302028, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 34

тел/факс (4862) 43-69-54

ИНН 5753035900, КПП 575301001, к/с 30101810500000000702

р/с 40702810140000002220 в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Орел    БИК 045402702

Закрытое акционерное общество

«НАДИР»

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования

Краснозоренского муниципального района

Орловской области

ЧАСТЬ 1.

Заказчик: Администрация муниципального образования «Краснозоренский район Орловской области»

| Генеральный директор | М.В. Родштейн |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | А.А. Герасин |

Орел

2011

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв № |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования Краснозоренского района Орловской области |  |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании |  |  |
| 2 | Карты территориального планирования (картографический материал) |  |  |
| 2.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района | 1:25000 |  |
| 2.2 | Карта границ населенных пунктов | 1:25000 |  |
| 2.3 | Карта функциональных зон | 1:25000 |  |
| Обосновывающие материалы к проекту схемы территориального планирования муниципального района |  |  |  |
| 3 | Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Краснозоренского муниципального района Орловской области (часть1 и часть2) |  |  |
| 4 | Карты по обоснованию проекта схемы территориального планирования Краснозоренского района Орловской области (картографический материал) |  |  |
| 4.1 | Карта положения Краснозоренского района в Орловской области | 1:200000 |  |
| 4.2 | Карта комплексной оценки территории | 1:25000 |  |
| 4.3 | Карта расселения населения | 1:25000 |  |
| 4.4 | Карта транспортной доступности населения | 1:25000 |  |
| 5 | Электронная версия проекта - CD диск |  |  |

Оглавление

Введение	4

ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	5

1.  «Анализ современного состояния и перспектив развития территории муниципального района»	5

1.1. Общая характеристика Краснозоренского муниципального района  Орловской области	5

1.1.1. Общая физико – географическая характеристика Краснозоренского района.	5

1.1.2. Административно-территориальное устройство Краснозоренского муниципального района Орловской области.	7

1.1.3. История развития района.	9

1.2. Природно-ресурсный потенциал.	10

1.2.1. Рельеф.	10

1.2.2. Гидрогеологические условия	10

1.2.3. Природные ресурсы	13

1.2.4. Климатические особенности района	14

1.2.5. Почвенный покров	15

1.2.6. Особо охраняемые природные территории	16

1.3. Характеристика населения	16

1.3.1. Демографическая ситуация	16

1.3.2.  Система расселения	21

1.4. Социальная сфера	22

1.4.1. Образование	22

1.4.2. Здравоохранение	28

1.4.3. Культура	30

1.4.4. Характеристика жилищных условий	37

1.5. Экологическая ситуация	39

1.6. Экономическая ситуация	44

1.7. Характеристика промышленности	49

1.8. Характеристика сельского хозяйства	50

1.9. Строительный комплекс	53

1.10. Инженерная инфраструктура	55

1.10.1. Водоснабжение.	55

1.10.2. Водоотведение	57

1.10.3. Теплоснабжение.	58

1.10.4. Газоснабжение.	59

1.10.5. Электроснабжение.	60

1.10.6. Связь.	60

1.11. Транспортная инфраструктура	61

1.12. Торговля	64

1.13. Анализ бюджетной ситуации	66

1.14. Перечень основных факторов риска возникновения черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	67

# Введение

Схема территориального планирования Краснозоренского муниципального района Орловской области создавалась как проект официальной градостроительной политики органов управления территорией, определяющий стратегию и тактику её долгосрочного пространственного развития.

Схема территориального планирования Краснозоренского района – это, прежде всего, инструмент управления территорией, ориентированный на долгосрочную перспективу, где все факторы пространственного развития представлены в системной взаимосвязи.

В концепции схемы излагается принципиальное видение стратегии пространственного развития района на среднесрочную перспективу, направленной на повышение качества жизни населения и повышение конкурентоспособности территории.

Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует оптимальный пространственный каркас системы расселения, распространяет современные стандарты качества жизни на периферийные территории, определяет новые центры экономического роста.

Работа основывается на общих принципах, основных требованиях и генеральных направлениях государственной Концепции перехода РФ к модели устойчивого развития.

Цель: разработка концепции рациональной пространственной организации территории с целью обеспечения условий для устойчивого социально-экономического развития на период до 2031г.

К основным задачам территориального планирования относятся:

- комплексный анализ социально-экономической ситуации;

- прогноз демографического потенциала муниципальных образований в составе Краснозоренского района;

- разработка концепции трансформации системы расселения и формированию новых селитебных зон;

- анализ и систематизация инвестиционных предложений Краснозоренского района и пространственное планирование экономического развития, предложения по формированию полюсов экономического роста;

- разработка концепции схемы развития транспорта;

- разработка схемы пространственного развития образования и здравоохранения;

- перспективное функциональное зонирование территории.

ЗАО “НАДИР” выполняет работу «Схема территориального планирования Краснозоренского района» в соответствии с муниципальным контрактом №5 от 24 июня 2010 года.

Работа выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, предъявляемыми к разработке современной градостроительной документации на уровне муниципального района с учетом положений схемы территориального планирования Орловской области.

Графическая часть работы выполннена в электронном виде, с послойным нанесением основной градостроительной информации, с использованием программного обеспечения МаpInfo.

Характеристика социально-экономической и градостроительной ситуации и выводы, сделанные в данной работе, опирались на статистическую информацию областных и местных органов статистики, аналитические материалы и программные документы Краснозоренского района, а также на разноплановые информационные материалы на официальных сайтах Администраций Орловской области и Краснозоренского района.

Авторский коллектив:

М.В. Родштейн – генеральный директор;

А.А. Герасин - гл. инженер проекта, руководитель работы;

М.Е. Антипенкова – руководитель проектов;

А.А. Полухин – экономист, кандидат экономических наук;

В.В. Жуков – инженер по транспортной инфраструктуре, кандидат технических наук, инженер по инженерным сетям;

А.А. Яковлев – картограф;

П.А. Соловьев – картограф.

ЧАСТЬ 1.

- ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

# 1.  «Анализ современного состояния и перспектив развития территории муниципального района»

## 1.1. Общая характеристика Краснозоренского муниципального района 
Орловской области

Краснозоренский муниципальный район – административно-территориальная единица Орловской области Российской Федерации. Краснозоренский район относится к восточным районам Орловской области и располагается на автомобильных дорогах «Залегошь – Верховье – Хомутово – Красная Заря», и «Касная Заря – Измалково» - Малиново, а также железнодорожной ветки широтного направления «Брянск – Липецк».  По ботанико-географическому положению Краснозоренский район относится к лесостепной зоне. Из почв преобладают - темно-серый лесной и выщелоченный черноземы.

Главные природные ресурсы Краснозоренского района сельскохозяйственные угодья, которые составляют 56,9 тыс. га, в том числе 47,7 тыс. га пашни.

На Краснозоренской земле находится усадьба поэта, героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова. В селе Верхняя Любовша родился маршал Советского союза Куликов Виктор Георгиевич.

### 1.1.1. Общая физико – географическая характеристика Краснозоренского района.

Краснозоренский район находится на востоке Орловской области.  Протяженность района с севера на юг - 31,5км, с запада на восток – 34,8км. Территория района в пределах установленных административных границ составляет 650км2, что составляет 2,6% территории Орловской области.  Климат умеренно континентальный, рельеф территории района весьма холмистый. В состав района входят территории 5 сельских поселений, в которых расположены 53 населенных пунктов с численностью населения 7580 чел.

Районный центр – пос. Красная Заря находясь в 130 км от г. Орла обладает довольно выгодным транспортно-географическим положением, районный центр имеет железнодорожные выходы на Тулу, Брянск, Курск, Липецк, Воронеж  и т.д. П. Красная заря является довольно крупным железнодорожным узлом, который обслуживает не только свой район, но и выполняет транспортные функции для смежных территорий и осуществляет грузо-пассажиро-поток.

Краснозоренский район граничит со следующими районами:

- на севере – с Новодеревеньковским районом;

- на западе – с Верховским районом;

- на юге – с Ливенским районом;

- на востоке – с Измалковским районом Липецкой области.

Население района на сегодня насчитывает 7580 человека, в том числе экономически активного – 4030 человек. Плотность населения 11,76 человек на 1 кв. км. (при среднеобластном показателе – 12,2 чел/км2). Средний размер населенного пункта 137.2 человека.

В районе наблюдается незначительное снижение, как трудовых  ресурсов, так и населения в трудоспособном возрасте. В трудоспособном возрасте 53% жителей района. Среднегодовая численность занятых в экономике составляет 1455 человек, из них в образовании – 24.2%, в сельском хозяйстве – 21,3%; в государственном управлении – 16.0%, в здравоохранении – 14.9%. В  последние годы в районе существенно изменилась структура занятых: существенно сократилось количество занятых на производствах, увеличилось количество занятых в сфере торговли, государственном управлении.

Промышленный сектор экономики представлен двумя спиртзаводами, предприятием производящем метало профиль и предприятием по добыче щебня.  Удельный вес промышленности составляет 26% в общем объеме производства валовой продукции.

Район – преимущественно аграрный. Сельскохозяйственные приоритеты – производство молока, мяса, мяса птицы, зерна, овощей, технических культур.

В аграрном секторе работают 8 сельхозпредприятий, 28 фермерских и 3,2 тысячи личных подсобных хозяйств.

По территории Краснозоренского района проходит железная дорога Орел-Воронеж, автодорога областного значения Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря.

Во внутрирегиональной организации Краснозоренский район выполняет жилые, дачные функции.

Характеристика земель муниципальных образований Краснозоренского района по виду их использования приводится в таблице 1.

Таблица 1.

Характеристика территорий  сельских поселений

Краснозоренского муниципального района*

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая территория муниципального образования (га) | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Земли населенных пунктов (га) | Земли сельскохозяйственного назначения (га) | Земли промышленности (га) | Земли природопользования (лесные насаждения (га) |
| 1. | Краснозоренское | 12420 | 1228,51 | 10752,90 | 8,32 | 514,00 |
| 2. | Покровское | 14030 | 980,12 | 12170,98 | - | 955,40 |
| 3. | Россошенское | 17440 | 1322,61 | 14990,07 | - | 1187,02 |
| 4. | Труновское | 11420 | 910,86 | 9973,16 | - | 595,59 |
| 5. | Успенское | 9650 | 727,54 | 8514,68 | - | 446,88 |
|  | ИТОГО: | 53780 | 5169,64 | 56401,79 | 8,32 | 3698,89 |

Примечание: *   По данным Администраций сельских поселений на 01.01.2011г.

Трудовые ресурсы района составляют: 1455 человек

в том числе по отраслям:

- государственное управление – 240;

- обрабатывающие производства – 144;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 32;

- сельское хозяйство – 255;

- образование – 358;

- торговля – 72;

- здравоохранение – 230;

- предоставление коммунальных и социальных услуг – 90;

- финансовая деятельность – 9;

-прочие – 25.

Промышленный сектор экономики представлен двумя спиртзаводами, предприятием производящем метало профиль и предприятием по добыче щебня.  Удельный вес промышленности составляет 26% в общем объеме производства валовой продукции.

В аграрном секторе работают 8 сельхозпредприятий, 28 фермерских и 3,2 тысячи личных подсобных хозяйств. Основной отраслью экономики района является сельское хозяйство, доля которого 73% от  валовой продукции района.

Торговое обслуживание населения осуществляют 34 стационарных торговых и 3 мелко розничных торговых точек, рынок. В малонаселенные деревни выезжают автолавки потребкооперации и ООО «Краснозоренская заготконтора».

В сфере малого бизнеса действуют 10 малых предприятий и 92 индивидуальных предпринимателя. Здесь работают более 300 человек. Основной вид деятельности этой сферы – торговля, оказание услуг.

В основе деятельности администрации района важное место занимает решение вопросов социальной сферы.

В районе функционируют 14 школ, 10 детских садов, 14 клубов и домов культуры, 13 библиотек, центральная районная больница с 12 ФАПами, три социальных центра.

### 1.1.2. Административно-территориальное устройство Краснозоренского муниципального района Орловской области.

В состав Краснозоренского района входят следующие сельские поселения: Краснозоренское, Россошенское, Труновское, Успенское и Покровское.

1. На территории Краснозоренского сельского поселения расположены следующие населенные пункты: п. Красная Заря, с. Орево, с. Верхняя Любовша, д. Карасевка, д. Каменка, п. Мартыновка, д. Новая Заря, д. Павловка.

2. На территории Покровского сельского поселения расположены следующие населенные пункты: д. Протасово, д. Березовка, д. Карпово, д. Кукуй, с. Медвежье, с. Покровкое, д. Сойминово, с. Щербачи.

3. На территории Успенского сельского поселения расположены следующие населенные пункты: с. Пол-Успенье, д. Бахтинка, д. Зверево-Бакулино, д. Золотухино, д. Ивановка, п. Кавказ, д. Коровенка,  д. Короткое, д. Пречистенка, д. Пушкино, д. Подлесное, д. Рахманово, д. Соловьевка, с. Успенье, д. Чермашенские-Выселки.

4. На территории Труновского сельского поселения расположены следующие населенные пункты: п. Ключики, д. Будские, д. Брусенцево, п. Вольный, д. Крапивенка, с. Малиново, д. Рахмановка, д. Труново, п. Юры.

5. На территории Россошенского сельского поселения расположены следующие населенные пункты: п. Россошенский, д. Бегичево, с. Большая Чернава, д. Горки, д. Гриневка, д. Давыдово, д. Дунаевка, д. Зыбино, п. Калиновка, с. Кривец, с. Россошное, д. Танеевка, с. Шатилово.

Таблица 2

Характеристика населенных пунктов Краснозоренского муниципального района

Орловской области (на 01.01.2011 г.)

| №№ пп | Населённый пункт | Площадь н.п. (га) | Количество хозяйств | Численность населения (чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Сельские поселения |  |  |  |  |
| 1.1 | Краснозоренское |  |  |  |
| 1.1.1 | п. Красная Заря (район. центр) | 401,22 | 826 | 1922 |
| 1.1.2 | с. Орево | 365,15 | 299 | 632 |
| 1.1.3 | с. Верхняя Любовша | 359,11 | 277 | 511 |
| 1.1.4 | д. Карасевка | 22,69 | 8 | 14 |
| 1.1.5 | д. Каменка | 10,48 | 13 | 12 |
| 1.1.6 | п. Мартыновка | 16,05 | 1 | 2 |
| 1.1.7 | д. Новая Заря | 8,41 | 1 | - |
| 1.1.8 | д. Павловка | 45,40 | 14 | 3 |
|  | Итого по поселению: | 1228,51 | 1439 | 3096 |
| 1.2 | Покровское |  |  |  |
| 1.2.1 | д. Протасово (адм. центр) | 64,21 | 58 | 131 |
| 1.2.2 | д. Березовка | 36,34 | 11 | 17 |
| 1.2.3 | д. Карпово | 74,86 | 30 | 47 |
| 1.2.4 | д. Кукуй | 52,88 | 5 | - |
| 1.2.5 | с. Медвежье | 288,48 | 88 | 164 |
| 1.2.6 | с. Покровкое | 319,11 | 104 | 173 |
| 1.2.7 | д. Сойминово | 50,11 | 11 | 11 |
| 1.2.8 | с. Щербачи | 94,13 | 38 | 43 |
|  | Итого по поселению: | 980,12 | 345 | 586 |
| 1.3 | Успенское |  |  |  |
| 1.3.1 | с. Пол-Успень (адм. центр) | 99,39 | 54 | 132 |
| 1.3.2 | д. Бахтинка | 3,82 | - | - |
| 1.3.3 | д. Зверево-Бакулино | 80,00 | 58 | 145 |
| 1.3.4 | д. Золотухино | 35,68 | 19 | 38 |
| 1.3.5 | д. Ивановка | 23,11 | 3 | 3 |
| 1.3.6 | п. Кавказ | 1,91 | 9 | 19 |
| 1.3.7 | д. Коровенка | 15,94 | 1 | 1 |
| 1.3.8 | д. Короткое | 39,35 | 5 | 5 |
| 1.3.9 | д. Пречистенка | 26,25 | 13 | 43 |
| 1.3.10 | д. Пушкино | 30,95 | 5 | 2 |
| 1.3.11 | д. Подлесное | 94,70 | 25 | 54 |
| 1.3.12 | д. Рахманово | 59,16 | 19 | 27 |
| 1.3.13 | д. Соловьевка | 43,19 | 8 | 16 |
| 1.3.14 | с. Успенье | 154,71 | 26 | 49 |
| 1.3.15 | д. Чермашенские-Выселки | 19,38 | 10 | 17 |
|  | Итого по поселению: | 727,54 | 255 | 551 |
| 1.4 | Труновское |  |  |  |
| 1.4.1 | п. Ключики (адм. центр) | 101,14 | 212 | 435 |
| 1.4.2 | д. Будские | 45,36 | 10 | 10 |
| 1.4.3 | д. Брусенцево | 19,05 | 2 | 2 |
| 1.4.4 | п. Вольный | 38,00 | 13 | 12 |
| 1.4.5 | д. Крапивенка | 41,73 | - | - |
| 1.4.6 | с. Малиново | 470,96 | 235 | 491 |
| 1.4.7 | д. Рахмановка | 27,90 | 2 | - |
| 1.4.8 | д. Труново | 139,04 | 78 | 195 |
| 1.4.9 | п. Юры | 27,68 | 1 | 1 |
|  | Итого по поселению: | 910,86 | 553 | 1146 |
| 1.5 | Россошенское |  |  |  |
| 3.5.1 | п. Россошенский (адм. центр) | 95,23 | 259 | 690 |
| 3.5.2 | д. Бегичево | 83,68 | 111 | 273 |
| 3.5.3 | с. Большая Чернава | 323,44 | 145 | 350 |
| 3.5.4 | д. Горки | 10,33 | 4 | 3 |
| 3.5.5 | д. Гриневка | 57,07 | 67 | 182 |
| 3.5.6 | д. Давыдово | 69,62 | 17 | 40 |
| 3.5.7 | д. Дунаевка | 151,5 | 73 | 210 |
| 3.5.8 | д. Зыбыно | 57,39 | 2 | 4 |
| 3.5.9 | п. Калиновка | 11,26 | 6 | 11 |
| 3.5.10 | с. Кривец | 134,62 | 1 | 1 |
| 3.5.11 | с. Россошное | 91,40 | 82 | 189 |
| 3.5.12 | д. Танеевка | 35,31 | 6 | 18 |
| 3.5.13 | с. Шатилово | 201,76 | 85 | 230 |
|  | Итого по поселению: | 1322,61 | 858 | 2201 |
|  | Всего по району: | 5169,64 | 3450 | 7580 |

### 1.1.3. История развития района.

История Краснозоренского района уходит в глубину веков. В начале 17 века в архивах упоминается  Медвеженская Дубрава, д. Соловьево, Малиново, Лески и др. Всего по Красному стану  Ливенского уезда   в 1615 году входило 1 село, 1 сельцо и 22 деревни.

Эти селения, по свидетельству летописных книг, появились здесь в начале заселения северной (Московской) стороны  Присосненского бассейна, превращенной в 13 веке нашествиями татар в пустыню, поросшую в течение 2-х векового безлюдья лесом, чередовавшимся с пространствами «дикого поля».

С западной стороны от села Давыдово проходил Новосильский Большак, соединявший г. Ливны с г. Новосиль. Этот путь со времен Петра  Великого  служил дорогой из Ливен на Москву.

Жизненный уклад наших предков характерен для всей Орловщины, ровно, как и для Центральной полосы России. Основное занятие крестьян – земледелие. Выращивали рожь, ячмень, пшеницу, овес, гречиху, просо. Лучшие земли до революции принадлежали помещикам: Римскому-Корсакову, Зыбину, Давыдову.  Во многих помещичьих усадьбах создавались небольшие производства  по переработке сельскохозяйственного сырья.  Помещиками в сельце Ключиках и  в  селе Верхняя Любовша  были   построены  винокуренные  заводы.

На рубеже 19-20-х веков Россошенская, Медвеженская, Покровская и Упенская волости входили в земство 1 участка Ливенского уезда  Орловской губернии.

Начало истории Краснозоренского района, как территориально-административного центра относится к 1928 году.  14 мая 1928 года было ликвидировано Губернское территориальное деление и образована Центрально-Черноземная область (ЦЧО). Вместо волостей были созданы районы – более крупные административно-хозяйственные единицы. На территории бывшей Орловской губернии образовались 2 округа: Орловский и Елецкий. Вместо прежних 4 волостей –  Россошенской, Пол-Успенской, Покровской, Медвеженской  - был образован Россошенский район, который входил в состав Елецкого округа ЦЧО. Центром района  стал  поселок Волна  при  железнодорожной  станции Россошное.  Спустя некоторое время район получил название Волновский. В его состав первоначально входило 17 сельских Советов. В августе  месяце 1929 года центр Волновского района был переименован из пос. Волна  в пос. Красная Заря по названию товарищества по совместной обработке земли (ТОЗ) «Красная Заря», которое было образовано в  д. Кулига.  И тогда район был переименован в Краснозоренский, по названию районного центра.

В 1934 году летом  ликвидирована Центрально-Черноземная область и на ее территории  было образовано 2 области: Воронежская и Курская. 18 января 1935 года утверждена новая сеть районов Курской области, в числе прочих в нее вошел и Краснозоренский район. 27 сентября 1937 года образована Орловская область и  в  ее состав  из Курской области было, выделено 25 районов, в том числе и Краснозоренский.

В соответствии с решением облисполкома «Об укрупнении сельских районов» от 9 февраля 1963 года № 84 Краснозоренский район вошел в состав Новодеревеньковского района, и центр был перенесен в пос. Хомутово.

На основании решения Орловского областного Совета народных депутатов «Об образовании Краснозоренского района» от 25 августа 1985 года № 287 Краснозоренский район вновь обрел  статус районного административного центра.

Церкви района.

На территории района до революции действовало 12 церквей, из них сохранились здания только 5 церквей. Церковь  Успенья Пресвятой Богородицы в с. Успенье, Покровская церковь  в с. Щербачево находятся в разваленном виде, как архитектурно-исторические памятники.

Сейчас в районе действуют: Свято-Троицкая  церковь 18 века в с. Шатилово, реставрационные работы которой начались в 1989 году на пожертвования населения при поддержке администрации района, церковь Вознесения Господня в с. Малиново – восстановлена на средства земляка В.П. Вещикова при содействии администрации района.

Ведутся  работы по восстановлению церкви Святого Георгия в с. Верхняя Любовша.

По инициативе главы администрации А.И. Горшкова в с. Россошное на месте церкви Святого Георгия Победоносца возведена Часовня, расположенная рядом с Братской могилой и памятником погибшим воинам.

На границе двух районов: Краснозоренского и Новодеревеньковского, у слияния двух речек Лазавки и Любовши, у деревни Елагино, где находилось самое древнее поселение вятичей,  где  до настоящего  времени бьет живительный родник, где  соединились вечные человеческие ценности – вода, земля, солнце – 28 августа 2001 года, в празднично-торжественной обстановке, при освящении   хрустально - чистой  целительной воды    родника, был  открыт  ландшафтный заповедник «Елагино».

## 1.2. Природно-ресурсный потенциал.

### 1.2.1. Рельеф.

Территория района, как и вся территория Орловской области находится в центральной части среднерусской возвышенности и представляет собой всхолмленную равнину.

Вся территория района принадлежит в основном к водосбору рек: Любовша, Кривец, Оревка, Лазавка, Плотавка, Полевые Локотцы, Малая Чернова, Большая Чернава. Степень расчлененности территории района долинами рек, балками и оврагами большая.

Современная эрозия в виде смывов и размывов распространена на территории всего района. Наиболее распространенной формой линейной эрозии являются береговые размывы, быстро растущие в ширину и длину, образуя промоины и рвы, превращающиеся в большие овраги.

На территории раойона встречаются карстовые воронки и суффозионно-просадочные западины.

Ландшавты территории района представляют из себя подзону типичной лесостепи, а именно агро- и актуальные ландшафты на выщелоченных и оподзоленных черноземах под бывшими злаково-разнотравными степями. В восточной части района встречаются агро- и актуальные ландшафты на серых лесных почвах под бывшими широколиственными лесами.

Геморфология района.

Морфоструктура: платформенная эрозионно-денудационная пластовая равнина с преобладанием неотектанических поднятий.

Морфоскульптура: пологохолмистая равнина, созданная флювиальными и склоновыми процессами.

### 1.2.2. Гидрогеологические условия

Территорию района пересекают  множество балок и оврагов, по днищу которых протекают ручьи. Грунтовые воды на водораздельных плато, вследствие значительной изрезанности территории района гидрографической сетью, залегают глубоко от дневной поверхности, примерно в пределах 8-10м. На присетевых склонах к балкам грунтовые воды находятся на глубине 1,5-8м.

Заборы воды для производственных нужд из рек района осуществляют два юридических лица: ООО «Чистые Ключи» - объем забора 320 тыс м2 и ЗАО «любовщенский спиртзавод» объем забора 240 тыс м2. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения поверхности воды не используются. Объем сточных вод в р. Любовша и р. Полевые Локотцы составляет 480 тыс м3 недостаточно очищенных сточных вод.

Гидрогеографическая сеть района характеризуется следующими данными:

А.Реки.

Протекающие по территории района реки: Любовша, Кривец, Оревка, Лазавка, Плотавка, Полевые Локотцы, Малая Чернава, Большая Чернава имеют глубину от 0,4 до 3 метров и ширину от 1 до 10 метров. Средняя скорость течения рек колеблется в пределах от 0,3 до 0,8 м\сек.

Все реки Краснозоренского района относятся к бассейну реки Дон.

Весной и при выпадении ливневых дождей эти реки многоводны, в остальные периоды года количество воды в них резко сокращается. Таким образом, запас воды в этих рек неустойчивый.

Среднегодовой сток рек - 160мм в год.

На подземный приток воды в реки активно влияют карсты. Слой подземного притока составляет 70-80мм в год.

Питание рек и ручьев происходит за счет грунтовых вод и атмосферных осадков.

Таблица 3

| № п/п | Наименование рек | Среднее время |  | Продолжительность паводков в днях | Средняя площ. Подтопления, кв. км | качество воды | возможность хозяйс. исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | замерзания | вскрытия |  |  |  |  |
| 1 | Любовша | 25/XI | 28/III | 1-5 | 2.7 | Хор. | Можно использ для хоз. нужд |
| 2 | Кривец | 25/XI | 28/III | - | - | Хор. |  |
| 3 | Оревка | 25/XI | 28/III | 1-5 | 2.7 | Хор. |  |
| 4 | Лазовка | 25/XI | 28/III | - | - | Хор |  |
| 5 | Плотавка | 25/XI | 28/III | - | - | Хор |  |
| 6 | Полевые Локотцы | 25/XI | 28/III | - | - | Хор |  |
| 7 | Малая Чернава | 25/XI | 28/III | 1-5 | 2.7 | Хор |  |
| 8 | Большая Чернава | 25/XI | 28/III | - | - | Хор |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Б. Прочие водные источники

Почти во всех сельских поселениях районах имеются искусственные водные источники - пруды. Большинство из них находится в удовлетворительном состоянии. Площадь их зеркал колеблется в пределах от 0,4 до 5,0 га, используются пруды исключительно в хозяйственных целях.

Подземные воды состоят из следующих гидрологических подразделений: воды нижнемеловых отложений (пески, глины) – мощность 0 – 50м и юрский водоупор (глины) – мощность 0 – 40м.

На территории района эксплуатируется Кудеяро-Лебедянский и Елецкий водоносные горизонты.

Утвержденные запасы пресных подземных вод 116 тыс. м3/сутки. Проводится обор из подземных водных объектов около 700м м3/сутки. Обеспеченность населения запасами пресных подземных вод 0,16 м3/сутки на 1 человека.

Таблица 4

Основные данные эксплуатируемого водного горизонта

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Данные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Основные данные эксплуатируемого водного горизонта: |  |  |  |  |
| 1. | Глубина залегания | м | 50 - 120 | В зависимости от абсолютных отметок устья скважин |
| 2. | Статический уровень | м | 30 - 70 |  |
| 3. | Мощность водовмещающих пород | м | 1-70 | В зависимости от мощности от насоса и трещинноватости известняков |
| 4. | Дебет | м3/ч | 0,5 - 300 |  |
| 5 | Сухой остаток | мг/л | 260 - 244 |  |
| 6. | Карбонатная жесткость | мг/экв. | 1,6 - 160 |  |
| Б. Подземные воды пригодны для питьевых и технических целей. Шахтными колодцами используются поверхностные (грунтовые) воды, скважинами – подземные горизонты. |  |  |  |  |

### 1.2.3. Природные ресурсы

На территории Краснозоренского района имеются общераспространенные полезные ископаемые – известняк, глины, песчаник. Из месторождений кирпичных глин необходимо отметить месторождение в 2 км западнее железно-дорожной станции Красная Заря. Эта глина пригодна для черепиц и облицовочного кирпича.  Имеются каменные карьеры у д. Каменка и с. Б. Чернава. Гидроэнергетических ресурсов в районе не имеется.

Гидроэнергоресурсов на территории Краснозоренского района не имеется.

Лесосырьевые ресурсы на территории района представлены в таблице ниже.

Таблица 5

Лесосырьевые ресурсы

| № п/п | Наименование лесхозов | Запасы древесины в тыс. куб.м |  | Породные состав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В т.ч. эксплуатационные |  |
| - 1 | - Моховской | - 78,92 | - 1,79 | - дуб |
| - 2 | - '' | - 0,44 | - | ясень |
| - 3 | - '' | - 0,39 | - - | - клен |
| - 4 | - '' | - 0,10 | - - | - ильм |
| - 5 | - '' | - 12,99 | - 4,17 | - береза |
| - 6 | - '' | - 21,05 | - 3,43 | - осина |
| - 7 | - '' | - 0,4 | - 0,35 | - ольха |
| - 8 | - '' | - 1,34 | - 0,76 | - липа |
| - 9 | - '' | - 0,22 | - 0,03 | - тополь |
| - 1 | - '' | - 0,02 | - - | - ива |
|  | - Всего: | - 115,87 | - 10,53 |  |
|  | - Ливенский Лесхоз | - 5,62 | - - | - сосна |
| - 1 | - '' | - 124,14 | - 1,91 | - дуб |
| - 2 | - '' | - 0,35 | - - | - яясень |
| - 3 | - '' | - 3,00 | - 1,66 | - клен |
| - 4 | - '' | - 0,24 | - - | - ильм |
| - 5 | - '' | - 19,00 | - - | - береза |
| - 6 | - '' | - 19,00 | - - | - осина |
| - 7 | - '' | - 1,33 | - - | - ольха |
| - 8 | - '' | - 1,22 | - - | - липа |
| - 9 | - '' | - 0,54 | - - | - тополь |
| - 1 | - '' | - 0,3 | - - | - ива |

### 1.2.4. Климатические особенности района

Климат Краснозоренского района по агроклиматическому районированию отнесен к северному (быв. Краснозоренский район) и южному (быв. Русско-Бродский район) районам.

Длительные периоды с температурой выше 10 ºС, т.е. в период активной вегетации растений, составляют в северном районе 135-140 дней, в южных районах  140-145 дней, в период выше 15ºС, обеспечивающий произрастание более теплолюбивых культур, продолжается соответственно 80-90 дней и до 105 дней.

Прекращение заморозков в среднем приходится на первую декаду мая месяца, а первые осенние заморозки наступают в конце сентября. Высота снежного покрова достигает 23-28 см. Средняя глубина промерзания почвы в пределах 65-85 см и только в самые суровые зимы она достигает100-130 см.

Таблица 6

Показатели, характеризующие климат района (по данным метеостанций

Верховье и Ливны)

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Годовые по метеостанциям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Верховье | Ливны |
| 1 | Средняя температура воздуха | ºС | 4,1 | 4,9 |
| 2 | Абсолютный максимум температуры воздуха | ºС | 36,9 | 37 |
| 3 | Абсолютный минимум температуры воздуха | ºС | -30,2 | -30,2 |
| 4 | Количество дней с относительной влажностью менее 30% | дни | 18 | 21 |

Запас влаги в почве ко времени сева яровых культур, а также в период колошения и цветения достаточен и составляет в пахотном горизонте 40-45 мм, среднее годовое количество осадков – 537-500 мм.

Направление ветров таково: летом (июль) – западные, зимой (январь) – южные. Восточные, особенно, юго-восточные ветры сухие, знойные, вызывающие явление засухи. Суховейные ветры имеют большую повторяемость в соответственные периоды вегетации растений в апреле-мае месяцах, поэтому, несмотря на значительное выпадение осадков, нередко имеет место явление засухи.

### 1.2.5. Почвенный покров

Почвенный покров района представлен черноземами, преимущественно выщелоченными и оподзоленными.

Таблица 7

Экспликация почвенных разностей района

| № п/п | Наиме-нование почв | Всего (га) | % от общей площади | В том числе пашни |  | Ме-ханич. состав | Мощность (см) |  | Содерж. гумуса (%) | Реакция среды РН | Насыщ. почв осно-ваниями | Кач. оценка почв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | % от пашни |  | почвы | Гумус гориз. |  |  |  |  |
|  | Чернозем типичный | 4035 | 3,7 | 3711 | 4,6 | тяж. сугл. | 105 | 70 | 6-7 | 5,1-5,5 | 85-89 | луч. кач. |
| 1. | Выщелоченный чернозем | 2103,2 | 19,6 | 18323 | 22,4 | '' | 105 | 70 | 6-7 | 5,1-5,5 | 85-89 | хорошее |
| 2. | Оподзоленный чернозем | 39913 | 37,1 | 3451557 | 42,1 | ‘’ | 100 | 63 | 5-7 | 5,1-5,5 | 85-89 | ‘’ |
| 3. | Темносерые лесные | 24066 | 22,4 | 19854 | 24,2 | ‘’ | 90 | 57 | 6-7 | 5,1-5,5 | 85-89 | ‘’ |
| 4. | Серые лесные | 5758 | 5,4 | 4441 | 5,4 | ‘’ | 85 | 55 | 5-7 | 4,8-5,0 | 85-89 | среднее |
| 5. | Светлосерые лесные | 61 | - | - | - | - | 65 | 42 | 4-5 | 4,8-5,0 | 75-79 | плохое |
| 6. | Лугово-черноземные | 2736 | 2,5 | 854 | 1,0 | ‘’ | 44 | 70 | 7-8 | 5,6-5,7 | 85-89 | среднее |
| 7. | Почвы зернистой почвы | 638 | 0,6 | 151 | 0,2 | ‘’ | - | - | 6-7 | 5,1-5,5 | 80-84 | хорошее |
| 8. | Почвы зернистосл. Почвы | 613 | 0,6 | 102 | 0,1 | ‘’ | - | - | 5-6 | 6,9-7,2 | 92-99 | хорошее |
| 9. | Почвы слоистой поймы | 22 | - | - | - | - | - | - | 8,8 | 6,6 | 99 | хорошее |
| 10. | Игловато-болотно-глеевые | 974 | 0,9 | 23 | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | - |  |
| 11. | Игловато-торфяно-глеевые | 1039 | 1,0 | - | - | - | - | - | 7,3 | - | - |  |
| 12. | Дерново-немытые | 5336 | 5,0 | 43 | - | - | - | - | 4-6 | - | - |  |
| 13. | Торфяники | 18 | - | - | - | - | - | - | 4-6 | - | - |  |
| 14. | Неразвитые почвы | 1276 | 1,2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15. | Обнаженная | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего: |  | 107589 | 100% | 82033 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Значительная часть земель района, расположенных на присетевых склонах, поражена эрозией, как указано в табл.

Таблица 8

Эрозия почв

| Общая площадь смытых земель (га) | % от общей площади | Смытые почвы пашни |  |  |  | % смытости от площади пашни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе (га) |  |  |  |
|  |  |  | Слабо-смытые | Средне-смытые | Сильно-смытые |  |
| 7555 | 7 | 4728 | 4111 | 584 | 33 | 5,8 |

Выводы:

При разрешении вопросов перспективного развития района, необходимо учесть следующие положения, вытекающие из изучения природных условий района:

- При размещении производственно-хозяйственных комплексов, мест очистки и т.п. необходимо учесть преобладание южных и юго-западных ветров.

- Промерзание грунтов достигают в среднем, 75 см, что необходимо учитывать в проектировании и строительстве.

Суховеи и растущая эрозия обязывает проводить лесозащитные мероприятия.

- Рельеф района позволяет предусмотреть широкое развитие прудов по балкам.

- Район располагает благоприятными условиями для развития садоводства, которое в настоящее время занимает лишь 0,4 % территории.

### 1.2.6. Особо охраняемые природные территории

На территории района расположен памятник природы регионального значения «Дикое поле». Памятник расположен в Краснозоренском районе Орловской области южнее поселка Красная Заря (17 км), расположен на землях КСП «Рассвет» и занимает территорию 3,0 га.

Памятник природы представляет собой сохранившийся участок степной растительности по всей по всей площади которого разбросаны обломки гранита и песчаника, принесенного сюда ледником. Величина отдельных камней более 1м. На территории памятника сохранились редкие виды степных растений. Это астра ромашковая, василёк русский, воробейник лекарственный, шпажник черепитчатый и многие другие. Значение памятника природы: 1. Региональное; 2. Охрана генофонда, научное, водоохранное, учебное, научное.

Государственный природный биологический заказник «Краснозоренский» является территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса Краснозоренского района и Орловской области. Еще одной особо охраняемой территорией является Государственный природный биологический заказник «Краснозоренский», площадью 6,0 тыс. га. Основной целью образования заказника является сохранение, воспроизводство и восстановление численности охотничье-промысловых видов животных, среды их обитания, сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание экологического равновесия природных комплексов. Основным видом для реакклиматизации на данной территории является кабан, заяц.

## 1.3. Характеристика населения

### 1.3.1. Демографическая ситуация

В Краснозоренском районе Орловской области по состоянию 01.01.10г. постоянно проживает 7580 человек, что составляет 0,9% областного населения. Территорию района образуют 5 сельских поселений.

Население района на сегодня насчитывает 7580 человека, в том числе экономически активного – 4030 человек. Плотность населения 11,76 человек на 1 кв. км. (при среднеобластном показателе – 12,2 чел/км2). Средний размер населенного пункта 137.2 человека.

В районе наблюдается незначительное снижение, как трудовых  ресурсов, так и населения в трудоспособном возрасте. В трудоспособном возрасте 53% жителей района. Среднегодовая численность занятых в экономике составляет 1455 человек, из них в образовании – 24.2%, в сельском хозяйстве – 21,3%; в государственном управлении – 16.0%, в здравоохранении – 14.9%. В составе района 5 сельских поселений, 53 населенных пунктов.

Районный центр – п. Красная Заря с численностью 1,922 тыс. чел. П. Красная заря является довольно крупным железнодорожным узлом, который обслуживает не только свой район, но и выполняет транспортные функции для смежных территорий и осуществляет грузо-пассажиро-поток.

Таблица 9

Структура населения Краснозоренского района.

| № гл. | Наименование муниципального образования, населенного пункта | количество хозяйств | численность населения (человек) |  |  | из общей числ. насел. дети (0-15 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оба пола | мужчины | женщины |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. Краснозоренское сельское поселение | 1439 | 3096 | 1451 | 1645 | 397 |
| 1 | поселок красная Заря (район. центр) | 826 | 1922 | 902 | 1020 | 231 |
| 2 | село верхняя Ловша | 277 | 511 | 229 | 282 | 74 |
| 3 | деревня Карасевка | 8 | 14 | 9 | 5 | - |
| 4 | деревня Каменка | 13 | 12 | 4 | 8 | - |
| 5 | поселок Мартыновка | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| 6 | деревня Новая Заря | 1 | - | - | - | - |
| 7 | село Орево | 299 | 632 | 305 | 327 | 92 |
| 8 | деревня Павловка | 14 | 3 | 1 | 2 | - |
|  | 2.Покровское сельское поселение | 345 | 586 | 266 | 320 | 60 |
| 1 | деревня Протасово (адм. центр) | 58 | 131 | 64 | 67 | 12 |
| 2 | деревня Березовка | 11 | 17 | 5 | 12 | 1 |
| 3 | деревня Карпово | 30 | 47 | 18 | 29 | 1 |
| 4 | деревня Кукуй | 5 | - | - | - | - |
| 5 | село Медвежье | 88 | 164 | 86 | 78 | 21 |
| 6 | село Покровское | 104 | 173 | 74 | 99 | 24 |
| 7 | деревня Сойминово | 11 | 11 | 4 | 7 | - |
| 8 | село Щербачи | 38 | 43 | 15 | 28 | 1 |
|  | 3.Россошенское сельское поселение | 858 | 2201 | 1067 | 1134 | 344 |
| 1 | поселок Россошенский (адм. центр) | 259 | 690 | 344 | 346 | 131 |
| 2 | деревня Бегичево | 111 | 273 | 127 | 146 | 41 |
| 3 | село Большая Чернава | 145 | 350 | 168 | 182 | 48 |
| 4 | деревня Гриневка | 67 | 182 | 86 | 96 | 26 |
| 5 | деревня Горки | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
| 6 | деревня Давыдово | 17 | 40 | 22 | 18 | 3 |
| 7 | деревня Дунаевка | 73 | 210 | 97 | 113 | 34 |
| 8 | деревня Зыбино | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | село Кривец | 6 | 11 | 6 | 5 | - |
| 10 | поселок Калиновка | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 11 | село Россошное | 82 | 189 | 87 | 102 | 20 |
| 12 | деревня Танеевка | 6 | 18 | 8 | 10 | 3 |
| 13 | село Шатилово | 85 | 230 | 117 | 113 | 38 |
|  | 4 Труновское сельское поселение | 553 | 1146 | 556 | 590 | 193 |
| 1 | поселок Ключики (адм. центр) | 212 | 435 | 210 | 225 | 83 |
| 2 | деревня Будские | 10 | 10 | 5 | 5 | - |
| 3 | деревня Бруснецово | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| 4 | поселок Вольный | 13 | 12 | 8 | 4 | - |
| 5 | деревня Крапивенка | - | - | - | - | - |
| 6 | село Малиново | 235 | 491 | 235 | 256 | 85 |
| 7 | деревня Рахмановка | 2 | - | - | - | - |
| 8 | поселок Юры | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 9 | деревня Труново | 78 | 195 | 96 | 99 | 25 |
|  | 5.Успенское сельское поселение | 255 | 551 | 264 | 287 | 65 |
| 1 | село Пол-Успенье (адм. центр) | 54 | 132 | 68 | 64 | 12 |
| 2 | деревня Бахтинка | - | - | - | - | - |
| 3 | деревня Золотухино | 19 | 38 | 16 | 22 | 5 |
| 4 | деревня Зверово-Бакулино | 58 | 145 | 67 | 78 | 26 |
| 5 | деревня Ивановка | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
| 6 | деревня Коровенка | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 7 | поселок Кавказ | 9 | 19 | 9 | 10 | 1 |
| 8 | деревня Короткое | 5 | 5 | 1 | 4 | - |
| 9 | деревня Пушкино | 5 | 2 | 1 | 1 | - |
| 10 | деревня Пречистенка | 13 | 43 | 23 | 20 | 7 |
| 11 | деревня Подлесное | 25 | 54 | 24 | 30 | 8 |
| 12 | деревня Рахманово | 19 | 27 | 15 | 12 | - |
| 13 | деревня Соловьевка | 8 | 16 | 6 | 10 | - |
| 14 | село Успенье | 26 | 49 | 23 | 26 | 6 |
| 15 | деревня Черемашенские Выселки | 10 | 17 | 8 | 9 | - |
|  | ИТОГО: | 3450 | 7580 | 3604 | 3976 | 1059 |

Данные таблицы 10 свидетельствуют о том, что Краснозоренский район является  не достаточно привлекательным с точки зрения проживания. Об этом говорят данные об убыли населения, однако наблюдается тенденция к сокращению и в 2011г наблюдается приток населения. В тоже время старение сельского населения сказывается на смертности жителей данной территории. Показатели, характеризующие демографический кризис Краснозоренского района, такие как естественный прирост населения (-), говорят о естественной убыли населения.

Таблица 10

Данные о численности населения Краснозоренского района и его приросте.

| Годы | Постоянное население на начало года, чел. | Ежегодный прирост населения, человек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  | естественный |  |  |
|  |  |  | родилось | умерло | прирост/ убыль+- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2008 | 7731 | -145 | 215 | 385 | -170 |
| 2009 | 7586 | -104 | 207 | 375 | -168 |
| 2010 | 7482 | 98 | 204 | 369 | -165 |
| 2011 | 7580 | - |  |  |  |
| ВСЕГО |  | -148 | 630 | 1134 | -497 |

Однако важно отметить, что развивая жилищное строительство и социальую инфраструктуру сельской местности территории Краснозоренского района Орловской области, демографическая проблема данной местности будет решаться за счет миграции трудоспособного населения.

Анализ естественного движения населения района показывает, что в последние годы наблюдалась значительное превышение смертности над уровнем рождаемости (в 1,7-2,4 раза), что определяло естественную убыль населения Краснозоренского района. Важно отметить, что естественная убыль населения компенсировалась миграционным приростом населения, благодаря которому к 2012 году прогнозируется общий прирост численности населения района (в отличие от практически всех районов Орловской области, где происходило уменьшение численности населения).

Численность постоянного населения Краснозоренского муниципального района на 01.01.2011, по данным Федеральной службы государственной статистики по Орловской области (Орелстат), составила 7580 человек.

Анализ изменения численности населения района за последние годы показывает ее в целом положительную динамику - за период с 2008 г. по 2010г  наблюдается спад убыли населения, а с 2011 г наблюдается скачок в приросте населения.

В разрезе сельских поселений численность населения представлена в следующей таблице.

Таблица 11

Численность населения сельских поселений Краснозоренского района на 1.01.2011 г.

| Наименование сельского поселения | Численность населения, чел |
| --- | --- |
| Краснозоренское | 3096 |
| Покровское | 586 |
| Успенское | 551 |
| Труновское | 1146 |
| Россошенское | 2201 |
| Итого | 7580 |

Оценивая демографический потенциал Краснозоренского района Орловской области, можно отметить его средний уровень. Об этом можно судить по средней плотности населения, динамике изменения численности населения и высокой доле граждан до 30 лет. Особо следует отметить демографический потенциал Краснозоренского и Россошенского сельских поселений, что естественно ввиду его географического положения. Важным показателем трудового потенциала является занятость, численность трудоспособного и работающего населения и уровень демографической нагрузки.

Одной из базовых характеристик территории является обеспеченность трудовыми ресурсами. Они формируются на базе половозрастной оценки населения.

Трудовой потенциал региона формируется за счет экономически активного населения, то есть населения, находящегося в трудоспособном возрасте (4030 человек или 53,2%) от общей численности населения. Доля лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории Краснозоренского района в 2011 году составила 25,4%, для сравнения в Орловской области в целом эта доля составляла 24%.

Численность населения  по полу и  возрастным  группам  на  начало 2011 года.

Таблица 12

Структура занятости населения Краснозоренского муниципального района на 1.01.2011.

| Возраст (лет) | Население (чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | мужчины | женщины |
| Все население | 7580 | 3604 | 3976 |
| Моложе трудоспособного возраста | 1614 | 780 | 834 |
| - в том числе дети от 0 -14 лет | 1059 | 492 | 567 |
| В трудоспособном возрасте | 4030 | 1612 | 2418 |
| Старше трудоспособного возраста | 1936 | 901 | 1035 |
| - в том числе 70 и старше | 1611 | 774 | 837 |

По данным 2008 - 2010 годов в Краснозоренском районе наблюдается неблагоприятная ситуация с показателем демографической нагрузки. Так в 2009 году на 1 тысячу жителей трудоспособного возраста приходится 679 жителей в нетрудоспособном возрасте.

Таблица 13

Сведения о распределении трудовых ресурсов по сельским поселениям Краснозоренского района

| Показатель | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Темп роста (снижения), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически активное население, чел. | 9500 | 9500 | 9220 | 97,05 |
| Из них занято в отраслях: |  |  |  |  |
| - промышленность | 658 | 557 | 570 | 86,63 |
| - сельское хозяйство | 1130 | 605 | 595 | 52,65 |
| - транспорт | 514 | 444 | 780 | 151,75 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, чел. | 271 | 239 | 356 | 131,37 |

Занятое в экономике население в 2009 г. 98,2 % экономически активного населения региона. Уровень безработицы в 2009 году составил 1,8%.

Анализ демографической ситуации, динамика основных параметров воспроизводства населения позволяет сделать следующие выводы:

-  произошедший   в   стране   социально-экономический   кризис   способствовал ухудшению демографической ситуации, выражающейся в смене естественного прироста естественной  убылью  населения.  Таким  образом,  был  ускорен  переход  к  модели воспроизводства, характерной для европейских стран (низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности);

-  в возрастной структуре населения происходит процесс «старения» - повышение доли лиц пожилого и старшего возраста в общей численности населения и рост доли детей и подростков, что приводит к росту демографической нагрузки на трудоспособное население (в настоящее время коэффициент демографической нагрузки, исчисляемый как численность нетрудоспособных возрастов на 1000 человек трудоспособного возраста.

Воздействие неблагоприятных демографических процессов сказывается на формировании трудовых ресурсов района.

В последние годы появились следующие негативные тенденции:

-  снижение численности занятых в отдельных сферах экономики;

- обострение обстановки на рынке труда, приведшее к появлению новых категорий трудовых ресурсов: «лица, не занятые трудовой деятельностью» и «безработные»;

- увеличение количества работающих пенсионеров;

- увеличение масштабов трудовой маятниковой миграции.

В целом оценивая экономический потенциал Краснозоренского района Орловской области, отмечаем его средний уровень. Это связано, в основном с развитием АПК и малого бизнеса. Особенностью Краснозоренского района, позволяющей в дальнейшем развивать малый бизнес является его удачное экономико-географическое положения и рекреационный потенциал. Продолжающийся устойчивый рост экономики, улучшение состояния окружающей среды и здравоохранения создают благоприятные условия для проведения целенаправленной работы по стабилизации демографической ситуации в районе.

### 1.3.2.  Система расселения

Основные особенности системы расселения Краснозоренского района определяются его макро- и микрогеографическим положением. Положение на юге нечерноземной зоны определяет небольшие размеры сельских населенных пунктов и их размещение на безлесных участках территории, как на водоразделах, так и по берегам рек. Плотность населения в районе составляет 18,1 человек на км2.

Средний размер населенного пункта Краснозоренского района – 137.2 чел. При том, что по множество сельских населенных пунктов имеют крайне низкую людность, для района характерна концентрация населения в крупных населенных пунктах. Порядка 69% населения района проживает в 18 населенных пунктах. Эти населенные пункты, в большенстве своём, являются центрами муниципальных образований, бывшими центральными усадьбами или поселками при промышленных предприятиях.

Население района размещено по территории  не достаточно равномерно. Наиболее плотное заселение наблюдается вокруг административных центров поселений. В целом, система расселения района относится к долинному типу (размещение большей части населенных пунктов приурочено к речным долинам и другим путям сообщения). Основными планировочными осями являются реки и дороги.

Рис.1 Группировки населенных пунктов по людности (по оси абсцисс - % населенных пунктов с определенной постоянной численностью населения)

В разрезе муниципальных образований можно выделить следующие особенности системы расселения района:

- Максимальная плотность населения наблюдается вокруг административных центров. Расположение в наиболее густонаселенной части района является обоснованием выбора перспективного расположения и строительства.

- Уменьшение среднего размера населенных пунктов наблюдается на всей площади района, за исключением административных центров поселений.

Завершая анализ трансформации системы расселения, можно выделить основные её направления:

- Стабилизация людности населенных пунктов, обладающих сравнительно развитой социальной инфраструктурой (школы, больницы), и приемлемыми жилищными условиями. Люди, проживающие здесь, имеют возможность трудоустройства. Резкий отток населения из сельских поселений, характеризующихся низкой доступностью объектов социальной сферы и неудовлетворительной обеспеченностью коммунальной инфраструктурой.

- Численность населения стабильна или растет у небольших сельских центров района.

- В периферийных, удаленных частях района численность населения быстро сокращается, а средняя людность сел консервируется на уровне 7-15 чел.

На территории Краснозоренского муниципального района насчитывается 53 сельских населенных, с общей численностью населения 7580 тыс. человек.

Распределение сельских населенных пунктов Краснозоренского муниципального района в разрезе сельских поселений приводится в таблице 14.

Таблица 14

Распределение сельских населенных пунктов Краснозоренского муниципального района

| № п/п | Наименование сельских поселений | Всего населенных пунктов | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | малые - до 100 человек | средние -от 100 до 500 человек | крупные -свыше 500 человек |
| 1. | Краснозоренское | 8 | 5 | - | 3 |
| 2. | Покровское | 8 | 5 | 3 | - |
| 3. | Успенское | 15 | 13 | 2 | - |
| 4. | Труновское | 9 | 6 | 3 | - |
| 5. | Россошенское | 13 | 6 | 6 | 1 |
| 6. | Итого |  |  |  |  |
|  | ИТОГО населенных пунктов (%) | 53 (100%) | 35 (66,0%) | 13 (24,5%) | 4 (7,5%) |

Сельское расселение характеризуется значительной дисперсностью, наибольшее количество населенных пунктов - мелкие с численностью населения до 100 человек (всего 35 населенных пунктов или 66,0% общего количества). Крупных населенных пунктов с численностью населения свыше 500 человек насчитывается всего 4 (или 7,5% общего количества сельских населенных пунктов района), однако в них проживает около 49,5% сельского населения района.

## 1.4. Социальная сфера

### 1.4.1. Образование

Сегодня развитие образования невозможно без информационных технологий. В рамках национального проекта в течение прошлого года к сети Интернет подключены образовательные учреждения района.

Система образования района представлена 8 дошкольными образовательными учреждениями, в которых воспитывается 176 детей, 11 общеобразовательными учреждениями - 748 учащихся. Имеется спортивная школа ДЮСШ	в п. Красная Заря.

Имеется Целевая программа развития образования Краснозоренского района 2007-2011

Перевозка детей осуществляется в 2-х об общеобразовательных учреждениях района:

-МОУ Краснозоренской средней общеобразовательной школе;

-МОУ Малиновской средней общеобразовательной школе.

МОУ Краснозоренская средняя общеобразовательная школа:

Маршрут - МОУ Краснозоренская СОШ - с. Бегичево - МОУ

Краснозоренская СОШ

Объем перевозок — 40 человек

Периодичность следования - 2 раза в день

Дальность маршрута - 7 км.

МОУ Малиновская средняя общеобразовательная школа:

Маршрут - МОУ Малиновская СОШ - с. Шатилово - МОУ МалиновскаяСОШ

Объем перевозок -12

Периодичность следования - 2 раза в неделю

Дальность маршрута - 10 км.

Одним из основных направлений в «Образовании» является укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

Территориально образовательные учреждения распределены в соответствии с численностью населения. Важнейшим достижением района в переходном периоде является не только сохранение существовавшей сети образовательных учреждений, но и кадрового состава педагогических работников. Сеть образовательных учреждений в целом сформировалась в конце 80-х гг., и была рассчитана в соответствии с тогдашней численностью населения.

Проблемы развития образования в районе в целом соответствуют проблемам образования территорий черноземной зоны, важнейшая – оптимизация сети образовательных учреждений, в связи с малокомплектностью значительного числа школ. Число таких школ 9. В этих школах района средняя наполняемость классов составляет 10 человек и менее, а средняя по району – 14 человек в классе. Не менее важной остается проблема резкого сокращения количества учеников в отдельных школах (до 40% с 2000 по 2008 г) с одной стороны, и снижение количества детей в детских дошкольных учреждениях, с другой стороны (на 47% с 2000 по 2008 г). Решение данной проблемы на принципах финансовой эффективности (снижение затрат) в комплексе с социальной эффективностью является одной из сложнейших задач территориального планирования.

В 56% школ района требуется замена электропроводки, в ряде школ отсутствуют теплые туалеты, а сами помещения, построенны более 50 лет назад.

На данном этапе недостаток финансирования по основным статьям затрат заставляет руководство учреждений искать не только пути выживания, но и развития, совершенствования качества обучения учеников.

В то же время, оценивая обеспеченность жителей Краснозоренского района  дошкольными учреждениями можно отметить увеличение количества их воспитанников начиная с 2002 года, и рост нагрузки на имеющиеся учреждения.

В таблице 15. представлена информация об обеспеченности детей Краснозоренского района учреждениями образования в разрезе населенных пунктов.

Таблица 15.

Обеспеченность учреждениями образования Краснозоренского района

| № п/п | Наименование объекта | Место положение (адрес) | Этаж-ность | Площадь застройки, кв.м. | Площадь общая, кв.м. | Мощность |  | Год ввода | Год проведения реконструкции (капитал. ремонта) | Тип объекта (типовое) приспособленное | Износ объекта,% | Собственник | Балансодержатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Про-ектная | Фактическая |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Краснозоренская СШ | п.Красная Заря, ул. Кирова 20 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное здание |  |  | 2220 | 1963 | 520 | 250 | 1969 | 2004 | Типовое | 20% 2010г. | Администрация района | ОО и ПО |  |
|  | Начальный блок |  |  | 1300 | 1218 | 120 | 95 | 1969 | 2000 | Приспособленное | 20% 2010г. |  |  |  |
|  | Мастерские |  |  | 191,1 | 139,8 | 20 | 25 | 1936 | - | Приспособленное | 55% 2010г. |  |  |  |
|  | Столовая |  |  | 227,3 | 183,5 | 90 | 345 | 1897 | - | Приспособленное | 60% 2010г. |  |  |  |
| 2 | Прота-совская СШ | с. Протасово | 2 | 1185,1 | 963 | 108 | 17 | 1989 | - | Типовое | 16% 03. 2006г. | Администрация района | ОО и ПО |  |
| 3 | Покровская СШ | с. Покровское | 1 | 745,4 | 572,5 | 180 | 23 | 1917 | 1997 | Типовое | 28,7 % 2009г. | Администрация района | ОО и ПО |  |
| 4 | Малиновская СШ | с. Малиново | 1 | 1453,35 | 1218,3 | 320 | 59 | 1967 | 2005 | Типовое | 31% 2006г. | Администрация района | ОО и ПО |  |
| 5 | Труновская СШ | с. Труны | 2 | 856 | 701,5 | 150 | 79 | 1981 | 2004 | Типовое | 30% 03.2006г. | Администрация района | ОО и ПО |  |
| 6 | Пол-Успенская СШ | с. Успенье | 2 | 2104,7 | 1494,2 | 108 | 20 | 1997 | - | Типовое | 18% 2007г. нет в паспорте | Администрация района | ОО и ПО |  |
| 7 | Больше- Чермавская СШ | с. Большая Чернава | 2 | 1364 | 1210,9 | 192 | 34 | 1985 | - | Типовое | 25% 2006г. | Администрация района | ОО и ПО |  |
| 8 | Филиал Пол-Успенской СШ | с. Зверево- Бакулино | 1 | 527,1 | 501,1 | 58 | 22 | 1975 | - | Типовое | 26% 2006г. | Администрация района | ОО и МО |  |
| 9 | Оревская СШ Основное здание Начальный блок | с. Орево | 1 1 | 237 143 | 154,7 91,3 |  | 41 26 | 1961 1967 | 2003 Пристройка к школе | Приспособленное. | 15% пристр. 25% школа 37% нач/бл. 07.04.2008г. | Администрация района | ООи ПО |  |
| 10 | Медвеженская ОШ | с. Медвежье | 1 | 388,6 | 308,6 | 50 | 23 | 1987 | - | Приспособленное | 43% 02.2006г. | Администрация района | ОО и ПО |  |
| 11 | Верхне- Любовшенская ОШ | с. Верхняя Любовша | 1 | 527,1 | 501,1 | 58 | 38 | 1976 | - | Типовое | 35% 27.06.2006г. | Администрация района | ОО и ПО |  |
| 12 | Краснозоренский д/с | п. Красная Заря ул. Победы, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухня |  | 1 | 44,9 | 76,4 | - | - | 1970 | 2007-2009 | Типовое | 16% | Администрация района | ОО и ПО |  |
|  | Ясли |  | 1 | 92,4 | 102,9 | 15 | 15 | 1949 | - | Приспособленное | 51% |  |  |  |
|  | Первая группа |  | 1 | 160,3 | 186,1 | 20 | 21 | 1999 | - | Типовое | 29% |  |  |  |
|  | Вторая группа |  | 1 | 148,6 | 172,4 | 20 | 21 | 1986 | 2008-2009 | Типовое | 25% |  |  |  |
|  | Администр. здание |  | 1 | 108,9 | 140,9 | - | - | 1960 | - | Приспособленное | - 13.07.2007г. |  |  |  |
| 13 | Верхне- Люб овшенский д/с | с. Верхняя Любовша | 1 | 80,6 | 108,1 | 10 | 10 | 2000 | - | Приспособленное | 25% 05.05.2007г | Администрация района | ОО и ПО |  |
| 14 | Пол-Успенский д/с | с. Пол-Успенье | 1 | 250 | 270 | 22 | 10 | 1988 | - | Типовое | 20% 17.03.2008г | Администрация района | ОО и ПО |  |
| 15 | Бегичсвский д/с | с. Бегичево | 1 | 90 | 120,7 | 14 | 10 | 1980 | - | Приспособленное | 27% 16.04.2004г | Админи- страция района | ОО и ПО |  |
| 16 | Ключиковский д/с | п. Ключики | 1 | 120 | 90 | 15 | 18 | 1960 | - | Приспособленное | 37% 20.02.2006г | Админи- страция района | ОО и ПО |  |
| 17 | Россошенский д/с№ 1 | п. Россошенский | 1 | 418 | 420 | 37 | 25 | 1967 | - | Типовое | 27% 27.02.2006г | Админи- страция района | ОО и ПО |  |
| 18 | Россошенский д/с №2 | с. Россошное | 1 | 210 | 297 | 25 | 10 | 1983 | - | Приспособленное | 24% 20.02.2006г. | Админи страция района | ОО и ПО |  |
| 19 | Малиновский д/с | с. Малиново | 1 | - | 295,5 | 18 | 20 | 1987 | - | Типовое | 15% 10.11.2006г. | Админи- страция района | ОО и ПО |  |
| 20 | ДЮСШ | п. Красная Заря | 1 | 261,6 | 211,1 | - | - | 1990 | - | Типовое | 20,3% 02.2006г. | Админи- страция района | ОО и ПО |  |

Таблица 16

Система объектов образования на территории района

| Наименование | Единица измерения | По состоянию на 01.01.2010г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Общеобразовательные школы | ед. | 11 |
| Из них: |  |  |
| - вечерние школы | ед. | - |
| - гимназия | ед. | - |
| - лицей | ед. | - |
| 1 - вспомогательные школы | ед. | - |
| - санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении | ед. | - |
| - частные школы | ед. | - |
| Численность учащихся | чел. | 748 |
| 2. Детские дошкольные учреждения | ед. | 8 |
| Из них: |  |  |
| - муниципальные | ед. | 8 |
| Численность детей, посещающих дошкольные учреждения | чел. | 176 |
| 3. Учреждения начального профессионального образования | ед. | - |
| Число студентов | чел. | - |
| 4. Средние специальные учебные заведения | ед. | - |
| Число студентов | чел. | - |
| 5. Высшие учебные заведения (без учета филиалов) | ед. |  |
| Число студентов | чел. | - |

Важнейшей задачей создания схемы территориального планирования является решение одной из основных проблем развития системы дошкольного и среднего образования – трансформация сети образовательных учреждений (упразднение малокомплектных сельских школ) в связи с федеральными решениями. Однако важным моментом при планировании обеспечения территорий района образовательными учреждениями следует указать необходимость доступности образовательных учреждений для всех сельских жителей. Одновременно администрация должна способствовать повышению качества школьного образования, оптимизации школьных программ в соответствии с потребностями области, п. Ерасная Заря и района. Обе этих проблемы должны решаться комплексно и связанно друг с другом, только такой подход обеспечит достойное развитие молодого поколения района.

Наличие проблем в данной сфере: сокращение учащихся в сельских общеобразовательных школах, недостаточный уровень квалификации педагогических кадров, слабая оснащённость наглядными  учебными  пособиями и оборудованим, размещение учеников Оревской средней школы в приспособленном помещении.

Стоит указать на то, что существующие средние школьные и дошкольные образовательные учреждения Краснозоренскогоо района в основной массе более чем на 100% покрывают потребность в них.

### 1.4.2. Здравоохранение

Систему здравоохранения района можно назвать достаточно развитой. На территории района находятся 14 учреждений здравоохранения. В том числе:

- МУЗ п.Красная Заря ЦРБ с поликлиникой;

- Фельдшерско - акушерские пункты – 12 шт.

ЦРБ в п.Красная Заря имеет износ 100% -  необходима реконструкция.

Озабоченность вызывает состояние медицинского обслуживание на селе. Большинство медицинских пунктов расположено в приспособленных помещениях. На их реконструкцию необходимы большие капитальные вложения.

Сеть учреждений можно признать достаточной для обеспечения базовых потребностей населения, при этом в последние 2-3 года наметилось улучшение материального обеспечения здравоохранения, а соответственно и повышение качества здравоохранения. Услуги более высокого уровня жители района получают в г. Орле.

Основными проблемами в этой области являются: недостаточное эффективное использование ЦРБ коечного фонда, дефицит кадров, недостаточно развита материально-техническая база, необходимость капитального ремонта здания больницы и газификация ФАПов.

Таблица 17

Учреждения здравоохранения на территории района на 1.01.2011г.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение (адрес) | Этаж-ность | Площадь застройки кв.м. | Площадь общая кв.м. | Мощность |  | Год ввода | Год проведения реконструкции (кап. ремонта) | Тип объекта (типовое / приспособленное) | Износ объекта % | Собственник | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | проектная | фактическая |  |  |  |  | Комитет по имуществу районной администрации | МУЗ «Краснозоренская ЦРБ» |
| 1 | Црб | п. Красная заря, ул. Ленина 5 | 2 | - | 1155,2 | 150 | 43 | 1954 | Кап. рем. 1983 | Приспособленное | 100 |  |  |
| 2 | Поликлиника | п. Красная заря, ул. Ленина 5 | 1 | - | 437,6 | 150 | 150 | 1971 | Кап. рем. 1983 | Приспособленное | 100 |  |  |
| 3 | Бегичевский ФАП | д. Бегичево | 1 | - | 26,4 | 20 | 13 | 1958 |  | Приспособленное | 100 |  |  |
| 4 | Б. Чернавский ФАП | с. Лески | 1 | - | 19,0 | 20 | 14 | 1973 |  | Приспособленное | 100 |  |  |
| 5 | В. Любовшенский ФАП | с. Верхняя Любовша | 1 | - | 37,1 | 20 | 22 | 1985 |  | Приспособленное | 86 |  |  |
| 6 | Оревский ФАП | с. Орево | 1 | - | 41,4 | 20 | 12 | 1975 |  | Приспособленное | 100 |  |  |
| 7 | Протасовский ФАП | д. Протасово | 1 | - | 50,4 | 20 | 10 | 1977 |  | Приспособленное | 26 |  |  |
| 8 | Покровский ФАП | с. Покровское | 1 | - | 59,0 | 20 | 9 | 1985 |  | Приспособленное | 92 |  |  |
| 9 | Медвеженский ФАП | с. Медвежье | 1 | - | 22,3 | 20 | 11 | 1962 |  | Приспособленное | 100 |  |  |
| 10 | Рахмановский ФАП | д. Зверево-Бакулино | 1 | - | 75,2 | 20 | 10 | 1996 |  | Приспособленное | 14 |  |  |
| 11 | Малиновский ФАП | с. Малиново | 1 | - | 38,4 | 20 | 14 | 1980 |  | Приспособленное | 19 |  |  |
| 12 | Труновский ФАП | п. Ключики | 1 | - | 51,7 | 20 | 29 | 1985 |  | Приспособленное | 88 |  |  |
| 13 | Успенский ФАП | с. Успенье | 1 | - | 55,7 | 20 | 14 | 1963 | Кап. рем. 2006 | Приспособленное | 100 |  |  |
| 14 | Шатиловский ФАП | с. Шатилово | 1 | - | 39,9 | 20 | 8 | 1975 |  | Приспособленное | 100 |  |  |

### 1.4.3. Культура

Историко-культурные объекты

На территории района находится ряд памятников истории и культуры как федерального, так и регионального значения, представляющих ценность в первую очередь для специалистов историков и, в некоторой степени для рекреационной деятельности.

В селах района сооружены бюсты и мемориалы, посвященные защитникам Отечества, братскими могилами времен Великой отечественной войны, знаменитым землякам, партийным и государственным деятелям, памятным событиям. Все эти памятники рассредоточены по району.

В районе действует 5 церквей.

В таблице 18 представлен список объектов культурного наследия, расположенных на территории Краснозоренского района.

Таблица 18

Памятники археологии, природы, истории и культуры на территории района

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение | Датировка | Кат. охраны | №, дата решения, постановления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Памятники архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |
| 1. | Церковь Св. великомученика Георгия | с. Верхняя Любовша Краснозоренский с/с | 3-я четверть XIX в. | Р | Решение малого Совета обл. Совета народ. депутатов от 6.07.93 г..№ 81- 7.Пост.Гл.адм №61 от 13.02.1992 г. |
| 2. | Церковь Вознесения Господня | с. Малиново Труновский с/с | 3-я четверть XVIII в. | Р | Решение малого Совета Областного Совета народных депутатов от 6.07.93 г. №81-7 |
| 3. | Успенская церковь | с. Пол-Успенье Успенский с/с | 2-я пол.XIX в. | Р | Решение малого Совета областного Совета народных депутатов от 6.07.93 г. №81-7 |
| 4. | Покровская церковь | с. Щербачи Покровский с/с | 2-я пол.XIX | Р | Решение малого Совета областного Совета народных депутатов от |
| 5. | Церковь Св. Живо- начальной Троицы | с.Шатилово Россошенский с/с | 1760-1770 гг. | Р | Реш. малого облсовета нар. депутатов от 6.07.93 №81-7 |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |
| 6. | Усадьба поэта- партизана, героя Отечественной войны 1812 г.Давыдова Дениса Васильевича | д. Давыдовка (Денисовка) Россошенский с/с | 1787 г. XIX в. | Р | Решение малого Совета обл. Совета народных депутатов от 6.07.93 №81-7 Пост. Гл.адм.№61 от 13.02.92 г |
| 7. | Братская могила советских воинов | Краенозоренский с/с с.Верхняя Любовша, на кладбище | 1941 | Р | Решение облисполкома №33 от 27.01.87 г. |
| 8. | Братская могила советских воинов | Краснозоренский с/с с. Орево, на кладбище | 1941 | Р | Реш. облисполкома №33 от 27.01.87 г. |
| 9. | Братская могила советских воинов | Покровский с/с с. Покровское, на кладбище | 1942- 1943 гг. | Р | Реш. облисполкома №33 от 27.01.87 г. |
| 10. | Братская могила советских воинов | Покровская с/с с. Медвежье, на кладбище. | 1942- 1943 гг. | Р | Реш. облисполкома №33 от 27.01.87 г. |
| 11. | Братская могила советских воинов | Россошенский с/с д. Кривец, на кладбище | 1942- 1943 гг. | Р | Реш. облисполкома №33 от 27.01.87 г. |
| 12. | Братская могила советских воинов | Россошенский с/с с. Россошное, на кладбище | 1942- 1943 гг. | Р | Реш. облисполкома №33 от 27.01.87 г. |
| 13. | Могила мл. серж. Рощупкина С.Ю | Россошенский с/с с. Россошное, на кладбище | 1971- 1999 г. | М | Пост. Обл. совета №13/241-ОС от 21.02.03 г. |
| 14. | Братская могила советских воинов | Россошенский с/с с. Шатилово, на кладбище | 1942- 1943 гг. | Р | Реш. облисполкома №33 от 27.01.87 г. |
| 15. | Братская могила советских воинов | Труновский с/с, пос.Ключиковский, возле ДК | 1941 г. | Р | Пост.главы адм. №61 от13.02.92 г. |
| 16. | Братская могила советских воинов | Успенский с/с, с. Успенье, в центре. | 1941 г. | Р | Реш. облисполкома №33 от 27.01.87 г. |
| 17. | Могила коммисара продотряда Ченцова А.Д. | Успенский с/с, д. Подлее, на старом кладбище. | 1822- 1918 гг. |  | Не учтена |
| 18. | Братская могила советских воинов | Успенский с/с, д. Подлесное, на старом кладбище | 1942 г. | М | Пост.обл совета №13/241-ОС от 21.02.03 г. |

Проанализировав данные, представленные в таблице, можно отметить достаточную плотность объектов культурного наследия. Их охрана и поддержание в достойном состоянии возлагается на администрацию района и поселений.

Учреждения культуры

Культурно – просветительскую деятельность в районе ведут 14 СДК и клубов, 13 библиотека и одна МОУДОД «Краснозоренская детская школа искусств».

Проблемой в развитии физической культуры и спорта является устаревшая материально-техническая база. Район нуждается в современном физкультурно-оздоровительном комплексе.

Таблица 19

Учреждения культуры на территории района

| № п/п | Наименование объекта | Место положения (адрес) | Этажность | Площадь застройки кв.м | Площадь общая кв.м | Мощность |  | Год ввода | Год проведения реконструкции (капитального ремонта) | Тип объекта (типовое/ Приспо-собленное) | Износ объекта % | Собственник | Балансодержатель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проектная | Фактическая |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное учреждение Межпосе-ленческий дом культуры | п. Красная Заря, ул. Ленина 9 | 2 | 532 | 5483 | 300 | 196 | 1964 | 2005 | Типовое | 81,6 | Муниципал. района | Отдел культуры |  |
| 2. | Оревский СДК | с. Орево | 1 | 420 | 5950 | 200 | 200 | 1977 | 2004 | Типовое | 69 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 3. | Верхне-любовшенский СДК | с. Верхняя-Любовша | 1 | 440 | 1315 | 200 | 139 | 1972 |  | Типовое | 71 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 4. | Покровский СДК | с. Покровское | 2 | 567 | 2650 | 200 | 150 | 1977 |  | Типовое | 70,19 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 5. | Протасовский СДК | д. Протасово | 2 | 320 | 2378 | 200 | 200 | 1973 |  | Типовое | 69,81 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 6. | Россошенский СДК | п. Россошенский | 1 | 420 | 3850 | 200 | 200 | 1960 |  | Типовое | 73 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 7. | Больше-Чернавский СДК | с. Большая Чернава | 1 | 420 | 4704 | 200 | 200 | 1972 |  | Типовое | 71 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 8. | Успенский СДК | с. Успенье | 1 | 420 | 3752 | 200 | 200 | 1971 |  | Типовое | 72,7 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 9. | Рахмановский СДК | д. Зверево-Бакулино | 1 | 420 | 2925 | 200 | 200 | 1972 |  | Типовое | 77,6 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 10. | Малиновский СДК | с. Малиново | 1 | 115 | 544 | 100 | 100 | 1980 | 2003 | Приспособленное | 8,24 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 11. | Ключиковский СДК | п. Ключики | 1 | 420 | 2800 | 200 | 200 | 1972 |  | Типовое |  | Воронежская сельскохозяйственная компания | Воронежская сельскохозяйственная компания |  |
| 12. | Бегичевский СДК | д. Бегичево | 1 | 150 | 3520 | 100 | 100 | 1970 |  | Приспособленное | 16 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 13. | Шатиловский СДК | с. Шатилово | 1 | 150 | 1200 | 100 | 100 | 1862 |  | Приспособленное | 95 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 14. | Щербачевский СДК | с. Щербачи | 1 | 150 | 500 | 100 | 100 | 1960 |  | Приспособленное | 51,16 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 15. | Центральная библиотека | п. Красная Заря | 1 | 110 | 1450 |  | 16645 | 1959 | 2004 | Приспособленное | 54,6 | Муниципальное поселение | Отдел культуры |  |
| 16. | Детская библиотека | п. Красная Заря | 1 | 40 | 40 |  | 9046 | 1959 | 2004 | Приспособленное в ЦБ | 54,6 | Муниципальное поселение | Отдел культуры |  |
| 17. | Оревская сельская библиотека | с. Орево | 1 | 61 | 61 |  | 12677 | 1971 | 2004 | Приспособленное в СДК | 69 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 18. | Верхне-Любовшенская сельская библиотека | с. Верхняя Любовша | 1 | 35 | 35 |  | 8935 | 1972 |  | Приспособленное в СДК | 71 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 19. | Покровская сельская библиотека | с. Покровское | 1 | 60 | 60 |  | 11558 | 1979 |  | Приспособленное в СДК | 64,08 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 20. | Протасовская сельская библиотека | д. Протасово | 1 | 66 | 66 |  | 7204 | 1973 |  | Приспособленное в СДК | 66,72 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 21. | Давыдовская сельская библиотека | п. Россошенский | 1 | 56 | 56 |  | 8532 | 1952 |  | Приспособленное в адм.сел. поселение | 100 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 22. | Больше-Чернавская сельская библиотека | с. Большая Чернава | 1 | 50 | 50 |  | 8558 | 1972 |  | Приспособленное в СДК | 70 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 23. | Успенская сельская библиотека | с. Успенье | 1 | 35 | 35 |  | 66977 | 1971 |  | Приспособленное в СДК | 80,1 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 24. | Рахмановская сельская библиотека | д. Зверево-Бакулино | 1 | 38 | 38 |  | 8152 | 1972 |  | Приспособленное в СДК | 79 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 25. | Малиновская сельская библиотека | с. Малиново | 1 | 35 | 35 |  | 6950 | 1982 |  | Приспособленное | 32,79 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 26. | Труновская сельская библиотека | п. Ключики | 1 | 40 | 40 |  | 7494 | 1961 |  | Приспособленное в СДК |  | Воронежская сельскохозяйственная компания | Воронежская сельскохозяйственная компания |  |
| 27. | Бегичевская библиотека | д. Бегичево | 1 | 48 | 48 |  | 4513 | 1970 |  | Приспособленное в СК | 34 | Муниципальное поселение | Муниципальное поселение |  |
| 28. | МОУДОД «Краснозоренская детская школа искусств» | п. Красная Заря | 1 | 244,8 | 244,8 |  | 73 | 1964 | 2002 | Приспособленное в среднюю школу | 100 | Муниципальный район | Отдел культуры |  |

Многие здания сельских домов культуры по своему техническому состоянию и материальному обеспечению не отвечают современным требованиям. Более половины зданий не газифицированы.

Сеть библиотечных учреждений в целом соответствует сети школьных учреждений. В настоящее время библиотечные и клубные учреждения остаются единственными культурными центрами, и что важнее центрами социального общения в отдаленных сельских населенных пунктах, и даже во многих населенных пунктах, близких к п.Красная Заря.

Развитие сети культурных учреждений является нецелесообразным, тем не менее, важно сохранить существующую сеть учреждений и добиться ее эффективной работы не только по профилю – библиотечное обслуживание, культурно массовые мероприятия и т.д., но и в сохранении культурного уровня. Важно учесть возможность и необходимость формирования культурных учреждений нового типа в коттеджных поселках и новых жилых зонах.

Почтовая связь района претерпевает ряд проблем. Из-за спада потребительского спроса снижается объем услуг, предоставляемых клиентам. По причине увеличения цен сокращается подписка на периодические издания, отправление писем, бандеролей, посылок, телеграмм.

В прогнозируемом периоде развитие почтовой связи предполагает внедрение новых видов услуг и систем обслуживания, внедрение компьютеризации, что также позволит увеличить валовые доходы от реализации почтовых услуг.

### 1.4.4. Характеристика жилищных условий

Проводимая реформа жилищно-коммунального хозяйства предусматривает ряд структурных и социально-экономических преобразований, выполнение которых позволит жилищно-коммунальной отрасли стать самоокупаемой.

Таблица 20

Обеспеченность жилья инженерным благоустройством (КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Водоснабжение (% от всего жил. фонда) | Водоотведение (% от всего жил. фонда) | Газоснабжение (% от всего жил. фонда) | Электроснабжение (% от всего жил. фонда) | Связь (% от всего жил. фонда) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красная Заря | 77,4 | 77,4 | 87,7 | 100 | 92 |
| 2 | Орево | 56 | 56 | 69 | 100 | 13 |
| 3 | В-Любовша | 52 | 52 | 76 | 100 | 28 |
| 4 | Карасевка | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 5 | Каменка | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 6 | Новая Заря | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 7 | Павловка | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 8 | Мартыновка | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |

Таблица 21

Муниципальный жилой фонд Краснозоренского района 01.01.2010 года

| Показатели | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд (на конец года) – всего | тыс. кв. м | 218,2 | 218,2 | 218,2 | 218,2 |
| частный |  | 218,2 | 218,2 | 218,2 | 218,2 |
| из него в собственности: |  |  |  |  |  |
| граждан | -"- | 203,8 | 205,0 | 205,9 | 208,0 |
| жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья | -"- |  |  |  |  |
| юридических лиц | -"- |  |  |  |  |
| государственный | -"- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| муниципальный | -"- | 14,3 | 13,15 | 12,18 | 10,24 |
| общественный | -"- |  |  |  |  |
| смешанной формы собственности | -"- |  |  |  |  |
| Удельный вес площади (весь жилищный фонд), оборудованной: | % |  |  |  |  |
| водопроводом | -"- |  |  |  |  |
| канализацией | -"- |  |  |  |  |
| центральным отоплением | -"- | 6 | 6 | 0 | 0 |
| горячим водоснабжением | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя обеспеченность населения жильем (на конец года) – всего | кв. м | 27,6 | 28,2 | 28,3 | 28,3 |
| Число семей (включая одиночек), получивших жилье и улучшивших жилищные условия за год | Ед. | 11 | 9 | 0 | 4 |
| в процентах от числа семей, состоявших на учете на получение жилья | % | 6,7 | 6,5 | 0 | 2,4 |
| Число семей (включая одиночек), состоявших на учете на получение жилья (на конец года) | Ед. | 61 | 72 | 49 | 61 |
| в процентах от общего числа семей (включая одиночек) | % | 2 | 2 | 1,5 | 1,9 |
| Число приватизированных жилых помещений за год | Ед. | 19 | 15 | 15 | 30 |
| Общая площадь приватизированных жилых помещений | м2 | 1053 | 975 | 1017 | 1940 |
| Удельный вес приватизированных жилых помещений в общем числе жилых помещений, подлежащих приватизации | % | 10 | 8,8 | 9,7 | 18,8 |
| Капитально отремонтировано жилых домов за год – всего | м2 | 0 | 2162,6 | 2979,8 | 6773,2 |
| муниципальных предприятий и организаций | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на капитальный ремонт жилых домов | тыс. руб. | 0 | 2527,3 | 4671,1 | 11213,5 |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | Ед. | 58 | 58 | 59 | 60 |
| Одиночное протяжение уличной сети | Км | 254,4 | 254,4 | 257,6 | 261,2 |
| в том числе нуждающихся в замене | -«- | 103 | 103 | 103 | 99 |
| Число источников теплоснабжения (на конец года) | Ед. | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Протяженность паровых и тепловых сетей | км | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

В жилищно-коммунальном хозяйстве основными проблемами являются: рост стоимости коммунальных услуг, высокая степень износа внутренних инженерных сетей и значительной части жилищного фонда, наличие очереди граждан на улучшение жилищных условий, в том числе льготных категорий. Имеются проблемы дефицита мощности электроснабжения в сельских населённых пунктах

## 1.5. Экологическая ситуация

Краснозоренский район, относится к староосвенным регионам России, обладающим несколькими ведущими компонентами экономического развития: территория для расселения и развития природоэксплуатирующих отраслей; плодородные почвы и климатические условия; лимитированные водные ресурсы; ассимиляционный потенциал окружающей среды. В сформировавшейся здесь биотехносфере выделяются три основных природно-хозяйственных комплекса: промышленный, сельскохозяйственный, рекреационно-лесохозяйственный. Значение этих комплексов в рамках района определяется значимостью и потенциалом потребительских качеств природной среды и природных ресурсов как материальной основы производственной сферы и здоровья населения.

В отношении интенсивно используемых земель – промышленных, сельскохозяйственных – сравнительная оценка их стоимости может определяться рыночными механизмами с учетом рентабельности, сроков эксплуатации и стоимости рекультивации.

В условиях Краснозоренского района, основным природным богатством которой являются черноземные почвы,  возникает основной конфликт природопользования – развитие селитебного комплекса за счет изъятия и нарушения значительных площадей сельскохозяйственных угодий. Сравнение рентабельности градостроительных  объектов и отчуждаемых сельскохозяйственных угодий за принятые периоды планирования хозяйственной деятельности и при сложившихся не вполне равновесных, с учетом болезненного вхождения России в мировое рыночное пространство, ценах на сельскохозяйственную продукцию в настоящее время оставляет несомненный приоритет за градостроительным (и в меньшей степени - горнопромышленным) освоением территории. Вместе с тем серьезного анализа в этой сфере с попытками обосновать длительность периодов приведения разновременных затрат, учесть полную стоимость рекультивации нарушенных земель (карьеров и отвалов) не проводится.

Дополнительным фактором, требующим учета при планировании территориального природопользования, помимо ограниченности водных ресурсов, является воздействие промышленных, селитебных и сельскохозяйственных объектов на прилегающие территории, формально относимые к более благополучным функциональным зонам, обеспечивающим экологические и эстетические требования к среде проживания населения. Это обусловливает необходимость разработки методик и программ комплексного изучения промышленных, горнопромышленных, сельских природно-территориальных комплексов с разработкой типовых унифицированных оценок по видам воздействия их различных составляющих, дифференцированным по средам.

Охрана воздушного бассейна.

Согласно классификации ГГС им. Воейкова рассматриваемая территория по климатическим условиям относится к зоне умеренного потенциала загрязнения (ПЗА). Эта зона характеризуется примерно одинаковыми условиями в разные периоды года, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха.

Несколько повышенный уровень загрязнения атмосферы может создаваться в летнее время, вследствие уменьшения количества осадков, снижения скоростей ветра и естественной запыленности.

Рельеф территории влияние на распространение примесей не оказывает.

Благоприятные метеорологические условия для рассеивания их в атмосфере создают невысокий уровень загрязнения воздушного бассейна района.

Основное количество примесей поступает в атмосферу в твердом виде (75%), из газообразных приоритетными загрязнителями являются окислы углерода (15%). Доля специфических веществ составляет 5%.

Источники загрязнения представлены предприятиями разной отраслевой принадлежности. Предприятия, в основном, имеют свои производственные котельные, работающие на твердом и жидком топливе, что также приводит к загрязнению атмосферы. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия СПК «Виктория», ООО «Чистые Ключи», ЗАО «Любовшенский спиртзавод» имеющие на своем балансе мощные котельные, работающие на природном газе, а также передвижные источники (автотракторная техника).

Основное воздействие на природную среду в районе оказывают выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, стихийные свалки бытовых отходов. На территории Краснозоренского района нет  крупных промышленных объектов, осуществляющих выбросы вредных веществ в атмосферу, но имеется  ряд маломощных  объектов, способных загрязнять атмосферу: котельные,  спиртзаводы, один из которых расположен вблизи реки «Верхняя Любовша».

Таблица 22

Окружающая среда (экология)

| Показатели | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников | Ед. | 13 | 12 | 11 | 11 |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | Т | 36,6 | 35,5 | 35 | 34 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| твердые вещества | -"- | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 4 |
| газообразные и жидкие | -"- | 32,1 | 31,3 | 30,9 | 30 |
| В расчете на 1 жителя | -"- | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Текущие затраты на охрану окружающей среды | тыс. руб. | 200 | 300 | 200 | 200 |

Одним из источников выбросов вредных веществ в атмосферу являются и выхлопные газы автотранспорта.

Концепцией экологически безопасного развития района предусматривается:

- разработка и утверждение нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для всех промпредприятий района;

- прекращение наращивания промышленного потенциала района без совершенствования технологических процессов;

- ограничение строительства новых промышленных предприятий, могущих быть источниками загрязнения окружающей среды;

- централизация и газификация теплоснабжения, перевод на природный газ индивидуального жилого сектора;

- реконструкция и оснащение всех источников выбросов ПГУ (пылегазоулавливающими установками);

- вынос жилья из санитарно-защитных зон;

- осуществление мероприятий по снижению автотранспортных загрязнений, в селитебных зонах – устройство обходной дороги, связывающей основные населенные пункты района и внутрихозяйственные дороги;

- создание зеленых защитных полос вдоль автодорог;

- озеленение санитарно-защитных зон промпредприятий, животноводческих ферм, птицефабрик;

- контроль за передвижными источниками выделения вредных веществ в атмосферу;

- обеспечение автотранспортных предприятий необходимым комплектом приборов контроля за токсичностью и дымностью отработанных газов автомобилей;

- решение вопроса перевода автотранспорта на неэтилированные сорта бензина и газовое топливо;

- совершенствование экономического механизма компенсации ущерба состоянию окружающей среды, наносимого выбросами предприятий.

Воздействие автотранспортного шума и мероприятия по борьбе с шумом.

Главным источником шумового «загрязнения» является транспорт.

Расчет транспортного шума показал, что уровень шума зависит не столько от интенсивности движения, сколько от состояния дорожной сети, поэтому на автодорогах 3-4 технической категории уровень шума выше, чем на дорогах 1 технической категории. Кроме того, уровень шума в настоящее время примерно равен уровню шума при перспективной интенсивности.

Главными мероприятиями по борьбе с транспортным шумом являются профилактические меры:

- разработка бесшумных конструкций транспортных средств;

- усовершенствование существующих дорог;

- выбор оптимальных режимов работы движения.

- перенос общественных центров ряда населенных пунктов из зон шумового воздействия автотранспорта;

- развитие зеленых защитных полос вдоль автодорог;

- реконструкция покрытий автодорог и повышение их технических категорий.

Проведение этих мероприятий позволит снизить уровень транспортного шума на 14-16 дбА, что будет соответствовать санитарной норме уровня транспортного шума

Загрязнение поверхностных вод.

По территории района протекают реки Любовша, Кривец, Оревка, Лазовка, Плотавка, Полевые Локотцы, Малая Чернава, Большая Чернава.

Промпредприятием района осуществлящим сброс сточной воды в р. Любовша является «Любовшенский спиртзавод». Однако данные анализа Ливенской группы СИГЭКиА показывают, что сточные воды соответсвуют категории нормативно-чистых.

Таблица 23

Данные анализов сточных вод

| МОП | рН | Азот аммония | Азот нитритный | Азот нитратный | Сульфаты | Фосфаты | Хлориды | Железо | Взвешенные в-ва | Нефтепродукты | Сухой остаток | БПК-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сброс сточной воды в р.Любовша | 6,8 | 0,06 | н/о | 2,4 | 16,8 | 0,06 | 14,2 | 0,25 | 13,0 | 0,07 | 392,0 | 2,1 |
| Р. Любовша ниже сброса | 6,7 | 0,28 | н/о | 2,3 | 15,3 | 0,14 | 7,1 | 0,3 | 37,0 | 0,15 | 406,0 | 11,6 |
| Р. Любовша выше сброса | 6,3 | 0,28 | н/о | 2,3 | 15,8 | 0,08 | 10,6 | 0,25 | 38,0 | 1,13 | 356,0 | 8,2 |
| ПДК | 6,5-8,5 | 0,4 | 0,02 | 9,1 | 100 | 0,2 | 300 | 0,01 | Фон реки ± 0,75 | 0,05 | 1000 | 2,0 |

Следовательно, источниками загрязнения водоемов района являются:

- неочищенные и недостаточно очищенные стоки предприятий;

- неочищенные и недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые и ливневые стоки населенных пунктов и предприятий;

- стоки птицефабрик, животноводческих ферм и комплексов;

- смываемые с полей ядохимикаты, минеральные удобрения, пестициды.

Основной целью мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов являются:

- экономизация водного баланса района за счет внедрения оборотного водоснабжения до 84%, сокращение удельного расхода воды на единицу продукции промышленности на 30%, снижение процента безвозвратного потребления воды до нормативного уровня;

- улучшение санитарного состояния воды и достижение нормативной чистоты водоемов.

Комплекс предлагаемых мероприятий по охране поверхностных вод предусматривает:

- развитие канализационных сетей и очистных сооружений;

- строительство на всех промышленных предприятиях и птицефабриках новых современных локальных очистных сооружений, обеспечивающих эффективную предварительную очистку производственных сточных вод;

- максимальное внедрение оборотных и бессточных систем водоснабжения;

- строительство в сельских населенных пунктах – в центральных усадьбах и отделениях колхозов и совхозов канализации и очистных сооружений в соответствии с их генеральными планами – компактных установок производительностью от 12 до 200 куб.м./сут. Очистка сточных вод намечается биологическая с доочисткой, сброс стоков в реки, ручьи и овраги;

- восстановление в населенных пунктах недействующих полей фильтрации и песчано-гравийных фильтров или замена их на сооружения искусственной биологической очистки;

- организацию мойки автотранспорта с системой оборотного водоснабжения и локальными очистными сооружениями на автотранспортных предприятиях и въездах в район;

- обеспечение систематического контроля за химическим составом и свойствами сбрасываемых вод и вод водоприемника с полным охватом измерениями специфических загрязняющих веществ;

- усиление контроля со стороны природоохранных служб, ввод лимитов и оплаты за потребление водных ресурсов, упорядочение учета водоотведения и водопотребления.

Выполнение перечисленных выше мероприятий обеспечит качество воды в водотоках района, отвечающее требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

б) Подземные воды

Основным источником водоснабжения населенных пунктов района являются подземные воды коренных пород – водоносные комплексы верхнедевонских отложений: елецко-верхнефаменского и ливенско-воронежского, залегающих на глубине соответственно до 40 метров и от 50 до 100 метров.

Водоносные горизонты на водоразделах перекрыты мощной толщей четвертичных супесчано-суглинистых осадков, что обеспечивает защиту горизонта от поверхностного загрязнения.

В долинах рек в виду неглубокого залегания и местами песчаного перекрытия степень защиты водоносных горизонтов условная.

Истощения водоносного горизонта не наблюдается.

Учитывая тесную связь подземных вод с поверхностными, а также значительное влияние поверхностных загрязнителей на качество подземных вод, природоохранные мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения должны решаться одновременно с проблемами охраны окружающей среды в целом.

Основными мероприятиями по охране подземных вод являются:

- установление зон санитарной охраны водозаборов;

- проведение ликвидационного тампонажа на бездействующих скважинах;

- изучение очагов возможных загрязнений водоносных комплексов, их локализация и ликвидация;

- вынос из водоохранных зон водотоков, где водоносный горизонт менее защищен, складов ядохимикатов, животноводческих ферм и летних лагерей скота;

- для улучшения качества питьевой воды и доведения ее до требований ГОСТа «Вода питьевая» на всех водозаборных узлах должны быть предусмотрены установки по обеззараживанию и при необходимости по обезжелезиванию;

- ограничение подачи питьевой воды на технические нужды промпредприятий путем строительства технических водоводов, максимального внедрения оборотных и бессточных систем водоснабжения, сокращение расходов воды на единицу продукции.

Загрязнение и деградация почв.

Центрально-Черноземный район (ЦЧР) относится к районам с высокотоварным сельским хозяйством. Неоценимым богатством района являются земельные и почвенные ресурсы. Не является исключением и Краснозоренский район. Сельскохозяйственные угодья занимают 76,2% от земельного фонда, что почти в 6 раз превышает средний показатель по России. Структура сельскохозяйственных угодий характеризуется преобладанием пашни над остальными сельхозугодьями.

Для Краснозоренского района как и для других районов Орловской области  в последние полвека характерна интенсификация аграрного природопользования. Жесткий сельскохозяйственный пресс привел к нарушению почвенных ресурсов, характеризуемому как предкризисное и кризисное состояние почв региона.

Плодородие почв района, как и в целом по области, постоянно снижается.

Значительных размеров достигла водная эрозия почвы. Применение тяжелой техники вызывает переуплотнение пахотного и подпахотного слоев, усиление деградации и эрозии почв.

Недостаточно восполняется в почве органическое вещество, потребляемое сельскохозяйственными растениями и теряющееся при эрозии.

Слабо внедряются биологические методы борьбы с вредителями, болезнями и сорняками. Работы по коренному улучшению сельскохозяйственных угодий – как важное мероприятие повышения плодородия почв, выполняются не комплексно и в небольших объемах.

Способствовало снижению плодородия почв и отсутствие земельного законодательства, соответствующего новым экономическим и социальным условиям, неадекватное повышение цен на сельскохозяйственные орудия и машины, минеральные удобрения, в результате которого хозяйства не могут их приобрести в потребном количестве.

Наибольший ущерб земельным ресурсам и всему хозяйству района наносит эрозия почв. В борьбе с эрозией почв, прежде всего, должны проводиться организационно-хозяйственные мероприятия. В этих целях необходимо:

- развивать контурно-мелиоративные и ландшафтное земледелие. Такое земледелие должно быть внедрено в первую очередь, на землях с крутизной склонов более 2 градусов;

- ввести ограничения на размещение пропашных культур на склонах, осуществить на землях, подверженных эрозии в сильной и средней степени, введение почвозащитных севооборотов;

- внедрять почвозащитные технологии возделывания сельскохозяйственных культур;

- осуществить меры по предотвращению переуплотнения почв.

Большое значение для сохранения почв имеют защитные лесные насаждения. На склонах крутизной более 0,5 градуса полезащитные лесные полосы необходимо размещать поперек склонов и контурно.

Для повышения плодородия почв внесение органических и минеральных удобрений должно соответствовать научно обоснованным нормам.

Для восстановления загрязненных почв, дальнейшей защиты от загрязнения выбросами и отходами промышленных предприятий и обеспечения производства экологически чистой продукции предусматривается:

- ежегодно проводить почвенно-агрохимическое, токсикологическое и радиологическое обследование сельхозугодий;

- внедрить систему реперных участков и опытных полей для отработки технологий защиты и реабилитации почв, загрязненных токсикантами;

- снижение уровня загрязнения почв на основе рационального распределения антропогенных нагрузок.

Серьезные недостатки имеются при хранении пестицидов. Большинство хозяйств района не имеют складов для хранения ядохимикатов, а имеющиеся не отвечают санитарным требованиям, что может привести к загрязнению почв, воды, сельскохозяйственной продукции.

Избыточное поступление в почву азота с навозными стоками ведет к избыточному накоплению минерального азота в корнеобитаемом слое и нитратного азота в кормах. Вымывание нитратов в грунтовые воды может привести прежде всего к избыточной концентрации этих соединений и непригодности воды для потребления человеком. Это является причиной биологической деградации черноземов. Биологическая деградация почв получила достаточно широкое развитие в регионе: возрастает фитотоксичность почвы, развиваются патогенные организмы, вызывающие заболевания животных.

Для очистки животноводческих стоков необходимо сооружение комплексных систем  биологической очистки.

## 1.6. Экономическая ситуация

В число  крупных  и средних промышленных  предприятий  района  относящихся  к  обрабатывающим  производствам  входит  спиртзавод  ООО «Чистые  ключи», кроме  него в районе  функционируют  ЗАО «Верхнелюбовшенский   спиртзавод», ВСО «Стройиндустрия»,производящее  метало профиль. Краснозоренский  маслозавод в течение последних  1,5 лет бездействует.

В районе  работает  предприятие  по  добыче щебня ООО «Орёлавтодор», филиалы энерго и  газоснабжающих  предприятий. Снабжение  водой до августа 2009г. осуществляло  муниципальное  предприятие  МУП «Жилсервис». В связи с введением  в отношении его процедуры банкротства  эти функции  в настоящее  время  взял  на  себя СПК «Виктория».

В 2009г. все промышленные  предприятия  района  кроме  маслозавода  работали с  превышением  уровня  2008г. Индекс  промышленного  производства  всего по району  в 2009г. составил  127,4%.В текущем  году  самое  крупное  предприятие  района – ООО «Чистые  ключи» подало  заявление  в  арбитражный  суд о признании  его  банкротом  и  в июле  полностью  прекратило  производственную  деятельность.

В основном это связано с тем, что решением суда предприятию вменялось в обязанность установить систему очистных сооружений, стоимость которых практически равнялась стоимости всего завода. В настоящее время перспектива дальнейшей  судьбы этого предприятия, в отношении которого введена процедура внешнего наблюдения, остается неясной, поэтому производство в прогнозируемом периоде по этому предприятию не планируется.

Увеличение производства в прогнозируемом периоде планируется на ОАО «Орелавтодор» - в 2013 г. к уровню  2009г. на 45%, ВСО «Стройиндустрия» -в 5 раз, СПК «Виктория» - на 32%.

Таблица 24

Промышленное производство

| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным, средним и малым организациям (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды), млн. руб. | 139,6 | 89,4 | 184,1 | 168,1 |
| Индекс промышленного производства, % | 94,3 | 59,9 | 127,4 | 88 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным, средним и малым организациям (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) на душу населения, руб. | 17670 | 11459 | 23912 | 21552 |

Основной отраслью экономики района является сельское хозяйство, доля которого -73% от  валовой продукции района.

Таблица 25

Производство продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении

| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. руб. | 411,2 | 577,8 | 558,5 | 609,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| продукция сельхозорганизаций | 158,0 | 249,5 | 240,7 | 241,9 |
| продукция хозяйств населения | 162,5 | 197,0 | 233,2 | 234,8 |
| продукция крестьянских (фермерских) хозяйств | 90,7 | 131,3 | 84,6 | 84,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| продукция растениеводства | 262,9 | 409,2 | 341 | 342,1 |
| продукция животноводства | 148,3 | 168,6 | 217,5 | 213,1 |
| Продукция сельского хозяйства на душу населения, руб. | 51432 | 73483 | 72495 | 79156 |

В 2009 году объем производства в этой отрасли составил 558,5 млн. рублей, 43,% которого приходится на сельскохозяйственные предприятия , 41,8%  - на ЛПХ,     15,2 % - на КФХ.

Агропромышленный комплекс района на сегодня представлен 8 сельхозпредприятиями, 28 КФХ  и 3,5 тыс. ЛПХ.

Таблица 26

Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства, в натуральном выражении

| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |
| Зерно, тонн | 29597 | 66707 | 69665 | 60000 |
| Сахарная(фабричная) свекла, тонн | 7453 | 900 | 980 | 17400 |
| Скот и птица на убой (в живом весе), тонн | 1541 | 1294 | 1265 | 1300 |
| Молоко, тонн | 6378 | 6408 | 7441 | 6900 |
| Яйцо, тыс. шт. | 4692 | 4224 | 4149 | 4140 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Производство продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях: |  |  |  |  |
| Зерно, тонн | 19343 | 42001 | 52325 | 44800 |
| Сахарная (фабричная) свекла, тонн | 4813 | - | - | 16400 |
| скот и птица на убой (в живом весе), тонн | 213 | 231 | 221 | 239 |
| Молоко, тонн | 2760 | 2895 | 3764 | 3800 |
| Яйцо, тыс. штук | - | - | - | - |

В течение последних 2-х лет  в АПК района наметилось ряд положительных тенденций. В 2008-2009гг. валовый сбор зерна увеличился к уровню 2007г. в 2,3 раза и составил в 2009г. -69,7 тыс. тонн.

Высокую продуктивность полей имеют ООО «Орелагроюг» -48 ц/га, ООО «Протасовское» -32,3ц/га, ООО «ВиКо» -31 ц/га.

Большое внимание стало уделяться кормам, их производство в 2009г. возросло  на 56% к уровню 2008г.

Фермерские хозяйства более активно стали заниматься картофелем, овощами. Сегодня уже семь КФХ имеют в структуре площадей посевы столовой свеклы, моркови, капусты.

В 2010г. значительно увеличены площади под зернобобовыми и крупяными культурами.

Введены в севооборот такие технические культуры как горчица, соя. Впервые за последние годы посевы сахарной свеклы составили 712 га.(увеличились в 20 раз к уровню 2009г.).

К сожалению крайне неблагоприятные погодные условия 2010г. не позволят получить запланированного урожая. Валовый сбор зерна прогнозируется на 14-15% меньше уровня 2009г.

В последующие годы намечены  направления в развитии растениеводства по оптимизации структуры посевных площадей. Совершенствование технологий возделывания с/х культур, развитие семяноводства, укрепление связи  с наукой позволят довести в 2013г. производство зерна до 91,22 тыс. т. (131%  к уровню 2009г., сахарной свеклы до 51,6 тыс.т.. рапса до 4000т., сои до 1600 тыс. т.

Для внедрения современных технологий  сельхозпредприятиями района приобретается энергонасыщенная техника. В прошлом году ООО «Вико» и ООО «Протасовское» приобретено 9 новых зерноуборочных комбайнов. В текущем году увеличиваем в два раза использование минеральных удобрений, большая часть которых будет внесена согласно расчетам под запланированный урожай.

Животноводство в районе на протяжении последних лет имеет, хотя и не большую, но стабильно-положительную динамику.

За прошедший год в районе сохранено поголовье КРС и коров.

Следует отметить, что отрасль получила свое развитие в сельхозпредприятиях. Здесь прирост поголовья КРС- 407, коров -72 голов.

Производство молока в этой категории хозяйств увеличилось на 965т., а в целом по району на 1007т. При плане 7400тонн произведено7415 тонн.

Таблица 27

Структура доходов бюджета муниципального образования

млн. руб.

| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы, всего | 91,8 | 115,4 | 125,0 | 136,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 16,4 | 21,5 | 23,0 | 6,7 |
| Удельный вес в доходах (%) | 17,9 | 18,6 | 18,4 | 4,9 |
| Земельный налог | 1,5 | 3,2 | 3,4 | 3,3 |
| Удельный вес в доходах (%) | 1,6 | 2,8 | 2,7 | 2,4 |
| Налог на имущество физических лиц | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Удельный вес в доходах (%) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Единый налог на вмененный доход | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
| Удельный вес в доходах (%) | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Удельный вес в доходах (%) | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Госпошлина | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Удельный вес в доходах (%) | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |  |  |  |  |
| Удельный вес в доходах (%) |  |  |  |  |
| Арендная плата за земли | 0,4 | 0,7 | 3,0 | 1,1 |
| Удельный вес в доходах (%) | 0,4 | 0,6 | 2,4 | 0,8 |
| Доходы от реализации имущества |  |  |  |  |
| Удельный вес в доходах (%) |  |  |  |  |
| Доходы от продажи земельных участков |  | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Удельный вес в доходах (%) |  | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Прочие неналоговые доходы |  |  |  |  |
| Удельный вес в доходах (%) |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов | 70,5 | 85,2 | 93,0 | 123,0 |
| Удельный вес в доходах (%) | 77,0 | 74,0 | 74,0 | 90,0 |
| В том числе |  |  |  |  |
| дотации | 29,6 | 33,4 | 29,2 | 44,6 |
| субвенции | 40,9 | 46,4 | 50,4 | 49,3 |
| субсидии | - | 4,1 | 11,5 | 28,8 |

В 2009г. объем инвестиций за счет всех источников финансирования составил 63,6 млн. руб. или 45% к уровню 2008г.

В структуре инвестиций 12,5% приходится на промышленность, 70% на сельское хозяйство, 4%  на жилищную и социальную сферы. 2% на торговлю, 8% - на государственное управление.

Инвестиции в 2009 г. были направлены на приобретение техники сельхозпредприятиями, приобретение оборудования промышленными предприятиями, реконструкцию предприятий торговли. Модернизацию систем государственного управления.

В 2010году 8,5 млн. руб. направляется на строительство объектов водоснабжения, 220 тыс. руб. на приобретение оборудования  для пищеблоков школы, 260 тыс. руб. на техническую оснащенность детского отделения больницы, 2,5 млн. руб. на реконструкцию  системы общепита ПО «Краснозоренское».

Жилищное строительство будет осуществляться за счет средств населения и участия их в жилищных программах.

Таблица 28

Основные показатели инвестиционной деятельности

| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 74,8 | 140,6 | 63,6 | 11,6 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. | 9350 | 18025 | 8256 | 7187 |
| Индексы инвестиций в основной капитал, в сопоставимых ценах, % к предыдущему году | 176,4 | 188,1 | 45,2 | 88,2 |
| Ввод в действие общей площади жилых домов, м2 | 500 | 500 | 64 | 60 |
| Ввод в действие общеобразовательных учреждений, учебных мест | - | - | - | - |
| Ввод в действие дошкольных образовательных учреждений, мест | - | - | - | - |
| Ввод в действие больниц, коек | - | - | - | - |
| Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | - | - | - | - |

В качестве ключевых проблем в экономической сфере выделяются следующие:

недостаток привлекательных объектов для инвестирования – предприятий, обладающих высоким потенциалом роста, собственники которых заинтересованы в привлечении инвесторов;

недостаточная активность стратегических инвесторов;

ограниченный доступ к кредитным ресурсам и другим инструментам долгосрочного финансирования;

диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Краснозоренского района

В процессе анализа определены наиболее значимые проблемы развития Краснозоренского района в экономике и социальной сфере.

Основные проблемы социальной сферы

Низкий уровень доходов населения

Основная проблема социальной сферы в Краснзореском районе, характерная и для России в целом – относительно низкий уровень доходов населения. Низкий уровень доходов населения района, главным образом, обусловлен следующими факторами:

значительная часть трудоспособного населения имеет уровень доходов ниже прожиточного минимума;

существенные диспропорции в уровне оплаты труда между различными секторами экономики.

Демографическая ситуация и Рынок труда

Демографическая ситуация в Краснзоренском районе характеризуется отрицательной динамикой естественного прироста населения (за счет превышения уровня смертности населения над рождаемостью), не компенсируемой миграционным потоком.

В последние годы происходит не только убыль населения, но и деформация его возрастной структуры.

На рынке труда района сохраняется дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по квалификационному и территориальному составу.

ЖКХ

В жилищно-коммунальном хозяйстве основными проблемами являются: рост стоимости коммунальных услуг, высокая степень износа внутренних инженерных сетей и значительной части жилищного фонда, наличие очереди граждан на улучшение жилищных условий, в том числе льготных категорий. Имеются проблемы дефицита мощности электроснабжения в сельских населённых пунктах

Здравоохранение

Основными проблемами в этой области являются: недостаточное эффективное использование ЦРБ коечного фонда, дефицит кадров, недостаточно развита материально-техническая база, необходимость капитального ремонта здания больницы и газификация ФАПов.

Образование

Наличие проблем в данной сфере: сокращение учащихся в сельских общеобразовательных школах, недостаточный уровень квалификации педагогических кадров, слабая оснащённость наглядными  учебными  пособиями и оборудованим, размещение учеников Оревской средней школы в приспособленном помещении.

Культура

Многие здания сельских домов культуры по своему техническому состоянию и материальному обеспечению не отвечают современным требованиям. Более половины зданий не газифицированы.

Физкультура и спорт

Недостаток спортивных сооружений для занятий массовым спортом, нехватка школьных спортивных залов и их несоответствие современным требованиям.

Основные проблемы экономики

В качестве ключевых проблем в экономической сфере выделяются следующие:

недостаток привлекательных объектов для инвестирования – предприятий, обладающих высоким потенциалом роста, собственники которых заинтересованы в привлечении инвесторов;

недостаточная активность стратегических инвесторов;

ограниченный доступ к кредитным ресурсам и другим инструментам долгосрочного финансирования;

диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию.

## 1.7. Характеристика промышленности

Промышленность

Промышленность также является одной из ведущих отраслей экономики. Основными обрабатывающими предприятиями района являются: ООО «Чистые  ключи», кроме  него в районе  функционируют  ЗАО «Верхнелюбовшенский   спиртзавод», ВСО «Стройиндустрия»,производящее  метало профиль. Краснозоренский  маслозавод в течение последних  1,5 лет бездействует.

В целом надо отметить, что району предстоит еще большая работа по привлечению инвестиций для реконструкции и модернизации производства предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, после чего они смогут обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции. Показатели промышленного производства представлены в таблице 29.

Таблица 29

Перечень предприятий с основными характеристиками на территории района

| Наименование предприя-тия | Местопо-ложение (адрес) | Наиме-нова-ние выпускаемой продук-ции | Объем производимой продукции, в натуральном выражении, ед. изм., по годам |  |  |  | Объем производимой продукции, млн. руб., по годам |  |  |  | Численность работающих, чел., по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| ООО «Чистые Ключи» | Краснозо-ренский район п. Ключики | спирт | 240 | 220,5 тыс. дал. | 277,7 тыс. дал. | 177 тыс. дал. | 505606 | 63558 | 83672 | 37174 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| ЗАО «Любов-шенский спирт-завод» | Краснозо-ренский район С. В-Любовша | спирт | 304 | 87,5 тыс. дал. | 302 тыс. дал. | 300 тыс. дал. | 63904 | 19800 | 59494 | 59100 | 81 | 56 | 51 | 47 |
| ОАО «Орелавто-дор» | Краснозо-ренский район с.Большая Чернава | щебень | - | 18,0 | 20,6 | 20,9 | - | 1052,1 | 1205,3 | 1208 | - | 11 | 11 | 11 |
| ООО ВСО «Стройиндустрия» | Краснозо-ренский район, д.Бегичево | метал-лопро-кат | - | 413 | 600 | 1200 | - | 23553 | 34218 | 64000 | - | 13 | 13 | 18 |

## 1.8. Характеристика сельского хозяйства

Основной отраслью района является сельское хозяйство, доля которого -73% от  валовой продукции района.

В 2009 году объем производства в этой отрасли составил 558,5 млн. рублей, 43,% которого приходится на сельскохозяйственные предприятия , 41,8%  - на ЛПХ,     15,2 % - на КФХ.

Агропромышленный комплекс района на сегодня представлен 8 сельхозпредприятиями, 28 КФХ  и 3,5 тыс. ЛПХ.

В течение последних 2-х лет  в АПК района наметилось ряд положительных тенденций. В 2008-2009гг. валовый сбор зерна увеличился к уровню 2007г. в 2,3 раза и составил в 2009г. -69,7 тыс. тонн.

Высокую продуктивность полей имеют ООО «Орелагроюг» -48 ц/га, ООО «Протасовское» -32,3ц/га, ООО «ВиКо» -31 ц/га.

Большое внимание стало уделяться кормам, их производство в 2009г. возросло  на 56% к уровню 2008г.

Фермерские хозяйства более активно стали заниматься картофелем, овощами. Сегодня уже семь КФХ имеют в структуре площадей посевы столовой свеклы, моркови, капусты.

В 2010г. значительно увеличены площади под зернобобовыми и крупяными культурами.

Введены в севооборот такие технические культуры как горчица, соя. Впервые за последние годы посевы сахарной свеклы составили 712 га.(увеличились в 20 раз к уровню 2009г.).

К сожалению крайне неблагоприятные погодные условия 2010г. не позволят получить запланированного урожая. Валовый сбор зерна прогнозируется на 14-15% меньше уровня 2009г.

В последующие годы намечены  направления в развитии растениеводства по оптимизации структуры посевных площадей. Совершенствование технологий возделывания с/х культур, развитие семяноводства, укрепление связи  с наукой позволят довести в 2013г. производство зерна до 91,22 тыс. т. (131%  к уровню 2009г., сахарной свеклы до 51,6 тыс.т.. рапса до 4000т., сои до 1600 тыс. т.

Для внедрения современных технологий  сельхозпредприятиями района приобретается энергонасыщенная техника. В прошлом году ООО «Вико» и ООО «Протасовское» приобретено 9 новых зерноуборочных комбайнов. В текущем году увеличиваем в два раза использование минеральных удобрений, большая часть которых будет внесена согласно расчетам под запланированный урожай.

Животноводство в районе на протяжении последних лет имеет, хотя и не большую, но стабильно-положительную динамику.

За прошедший год в районе сохранено поголовье КРС и коров.

Следует отметить, что отрасль получила свое развитие в сельхозпредприятиях. Здесь прирост поголовья КРС- 407, коров -72 голов.

Производство молока в этой категории хозяйств увеличилось на 965т., а в целом по району на 1007т. При плане 7400тонн произведено7415 тонн.

Таблица 30

Перечень сельскохозяйственных предприятий

| Наименование предприятия | Мес- топо- ложе- ние (адрес) Крас- нозо- ренс- кий район | На- име- нова- ние вы- пус- кае- мой про- дук- ции | Объем производимой продукции, в натуральном выражении, ед.изм.по годам |  |  |  | Объем производимой продукции, млн. руб. по годам |  |  |  | Численность работающих, чел, по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ЗАО «Успенское» |  | Пого- ловье КРС всего | 1 |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 9 |
| ООО « Краснозоренское» |  |  | 346 | 392 | 425 | 425 |  |  |  |  | 57 | 56 | 65 | 72 |
| ТнВ «Рассвет» |  |  | 292 | 264 | 300 | 300 |  |  |  |  | 85 | 43 | 50 | 47 |
| ООО «Возрождение» |  |  | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТнВ «Малиновское» |  |  | 688 | 784 | 746 | 746 |  |  |  |  | 94 | 94 | 99 | 99 |
| ООО «Вико» |  |  |  | 223 | 603 | 603 |  |  |  |  | 8 | 96 | 98 | 99 |
| ЗАО «Ключики» |  |  | 278 | 263 | 263 | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Труновское» |  |  | 580 | 597 | 559 | 559 |  |  |  |  | 99 | 96 | 98 | 38 |
| Итого |  |  | 2413 | 2524 | 2931 | 2931 |  |  |  |  | 350 | 393 | 419 | 36 |
|  |  | В т.ч. коров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Успенское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО « Краснозоренское» |  |  | 167 | 177 | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТнВ «Рассвет» |  |  | 115 | 118 | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Возрождение» |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТнВ «Малиновское» |  |  | 210 | 220 | 290 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Вико» |  |  |  | 83 | 83 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Ключики» |  |  | 183 | 183 | 183 | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Труновское» |  |  | 193 | 195 | 187 | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 951 | 976 | 1048 | 1048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство молока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Успенское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Краснозоренское» |  |  | 536,8 | 592,2 | 822,2 | 822,2 | 3,295 | 5,667 | 6,643 | 6,643 |  |  |  |  |
| ТНВ « Рассвет» |  |  | 325,1 | 353,7 | 459,6 | 459,6 | 2,441 | 3,095 | 3,874 | 3,874 |  |  |  |  |
| ООО «Возрождение» |  |  | 186,6 | 13,7 |  |  | 1,058 | 0,077 |  |  |  |  |  |  |
| ТНВ «Малиновское» |  |  | 905,2 | 849 | 1143 | 1143 | 6,599 | 7,454 | 9,235 | 9,235 |  |  |  |  |
| ООО «Вико» |  |  |  | 176,9 | 255,7 | 255,7 |  | 1,221 | 1,803 | 1,803 |  |  |  |  |
| ЗАО «Ключики» |  |  | 656,3 | 69,7 | 96,05 | 96,05 | 3,721 | 0,395 | 0,642 | 0,642 |  |  |  |  |
| ОАО «Труновское» |  |  |  |  | 1083,7 | 1083,7 |  |  | 9,135 | 9,135 |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 2758 | 2895 | 3,8 | 3,8 | 17,114 | 17,909 | 31,332 | 31,332 |  |  |  |  |
| ЗАО «Успенское» |  | Про изво дсгво мяса | 1 |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО « Краснозоренское» |  |  | 19,79 | 23,19 | 23,3 | 23,3 | 0,710 | 0,957 | 1,319 | 1,319 |  |  |  |  |
| ТНВ « Рассвет» |  |  | 18,03 | 39,47 | 22 | 22 | 0,524 | 1,424 | 1,118 | 1,118 |  |  |  |  |
| ООО «Возрождение» |  |  | 88,1 | 17,54 |  |  | 2,906 | 0,154 |  |  |  |  |  |  |
| ТНВ «Малиновское» |  |  | 31,2 | 52,6 | 77,4 | 77,4 | 1,064 | 2,384 | 4,957 | 4,957 |  |  |  |  |
| ООО «Вико» |  |  |  | 7,4 | 23,1 | 23,1 |  | 0,217 | 1,202 | 1,202 |  |  |  |  |
| ЗАО «Ключики» |  |  | 48,2 | 4,7 |  |  | 1,514 | 0,152 |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Труновское» |  |  | 4,9 | 89 | 72,2 | 72,2 | 0,217 | 3,525 | 3,670 | 3,670 |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 211 | 235 | 213 | 213 | 7,442 | 8,813 | 12,266 | 12,266 |  |  |  |  |

Территориальная организация сельского хозяйства

По территории Краснозоренского района сельхозпредприятия распределены достаточно равномерно. После преобразования старых хозяйств в начале 1990-х г.г., образовавшиеся на их месте предприятия используют только часть земель. Только некоторые из них расширили площади, чаще обрабатывается только небольшая часть земель бывших колхозов и совхозов. Основная часть земель находится в паевой собственности и сдаётся в аренду фермерам, либо владельцы продают её третьим лицам.

## 1.9. Строительный комплекс

Проводимая реформа жилищно-коммунального хозяйства предусматривает ряд структурных и социально-экономических преобразований, выполнение которых позволит жилищно-коммунальной отрасли стать самоокупаемой.

Проводимая реформа жилищно-коммунального хозяйства предусматривает ряд структурных и социально-экономических преобразований, выполнение которых позволит жилищно-коммунальной отрасли стать самоокупаемой. Сейчас на территории района работают 10 организаций коммунального комплекса. Кроме того, на территории района создано 5 организаций, предоставляющих услуги по управлению общим имуществом многоквартирных домов и их обслуживанию. Для создания безопасных и комфортных условий проживания граждан район принимает участие   в   реализации         Федерального   закона   №185-ФЗ   «О   реформировании   жилищно- коммунального хозяйства».

Таблица 31

Жилищно-коммунальное хозяйство

| Показатели | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд (на конец года) – всего | тыс. кв. м | 218,2 | 218,2 | 218,2 | 218,2 |
| частный |  | 218,2 | 218,2 | 218,2 | 218,2 |
| из него в собственности: |  |  |  |  |  |
| граждан | -"- | 203,8 | 205,0 | 205,9 | 208,0 |
| жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья | -"- |  |  |  |  |
| юридических лиц | -"- |  |  |  |  |
| государственный | -"- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| муниципальный | -"- | 14,3 | 13,15 | 12,18 | 10,24 |
| общественный | -"- |  |  |  |  |
| смешанной формы собственности | -"- |  |  |  |  |
| Удельный вес площади (весь жилищный фонд), оборудованной: | % |  |  |  |  |
| водопроводом | -"- |  |  |  |  |
| канализацией | -"- |  |  |  |  |
| центральным отоплением | -"- | 6 | 6 | 0 | 0 |
| горячим водоснабжением | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя обеспеченность населения жильем (на конец года) – всего | кв. м | 27,6 | 28,2 | 28,3 | 28,3 |
| Число семей (включая одиночек), получивших жилье и улучшивших жилищные условия за год | Ед. | 11 | 9 | 0 | 4 |
| в процентах от числа семей, состоявших на учете на получение жилья | % | 6,7 | 6,5 | 0 | 2,4 |
| Число семей (включая одиночек), состоявших на учете на получение жилья (на конец года) | Ед. | 61 | 72 | 49 | 61 |
| в процентах от общего числа семей (включая одиночек) | % | 2 | 2 | 1,5 | 1,9 |
| Число приватизированных жилых помещений за год | Ед. | 19 | 15 | 15 | 30 |
| Общая площадь приватизированных жилых помещений | м2 | 1053 | 975 | 1017 | 1940 |
| Удельный вес приватизированных жилых помещений в общем числе жилых помещений, подлежащих приватизации | % | 10 | 8,8 | 9,7 | 18,8 |
| Капитально отремонтировано жилых домов за год – всего | м2 | 0 | 2162,6 | 2979,8 | 6773,2 |
| муниципальных предприятий и организаций | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на капитальный ремонт жилых домов | тыс. руб. | 0 | 2527,3 | 4671,1 | 11213,5 |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | Ед. | 58 | 58 | 59 | 60 |
| Одиночное протяжение уличной сети | Км | 254,4 | 254,4 | 257,6 | 261,2 |
| в том числе нуждающихся в замене | -«- | 103 | 103 | 103 | 99 |
| Число источников теплоснабжения (на конец года) | Ед. | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Протяженность паровых и тепловых сетей | км | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

Таблица 32

Жилищный фонд Труновского СП

| № п/п | Населенный пункт | Местоположение |  | Материал стен | Этажность | Площадь, м2. |  | Год ввода | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | улица | дом |  |  | Общ. | Жил. |  |  |
| 1 | П. Ключики | мкр | 1,2,3 | панели | 2 | 3000 | 2400 | 1985 | 50 |
| 2 | П. Ключики | простор | 1 | кирпич | 2 | 400 | 350 | 1956 | 70 |
| 3 | П. Ключики |  | 14-2-х кв. | щитовые | 1 | 900 | 810 | 1958-1965 | 100 |
| 4 | П. Ключики |  | 3-4-х кв. | щитовые | 1 | 700 | 620 | 1958-1965 | 100 |
| 5 | Д. Труново |  | 3-2-х кв. | щитовые | 1 | 140 | 110 | 1958-1965 | 100 |
| 6 | С. Малиново |  | 5-2-х кв. | кирпич | 1 | 275 | 220 | 1968-1970 | 80 |

## 1.10. Инженерная инфраструктура

### 1.10.1. Водоснабжение.

Источниками водоснабжения населения района служат подземные воды. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами, шахтными колодцами. В целом по району преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин. Питьевое водоснабжение района осуществляется из колодцев и 57-х артезианских скважин. Приблизительно  72  %  домовладений имеют внутридомовое водоснабжение. Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 80,9 км.

Показатель среднесуточного отпуска воды на человека в некоторых сельских населенных пунктах достаточно низкий, что связано с проживанием большей части населения в сельской местности и использованием воды из децентрализованных водозаборов.

При вполне надежной обеспеченности, в Краснозоренском районе достаточно остро стоит вопрос о качестве подземных вод, в основном, в связи с интенсивным антропогенным воздействием, что вызывает загрязнение подземных вод железом, нитратами и  другими загрязняющими веществами.

В некоторых населенных пунктах Краснозоренского района  для хозяйственно-питьевых нужд используются артезианские скважины, которые подвержены подтоплению в весенний период, что в свою очередь отражается на результатах исследования воды. Результаты исследования воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1074-01 по микробиологическим и санитарно-химическим (превышение по нитратам, железу)  показателям.

Зоны санитарной охраны большинства водозаборов не выдержаны или обеспечены зоной санитарной охраны в пределах первого пояса.

Характеристика централизованной системы водоснабжения, а также состояние водопотребления населением Краснозоренского района в разрезе сельских поселений представлены в таблицах ниже.

Таблица 33

Характеристика централизованной системы водоснабжения Краснозоренского района в разрезе сельских поселений

| №пп | Сельское поселение | Водозаборы, шт | Процент износа | Производительность водозаборов, м3/час | Водопроводные сети |  | Обеспеченность жилья водоснабжением,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность уличных водопроводных сетей. Всего, км | Протяженность уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене, км (%) |  |
| 1 | Краснозоренское с/п | 18 | 60 | 117 | 7,9 | 0,2 (3) | 45 |
| 2 | Покровское с/п | 9 | 100 | 58,5 | 14,0 | 0,5 (4) | 95 |
| 3 | Россошенское с/п | 13 | 35 | 78 | 27,0 | 2,0 (7) | 100 |
| 4 | Труновское с/п | 8 | 90 | 48 | 20,0 | 1,5 (8) | 75 |
| 5 | Успенское с/п | 9 | 90 | 54 | 12 | 0,8 (7) | 45 |
| Всего по району |  | 57 | 75 | 355,5 | 80,9 | 5,2(5,8) | 72 |

Таблица 34

Современное состояние водопотребления населением Краснозоренского района на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды в разрезе сельских поселений

| №пп | Сельское поселение | Числ. нас. на 01.01.2011, чел. | Нормативное водопотребление, м3/сут | Фактическое водопотребление, м3/сут | Недопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснозоренское с/п | 3096 | 1 009,30 | 204,2 | 805,1 |
| 2 | Покровское с/п | 586 | 191,04 | 40,3 | 150,74 |
| 3 | Россошенское с/п | 2201 | 717,53 | 187,1 | 530,43 |
| 4 | Труновское с/п | 1146 | 373,60 | 109,5 | 264,1 |
| 5 | Успенское с/п | 551 | 179,63 | 82,1 | 97,53 |
| Всего по району: |  | 7580 | 2 471,10 | 623,2 | 1847,9 |

Выводы:

- Не все население обеспечено централизованным водоснабжением.

- По большинству населенных пунктов наблюдается дефицит водоснабжения.

- Уличные водопроводные сети имеют невысокий процент износа (5,8 % уличных водопроводных сетей нуждаются в замене).

- Опасность загрязнения скважин, используемых  для обеспечения населения водой.

- Развитие инженерной инфраструктуры водоснабжения отстает от уровня гражданского, промышленного и других видов строительства.

### 1.10.2. Водоотведение

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды неканализованных поселений.

В районе отсутствуют действующие очистные сооружения. В Краснозоренском районе централизованной канализацей расположена в некоторых населенных пунктах 2 сельских поселений. В остальных поселениях централизованная канализация отсутствует. Протяжение  канализационной сети составляет 1,9 км. В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

Современное состояние системы канализации Краснозоренского района в разрезе сельских поселений представлены в таблице 35.

Таблица 35

Характеристика системы  водоотведения Краснозоренского района в разрезе

сельских поселений.

| № | Сельское поселение | КНС |  |  | КОС |  |  | Канализационные сети |  | Обеспеченность жилья канализацией, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во, шт | Производит., м3/час | % износа | Кол-во, шт | Производит., м3/час | % износа | Протяженность сетей, км | Протяженность сетей, нуждающихся в замене,км |  |
| 1 | Краснозоренское с/п | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 0,3 | 23 |
| 2 | Покровское с/п | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Россошенское с/п | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Труновское с/п | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,1 | 45 |
| 5 | Успенское с/п | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по району: |  | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 0,4 | 14 |

Таблица 36

Нормативные показатели водоотведения Крснозоренского района в разрезе сельских поселений.

| №пп | Сельское поселение | Числ. нас. на 01.01.2011, чел. | Норма сброса сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснозоренское с/п | 3096 | 854,50 |
| 2 | Покровское с/п | 586 | 161,74 |
| 3 | Россошенское с/п | 2201 | 607,48 |
| 4 | Труновское с/п | 1146 | 316,30 |
| 5 | Успенское с/п | 551 | 152,08 |
| Всего по району |  | 7580 | 2092,1 |

Выводы:

- Очень малая часть населения обеспечена канализацией.

- Требуется строительство централизованной канализации, очистных сооружений, канализационных насосных станций.

- В небольших населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды

### 1.10.3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение населенных пунктов Краснозоренского района обеспечивается децентрализовано – от мелких котельных, теплоисточников при школах, детских садах. Все котельные работают на природном газе.

Таблица 37

Характеристика централизованной системы теплоснабжения Краснозоренского района в разрезе сельских поселений.

| №пп | Сельское поселение | Количество источников теплоснабжения, шт | Тепловые и паровые сети |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Всего, км | Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении нуждающихся в замене, км (%) |  |
| 1 | Краснозоренское с/п | 26 | 2,3 | - | газ |
| 2 | Покровское с/п | - | - | - | - |
| 3 | Россошенское с/п | 6 | - | - | газ |
| 4 | Труновское с/п | 8 | 0,1 | - | газ |
| 5 | Успенское с/п | 6 | - | - | газ |
| Всего по району |  | 46 | 2,4 | - |  |

Выводы:

Дальнейшее развитие теплоснабжения района базируется на программе технического перевооружения и строительства новых элементов всей структуры теплового хозяйства:

- необходима модернизация существующих и строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, технологий и материалов.

- строительство новых и реконструкция действующих теплоисточников, что улучшит теплоснабжение малых поселков и деревень района, обеспечит теплоэнергией строящиеся объекты сельского хозяйства района.

- использование при строительстве новых и реконструкции существующих теплосетей - труб с высокоэффективной теплоизоляцией в пенополиуретане с дистанционным контролем за состоянием изоляции.

### 1.10.4. Газоснабжение.

В системе газоснабжения используется природный газ и, частично, сжиженный (на бытовые нужды населения).

На территории района газ потребителям распределяется от 26 ГРП.

Потребителями газа являются:

- индивидуальная усадебная застройка и многоэтажная жилая застройка;

- предприятия непроизводственной сферы: торговли, бытового обслуживания;

- предприятия транспорта, связи и агропромышленного корпуса;

- котельные объектов социальной сферы и жилфонда;

В настоящее время на территории района нагазифицированными остаются 15 населенных пунктов.

Характеристика системы газоснабжения, а также современное состояние потребления сетевого газа населением Краснозоренского района в разрезе сельских поселений представлены в таблицах ниже.

Таблица 38

Современное состояние системы газоснабжения Краснозоренского района в разрезе сельских поселений

| №пп | Сельское поселение | Число негазифицированных населенных пунктов | Количество ГРП и ШРП, шт | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснозоренское с/п | 2 | 2 | 63,0 |
| 2 | Покровское с/п | 2 | 4 | 9,4 |
| 3 | Россошенское с/п | 4 | - | 34,5 |
| 4 | Труновское с/п | 3 | 8 | 9,0 |
| 5 | Успенское с/п | 4 | 12 | 18,0 |
| Всего по району |  | 15 | 26 | 133,9 |

Таблица 39

Современное  потребление газа населением Краснозоренского района в разрезе сельских поселений.

| №пп | Сельское поселение | Нормативное потребление газа, м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суммарный расход газа | В т.ч. расход газа на отопление и ГВС |
| 1 | Краснозоренское с/п | 2 634,14 | 2 191,85 |
| 2 | Покровское с/п | 553,38 | 469,66 |
| 3 | Россошенское с/п | 1 557,79 | 1 243,36 |
| 4 | Труновское с/п | 746,07 | 582,36 |
| 5 | Успенское с/п | 629,31 | 550,60 |
| Всего по району |  |  |  |

Газовые сети в Краснозоренском районе Орловской области были построены относительно недавно и существенных изъянов не имеют.

Выводы:

Дальнейшее развитие газификации населенных пунктов района позволит получить высокий социальный и экономический  эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и обеспечится устойчивое сохранение окружающей среды.

### 1.10.5. Электроснабжение.

Электроснабжение Краснозоренского района Орловской области осуществляется от системы ОАО «Орелоблэнерго». Населенные пункты Краснозоренского района электрофицированы на 100 %.

Загрузка трансформаторов на подстанциях Краснозоренского района составляет 30-73%. Подстанции района имеют износ оборудования 80-90% и требуют модернизации.

В настоящее время удельная нагрузка по Краснозоренскому району принята 0,31 кВт на человека. Результаты подсчета нагрузок в зависимости от численности населения приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 40

Современное состояние электрических нагрузок потребителей Краснозоренского района в разрезе сельских поселений.

| № пп | Сельское поселение | Современное состояние |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числ.нас, чел. | Нагр-ка, КВт. |
| 1 | Краснозоренское с/п | 3096 | 959,76 |
| 2 | Покровское с/п | 586 | 181,66 |
| 3 | Россошенское с/п | 2201 | 682,31 |
| 4 | Труновское с/п | 1146 | 355,26 |
| 5 | Успенское с/п | 551 | 170,81 |
| Всего по району |  | 7580 | 2349,8 |

Электроснабжение потребителей промышленного и сельскохозяйственного комплексов Краснозоренского района на перспективу будет обеспечиваться от существующих и проектируемых сетей и подстанций.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в населённых пунктах района наряду с реконструкцией сетей потребуется строительство сетей 10-0,4кВ и подстанций напряжением 10\0,4кВ.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Выводы:

В связи со значительным износом необходима реконструкция существующих подстанций 110 и 35 кВ района с заменой устаревшего оборудования на новое. Загрузка подстанций составляет 30-73%, что позволяет подключать к ним дополнительные нагрузки.

### 1.10.6. Связь.

Основным оператором электросвязи в районе является ОАО «ЦентрТелеком». Его сеть, проложенная по всей территории района, продолжает активно развиваться и модернизироваться на основе современных цифровых технологий передачи информации и волоконно-оптических линий. В услуги местной телефонной связи входит использование таксофонов и средств коллективного доступа  переговорных пунктов. Междугородняя связь осуществляется посредством волоконно-оптических линий связи.

В результате реализации проекта «Интернет в каждую школу» почти все школы и интернаты района теперь имеют доступ в сеть Интернет.

В Орловской области функционирует областная мультисервисная сеть передачи данных, охватывающая все районы области и позволяющая различным организациям перейти на новый уровень управления производственными процессами

На территории Краснозоренского района в последние годы успешно развивается мобильная (сотовая) связь. На территории района образована единая сеть сотовой радиотелефонной связи. Услуги сотовой связи на территории района предоставляют 4 оператора: Орловский филиал ОАО "Вымпел-Коммуникации" (BeeLine), ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ("МТС"), ЗАО "Мобиком-Центр" ("Мегафон"), ЗАО "Вотек- Мобайл" ("Tele2").

Практически вся территория района находится в зоне действия сотовых компаний. На территории района размещены вышки различных операторов сотовой связи.

В настоящее время на территории Краснозоренского района по эфиру распространяется девять общефедеральных телевизионных программ: «ОРТ», «РТР», «ТВЦ», «НТВ», «Культура», «СТС», «REN TV», «ТНТ», «7ТВ». Сеть вещания построена на основе радиорелейных линий и спутниковых систем. Поэтому телевидение доступно почти во всех селах и деревнях района.

Выводы:

Обеспечение населения телефонной, сотовой связью, а также доступом в Интернет остается на низком уровне и требует дальнейшего развития.

## 1.11. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Кразнозоренского района представлена следующими видами автомобильных дорог:

- Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

- Автомобильные дороги местного значения с твердым покрытием.

- Прочие автомобильные дороги местного значения.

В графических материалах Схемы территориального планирования Краснозоренского района отображается информация по отводу автомобильных дорог согласно перечню, представленному ниже. В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 г. № ФЗ-257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог 1-2-ой технической категории на расстоянии 75 м, 3-4 технической категории – на расстоянии 50 м, для автодорог 5-ой технической категории – 25 м от границы полосы отвода автодороги.

Для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек – 100 м, а для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек – 150 м. На земельные участки в границах придорожных полос в соответствии с законодательством устанавливаются ограничения в использовании. В этих зонах предусматривается размещение коммуникаций и других линейных объектов к объектам капитального строительства, съездов, остановок общественного транспорта, пешеходной зоны, снегозащитных, шумозащитных полос, объектов дорожного сервиса и др. В соответствии с законодательством зоны общего пользования для вновь строящихся населенных пунктов должны располагаться между границей придорожной полосы и красной линией населенного пункта. Для существующих населенных пунктов – между границей полосы отвода автодороги и красной линией населенного пункта в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Ширина зоны общего пользования установлена проектом с учетом охранных и санитарных зон линейных объектов и нормативных размеров земельных участков объектов. Земельные участки в границах зон общего пользования предоставляются физическим и юридическим лицам с установлением сервитутов.

Перечень автомобильных дорог общего пользования и характеристика улично-дорожной сети населенных пунктов на территории Краснозоренского района представлен в таблице ниже.

Таблица 41

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Краснозоренского района по состоянию на 01.01.2010 г.

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность в границах района., км (начало, км+…конец, км+) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ливны – Кр. Заря | 22,3 (24+450 – 46+764) |
| 2 | Залегощь - Верховье – Хомутово – Кр. Заря | 22,7 (51+808 – 61+148; 63+850 – 77+164) |
| 3 | «Хомутово – Кр. Заря» – В. Любовша | 4,1 (4+000 - 8+100) |
| 4 | «Хомутово – Кр. Заря» – В. Любовша» - Покровское | 11,1 (0+000 – 11+100) |
| 5 | «Ливны – Кр. Заря» - Щербачи | 14,0 (0+000 – 14+000) |
| 6 | Волчанка - Медвежье | 4,0 (0+000 – 4+000) |
| 7 | «Ливны – Кр. Заря» -Успенье | 6,4 (0+000 – 6+400) |
| 8 | «Хомутово – Кр. Заря» – Орево | 1,0 (0+000 – 1+000) |
| 9 | «Кр. Заря – Измалково» - Малиново | 3,1 (0+000 – 3+100) |
| 10 | «Кр. Заря – Измалково» - Ключиковский | 7,2 (0+000 – 7+200) |
| 11 | «Кр. Заря – Измалково» - Шатилово | 4,0 (0+000 – 4+000) |
| 12 | Ключиковский - Труново | 2,0 (0+000 – 2+000) |
| 13 | «Ливны – Кр. Заря» - Россошенский | 0,8 (0+000 – 0+800) |
| 14 | «Кр. Заря – Измалково» - Бегичево | 3,6 (0+000 – 3+600) |

Итого: протяженность дорог общего пользования регионального значения, пролегающих по территории района составляет 106,3 км.

Таблица 42

Характеристика улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения Краснозоренского района в разрезе сельских поселений.

| №пп | Сельское поселение | Общая площадь улично-дорожной сети, тыс. м2 | Общая протяженность улиц, проездов, набережных, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснозоренское с/п | 52,0 | 52,0 |
| 2 | Покровское с/п | 17,0 | 17,0 |
| 3 | Россошенское с/п | 21,0 | 21,0 |
| 4 | Труновское с/п | 18,0 | 18,0,0 |
| 5 | Краснозоренское с/п | 15,0 | 15,0 |

Анализируя современное состояние сети автодорог можно сделать вывод, что главным ее недостатком является низкое качество и высокая степень износа. Кроме того плотность автодорог с твердым покрытием Краснозоренского района находится на невысоком уровне.

Автомобильный транспорт.

В силу особенностей территориального расположения транспортных коммуникаций различных видов, основным видом транспорта в районе, в особенности пассажирского, является автомобильный.

Наличие автотранспортных средств в Краснозоренском районе всех видов собственности и динамика развития автопарка за период 2005– 2009 гг. представлен графически на рисунке 2

Рисунок 2 - Динамика развития автопарка Краснозоренского района.

В целом парк автотранспортных средств неуклонно растет. Наибольший рост количества автотранспортных средств произошел за счет значительного увеличения количества легковых автомобилей, что подтверждается и показателями уровня автомобилизации населения,  который в 2008 г. составил 182 ед./1000 жителей. Однако в 2009 наблюдается снижение числа транспортных средств и уровня автомобилизации населения, который составил 166 ед./1000 жителей.

Грузовые перевозки осуществляют муниципальные автотранспортные предприятия и индивидуальные предприниматели. Анализ данных статистики грузооборота демонстрирует резкое сокращение объема перевозимых грузов начиная с конца 2007 г. , и в 2009 г. снизился практически до нулевых показателей, что связано как с уменьшением объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, так и с изменением цепочек поставок, в которых основная роль отводится малому бизнесу, который не учитывается статистикой.

Рисунок 3 - Показатели работы грузового транспорта по Краснозоренскому району.

Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки на территории района осуществляются как железнодорожным (дальнего следования и пригородное сообщение), так и автомобильным транспортом.

Пассажирские перевозки на территории района осуществляются автобусами автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Автопарк достаточен для обеспечения пассажирских перевозок, но сильно изношен и требует обновления. Общая протяженность линий общественного пассажирского транспорта составляет 281 км.

Перечень маршрутов пассажирского транспорта проходящих по территории Краснозоренского района представлен в таблице 43

Таблица 43

Перечень маршрутов пассажирского транспорта на территории Краснозоренского района по состоянию на 01.01.2011 г.

| Номер и наименование маршрута | Протяженность маршрута, в т.ч. по территории района, (км) | Количество автобусных рейсов в день | Наименование АТП |
| --- | --- | --- | --- |
| Междугородные маршруты |  |  |  |
| Межобластные |  |  |  |
| №628 Орел – Липецк | 291,7 / 28 | 4 (ежедневно) | ИП Гвоздев, Липецкое ОГУП Автолинии |
| Внутриобластные |  |  |  |
| №665 Красная заря – Орел | 135,7 / 11 | 15 (ежедневно) | Верховский филиал ОАО «ПТК» |
| Пригородные маршруты |  |  |  |
| №271 Красная заря – Малиново – Труны | 48,5 / 48,5 |  | Верховский филиал ОАО «ПТК» |
| №272 Красная заря – Медвежка – Протасово | 47,0 / 47,0 |  | Верховский филиал ОАО «ПТК» |
| №273 Красная заря – Зв. Бакулино. – Успенье | 47,5 / 47,5 |  | Верховский филиал ОАО «ПТК» |
| №274 Красная заря – Покровка – Любовша | 79,0 / 67,0 |  | Верховский филиал ОАО «ПТК» |
| №194 Красная заря – Ливны | 100,0 / 32,0 |  | Верховский филиал ОАО «ПТК» |

Анализируя данные представленные в таблице… и учитывая численность населения в населенных пунктах района, можно сделать вывод, что необходимости открывать новые маршруты нет.

Железнодорожный транспорт.

По территории района пролегает железная дорога широтного направления Брянск – Липецк с отводом на г. Ливны. Протяженность ж/д линий на территории района составляет 25,6 км..

## 1.12. Торговля

Торговое обслуживание населения осуществляется через 33 стационарных магазина, 3 мелкорозничных; 2 раза в неделю работает рынок в п.Красная Заря.

В сфере малого бизнеса действуют 10 малых предприятий и 30 индивидуальных предпринимателя. Основной вид деятельности – торговля, оказание услуг.

Таблица 44

Потребительский рынок

| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 167,4 | 232,7 | 239,2 | 263,4 |
| Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 20935 | 29593 | 31045 | 34208 |
| Индекс оборота розничной торговли, в сопоставимых ценах, % к предыдущему году | 101 | 124 | 97 | 104 |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 3,0 | 3,1 | 2,2 | 1,4 |
| Оборот общественного питания на душу населения, руб. | 370 | 388 | 282 | 186 |
| Индекс оборота общественного питания, в сопоставимых ценах, % к предыдущему году | 85 | 87 | 76 | 77 |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования: |  |  |  |  |
| Магазины | 33 | 30 | 30 | 31 |
| Павильоны |  |  |  |  |
| Палатки, киоски | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Аптеки и аптечные магазины | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аптечные киоски и пункты |  |  |  |  |
| Столовые, закусочные |  |  |  |  |
| Рестораны, кафе, бары | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Автозаправочные станции | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рынки, | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в том числе сельскохозяйственные |  |  |  |  |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. | 16,1 | 20,2 | 21,1 | 31,9 |
| в том числе бытовые услуги, тыс. руб. | 1,6 | 1,7 | 0,3 | 0,3 |
| Объем платных услуг на душу населения, руб. | 2017 | 2576 | 2741 | 4143 |
| Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году | 85 | 111 | 108 |  |
| Количество специализированных предприятий бытового обслуживания - всего | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в том числе по видам услуг |  |  |  |  |
| Количество специализированных организаций, оказывающих ритуальные услуги |  |  |  |  |
| Количество объектов по оказанию услуг связи (отделений, пунктов связи и т.п.) по обслуживанию клиентов | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Число стационарных отделений почтовой связи (включая кустовые, укрупненные, сезонные) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Число квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования | 966 | 968 | 960 | 1208 |

Прирост основных показателей потребительского рынка связан, прежде всего, с постоянным увеличением реальных доходов населения и с развитием инфраструктуры торговли.

В 2010 году  оборот розничной торговли по оценке составит 263,4 млн. рублей, что на 10,1% выше уровня 2009 года в сопоставимых ценах.

В 2010 году сохранилась тенденция формирования оборота розничной торговли, в основном, за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети.

В 2009 году продано товаров на душу населения на сумму 31 тыс. руб., что на 1,5 тыс. руб.  больше, чем в 2008  году.

Оборот общественного питания в 2009 году снизился на 29% в сопоставимых ценах  по сравнению с 2008  годом и составил 2,2 млн. руб. С открытием в текущем году после капитального  ремонта кафе «Рябинушка» на 60  посадочных мест ситуация с услугами в сфере общественного питания улучшится.

## 1.13. Анализ бюджетной ситуации

Таблица 45

Структура доходов бюджета муниципального образования

млн. руб.

| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы, всего | 91,8 | 115,4 | 125,0 | 136,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 16,4 | 21,5 | 23,0 | 6,7 |
| Удельный вес в доходах (%) | 17,9 | 18,6 | 18,4 | 4,9 |
| Земельный налог | 1,5 | 3,2 | 3,4 | 3,3 |
| Удельный вес в доходах (%) | 1,6 | 2,8 | 2,7 | 2,4 |
| Налог на имущество физических лиц | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Удельный вес в доходах (%) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Единый налог на вмененный доход | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
| Удельный вес в доходах (%) | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Удельный вес в доходах (%) | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Госпошлина | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Удельный вес в доходах (%) | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |  |  |  |  |
| Удельный вес в доходах (%) |  |  |  |  |
| Арендная плата за земли | 0,4 | 0,7 | 3,0 | 1,1 |
| Удельный вес в доходах (%) | 0,4 | 0,6 | 2,4 | 0,8 |
| Доходы от реализации имущества |  |  |  |  |
| Удельный вес в доходах (%) |  |  |  |  |
| Доходы от продажи земельных участков |  | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Удельный вес в доходах (%) |  | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Прочие неналоговые доходы |  |  |  |  |
| Удельный вес в доходах (%) |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов | 70,5 | 85,2 | 93,0 | 123,0 |
| Удельный вес в доходах (%) | 77,0 | 74,0 | 74,0 | 90,0 |
| В том числе |  |  |  |  |
| дотации | 29,6 | 33,4 | 29,2 | 44,6 |
| субвенции | 40,9 | 46,4 | 50,4 | 49,3 |
| субсидии | - | 4,1 | 11,5 | 28,8 |

В 2009г. объем инвестиций за счет всех источников финансирования составил 63,6 млн. руб. или 45% к уровню 2008г.

В структуре инвестиций 12,5% приходится на промышленность, 70% на сельское хозяйство, 4%  на жилищную и социальную сферы. 2% на торговлю, 8% - на государственное управление.

Инвестиции в 2009 г. были направлены на приобретение техники сельхозпредприятиями, приобретение оборудования промышленными предприятиями, реконструкцию предприятий торговли. Модернизацию систем государственного управления.

В 2010году 8,5 млн. руб. направляется на строительство объектов водоснабжения, 220 тыс. руб. на приобретение оборудования  для пищеблоков школы, 260 тыс. руб. на техническую оснащенность детского отделения больницы, 2,5 млн. руб. на реконструкцию  системы общепита ПО «Краснозоренское».

Жилищное строительство будет осуществляться за счет средств населения и участия их в жилищных программах.

Таблица 46

Основные показатели инвестиционной деятельности

| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 74,8 | 140,6 | 63,6 | 11,6 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. | 9350 | 18025 | 8256 | 7187 |
| Индексы инвестиций в основной капитал, в сопоставимых ценах, % к предыдущему году | 176,4 | 188,1 | 45,2 | 88,2 |
| Ввод в действие общей площади жилых домов, м2 | 500 | 500 | 64 | 60 |
| Ввод в действие общеобразовательных учреждений, учебных мест | - | - | - | - |
| Ввод в действие дошкольных образовательных учреждений, мест | - | - | - | - |
| Ввод в действие больниц, коек | - | - | - | - |
| Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | - | - | - | - |

## 1.14. Перечень основных факторов риска возникновения черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для территории Краснозоренского района Орловской области наиболее характерны следующие виды опасных природных явлений и процессов:

Метеорологические и опасные агрометеорологические явления:

Ураганные ветры со скоростями 30м/с и более на территории района наблюдаются 1-2 раза за столетие. Сильные ветры, включая шквалы, со скоростью 24м/с и более наблюдаются почти ежегодно.

Опасные гидрологические явления:

Территория района подвергается воздействию опасных гидрологических явлений (наводнений) каждые 8-12 лет. В период весеннего половодья уровень воды в реках Любовша, Оревка и М.Чернава может повышаться на 4 м. В связи с этим опасности подтопления подвергается 4 населенных пункта, 8 жилых домов с населением 12 человек.

Оценка опасностей в техносфере:

Радиационная опасность

На территории Краснозоренского района Орловской области радиационно-опасных объектов нет. Прямое радиоактивное загрязнение территории района возможно при авариях на Курской или Нововоронежской атомных электростанциях.

Угрозы химической опасности

На территории Краснозоренского района Орловской области находится 1 предприятие, использующее в своем производственном цикле опасные химические вещества - ООО производственный комплекс «Пищпродэкспо».

Потенциальные опасности в промышленности

Наибольшую опасность в промышленности представляют взрывопожароопасные объекты.

Обобщенные сведения о потенциально опасных объектах представлены ниже

Таблица 47

Характеристика зон подтопления Краснозоренского района

| № п/п | Наименование районов (городов) | Река | Максимальный уровень подъема воды (м) | Пло-щадь затопле-ния (км2) | Количество подтапливаемых |  | Населения в зоне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Населен-ных пунктов | Домов / предпри-ятий | Подтопле-ния (чел) |
| 1 | Краснозоренский | Любовша, Оревка, М. Чернава | 4.0 | 2.7 | 4 | 8 | 12 |

Таблица 48

Населенные пункты Краснозоренского района, попадающие в зоны подтопления

| № п/п | Наименование населенного пункта | Река | Уровень подъема/воды (м.) | Площадь затопления (кв. км.) | Количество подтапливаемых домов (шт.) | Количество попадающих в зону человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснозоренский район |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Покровское | Любовша | 4,0 | 0,5 | 1 | 1 |
| 2 | д.Кривец | Любовша | 4,0 | 0,3 | 2 | 3 |
| 3 | с.Орево | Оревка | 1,0 | 1,2 | 4 | 7 |
| 4 | п.Кавказ | м.Чернава | 1,5 | 0,7 | 1 | 1 |

Таблица 49

Перечень потенциально опасных объектов Краснозоренского района Орловской области

| № п/п | Наименование предприятия, организации, ведомственная принадлежность. | Адрес почтовый/ юридический | Наименование и количество хранимых, транспортируемых, перерабатываемых опасных веществ, т. | Условия хранения опасных веществ | Вид опасности с указанием вида производства | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Химически, опасные объекты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО производственный комплекс «Пищпродэкспо» (маслозавод) | 303650, Краснозоренский р-н, п. Красная Заря, ул. Маслозаводская 11а | Аммиак до 0.15 т | Сжиженый газ | XOO | 5 |

Отходы производства и потребления.

На территории Краснозоренского района по признакам происхождения и по классу опасности образуются отходы – 5 класса опасности.

На территории Краснозоренского района имеются один полигон ТБО.

Земельный участок площадью 2,5 га, выделенный под строительство специально оборудованного сооружения (участка компостирования твердых бытовых отходов), предназначенного для размещения твердых бытовых отходов IV и V классов опасности, располагается на выработанном глиняном карьере бывшего кирпичного завода в 2,0 км с севера от пос. Красная Заря.

с запада от планируемого объекта -200м проходит автодорога Красная Заря - Орел, далее территория бывшего кирпичного завода;

с севера, востока и юга прилегают земли сельхозназначения (необрабатываемые), заросшие травой и кустарниками. Зеленых насаждений, подлежащих вырубке, нет. Заболоченность отсутствует.

Промышленный объект является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека и в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств относится ко 2-ому классу опасности - п.2, раздел 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями №1, №2).

Так для установления санитарно- защитной зоны в зависимости от характеристики выбросов -п.3.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями №1, №2) основным фактором является химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки.

По морфологическому составу ТБО нет данных.

Количество утилизированных (пеработанных) отходов 6168 тыс. тон в год.

Санитарно-защитные зоны.

Промышленных предприятий, относящих к 1-5 классу вредности согласно СанПиН 2.2.2/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» расположенных на территории районе -1,из них:

- (маслозавод)- п.7.1.12. класс 5 СЗЗ-50 м.

Сведения о наличии зон неблагополучных для проживания населения по санитарно - эпидемиологическим и медицинским показателям.

Характеристика и оценка размещения складов минеральных удобрений и ядохимикатов.

В районе строительство складов ядохимикатов не велось с 1990 г. Типовых складов нет. СанПиН 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохймикатов».

Однако на  территории района имеются скотомогильники, которые представлены ниже.

1. Область Орловская, район Краснозоренский, с/поселение: Россошенское,

населенный пункт с.Россошное.

Удален от ближайшего населенного пункта ___454__м

то же пастбища ___108__м

водоема              ___592__м

Описание местности: почва чернозем, грунт глина, глубина залегания грунтовых вод более 2.5 м  куда идет сток осадочных вод: в почву, грунт.

Какие населенные пункты, с/х предприятия пользуются скотомогильником: ООО «Краснозоренское», с. Россошное, п. Красная Заря, КФХ «Мир»

Площадь скотомогильника 621 кв.м.

Ограждение скотомогильника:

а)глубина траншеи:            0,8 м,

б)ширина          1,5            м,

в)вид изгороди: из штакетника и сетки размером  5x5м  внутри территории скотомогильника.

2. Область Орловская, район Краснозоренский, с/поселение:Труновское,

населенный пункт урочище Фащевой верх.

Удален от ближайшего населенного пункта ___4.0___км

то же пастбища «___1.2___»

водоема             «___5.0___»

дороги                «___0.8___»

Описание местности: почва чернозем, грунт глина, глубина залегания грунтовых вод более 2.5 м куда идет сток осадочных вод в почву, грунт.

Какие населенные пункты, с/х предприятия пользуются скотомогильником: д.Ключики, ЗАО «Ключики», с. Малиново, ТНВ «Малиновское», д. Малиновские выселки.

Площадь скотомогильника      600 кв.м.

Ограждение скотомогильника:

а)	глубина рва, ямы:    1,40     м,

б)	ширина             1,5        м,

в)	вид изгороди: обнесено забором с воротами из жердей.

3. Область Орловская, район Краснозоренский, с/ поселение: Покровское, населенный пункт с. Медвежье, д. Кукуй.

Удален от ближайшего населенного пункта___1.5___км

то же пастбища «___0.2___»

водоема               «___0.5___»

дороги                 «___0.8___»по полю.

Описание местности: почва чернозем, грунт глина, глубина залегания грунтовых вод более 2.5 м., куда идет сток осадочных вод в почву, грунт.

Какие населенные пункты, с/х предприятия пользуются скотомогильником: с. Медвежье, д. Кукуй. СП «Медвежье».

Площадь скотомогильника 608 кв.м.

4. Область Орловская, район Краснозоренский , с/ поселение : Краснозоренское населенный пункт с.Орево-Самарин.

Удален от ближайшего населенного пункта ___1.5___км

то же пастбища «___1.0___»

водоема              «___1.1___»

дороги                  «___0.25___»

Описание местности: почва чернозем, грунт глина, глубина залегания грунтовых вод более 2.5 м куда идет сток  осадочных вод: в почву, грунт.

Какие населенные пункты, с/х предприятия пользуются скотомогильником: с. Орево, ТНВ «Искра»

Площадь скотомогильника 620 кв.м.

5. Область  Орловская, район Краснозоренский, с / поселение: Покровское, населенный пункт с. Протасово, с. Щербачи.

Удален от ближайшего населенного пункта ___1.2____ км

то же пастбища «___1.4___»

водоема             «___3.0___»

дороги                «___0.1___»

Описание местности: почва чернозем, грунт глина, глубина залегания грунтовых вод более 2.5 м куда идет сток осадочных вод в почву, грунт.

Какие населенные пункты, с/х предприятия пользуются скотомогильником  с. Протасово, с.Щербачи.. СП «Протасовское», ТНВ «Правда», с. Покровка

Площадь скотомогильника 618 кв.м.

6. Область Орловская, район Краснозоренский, с/поселение: Россошенское, населенный пункт с.Шатилово.

Удален от ближайшего населенного пункта:___500___м

то же пастбища «___1.0___м»

водоема            недалеко от родника

дороги               вблизи

Описание местности: почва чернозем, грунт глина, глубина залегания грунтовых вод более 2.5 м куда идет сток осадочных вод: в почву , грунт.

Какие населенные пункты, с/х предприятия пользуются скотомогильником: с.Шатилово, СП «Большая Чернава, КФХ «Мир»

Площадь скотомогильника 635 кв.м.

7. Область  Орловская, район Краснозоренский, с/ поселение: краснозоренское, населенный пункт с. Верхняя Любовша.

Удален от ближайшего населенного пункта ___0.9___км.

то же пастбища «___1.0___»

водоема              «___1.0___»

дороги                 «___0.5___»

Описание местности: почва чернозем, грунт глина, глубина залегания грунтовых вод более 2.5м., куда идет сток осадочных вод: в почву, грунт.

Какие населенные пункты, с/х предприятия пользуются скотомогильником: с. Верхняя Любовша, д. Павловка. ООО «Возрождение».

Площадь скотомогильника 205 кв.м.

8. Область Орловская, район Краснозоренский, с/поселение: Труновское, населенный пункт д. Зверево-Бакулино-Брусики.

Удален от ближайшего населенного пункта ___5.0___км.

то же пастбища «___5.5___»

водоема             «___3.5___»

дороги                «___0.5___»

Описание местности: почва чернозем, грунт глина, глубина залегания грунтовых вод более 2.5м, куда идет сток осадочных вод: в почву, грунт.

Какие населенные пункты, с/х предприятия пользуются скотомогильником: с. Успенье, ЗАО «Успенское», д. Зверево - Бакулино, ТНВ «Рассвет»

Площадь скотомогильника 615 кв.м.

Радиационная обстановка. Результаты наблюдений за радиационной обстановкой.

Краснозоренский район с 1987 года считается районом с льготным социально - экономическим статусом. Радиационная обстановка на территории района, как в области в целом, имеет тенденцию к стабилизации. Превышение основных дозовых пределов в 2007-2009 г.г. на территории района не отмечено. Ни в одном из населенных пунктов средняя годовая эффективная доза, по предварительным расчетам не достигает 1 мЗВ В 2010 г. планируется продолжить работу по измерению радиационного фона в населенных пунктах, а также по доставке проб пищевых продуктов и объектов внешней среды в закрепленные лаборатории, в том числе и от частного сектора.

Пожарная обстановка.

Таблица 50

Характеристика пожарных частей

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения (адрес) | Мощность (количество пожарных автомобилей) |  | Характеристика объекта |  | год ввода, степень износа, % | Площадь объекта, М2 | Дата послед-него ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Проект | Мате-риал стен | Тип конст-рукций |  |  |  |
| 1 | ПЧ-24 | П. Красная Заря | 3 |  | камень |  | 1965 | 150 |  |

1 .Численность населения составляет 7580 чел.

2.Имеется 18 защитных сооружения (ПРУ) в мирное время эксплуатируется как подвальное помещение.

На основании СНиП 2.07.01-89 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  наблюдается недостаток пожарных частей. В связи с этим необходимо строительство новых пожарных частей.