РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

ТРУНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от ____________2013  г                                      №  ____

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Труновского сельского поселения Краснозоренского района

Орловской области

Принято на ____ заседании сельского Совета народных депутатов

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Труновского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области, с учётом результатов публичных слушаний, Труновский сельский Совет народных депутатов решил:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Труновского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области (приложение).

2. Направить настоящее решение главе поселения для подписания и опубликования.

Председатель Совета народных депутатов                               А. Н. Добриков

Глава Краснозоренского сельского поселения                         В. А. Подколзин

Приложение  к решению

сельского Совета народных

депутатов от ___________2013 г. № ____

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СХЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ТРУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

. Органы местного самоуправления поселения в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

Основные технико-экономические показатели сельского поселения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние |  | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе по категориям земель: | га | 11420 |  | 11420 | 11420 |
| 1. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 10019 |  | 10019 | 10019 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе: | га | 911 |  | 911 | 911 |
| 2.1 | п.Ключики | га | 101 |  | 101 | 101 |
| 2.2 | с.Малиново | га | 471 |  | 471 | 471 |
| 2.3 | д.Труново | га | 139 |  | 139 | 139 |
| 2.4 | п.Вольный | га | 38 |  | 38 | 38 |
| 2.5. | д.Рахмановка | га | 28 |  | 28 | 28 |
| 2.6. | п.Юры | га | 28 |  | 28 | 28 |
| 2.7 | д.Будские | га | 45 |  | 45 | 45 |
| 2.8 | д.Брусенцово | га | 19 |  | 19 | 19 |
| 2.9. | д.Крапивенка | га | 42 |  | 42 | 42 |
| 3. | Площадь земель промышленности и другого специального назначения | га | 98 |  | 98 | 98 |
| 4. | Площадь земель лесного фонда | га | 392 |  | 392 | 392 |
| 5. | Площадь земель водного фонда | га | - |  | - | - |
| 6. | Площадь земель запаса | га | - |  | - | - |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения | тыс.чел. |  | 1204 | 1230 | 1280 |
| 2. | Плотность населения в пределах территорий, вовлеченных в градостроительную деятельность | чел./га |  | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилищный фонд, всего в том числе: | тыс.м2 общ. площ. |  | 35,5 | 45,5 | 56,5 |
| 2. | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: | тыс.м2/% |  | - | 10,0/22,0 | 11,0/28,5 |
| 3. | - индивидуальная застройка с участками | тыс.м2/% |  | - | 10,0/22,0 | 11,0/19,5 |
| 4. | - малоэтажная застройка многоквартирными домами | тыс.м2/% |  | - | - | - |
| 5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. |  | 29,5 | 37,0 | 44,1 |
| 6. | Количество участков нового индивидуального строительства | единиц |  | - | 100 | 110 |
| IV. Социальное и культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | объект |  | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Общеобразовательная школа | объект |  | 2 | 2 | 2 |

| 3 | Культурно-оздоровительный центр с бассейном | объект |  | - | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Магазины всех типов | объект |  | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Сельский Дом культуры | объект |  | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект |  | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Отделение связи | объект |  | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Баня | объект |  | 1 | 1 | 1 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог федерального значения | км |  | - | - | - |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог регионального значения | км |  | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог местного значения | км |  | 19,4 | 21,1 | 21,1 |
| VI. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважины | объект |  | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Протяженность водопровода | км |  | 39,6 | 40,6 | 41,6 |
| VII. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поля фильтрации | объект | 1 |  | 1 | 1 |
| 2. | Отстойники | объект | 1 |  | 1 | 1 |
| 3. | Протяженность канализационных сетей | км | 0,8 |  | 0,8 | 0,8 |
| VIII. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельные | объект | 3 |  | 3 | 3 |
| 2. | Протяженность тепловых сетей | км | - |  | - | - |
| IX. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГРПШ | объект | 7 |  | 7 | 7 |
| X.Электроснабжение. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность линий электропередачи ВЛ500 кВ | км | 11,9 |  | 11,9 | 11,9 |
| 2. | Протяженность линий электропередачи ВЛ10 кВ | км | 27,6 |  | 27,6 | 27,6 |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | объект | 26 |  | 26 | 26 |
| ХI. Связь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АТСК | объект | 2 |  | 2 | 2 |
| 2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 127 |  | 127 | 300 |
| ХII. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Санкционированные свалки | ед/га | - |  | - | 1/ 2,0 |
| 2. | Скотомогильники | ед./м² | 1/600 |  | 1/600 | 1/600 |
| ХIII. Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация зоны отдыха | га | 0,3 |  | 0,3 | 2,3 |
| 2 | Благоустройство | га | - |  | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Лесопарк | га | 2,2 |  | 2,2 | 2,2 |
| 4 | Озеленение санитарно-защитной зоны | га | - |  | - | 9,9 |
| ХIV. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее количество кладбищ | объект/ га | 1/2,6 |  | 1/3,4 | 1/3,4 |

Водные ресурсы

Главными водными артериями на территории поселения являются река Сухой Семенек и  многочисленные ручьи и также 18 прудов общей площадью зеркала 22 га.

Река Сухой Семенек  (правый приток реки Большая Чернава) берет свое начало в восточной части с.Малиново и протекает на юг. Протяженность реки на территории поселения составляет 2,5 км

Подземные воды

Труновское поселение располагает значительными ресурсами подземных вод, на которых базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Основным источником водоснабжения населенных пунктов поселения являются подземные воды коренных пород – водоносные комплексы верхнедевонских отложений: Елецкого, верхнефаменского и ливенско-воронежского, залегающих на глубине соответственно до 40 метров и от 50 до 100 метров.

Водоносные горизонты на водоразделах перекрыты мощной толщей четвертичных супесчано-суглинистых осадков, что обеспечивает защиту горизонта от поверхностного загрязнения.

Истощения водоносного горизонта не наблюдается.

Учитывая тесную связь подземных вод с поверхностными, а также значительное влияние поверхностных загрязнителей на качество подземных вод, природоохранные мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения должны решаться одновременно с проблемами охраны окружающей среды в целом.

2. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод

Централизованное водоснабжение составляет около 80% от общего объема водопотребления подземных вод в поселении.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Данные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Основные данные эксплуатируемого водного горизонта: |  |  |  |  |
| 1. | Глубина залегания | м | 50-120 | В зависимости от абсолютных отметок устья скважин |
| 2. | Статический уровень | м | 30-70 |  |
| 3. | Мощность водовмещающих пород | м | 1-70 | В зависимости от мощности от насоса и трещиноватостиизвестняков |
| 4. | Дебет | м³/ч | 0,5-300 |  |
| 5. | Сухой остаток | мг/л | 260-244 |  |
| 6. | Карбонатная жесткость | мг/экв. | 1,6-160 |  |
| Б. Подземные воды пригодны для питьевых и технических целей. Шахтными колодцами используются поверхностные (грунтовые) воды, скважинами- подземные горизонты. |  |  |  |  |

Существующая численность населения и

расселение в границах Труновского сельского поселения

На территории Труновского сельского поселения расположено  девять населенных пунктов. Численность населения сельского поселения на 01.01.2013 года составляет 1204 человек, в том числе трудоспособного 717 человек.

| Название населенных пунктов | 2010 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь населенных пунктов | количество хозяйств | численность населения | структура % |
| п.Ключики (адм.центр) | 101,1 | 212 | 455 | 37,8 |
| д.Будские | 45,4 | 10 | 10 | 0,8 |
| д.Брусенцово | 19,0 | 2 | 2 | 0,2 |
| п.Вольный | 38,0 | 13 | 12 | 1,0 |
| д.Крапивенка | 41,7 | - | - | - |
| с.Малиново | 471,0 | 235 | 515 | 42,8 |
| д.Рахмановка | 27,9 | 2 | 3 | 0,2 |
| д.Труново | 139,0 | 78 | 206 | 17,1 |
| п.Юры | 27,7 | 1 | 1 | 0,1 |
| Итого по поселению: | 910,8 | 553 | 1204 | 100 |

Население и демографический потенциал

Демография

| Показатели | на 01.01.2007г | на 01.01.2008г | на 01.01.2009г | на 01.01.2010г | на 01.01.2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 1252 | 1246 | 1231 | 1243 | 1204 |
| Население в возрасте моложе трудоспособного | 218 | 210 | 185 | 193 | 193 |
| Население в трудоспособном возрасте | 688 | 679 | 717 | 731 | 717 |
| Старше трудоспособного | 346 | 357 | 327 | 319 | 294 |
| Число семей и одиноких жителей | 33 | 31 | 31 | 31 | 29 |
| Число родившихся | 9 | 8 | 22 | 13 | 5 |
| Число умерших | 20 | 22 | 13 | 18 | 21 |
| Естественная убыль населения | -11 | -14 | +9 | -5 | -16 |

Данные таблицы свидетельствуют о том, что Труновское поселение является достаточно привлекательным с точки зрения проживания.

Источниками централизованного водоснабжения Труновского поселения являются ресурсы поверхностных и подземных вод.

Основные водопотребители – население, организации, предприятия.

Протяженность водопроводной сети на территории Труновского  поселения – 39,6 км. Основные источники водоснабжения – это 12 артезианских скважин. Качество воды – удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПин 2.14.1074-01. Нормативное водопотребление  на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды составляет 373,6 м³/сут.

3. Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

Сведения о водопроводных сетях

| № п/п | Название населенных пунктов | Население, чел. | Водозаборы кол-во | Протяженность водопроводной сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п.Ключики (адм.центр) | 455 | 4 | 11,6 |
|  | д.Будские | 10 | 1 | - |
|  | д.Брусенцово | 2 | - | - |
|  | п.Вольный | 12 | 1 | - |
|  | д.Крапивенка | - | - | - |
|  | с.Малиново | 515 | 2 | 16,6 |
|  | д.Рахмановка | 3 | 1 | 1,6 (не функционирует) |
|  | д.Труново | 206 | 2 | 9,8 |
|  | п.Юры | 1 | колодцы | - |
|  | Итого | 1204 | 11 | 39,6 |

Горячее водоснабжение в сельском поселении отсутствует.

Централизованное водоснабжение отсутствует в 5-ти населенных пунктах: д.Брусенцово, д.Крапивенка, д.Рахмановка, п.Юры, д.Будские.

Поселение обладает достаточными ресурсами питьевых подземных вод, в основном, отвечающих по качественным показателям установленных нормативов. Основной водозабор из водоносных горизонтов осуществляется в более густонаселенных пунктах. Около 30 % скважин заброшены из-за ликвидации животноводческих ферм.

4. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения

Для обеспечения поселения качественной питьевой водой, требуется реконструкция водонапорных башен, водопроводных сетей, строительство новых; обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений, провести тампонирование нерабочих скважин.

Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения сельского поселения осуществляет межмуниципальное хозяйственное общество ООО «Коммунальник»

Новое строительство возможно за счет индивидуальной малоэтажной застройки. Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения. Увеличения объемов строительства в перспективе не планируется, в связи с этим увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения.

Проектные предложения.

Для развития системы водоснабжения Труновского с/п генеральным планом на первую очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

· реконструкция артезианских скважин, в виду большого износа;

· строительства новых водозаборных скважин производительностью по 10 м3/час;

· размещение блочных водоочистных сооружений, производительностью 100 м3/сут, на площадках водозаборных сооружений;

· ремонт водонапорных башен.

Для развития системы водоснабжения Труновского с/п генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

· строительство новых магистральных кольцевых водопроводных сетей из полиэтилена Ду 63 -110 мм;

· установка новых и замена старых приборов учета водопотребления.

· установка гидрантов на сети для пожаротушения;

· улучшение качества очистки питьевой воды.

Современное состояние и прогноз водопотребления населением Труновского сельского поселения на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды

|  | Сельское поселение | Нормативное водопотребление, м3/сут, на 01.01.2013 | Численность населения на 01.01.2013, чел. | Прогноз водопотребления, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
|  | Труновское | 319,5 | 1204 | 338,7 | 373,2 |

Расход питьевой воды на 1 человек в сутки принят 230 литров.

Оценка стоимости реализации мероприятий.

| Стройка: |  | Реконструкция водопроводной сети в п. Ключики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: |  | водопроводную сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на: | водопроводную сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | чертежи НВ |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.: |  |  |  | 373997,68 |
|  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость, чел.-ч.: |  |  |  | 5272,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата, руб.: |  |  |  | 51719,44 |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Эк.Маш | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | машинистов |  |
|  |  |  |  |  | Осн.З/п | З/пМех |  |  | З/пМех | на ед. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 95 * Сметная прибыль (СП в %) 50 * | 1000 м3 | 0,891 | 3531,74 67,12 --------- - - | 3464,62 415,56 ----------- - - | 3146,78 ------------ 408,56 215,03 | 59.8 --------- - - | 3086,98 370,26 ------------ - - | 8,54 37,17 ------------ - - | 7,61 33,12 ------------ - - |
| 2 | ТЕР01-01-004-02 | То же, мокрого грунта. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.ч.п.3.44 ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 95 * Сметная прибыль (СП в %) 50 * | 1000 м3 | 2,411 | 3884,91 73,83 --------- - - | 3811,08 457,12 ----------- - - | 9366,52 ------------ 1216,11 640,06 | 178 --------- - - | 9188,52 1102,12 ------------ - - | 9,39 40,89 ------------ - - | 22,64 98,59 ------------ - - |
| 3 | ТЕР01-02-055-02 | Доработка мокрого грунта вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.ч.п.3.114 ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; т.ч.п.3.111 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 80 * Сметная прибыль (СП в %) 45 * | 100 м3 | 0,91 | 2203,93 2203,93 --------- - - |  | 2005,58 ------------ 1604,46 902,51 | 2005.58 --------- - - |  | 260,82 | 237,35 |
| 4 | ТЕР01-02-057-02 | То же, в котлованах в мокрых грунтах. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.ч.п.3.114 ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; т.ч.п.3.111 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 80 * Сметная прибыль (СП в %) 45 * | 100 м3 | 0,28 | 1670,41 1670,41 --------- - - |  | 467,71 ------------ 374,17 210,47 | 467.71 --------- - - |  | 212,52 | 59,51 |
| 5 | ТЕР01-02-055-02 | Разработка мокрого грунта вручную под стыки труб в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.ч.п.3.111 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 80 * Сметная прибыль (СП в %) 45 * | 100 м3 | 0,61 | 1836,61 1836,61 --------- - - |  | 1120,33 ------------ 896,26 504,15 | 1120.33 --------- - - |  | 217,35 | 132,58 |
| 6 | ТЕР01-02-055-02 | То же, в местах пересечения с коммуникациями в мокрых грунтах. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.ч.п.3.116 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; т.ч.п.3.111 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 80 * Сметная прибыль (СП в %) 45 * | 100 м3 | 0,94 | 2112,1 2112,1 --------- - - |  | 1985,37 ------------ 1588,3 893,42 | 1985.37 --------- - - |  | 249,95 | 234,95 |
| 7 | ТЕР01-02-055-02 | То же, в сухих грунтах. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.ч.п.3.116 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 80 * Сметная прибыль (СП в %) 45 * | 100 м3 | 0,48 | 1836,61 1836,61 --------- - - |  | 881,57 ------------ 705,26 396,71 | 881.57 --------- - - |  | 217,35 | 104,33 |
| 8 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив из траншей ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 80 * Сметная прибыль (СП в %) 45 * | 100 м3 | 24,07 | 1776,32 | 1776,32 942,66 ----------- - - | 42756,02 ------------ 18151,86 10210,42 |  | 42756,02 22689,83 ------------ - - | 88.37 ------------ - - | 2127.07 ------------ - - |
| 9 | ТЕР01-02-068-02 | Водоотлив из котлованов ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 80 * Сметная прибыль (СП в %) 45 * | 100 м3 | 2,78 | 2111,71 | 2111,71 1120,64 ----------- - - | 5870,55 ------------ 2492,3 1401,92 |  | 5870,55 3115,38 ------------ - - | 105.06 ------------ - - | 292.07 ------------ - - |
| 10 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=110 мм ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 130 * Сметная прибыль (СП в %) 89 * | 1 км | 0,973 | 67848,85 2108,62 --------- - - | 3407,52 394,25 ----------- - - | 66016,93 ------------ 3165,89 2167,42 | 2051.69 --------- - - | 3315,52 383,61 ------------ - - | 225,04 30,8 ------------ - - | 218,96 29,97 ------------ - - |
| 11 | ТЕР34-02-019-01 | Прокол установкой "Навигатор" дл.39 м через дорогу. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,39; ОЗП=0,39; ЭМ=0,39; ЗПМ=0,39; МАТ=0,39; ТЗ=0,39; ТЗМ=0,39 ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 100 * Сметная прибыль (СП в %) 65 * | шт. | 1 | 6989,49 431,79 --------- - - | 6253,39 302,36 ----------- - - | 6989,49 ------------ 734,15 477,2 | 431.79 --------- - - | 6253,39 302,36 ------------ - - | 33,19 25,74 ------------ - - | 33,19 25,74 ------------ - - |
| 12 | ТЕР34-02-019-01 | То же, через овраг дл. 56 м. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,56; ОЗП=0,56; ЭМ=0,56; ЗПМ=0,56; МАТ=0,56; ТЗ=0,56; ТЗМ=0,56 ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 100 * Сметная прибыль (СП в %) 65 * | шт. | 1 | 10036.2 620 --------- - - | 8979,23 434,16 ----------- - - | 10036,2 ------------ 1054,16 685,2 | 620 --------- - - | 8979,23 434,16 ------------ - - | 47,66 36,96 ------------ - - | 47,66 36,96 ------------ - - |
| 13 | СЦМ-530-0048 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм * * | 10 м | 9,5 | 615,86 |  | 5850,67 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 130 * Сметная прибыль (СП в %) 89 * | 1 км | 1,068 | 827,92 487,62 --------- - - |  | 884,22 ------------ 677,01 463,49 | 520.78 --------- - - |  | 56,7 | 60,56 |
| 15 | ТЕР06-01-001-13 | Устройство упоров из бетона кл. В12.5 ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 105 * Сметная прибыль (СП в %) 65 * | 100 м3 | 0,0068 | 68684,74 5145,04 --------- - - | 1896,93 209,14 ----------- - - | 467,06 ------------ 38,23 23,67 | 34.99 --------- - - | 12,9 1,42 ------------ - - | 598,26 19,7 ------------ - - | 4,07 0,13 ------------ - - |
| 16 | СЦМ-401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100) ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 105 * Сметная прибыль (СП в %) 65 * | м3 | -0,685 | 565 |  | -387,02 |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-401-0025 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150) ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 105 * Сметная прибыль (СП в %) 65 * | м3 | 0,685 | 670,57 |  | 459,34 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР22-01-021-05 | Укладка полиэтиленового футляра д=160 мм ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 130 * Сметная прибыль (СП в %) 89 * | 1 км | 0,016 | 135287,69 2656,04 --------- - - | 4916,51 557,78 ----------- - - | 2164,6 ------------ 66,85 45,76 | 42.5 --------- - - | 78,66 8,92 ------------ - - | 286,52 43,94 ------------ - - | 4,58 0,7 ------------ - - |
| 19 | ТЕР22-05-003-01 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб д=110 мм ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 130 * Сметная прибыль (СП в %) 89 * | 100 м | 0,16 | 1861,58 819,52 --------- - - | 38,86 | 297,85 ------------ 170,46 116,7 | 131.12 --------- - - | 6,22 | 84,4 0,17 ------------ - - | 13,5 0,03 ------------ - - |
| 20 | ИТЕР22-05-004-08 | Заделка битумом и прядью концов футляра д=160 мм ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 130 * Сметная прибыль (СП в %) 89 * | шт. | 1 | 135,19 30,92 --------- - - | 51,94 | 135,19 ------------ 40,2 27,52 | 30.92 --------- - - | 51,94 | 3,42 0,02 ------------ - - | 3,42 0,02 ------------ - - |
| 21 | ТЕР22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 130 * Сметная прибыль (СП в %) 89 * | 10 м3 | 2,214 | 30315,33 1419,55 --------- - - | 3215,07 283,84 ----------- - - | 67118,14 ------------ 4902,69 3356,46 | 3142.88 --------- - - | 7118,17 628,42 ------------ - - | 151,5 30,11 ------------ - - | 335,42 66,66 ------------ - - |
| 22 | СЦМ-103-0753 | Люки чугунные легкие для колодцев * * | шт. | 13 | 412,45 |  | 5361,85 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР22-03-001-01 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм (тройники, кресты, заглушка, патрубок) ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 130 * Сметная прибыль (СП в %) 89 * | т | 0,639 | 9103,59 404,2 --------- - - | 90,24 | 5817,19 ------------ 335,76 229,87 | 258.28 --------- - - | 57,66 | 47 1.05 ------------ - - | 30,03 0,67 ------------ - - |
| 24 | ТЕР22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 130 * Сметная прибыль (СП в %) 89 * | шт. | 19 | 97,53 7,83 --------- - - | 44,82 5,47 ----------- - - | 1853,07 ------------ 328,51 224,9 | 148.77 --------- - - | 851,58 103,93 ------------ - - | 0,7 0,42 ------------ - - | 13,3 7,98 ------------ - - |
| 25 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей (отводы, электромуфты) ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 130 * Сметная прибыль (СП в %) 89 * | 10 шт. | 0,6 | 1059,41 43,97 --------- - - | 269,24 33,98 ----------- - - | 635,65 ------------ 60,8 41,63 | 26.38 --------- - - | 161,54 20,39 ------------ - - | 4,8 2,62 ------------ - - | 2,88 1,57 ------------ - - |
| 26 | СЦМ-547-0018 | Переход диаметром 90х75 мм * * | 10 шт. | -6 | 74,62 |  | -447,72 |  |  |  |  |
| 27 | СЦМ-547-0019 | Отвод ПЭ 80 д=110 мм * * | 10 шт. | 0,3 | 118,31 |  | 35,49 |  |  |  |  |
| 28 | СЦМ-534-9501-3 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм * * | шт. | 3 | 281,4 |  | 844,2 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 130 * Сметная прибыль (СП в %) 89 * | 10 шт. | 0,1 | 3845,77 64,94 --------- - - | 396.53 50 ----------- - - | 384,58 ------------ 14,94 10,23 | 6.49 --------- - - | 39.65 5 ------------ - - | 7,09 3,86 ------------ - - | 0,71 0,39 ------------ - - |
| 30 | СЦМ-547-0028 | Тройник прямой диаметром 90 мм ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 130 * Сметная прибыль (СП в %) 89 * | 10 шт. | -1 | 338,43 |  | -338,43 |  |  |  |  |
| 31 | СЦМ-547-0029 | Тройник прямой диаметром 110 мм ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 130 * Сметная прибыль (СП в %) 89 * | 10 шт. | 0,1 | 601,66 |  | 60,17 |  |  |  |  |
| 32 | СЦМ-547-0019 | Стоимость втулок под фланцы д=110 мм * * | 10 шт. | 1,9 | 118,31 |  | 224,79 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР18-05-002-06 | Установка резинокордовых компенсационных вставок ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 128 * Сметная прибыль (СП в %) 83 * | 10 шт. | 1 | 6387,16 175,69 --------- - - | 61,03 2,44 ----------- - - | 6387,16 ------------ 228,01 147,85 | 175.69 --------- - - | 61,03 2,44 ------------ - - | 18,75 0,24 ------------ - - | 18,75 0,24 ------------ - - |
| 34 | ТЕР22-03-011-03 | Установка гидрантов пожарных ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 130 * Сметная прибыль (СП в %) 89 * | шт. | 7 | 1114,31 17,03 --------- - - | 4,83 0,26 ----------- - - | 7800,17 ------------ 157,34 107,72 | 119.21 --------- - - | 33,81 1,82 ------------ - - | 1,98 0,05 ------------ - - | 13,86 0,35 ------------ - - |
| 35 | ТЕР22-03-011-04 | Установка колонок водоразборных ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 130 * Сметная прибыль (СП в %) 89 * | шт. | 11 | 621,04 67,88 --------- - - | 10,52 0,52 ----------- - - | 6831,44 ------------ 978,12 669,64 | 746.68 --------- - - | 115,72 5,72 ------------ - - | 7,16 0,11 ------------ - - | 78,76 1,21 ------------ - - |
| 36 | Прайс-лист от 1.06.07 г., Семёновский Арматурный Завод, г. Семёнов | Вентиль 15кч18п2 д=20 мм 93,82:4,20=22,34 ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 130 * Сметная прибыль (СП в %) 89 * | шт. | 11 | 22,34 |  | 245,74 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР22-03-006-03 | Установка задвижек чугунных диаметром 100 мм ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 130 * Сметная прибыль (СП в %) 89 * | шт. | 10 | 460,14 15,18 --------- - - | 2,58 | 4601,4 ------------ 197,34 135,1 | 151.8 --------- - - | 25,8 | 1,7 0,03 ------------ - - | 17 0.3 ------------ - - |
| 38 | СЦМ-300-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм * * | шт. | -10 | 417,21 |  | -4172,1 |  |  |  |  |
| 39 | Прайс-лист от 01.06.04 г., з-д "Водоприбор", г.Москва | Задвижка 30ч39р д=100 мм 2324,60:1,18:2,22=887,39 ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 130 * Сметная прибыль (СП в %) 89 * | шт. | 10 | 887,39 |  | 8873,9 |  |  |  |  |
| 40 | 2402-2003, оборудование | Мотопомпа пожарная МП600. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=18,18; ОЗП=18,18; ЭМ=18,18; ЗПМ=18,18; МАТ=18,18; ТЗ=18,18; ТЗМ=18,18 * * | шт. | 1 | 9090 |  | 9090 |  |  |  |  |
| 41 | СЦМ-201-0650 | Стоимость стремянки * * | т | 0,039 | 6804,11 |  | 265,36 |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР15-04-030-04 | Окраска стремянки масляной краской ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 105 * Сметная прибыль (СП в %) 55 * | 100 м2 | 0,017 | 1329,56 634,57 --------- - - | 3,13 0,13 ----------- - - | 22,6 ------------ 11,33 5,93 | 10.79 --------- - - | 0,05 | 71,06 0,04 ------------ - - | 1,21 |
| 43 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 80 * Сметная прибыль (СП в %) 45 * | 100 м3 | 3,37 | 668,18 668,18 --------- - - |  | 2251,77 ------------ 1801,42 1013,3 | 2251.77 --------- - - |  | 88,5 | 298,25 |
| 44 | ТЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 95 * Сметная прибыль (СП в %) 50 * | 1000 м3 | 3,122 | 371,14 | 371,14 54,42 ----------- - - | 1158,7 ------------ 161,41 84,95 |  | 1158,7 169,9 ------------ - - | 4.18 ------------ - - | 13.05 ------------ - - |
| 45 | ТЕР01-01-033-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-5 ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 95 * Сметная прибыль (СП в %) 50 * | 1000 м3 | 3,122 | 164,26 | 164,26 24,09 ----------- - - | 512,82 ------------ 71,45 37,61 |  | 512,82 75,21 ------------ - - | 1.85 ------------ - - | 5.78 ------------ - - |
| 46 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 95 * Сметная прибыль (СП в %) 50 * | 100 м3 | 31,22 | 327,9 107,76 --------- - - | 220,14 29,52 ----------- - - | 10237,04 ------------ 4071,59 2142,94 | 3364.27 --------- - - | 6872,77 921,61 ------------ - - | 12,53 3,04 ------------ - - | 391,19 94,91 ------------ - - |
| 47 | ТЕР01-01-030-06 | Разравнивание лишнего грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 95 * Сметная прибыль (СП в %) 50 * | 1000 м3 | 0,081 | 665,04 | 665,04 97,52 ----------- - - | 53,87 ------------ 7,51 3,95 |  | 53,87 7,9 ------------ - - | 7.49 ------------ - - | 0.61 ------------ - - |
| 48 | ТЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-6 ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 95 * Сметная прибыль (СП в %) 50 * | 1000 м3 | 0,081 | 526,52 | 526,52 77,21 ----------- - - | 42,65 ------------ 5,94 3,13 |  | 42,65 6,25 ------------ - - | 5.93 ------------ - - | 0.48 ------------ - - |
| 49 | ТЕР08-01-002-01 | Устройство основания песчаного под бетонную отмостку ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 122 * Сметная прибыль (СП в %) 80 * | 1 м3 | 6,94 | 108,64 18,95 --------- - - | 30,42 2,93 ----------- - - | 753,96 ------------ 185,24 121,47 | 131.51 --------- - - | 211,11 20,33 ------------ - - | 2,3 0,21 ------------ - - | 15,96 1,46 ------------ - - |
| 50 | ТЕР11-01-015-01 | Устройство отмостки из бетона толщиной 30 мм ------------------------------------------------------------ Накладные расходы (НР в %) 123 * Сметная прибыль (СП в %) 75 * | 100 м2 | 0,694 | 2692,65 323,84 --------- - - | 210,72 30,32 ----------- - - | 1868,7 ------------ 302,32 184,34 | 224.75 --------- - - | 146,24 21,04 ------------ - - | 40,43 2,84 ------------ - - | 28,06 1,97 ------------ - - |
| Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 298889,1 | 21321,42 | 97063,10 30398,02 |  | 2430,29 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 47205,92 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 27902,64 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 344931,3 |  |  |  | 2349,44 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 19976,4 |  |  |  | 80,85 |
| Итого Оборудование |  |  |  |  |  |  | 9090 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 373997,7 |  |  |  | 2430,29 |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 373997,7 |  |  |  | 2430,29 |

Водоотведение

Сведения о канализационных сетях

На территории Труновского  поселения очистка сточных вод включает канализационную сеть с выводом на поля фильтрации. Канализационная сеть обслуживает малоэтажные жилые дома. Протяженность канализационных сетей составляет 0,8 км. Норма сброса сточных вод составляет 316,30 м³.

Административные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы автономными емкостями. Севернее завода по изготовлению спирта, расположенного в п.Ключики, размещены пруды-отстойники.

Техническое состояние сооружений канализации характеризуется как неудовлетворительное.

Канализационные сети  и очистные сооружения, в основном, находятся в ветхом состоянии, поэтому  необходима полная замена канализационных сетей, а также важной проблемой остается недостаток мощности систем водоотведения и очистных сооружений.

В связи с тем, что на территории  сельского поселения в ближайшей перспективе не планируется   нового    строительства,   требующего    подключения   объектов   к   центральному  водоотведению, расширение радиуса водоотведения не целесообразно.

Перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в зоне действия систем водоотведения  равен существующему, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоотведения .

В связи с тем, что сетям водоотведения по жилой зоне исполнилось уже более 35 лет - степень их износа составляет 70 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей  - Администрации сельского поселения, не у эксплуатирующей организации не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

Проектом предусматривается строительство канализационных сетей и очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод.

В качестве очистных сооружений предлагается использовать установки биологической очистки сточных вод.

При выборе места для площадки очистных сооружений необходимо учитывать следующие требования:

· площадка должна быть расположена ниже поселка и с подветренной стороны господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой зоне;

· поступление сточных вод на сооружения следует обеспечить по возможности самотеком;

· территория площадки не должна быть подвержена затоплению и береговому размыву под воздействием поверхностных вод.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения в сельском хозяйстве.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

· высокая степень очистки сточных вод - 98%;

· безопасность для окружающей среды;

· отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

· компактность;

· возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

· срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Для сбора и отведения поверхностных стоков на первую очередь проектом предусматривается смешанная система водоотвода, при которой по улицам и в центральной части населенного пункта устраивается закрытая водосточная сеть, а на остальной территории – открытая. Дождевые стоки собираются и транспортируются системой самотечных коллекторов на очистные сооружения дождевой канализации.

На каждом промышленном предприятии следует организовать системы сбора и очистки дождевых и талых сточных вод, с использованием очищенных сточных вод после их обеззараживания как резерв технического водоснабжения для данного предприятия.

Современное состояние и прогноз канализационных стоков

|  | Сельское поселение | Нормативное значение канализационных сбросов, м3/сут,, на 01.01.2013 | Численность населения на 01.01.2013, чел. | Прогноз канализационных сбросов, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
|  | Труновское | 92,6 | 1204 | 98,2 | 108,2 |

Канализационные стоки приняты 200 литров на 1 человека в сутки.

Предлагаемые мероприятия

Первая очередь

1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию существующих и строительство новых канализационных сетей и сооружений;

2. Строительство канализационных сетей и очистных сооружений полной биологической очистки в п. Ключики;

3. Оборудование септиками малоэтажной жилой застройки.

Схема водоотведения п. Ключики