| №п/п | Наименование документов | Номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Техническое задание на разработку генерального плана Успенского сельского поселения | 2 |
| 2 | Часть1. Пояснительная записка 1. Введение | 5 |
| 3 | 2. Анализ состояния и перспектив развития территории Успенского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области | 9 |
| 4 | 2.1. Общие сведения | 9 |
| 5 | 2.2. Природно-ресурсный потенциал поселения | 10 |
| 6 | 2.3. Сложившаяся градостроительная ситуация и экономический потенциал поселения | 17 |
| 7 | 2.4. Историко-культурный потенциал | 43 |
| 8 | 3. Функциональное зонирование территории | 46 |
| 9 | 4. Охрана окружающей среды | 48 |
| 10 | 5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций, зоны воздействия их последствий | 60 |
| 11 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны по предупреждению ЧС природного и техногенного характера | 61 |
| 12 | Часть 2. 6. Градостроительные мероприятия генерального плана поселения | 64 |
| 13 | 7. Основные технико- экономические показатели | 67 |
| ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 1. | Карта существующих и планируемых объектов местного значения. Масштаб 1:25000 |  |
| 2. | Карта развития объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Масштаб 1:25000 Масштаб 1:25000 |  |
| 3. | Карта комплексного развития территории сельского поселения. Масштаб 1:25000 |  |
| 4. | Карта зон с особыми условиями использования территории. Масштаб 1:25000 |  |
| 5. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Масштаб 1: 25000 |  |

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Часть 1. Введение

Генеральный план Успенского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области разработан в 2011-2012 году специалистами ООО «Альянс» г.Пенза.

Заказчиком на проведение работ является Администрация Успенского сельского поселения, (муниципальный контракт № 1 от 30 августа 2011 г.).

Графическая и текстовая часть Генерального плана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации и технического задания на проектирование и отвечает действующим нормам и правилам.

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Областной закон  Орловской области «О градостроительной деятельности в Орловской области»  № 853 – ЗС от 14 января 2008 г.;

- Градостроительный кодекс Орловской области № 674 – ОЗ от 16.05.2007 г.;

- Постановление Правительства Орловской области №250 от 1 августа 2011 г. «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Закон Орловской области от 06 апреля 2004 год № 391-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Орловской области»

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74- ФЗ;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. № Пр-582, пункт 9-б;

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции  Постановлений Правительства РФ от 27.05.2005 №335, от 03.10.2006 № 600, от 07.11.2008 №821;

- Федеральный закон от 22 июля 2008года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Свод правил по проектированию и строительству СП 11-112-2001, утвержденных приказом МЧС РФ от 29 октября 2001 г. N 471 ДСП.

Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

Цели, задачи и мероприятия Генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2025 года, областных и федеральных целевых программ.

- Правила установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.  Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160;

- Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 г. № 9;

- Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением Правительства  РФ от 20.11.2000 г. № 878;

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03  (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74, регистрационный № 10995) (с изменениями от 10.04.2008 г).

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный номер 3399).

Методической и технологической основой проведения работ послужили:

- Техническое задание на проведение работ, утвержденное Главой администрации Успенского сельского поселения;

- Топографические  материалы и карты на электронном и бумажном носителях в масштабах: (1:25 000 на территорию сельского поселения, 1:5000 на территорию населенных пунктов сельского поселения);

- Архивные топографические и землеустроительные материалы;

- Ранее выполненная и утвержденная градостроительная документация;

- Схема территориального планирования Орловской области, институт Урбанистики          г.Санкт-Петербург, 2008 г.;

 Схема территориального планирования Краснозоренского района Орловской области,  разработанная ЗАО «Надир» г. Орел 2011 год;

- Стратегия развития Краснозоренского района на период до 2020 года;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 года № 492;

При разработке проекта Генерального плана территории Успенского сельского поселения в процессе выполнения подготовительных работ произведен сбор исходной информации, отражающей современное состояние природной, социальной среды, развитие транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории.

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения Генерального плана на расчётный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды; учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

Схема расположения Успенского сельского поселения

в границах муниципального Краснозоренского района

2. Анализ состояния и перспектив развития территории  Успенского

сельского поселения Краснозоренского района Орловской области

2.1. Общие сведения об Успенском сельском поселении

на севере – с землями Россошенского и Труновского сельских поселений

Успенское сельское поселение расположено в юго-восточной части  Краснозоренского района. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг 13,9 км и с запада на восток 10,9 км.

Границы Успенского сельского поселения утверждены Законом Орловской области № 401-ОЗ от 12.05.2004 г.«Об порядке установления границ муниципальных образований, статуса муниципального района, городского округа, городского и сельского поселения».

Территория поселения граничит:

на востоке – с землями Липецкой области;

Краснозоренского района Орловской области;

- на юге – с землями Липецкой области и Ливенского района Орловской области;

- на западе — с землями Покровского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области

Общая протяженность границ составляет 53,8 км.

На территории Успенского сельского поселения расположены 15 населенных пункта: с.Пол-Успенье – 148 чел., с.Успенье – 54 чел; д.Бахтинка – 0 чел., д.Золотухино – 40 чел., д.Зверево-Бакулино– 164 чел., д.Ивановка – 3 чел., д.Коровенка– 1 чел., д.Короткое – 5 чел., д.Пушкино – 2 чел., д.Пречистенка – 48 чел., д.Подлесное – 59 чел., д.Рахманово – 28 чел., д.Соловьевка – 16 чел., д.Чермашенские Выселки – 17 чел.,  п.Кавказ – 19 чел.

Административным центром сельского поселения  является село Пол-Успенье.

Расстояние от границы Успенского сельского поселения до областного центра г. Орел – 147 км, до ближайшей железнодорожной станции Красная Заря 17 км. Связь осуществляется по автомобильной дороге 4-й технической категории.

Территория поселения – 9650 га. Население всего 604 человек, в том числе трудоспособного населения 361 человек.

Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, разрушается в начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя температура самого теплого месяца – июля  +18, +19ºС. Среднегодовая температура воздуха по данным многолетних наблюдений +4,9ºС.

2.2. Природно-ресурсный потенциал  Успенского сельского поселения

Климатический и агроклиматический потенциал

Успенское поселение расположено в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон.

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января – минус 9,7ºС. Ноябрь, декабрь и январь являются пасмурными месяцами. Первые заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта.

Преобладающим в течение всего года, особенно в летний период, является континентальный воздух умеренных широт или полярный воздух. На территории района преобладает ветер западного, юго-западного и южного направлений.

В течение года преобладают слабые ветры (до 5м/сек). Повторяемость сильных ветров невелика: от 2-5 дней в защищенных местах, до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

За год выпадает умеренное количество осадков- в среднем от 490 - до 590 мм.

Однако, ввиду частых колебаний годовых осадков и большого испарения в весенние и летние месяцы, сильной изрезанности территории оврагами и балками и наличия макропористых грунтов, наблюдается дефицит влаги. Тем не менее, количество осадков достаточно для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур.

Выводы:

- Местоположение Успенского сельского поселения обусловливает умеренно-континентальный климат с умеренно тёплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

- Территория поселения относится к зоне достаточного увлажнения.

Рельеф

Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.

На территории Успенского сельского поселения проявляются эрозионные процессы (овражная эрозия), склоновые процессы, заболачивание.

Территория Успенского поселения расположена в центре Среднерусской возвышенности. По рельефу территория Успенского поселения представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную густой сетью оврагов и долинами рек и ручьев.

Овраги – распространенные формы рельефа разных размеров. Развиты склоновые и верховые овраги, реже донные (в днищах балок). Местами овраги и балки залесены.

В широтном и меридиональном направлениях территорию поселения рассекают балки: Шатиловский Верх, Суходол, Малиновский Верх (северная часть), Большой Верх (восточная часть), Данилов Яр, Глинище (южная часть), верх Громный (западная часть).

В целом, по условиям рельефа территория сельского поселения пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами

Несмотря на то, что территория поселения в значительной степени расчленена овражно-балочной сетью, в целом, по условиям рельефа почвы пригодны для механизированной обработки и при правильном их использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур.

Выводы

Территорию поселения можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства.

Природно-сырьевые ресурсы

На территории Успенского поселения отсутствуют места разработок и  месторождения полезных ископаемых

Почвенные ресурсы

Растительные ресурсы

Почвенный покров разнообразен, что определяется различными условиями почвообразования, так как территория находится в переходной зоне от степи к лесостепи.

Наибольшее распространение имеет выщелоченный чернозем (45%). Значительная площадь занята серыми, светло-серыми, темно-серыми почвами (15%). На долю оподзоленного чернозема, занимающего в генетическом отношении промежуточное место между лесными и выщелоченным черноземом приходится 29%.

Механический состав почв в этой зоне так же однообразен – средне- и тяжелосуглинистый и редко глинистый.

Остальные почвенные разности имеют небольшое распространение.

По условиям образования почв территория поселения относится к центральной зоне, среднее значение бонитета  почв пашни которой составляет 76 баллов.

Успенское сельское поселение расположено в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон.

Необыкновенно богат и разнообразен растительный мир Успенского  поселения.  Многообразие растительности определяется географическим положением поселения

В растительных сообществах наибольшее распространение имеет семейство сложноцветных. Второе место занимают злаки, третье розоцветные. Наибольшее экономическое  значение имеют злаки и бобовые, среди которых немало кормовых, медоносных и лекарственных растений.

Степная растительность сохранилась главным образом в местах малодоступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов.  В их составе преобладает разнотравье.

Луговая растительность сохранилась по склонам балок, на лесных полянах и в поймах рек. На территории поселения распространена болотная растительность, представленная типичными растениями низинных болот.

Растительный покров представлен разнотравными и разнотравно-мелкозлаковыми лугами.  В их травостое, наряду с мятликом луговым, полевицей обыкновенной, овсяницы луговой,  лисохвоста лугового, тысячелистника, ежи сборной, манжетки обыкновенной, встречаются клевера:  луговой и средний, хвощ полевой.

Главными водными артериями на территории поселения является р.Большая Чернава протяженностью в границах поселения 14,3 км, р.Малая Чернава протяженностью в границах поселения 13,6 км, а также 5 прудов общей площадью зеркала 11,4 га.

Водные ресурсы

Река Большая Чернава протекает по западной границе поселения с севера на юг, далее пересекает юго-западную часть поселения.

Река Малая Чернава берет свое начало в северо-восточной части поселения, далее  течет с севера на юг по восточной границе поселения и пересекая юго-восточную часть поселения, течет на территорию Липецкой области.

| № п/п | Наименование рек | Среднее время |  | Продолжительность паводков в днях | Средняя площадь подтопления кв.км. | Качество воды | Возможность хозяйственного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | замерзания | вскрытия |  |  |  |  |
| 1 | р.Малая Чернава | 25/XI | 28/III | 1-5 | 2,7 | Хор. | Можно использовать для хозяйственных нужд. |
| 2 | р.Большая Чернава | 25/XI | 28/III | - | - | Хор. |  |

Воды этих источников используются для водопоя скота, хозяйственно-бытовых нужд.

Питание водных объектов сельсовета -  смешанное с преобладанием снегового.

Подземные воды

Успенское поселение располагает значительными ресурсами подземных вод, на которых базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Основным источником водоснабжения населенных пунктов поселения являются подземные воды коренных пород – водоносные комплексы верхнедевонских отложений: елецко верхнефаменского и ливенско-воронежского, залегающих на глубине соответственно до 40 метров и от 50 до 100 метров.

Водоносные горизонты на водоразделах перекрыты мощной толщей четвертичных супесчано-суглинистых осадков, что обеспечивает защиту горизонта от поверхностного загрязнения.

Истощения водоносного горизонта не наблюдается.

Учитывая тесную связь подземных вод с поверхностными, а также значительное влияние поверхностных загрязнителей на качество подземных вод, природоохранные мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения должны решаться одновременно с проблемами охраны окружающей среды в целом.

Централизованное водоснабжение составляет около 80% от общего объема водопотребления подземных вод в поселении.

Лесные ресурсы

Назначение защитных лесов - сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Успенское поселение расположено в центральной части Среднерусской возвышенности на стыке восточноевропейской хвойно-широколиственной подзоны лесной зоны, восточноевропейской широколиственной и восточноевропейской лесостепной (подзона северных луговых степей).

Леса представлены, в основном, небольшими обособленными лесными участками, расположенными на территории неравномерно. Основные лесные массивы расположены в юго-восточной и западной части поселения.

На территории Успенского  поселения распространены широколиственные леса, с преобладанием дуба чешуйчатого, произрастающего вместе с кленом остролистным, ясенем обыкновенным, вязом, липой мелколистной.

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере лесных отношений по Орловской области является областное Управление лесами. В его ведении находятся леса, расположенные на землях лесного фонда – 330 га.

Территориальной единицей управления в области использования охраны, защиты, воспроизводства лесов является лесничество. Лесничества осуществляют реализацию лесохозяйственных регламентов в участковых лесничествах.

По своему целевому назначению леса района отнесены к защитным, выполняющим разнообразные функции: почвозащитные и средообразующие (противоэрозионные леса).

Животный мир поселения

Рубки ухода в условиях лесничества, являются одним из основных лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений, повышению технических качеств выращиваемой древесины, получения дополнительной древесины, которая в естественных условиях произрастания поступает в отпад.

Конечной целью рубок спелых, перестойных лесных насаждений должно быть обеспечение непрерывного, не истощительного и рационального использования лесных ресурсов. В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Леса Успенского  поселения расположены также среди земель сельхозформирований. В связи с этим возрастает роль лесов для защиты сельскохозяйственных культур от неблагоприятных природных воздействий и их почвозащитная роль от водной и ветровой эрозии.

Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнения. Составной частью леса являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. Неоценимое благотворное влияние по восстановлению и поддержанию  здоровья человека оказывает лесотерапия.

На территории поселения обитают разновидности млекопитающих животных, в том числе грызунов 22 вида, хищных—13, летучих мышей—8, насекомоядных—8, копытных. В водоемах встречаются виды рыб: судак, лещ, окунь, щука, карп и другие.

Водно-болотный комплекс отличается своеобразным видовым составом растений и животных. Характерны утка-кряква, чирки, свистунок, тряскунок, широконоска, красноголовый нырок, шилохвост, свиязь, чернеть, серый гусь, краснозобая казарка, лебедь-шипун, турухтан, золотистая ржанка, зулки, большой улит, щеголь, гаршнеп, дупель, бекас, травник, поручейник. В лесах обитают змеи - гадюка и медянка, ящерица прыткая веретеницы. Из млекопитающих открытых просторов встречаются суслик крапчатый, хомяк обыкновенный, тушканчик. Из мелких грызунов живут полевая мышь, мышь-малютка, полевка обыкновенная и другие. Эти грызуны также приносят большой вред сельскому хозяйству, особенно посевам озимых.

Повсеместно обитает лисица. Она уничтожает большое количество грызунов и многих вредных насекомых.

Типичным животным открытых мест является заяц-русак.

На территории поселения в открытых местах обитает степной хорь. Он уничтожает сусликов и в этом отношении является полезным животным.

Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Общая площадь в административных границах Успенского сельского поселения составляет 9,7 тыс га.

Наличие и распределение земельного фонда Успенского сельского поселения

по категориям земель

| Наименование показателей | Общая площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 8286 | 85,9 |
| 2. Земли населенных пунктов | 998 | 10,3 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики | 36 | 0,4 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |  |
| 5. Земли лесного фонда | 330 | 3,4 |
| 6. Земли водного фонда | - | - |
| Итого земель в границах сельского поселения | 9650 | 100 |

Выводы оценки ресурсного потенциала

Из общей площади территории сельского поселения 85,9% занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Земли населенных пунктов составляют 998 га (10,3%).

Категория земель промышленности, транспорта, связи, энергетики подразделяются на земли, занятые землями железнодорожного и автомобильного транспорта и прочими несельскохозяйственными предприятиями. Таких земель в поселении 36 га (0,4%).Они используются соответствующими организациями для осуществления их деятельности.

Земли  лесного фонда  на территории сельского поселения составляют 330 га (3,4%).

Естественные ресурсы района размещения Успенского сельского поселения благоприятны для сельскохозяйственного производства и проживания. Способствует этому, прежде всего, умеренный климат, наличие плодородных почв.

Расположенные территории поселения в транспортной доступности крупных городов, существующие предприятия играют немалую роль в обеспечении рабочими местами для населения, проживающего в поселении, укреплении бюджета поселения, а также решении проблем жилищного и культурно-бытового строительства.

В целях обеспечения экономического регулирования земельных отношений и приведения их в соответствие с современным состоянием рыночных отношений, в настоящее время предусмотрен переход к налогообложению земельных участков в зависимости от его кадастровой стоимости, что вызовет увеличение доходов в бюджет всех уровней.

При этом, в соответствии со статьей № 79 Земельного кодекса РФ «Об особенностях использования сельскохозяйственных угодий» сельскохозяйственные угодья – это пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Изъятие, в том числе путем выкупа сельскохозяйственных угодий, кадастровая стоимость которых превышает свой средне-районный уровень, допускается только в исключительных случаях, связанных с выполнением международных обязательств РФ, обеспечением обороны и безопасности государства, разработкой месторождений полезных ископаемых, содержанием объектов культурного наследия РФ, строительством и содержанием объектов культурно-бытового, социального, образовательного назначения, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, связи и других подобных сооружений при отсутствии других вариантов возможного размещения.

2.3. Сложившаяся градостроительная ситуация

и экономический потенциал

Планировочная структура поселения

Планировочная структура сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Основными планировочными осями являются: автодорога регионального значения «г.Ливны-Красная Заря», проходящая по территории поселения в западной её части, разделяющая территорию поселения в меридиональном направлении, а также р. Большая Чернава и р. Малая Чернава.

На планировочную структуру территории поселения большое влияние оказывают: дороги регионального значения и многочисленные балки, рельеф местности, ручьи и запруды, магистральные газопроводы и другие межпоселковые сети.

На территории Успенского сельского поселения расположено 15 населенных пунктов. Вдоль одной из главных планировочных осей – автодороги регионального значения «Ливны-Красная Заря»-Пол.Успенье, р.Малая Чернава сформировался центр сельского поселения с.Пол-Успенье и примыкающие к нему деревни: д.Пречистенка, с.Успенье, д.Чермашенские Выселки, д.Пушкино. Вдоль автодороги регионального значения «г.Ливны-Красная Заря» расположены: д.Рахманово и недалеко расположенная д.Короткое; д.Зверево Бакулино с большим количеством населения  и прилегающие деревни Золотухино и Подлесный. Большая часть территории поселения используется в сельскохозяйственных целях (выращивание зерновых культур, сахарной свеклы), но не имеет четко выраженной планировочной структуры из-за сложного рельефа. Часть территории, расположенная в отрогах балок  используется как выгон.

На территории поселения имеются многочисленные просёлочные дороги и полезащитные лесные полосы.

Населённые пункты

Село Пол-Успенье

Административным центром Успенского сельского поселения является село Пол-Успенье, расположенное в восточной  части поселения вдоль реки Малая Чернава. Население села составляет 148 чел., площадь – 135 га, количество домов 54.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно сложную, вытянутую с севера на юг структуру.

Общественная зона сформировалась в виде одного единого центра по ул.Центральная.

Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами.

Производственная зона сложилась в южной части населенного пункта.

Кроме того, северо-западнее и в северо-западной части села расположена территория объектов сельскохозяйственного назначения.

Въезд в населенный пункт осуществляется с северной   стороны.

Благоустройство территории неразвитое, только ул.Центральная до средней школы  имеет асфальтированное покрытие проезжей части.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют. Система инженерного обеспечения достаточно развита. Водоснабжение осуществляется от 2-х артскважин. Качество воды удовлетворительное. Застройка села не имеет централизованной канализации. Очистные сооружения отсутствуют.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 д.Зверево-Бакулино и 35/10 кВ и 3-х ТП. 10/04 кВ. Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, обеспечивается 2-мя ШРП.

Теплоснабжение  общественных зданий и жилой застройки осуществляется от индивидуальных АОГВ. Село телефонизировано.

Деревня Зверево-Бакулино

Деревня Зверево-Бакулино  расположена в западной части территории поселения, западнее с.Пол-Успенье.  Население деревни составляет 164 чел., площадь – 132,2 га, количество домов 58.

Территорию деревни по ул.Центральная пересекает  с севера на юг автодорога регионального значения «Ливны-Красная Заря. Общественная зона, не имеющая четкого композиционного ядра, представлена следующими зданиями: средней школой,  сельским клубом с библиотекой, ФАП, 2-мя магазинами, почтой  и столовой.

Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами. Благоустроенной рекреационной зоны в населенном пункте нет.

В южной окраине деревни расположена подстанция 35/10 кВ.

Благоустройство территории неразвитое, только ул.Центральная, по которой проходит дорога регионального значения,  имеет асфальтированное покрытие проезжей части.

Система инженерного обеспечения  достаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от одной артскважины, расположенной юго-восточнее деревни, на территории объекта сельскохозяйственного назначения.

Населенный пункт не имеет централизованного канализования. Электроснабжение осуществляется от 3-х трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ.

Теплоснабжение  средней школы  в д.Зверево-Бакулино и с.Пол-Успенье осуществляется от котельных.

Теплоснабжение  общественных зданий и жилой застройки осуществляется от индивидуальных АОГВ.

Населенный пункт газифицирован и телефонизирован.

В северо-восточной части населённого пункта имеются свободные от застройки земли с/х использования – эта территория предлагается для развития селитебной территории д.Зверево-Бакулино.

Село Успенье

Село Успенье  расположено в восточной части территории поселения, южнее с.Пол-Успенье, на берегу р.Малая Чернава, протекающей с юга на север. Население села составляет 54 чел., площадь – 153,5 га, количество домов 26.

Въезд на территорию села осуществляется с запада  и с севера от центра поселения.

Общественные здания отсутствуют. Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами. В северной части села расположен территория объекта сельскохозяйственного использования.

Благоустройство территории неразвитое, улицы не имеют асфальтированное покрытие проезжих частей.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от артскважины, расположенной в центральной части села.

Населенный пункт не имеет централизованного канализования. Электроснабжение осуществляет от 2-х трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ.

Теплоснабжение – от индивидуальных АОГВ.

Населенный пункт газифицирован. Газоснабжение села осуществляется от одного от ШРП, расположенного в с.Пол-Успенье.

Деревня Подлесное

Деревня Подлесное расположена в западной части территории поселения, имеющая общую границу с д.Зверево-Бакулино. Население деревни составляет 59 чел., площадь – 78 га, количество домов 25.

Въезд на территорию деревни осуществляется с западной стороны с региональной  автодороги «Ливны-Красная Заря».

Общественные здания отсутствуют. Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами. Западнее деревни расположена территория объекта сельскохозяйственного назначения.

Благоустройство территории неразвитое, улицы не имеют асфальтированное покрытие проезжих частей.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от 1-ой артскважины, расположенной на территории объекта сельскохозяйственного назначения в западной части.

Населенный пункт не имеет централизованного канализования. Электроснабжение – от одной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, теплоснабжение – от индивидуальных АОГВ. Газовое снабжение деревни осуществляется от одного ШРП. Юго-западнее деревни расположено кладбище, на котором размещена братская могила советских воинов и могила комиссара продотряда 1918 год.

Деревня Пречистенка

Деревня Пречистенка расположена в восточной части поселения юго-западнее центра поселения. Население деревни составляет 48 чел., площадь – 26 га, количество домов 13.

Въезд на территорию деревни осуществляется с севера по автодороге местного значения Пол-Успенье-Пречистенка.

Общественные здания отсутствуют. Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами. Благоустройство территории неразвитое, улицы не имеют асфальтированное покрытие проезжих частей.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от одной артскважины, расположенной западнее  деревни на территории объектов сельскохозяйственного назначения.

Населенный пункт не имеет централизованного канализования. Электроснабжение осуществляется от одной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, теплоснабжение – от индивидуальных АОГВ.

Газовое снабжение деревни осуществляется от ШРП, расположенного в с.Пол-Успенье.

Деревня Золотухино

Деревня Золотухино  расположена в западной части территории поселения, западнее д.Зверево-Бакулино. Население деревни составляет 40 чел., площадь – 45 га, количество домов 19.

Въезд на территорию деревни осуществляется с северо- востока с региональной  автодороги «Ливны-Красная Заря».

Общественные здания отсутствуют. Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами. Благоустройство территории неразвитое, улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих частей.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от одной артскважины, расположенной в юго-западной части деревни.

Населенный пункт не имеет централизованного канализования. Электроснабжение – от трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, расположенной в д.Зверево-Бакулино. Теплоснабжение – от индивидуальных АОГВ.

Газовое снабжение деревни осуществляется от трех ШРП.

Деревня Рахманово

Деревня Рахманово расположена в юго-восточной части территории поселения на автодороге регионального значения «Ливны- Красная Заря» на реке Большая Чернава. Население деревни составляет 28 чел., площадь – 87,7 га, количество домов 19.

Общественные здания отсутствуют. Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами. Благоустройство территории неразвитое, улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих частей.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от одной артскважины, расположенной в западной части деревни.

Населенный пункт не имеет централизованного канализования. Электроснабжение – от одной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ. Теплоснабжение – от индивидуальных АОГВ. Газовое снабжение деревни осуществляется от одного ШРП.

Севернее деревни расположено кладбище, которое требует расширения.                                                Поселок Кавказ

Поселок Кавказ расположен в юго-восточной части территории поселения и имеющий общую границу с с.Успенье. Население поселка составляет 19 чел., площадь – 71 га, количество домов 9.

Въезд на территорию поселка осуществляется с западной стороны.

Общественные здания в населенном пункте отсутствуют. Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами.

Благоустройство территории неразвитое, улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих частей.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от артскважины, расположенной в с.Успенье

Населенный пункт не имеет централизованного канализования. Электроснабжение осуществляется от одной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ. Теплоснабжение – от индивидуальных АОГВ. Газовое снабжение деревни отсутствует

Деревня Соловьевка

Деревня Соловьевка расположена в западной  части территории поселения севернее  д.Зверево Бакулино на автодороге регионального значения «Ливны-Красная Заря». Население деревни составляет 16 чел., площадь – 61 га, количество домов 8.

Общественные здания в населенном пункте отсутствуют. Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами.

Благоустройство территории неразвитое, улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих частей.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от артскважины, расположенной в северной части деревни.

Электроснабжение – от одной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ. Теплоснабжение – от индивидуальных АОГВ.

Газовое снабжение деревни осуществляется от одного ШРП.

Населенный пункт не имеет централизованного канализования.

Деревня Чермашенские Выселки

Деревня Чермашенские Выселки расположена в восточной части территории поселения. Население деревни составляет 17 чел., площадь – 31 га, количество домов 10.

Въезд на территорию деревни осуществляется с запада по грунтовой автодороге

Общественные здания в населенном пункте отсутствуют. Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами.

Благоустройство территории недостаточно развитое, улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжей части.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от артскважины, расположенной в северной части деревни.

Электроснабжение – от одной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ. Теплоснабжение – от индивидуальных АОГВ.

Газовое снабжение деревни осуществляется от одного ШРП.

Населенный пункт не имеет централизованного канализования.

Деревня Пушкино

Деревня Пушкино расположена в восточной части территории поселения северо-восточнее с.Пол-Успенье. Население деревни составляет 2 чел., площадь – 45,9 га, количество домов 5.

Въезд на территорию деревни осуществляется с южной стороны по грунтовой автодороге.

Общественные здания в населенном пункте отсутствуют. Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами.

Благоустройство территории недостаточно развитое, улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжей части.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от одной артскважины, расположенной в южной части деревни.

Населенный пункт не имеет централизованного канализования. Электроснабжение – от одной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, теплоснабжение – от индивидуальных АОГВ. Газовое снабжение деревни отсутствует.

Деревня Короткое

Деревня Короткое расположена в южной части территории поселения юго-восточнее с.Рахмановка. Население деревни составляет 5 чел., площадь – 61,6 га, количество домов 5. Въезд на территорию деревни осуществляется с южной и северной стороны по грунтовым автодорогам.

Общественные здания в населенном пункте отсутствуют. Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами.

Благоустройство территории недостаточно развитое, улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжей части.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от одной артскважины, расположенной в южной части деревни.

Населенный пункт не имеет централизованного канализования. Электроснабжение – от одной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, теплоснабжение – от индивидуальных АОГВ. Газовое снабжение деревни отсутствует.

Существующая численность населения и

расселение в границах Успенского сельского поселения

На территории Успенского сельского поселения расположено пятнадцать населенных пунктов. Численность населения сельского поселения на 01.01.2011 года составляет 604 человек, в том числе трудоспособного 361 человек.

| № п/п | Название населенных пунктов | 2010 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь населенных пунктов | количество домов | численность населения | структура % |
| 1. | село Пол-Успенье (адм.центр) | 45,9 | 54 | 148 | 24,5 |
| 2. | д.Бахтинка | 6,4 | - | - | - |
| 3. | д.Золотухино | 44,8 | 19 | 40 | 6,6 |
| 4. | д.Зверево-Бакулино | 132,2 | 58 | 164 | 27,2 |
| 5. | д.Ивановка | 35,9 | 3 | 3 | 0,5 |
| 6. | д.Коровенка | 27,5 | 1 | 1 | 0,2 |
| 7. | п.Кавказ | 71,1 | 9 | 19 | 3,1 |
| 8. | д.Короткое | 61,6 | 5 | 5 | 0,8 |
| 9 | д.Пушкино | 45,9 | 5 | 2 | 0,3 |
| 10. | д.Пречистенка | 26,5 | 13 | 48 | 7,9 |
| 11. | д.Подлесное | 78,1 | 25 | 59 | 9,8 |
| 12. | д.Рахманово | 87,7 | 19 | 28 | 4,6 |
| 13. | д.Соловьевка | 60,5 | 8 | 16 | 2,6 |
| 14. | с.Успенье | 153,5 | 26 | 49 | 8,1 |
| 15. | д.Чермашенские Выселки | 30,8 | 10 | 17 | 2,8 |
|  | Итого по поселению: | 997,6 | 255 | 604 | 100 |

Население и демографический потенциал

Демография

| Показатели | на 01.01.2006 | на 01.01.2007 | на 01.01.2008 | на 01.01.2009 | на 01.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 691 | 686 | 659 | 628 | 604 |
| Население в возрасте моложе трудоспособного | 96 | 95 | 93 | 75 | 83 |
| Население в трудоспособном возрасте | 385 | 395 | 375 | 368 | 361 |
| Старше трудоспособного | 210 | 196 | 191 | 185 | 160 |
| Число семей и одиноких жителей | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 |
| Число родившихся | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| Число умерших | 20 | 9 | 7 | 8 | 14 |
| Естественный прирост | -15 | -3 | -5 | -2 | -8 |

Трудовые ресурсы Успенского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Существующее положение | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Трудовые ресурсы | 361 | 100 |
| 1. | Сельское хозяйство | 37 | 10,2 |
| 1.1 | ЗАО «Успенское» | 14 | 3,9 |
| 1.2. | ТНВ «ГП Калинин и компания» | 20 | 0,6 |
| 1.3. | КФХ | 3 | 0,8 |
| 2. | Промышленность | - | - |
| 3. | Малое предпринимательство | - | - |
| 4. | Лесное хозяйство | - | - |
| 5. | ЛПХ | 50 | 1,4 |
| 6. | Предприятия торговли | 4 | 1,1 |
| 7. | Здравоохранение | 4 | 1,1 |
| 8. | Образование | 25 | 6,9 |
| 9. | Культурно-бытовое обслуживание | 6 | 1,7 |
| 10. | Административные учреждения | 5 | 1,4 |
|  | Итого занятых трудовой деятельностью: | 131 | 36,3 |
| II | Работающие в других регионах | 30 | 8,3 |
| III | Имеющие статус безработного | - | - |
| IV | Не занятые трудовой деятельностью | 171 | 47,4 |
| V | Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры | 27 | 7,5 |
| VI | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства | 2 | 0,5 |

Выводы

реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

1. В сельском поселении наблюдается устойчивая депопуляция населения сельского поселения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости в 1,5 –2 раза, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения сельского поселения, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной  проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест;

Промышленность

Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское хозяйство, промышленность, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельского поселения является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Общая характеристика современного уровня развития производственных предприятий

На территории Успенского сельского поселения 2 производственных предприятия IVкласса вредности: пилорама с.Зверево-Бакулино и колбасный цех с.Пол-Успенье.

Специфика производственных предприятий основана на использовании местной сырьевой базы. Развитие промышленности в поселении зависит от участия частных предпринимателей.

Сельское хозяйство

По природно-климатическим и экономическим условиям   Успенское поселение относится к юго-восточной зоне. Здесь преобладают высокоплодородные черноземные и темно-серые лесные почвы, имеющие бонитет почв сельскохозяйственных угодий, в среднем, 88 баллов. В целом природно-климатические и экономические условия позволяют возделывать здесь зерновые и зернобобовые культуры, картофель, овощи, сахарную свеклу, масличные и кормовые культуры, заниматься молочно-мясным животноводством, свиноводством, птицеводством.

Успенское поселение расположено в зоне относительно рискованного земледелия, природно-климатические условия в районе благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур, однако результаты сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере зависят от складывающихся агрометеорологических условий.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 8286 га.

На 01.01.2010г. на территории Успенского  поселения работают 2 сельскохозяйственных предприятия: ЗАО «Успенское»и ТНВ «ГП Калинин и компания», 3 крестьянско-фермерских хозяйств Афанасьев И.Н., Козьмин Ю.М., Козьмина Г.Н.

Основные сельскохозяйственные культуры- зерно, сахарная свекла.

ИП Афанасьев И.Н. – общая площадь 1380 га, пашня 1280 га.

ИП Козьмина Г.М. – общая площадь 170 га, пашня 170 га.

КФХ Козьмин Ю.М. 80, 3 га, пашни 80,3 га.

Производство основных  видов сельскохозяйственной продукции  за 2011 год

| № п/п | Наименование с/х продукции | Производство валовой продукции тн. |
| --- | --- | --- |
|  | Зерно |  |
| 1. | Пшеница | 2551 |
| 2. | Ячмень | 1006 |
| 3. | Горох | 450 |
| 4. | Овес | 443 |
| 5. | Гречиха | 540 |
| 6. | Соя | 65 |
| 7. | Свекла | 3500 |

Сельскохозяйственные предприятия в поселении являются  основными производителями зерна. Поголовье сельскохозяйственных предприятий составляет 253 голов КРС, лошадей 3 гол. Однако, в животноводстве ежегодно снижается поголовье крупного рогатого скота. Сельскохозяйственные предприятия в поселении требуют оказания финансовой поддержки.

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы; производством молока занимается и население населенных пунктов.

| Населенные пункты | Поголовье с/х животных в личном подсобном хозяйстве на 01.01.2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС в т.ч. коровы | Свиньи | Овцы, козы | Кролики | Лошади | Птицы | Пчелосемьи |
| село Пол-Успенье | 49 | 63 | 25 | 44 | 4 | 1161 | 35 |
| д.Бахтинка | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Золотухино | 8 | 17 | 10 | - | - | 202 | - |
| д.Зверево-Бакулино | 31 | 60 | 10 | 19 | 2 | 767 | - |
| д.Ивановка | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Коровенка | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Кавказ | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 48 | - |
| д.Короткое | - | - | 2 | - | - | 10 | - |
| д.Пушкино | - | 10 | - | - | 1 | 50 | - |
| д.Пречистенка | 12 | 21 | 3 | 20 | 2 | 229 | - |
| д.Подлесное | 21 | 11 | 23 | 5 | 4 | 315 | 10 |
| д.Рахманово | - | 3 | 11 | - | - | 175 | - |
| д.Соловьевка | 1 | 6 | 8 | 2 | - | 130 | 30 |
| с.Успенье | 12 | 7 | 21 | - | 3 | 245 | 20 |
| д.Чермашенские Выселки | 9 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| Итого | 144 | 204 | 121 | 90 | 17 | 3335 | 95 |

Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству сельского поселения специализироваться на производстве зерна, мяса свиней, крупного рогатого скота, птицы, молока.

Основными причинами спада производства  в животноводстве является ликвидация поголовья КРС, снижение численности сельского населения, низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию и существующие проблемы  по её сбыту.

Выводы

Успенское сельское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания. На самом деле, потенциальные  возможности поселения позволяют увеличить производство сельскохозяйственной продукции, но решение проблем, стоящих перед сельским хозяйством, зависит от положений дел в стране.

Важно отметить, что промышленность представлена очень слабо, и она не является основным видом деятельности поселения. Их дальнейшее развитие  зависит от  совершенствования законодательной базы и проведения реформ, которые  дали бы возможность и стимулировали развитие производственной базы, а так же привели бы к притоку частных инвестиций.

Отмечается недостаток рабочих мест на территории поселения и часть население выезжает на работу в соседние населенных пункты, большая же часть трудоспособного населения занимается личным подсобным хозяйством.

Транспортно-инженерная инфраструктура

Транспортная сеть

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории Успенского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом.

Железнодорожный транспорт

На территории Успенского сельского поселения железная дорога отсутствует. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского и грузового сообщения – ст.Красная Заря, расстояние до которой 17 км. Железная дорога входит в состав широтного железнодорожного направления Брянск-Липецк.

Автомобильный транспорт

В транспортную инфраструктуру Успенского сельского поселения входят автомобильные дороги, соединяющие Успенское поселение  с районным центром, областным центром, соседними регионами, соседними районами и сельскими администрациями (регионального значения), автодороги местного значения.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги:

Перечень региональных автодорог в Успенском  поселении

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность на территории паселения, км | Техническая категория автодорог | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «г.Ливны-Красная Заря» | 11,4 | 4 | асфальтобетон |
| 2 | «г.Ливны-Красная Заря»-с. Успенье | 6,4 | 4 | асфальтобетон |
|  | Итого | 17,8 |  |  |

Перечень автодорог местного значения в Успенском  поселении

| Улично-дорожная сеть № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Ливны-Красная Заря»- д.Золотухино | 0,8 | грунт |
| 2 | «Ливны-Красная Заря»-д.Коровенка | 2,7 | грунт |
| 3 | с.Рахманово-Ивановка | 3,9 | грунт |
| 4 | с.Успенье- д.Пречистенка | 0,3 | грунт |
| 5 | п.Кавказ - д.Бахтинка | 1,9 | грунт |
| 6. | с.Пол-Успенье-Чермашенские Выселки | 0,9 | грунт |
| 7 | с.Пол-Успенье-Подлесное | 3,7 | грунт |
| 8 | с.Успенье-Короткое | 2,6 | грунт |
|  | Итого | 16,8 |  |

Проходимые в любое время года только региональные автодороги, имеющие асфальтовое покрытие. Успенское поселение, вследствие этого, имеет относительно благоприятные условия для осуществления внешних связей. Транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности и сельского поселения необходимыми ресурсами.

Улично-дорожная сеть в населенных пунктах проложена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

| № п/п | Населенные пункты | Наименование улиц | Протяженность, км | Состояние улично-дорожной сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Пол-Успенье | ул.Центральная ул. Молодежная ул.Зеленая ул.Полевая ул.Прилепская | 0,9 0,7 1,1 0,2 0,5 | асфальт грунт грунт грунт грунт |
| 2 | д.Зверево-Бакулино | ул.Центральная ул.Цветочная ул.Молодежная ул.Солнечная | 1,2 0,6 0,3 0,3 | асфальт грунт грунт грунт |
| 3 | с.Успенье | ул.Победы | 2,8 | грунт |
| 4 | д.Пречистенка | ул.Садовая ул.Новая | 0,7 0,3 | грунт грунт |
| 5 | д.Подлесное | ул.Лесная ул.Подлесная | 1,1 1.3 | грунт грунт |
| 6 | д.Рахманово | ул.Речная | 2,1 | грунт |
| 7 | д.Золотухино | ул.Заречная | 1,2 | грунт |
| 8 | д.Чермашенские Выселки | ул.Заречная | 0,9 | грунт |
| 9 | п.Кавказ | ул.Кавказская | 1,9 | грунт |
| 10 | д.Соловьевка | ул.Раздольная | 1,8 | грунт |
| 11 | д.Короткое | ул.Кривая | 1,8 | грунт |
| 12 | д.Ивановка | ул.Ивановская | 1,0 | грунт |
| 13 | д.Пушкино | ул.Лукоморье | 1,2 | грунт |
| 14 | д.Коровенка | ул.Коровенская | 1,5 | грунт |
| 15 | д.Бахтинка |  | 0,8 | грунт |
|  | Итого |  | 25,2 |  |

Выводы

Сельское поселение имеет достаточно выгодное территориальное положение. Сложившийся в нем транспортный комплекс играет важную роль в осуществлении грузовых и пассажирских связей. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием  достаточно высокая 184 км/1000 км². В планировочном отношении сеть дорожных транспортных коммуникаций нуждается в более выраженных кольцевых и дублирующих радиальных связях. Многие участки сети и дорожные искусственные сооружения требуют капитального ремонта, строительства  и реконструкции.

Территория сельского поселения достаточно насыщена инженерными коммуникациями, обеспечивающими населенные пункты, производственные объекты и объекты сельскохозяйственного назначения Успенского сельского поселения.

Инженерная инфраструктура

Газоснабжение  населенных пунктов

Газоснабжение Успенского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Газ по распределительным газопроводам давлением  1,2 и 0,6 Мпа поступает на ШРП населенных пунктов откуда газопроводами низкого давления подаётся непосредственно потребителям.

Обслуживанием распределительных сетей газификации поселения занимается ОАО «ОРЕЛОБЛГАЗ». Подача газа потребителям  в Успенском  поселении осуществляется через 13 ШРП.

Современное состояние системы газоснабжения поселения

| № п/п | Название населенных пунктов | Количество ШРП |
| --- | --- | --- |
|  | Всего по поселению | 13 |
| 1. | с.Пол-Успенье | 2 |
| 2. | с.Зверево-Бакулино | 8 |
| 3. | с.Подлесное | 1 |
| 4. | д.Золотухино | 3 |
| 5. | с.Рахманиново | 1 |
| 6. | с.Пречистенка | - |
| 7. | с.Успенье | - |
| 8. | с.Соловьевка | 1 |

Протяженность сетей среднего давления в поселении составляет 18,0 км.

Нормативное потребление газа составляет 629,31 м³, в том числе расход газа на отопление и ГВС 550,6 м³.

Населенные пункты: д.Ивановка, п.Кавказ, д.Коровенка, д.Пушкино, д.Бахтинка, д.Короткое, с.Пушкино не газифицированы. К д.Соловьевка газопровод подведен, но газификация не проведена. Население в данных населенных пунктах небольшое и имеет тенденцию к уменьшению количества населения, поэтому не имеет смысла их газифицировать.

Реализация мероприятий по газификации поселения позволила:

Выводы

- довести уровень газификации поселения до 90%;

Из-за ликвидации животноводческой фермы 1 артскважина  в д.Пречистенка не функционирует.

Водоснабжение

Источниками централизованного водоснабжения Успенского сельского поселения являются ресурсы поверхностных и подземных вод.

| № п/п | Название населенных пунктов | Население, чел. | Водозаборы кол-во | Протяженность водопроводной сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Пол-Успенье | 148 | 2 | 4,1 |
|  | с.Успенье | 54 | 1 | 2,4 |
|  | с.Зверево-Бакулино | 164 | 2 | 4,0 |
|  | д.Рахманово | 28 | 1 | 2,4 |
|  | д.Подлесное | 59 | - | 2,6 |
|  | д.Пречистенка | 48 | 2 | 2,0 |
|  | д.Соловьевка | 16 | 1 | 1,6 |
|  | д.Чермашенские Выселки | 17 | 1 | 0,8 |
|  | д.Золотухино | 40 | - | 1,6 |
|  | д.Ивановка | 3 | - | - |
|  | д.Коровенка | 1 | - | - |
|  | д.Короткое | 5 | 1 | 1,9 |
|  | д.Пушкино | 2 | 1 | 1,2 |
|  | п.Кавказ | 19 | - | 1,9 |
|  | д.Бахтинка | - | - | - |
|  | Итого | 604 | 12 | 26,5 |

Основные водопотребители – население, организации, предприятия. Водопотребление на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды составляет 82,1 м³/сут.

Протяженность водопроводной сети на территории Успенского сельского  поселения – 26,5 км. Водоснабжение осуществляется из 11 артезианских скважин. Износ водопроводной сети составляет 70%. Качество воды – удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПин 2.14.1074-01.

Централизованное водоснабжение отсутствует в 3-х населенных пунктах: д.Бахтинка, д.Ивановка, д.Коровенка. Это нежилые населенные пункты  и имеющие численность до 3 человек, поэтому проводить водопровод  в этих населенных пунктах нецелесообразно.

Водоотведение

Качество воды – удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПин 2.14.1074-01.

Поселение обладает достаточными ресурсами питьевых подземных вод, в основном, отвечающих по качественным показателям установленных нормативов. Основной водозабор из водоносных горизонтов осуществляется в более густонаселенных пунктах. Для обеспечения поселения качественной питьевой водой, требуется реконструкция водонапорных башен, водопроводных сетей, строительство новых; обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений, провести тампонирование нерабочих скважин.

Выводы

На территории Успенского сельского поселения централизованное водоотведение отсутствует. Административные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы автономными емкостями. Норма сброса сточных вод в поселении составляет 152,08 м³.

Техническое состояние водоотведения характеризуется как неудовлетворительное.

Канализационные сети  и очистные сооружения отсутствуют.

Электроснабжение

Орловская энергосистема входит в состав ОАО «МРСК Центра», ОАО «Орелэнерго».

Электроснабжение поселения осуществляется через  подстанцию 35/10 кВ с.Зверево-Бакулино. По территории поселения проходят линии электропередачи: ВЛ 35 кВ протяженностью 10,1 км, ряд 10 кВ; процент износа  50%.

Система электроснабжения сельского поселения обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии, нагрузка  потребителей составляет 170,81 квт. Для обеспечения электроэнергией потребителей нового жилого строительства в д.Зверево- Бакулино потребуется строительство сетей 10 кВ-0.4 кВ и подстанций напряжением 10/04 кВ.

Связь

Связь – часть производственной и социальной инфраструктуры поселения, предназначенная для удовлетворения нужд граждан, органов управления,  юридических лиц в услугах электрической и почтовой связи.

В настоящее время население, органы управления и предприятия на территории Успенского  поселения обеспечиваются услугами связи и информатизации. Оператором телефонной связи является Орловский филиал ОАО «Ростелеком».

На территории Успенского поселения действуют 2 АТСК: в с.Пол-Успенье, с.Зверево - Бакулино.  В восьми населенных пунктах установлены таксофоны.

Характеристика систем связи

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Население,чел | Обеспеченность связью (кол-во номеров) | Таксофоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Пол-Успенье | 148 | 30 | 1 |
|  | с.Успенье | 54 | 2 | - |
|  | с.Зверево-Бакулино | 164 | 28 | 2 |
|  | д.Рахманово | 28 | 4 | 1 |
|  | д.Подлесное | 59 | 8 | 1 |
|  | д.Пречистенка | 48 | 4 | 1 |
|  | д.Соловьевка | 16 | 3 | 1 |
|  | д.Чермашенские Выселки | 17 | - | 1 |
|  | д.Золотухино | 40 | 6 | - |
|  | д.Ивановка | 3 | - | - |
|  | д.Коровенка | 1 | - | - |
|  | д.Короткое | 5 | - | - |
|  | д.Пушкино | 2 | - | - |
|  | п.Кавказ | 19 | - | 1 |
|  | д.Бахтинка | - | - | - |
|  | Итого | 604 | 85 | 9 |

Услуги сотовой связи на территории поселения представляют 4 оператора: Орловский филиал ОАО «Вымпел-Коммуникации» (BeeLine), ОАО «Мобильные Телесистемы» («МТС»),   ЗАО «Мобиком-Центр»(«Мегафон»), ЗАО «Вотек Мобайл» «Теlе2». В с.Зверево-Бакулино  установлена станция сотовой связи всех операторов.

В Успенском поселении только одна организация – Управление Федеральной почтовой связи – оказывает услуги почтовой связи населению и предприятиям.

Все населенные пункты охвачены почтовой связью, в поселении имеется 2 почтовых отделения: в с.Пол-Успенье и в с.Зверево-Бакулино.

Выводы

В поселении достаточно развит широкий спектр предоставления услуг связи, телекоммуникаций, телевещания.

Основными задачами развития средств связи,  телекоммуникаций должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой связи;

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

Теплоснабжение

Обеспечение теплом средних школ в с.Пол-Успенье и в д.Зверево-Бакулино осуществляется осуществляется от ведомственных локальных котельных.

Выводы по градостроительной ситуации

В административных зданиях, в зданиях по социальному обслуживанию населения имеются индивидуальные источники теплоты (ИИТ), работающих на природном газе. Эти источники выполняются в виде наземной контейнерной или крышной котельной модульного типа. Децентрализованное теплоснабжение на основе ИИТ обеспечивает расход топлива, на 10% меньший, чем при централизованном теплоснабжении от котельных за счет исключения потерь в тепловых сетях.

и экономическому потенциалу.

В ранее приведенных разделах выполнен систематический анализ территории по следующим факторам:

- современное градостроительное состояние территории;

- агроклиматические условия;

- оценка сельскохозяйственных земель;

- оценка промышленного потенциала;

- анализ социально-экономического потенциала и перспективы развития экономики;

- оценка транспортной и инженерной инфраструктур;

- инженерно-строительные условия.

Градостроительная ситуация весьма благоприятна для развития Успенского сельского поселения:

- в  отношении территориального развития как административного центра – с.Успенье, так и развития остальных населённых пунктов на землях сельского поселения;

- в части развития жилых зон;

- есть возможность формирования благоприятной рекреационной зоны;

- динамично развивается транспортная инфраструктура;

- в отношении возможности увеличения расходов воды и мощности энергоносителей.

Успенское сельское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако, уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не полностью удовлетворяет потребности населения поселения в таких продуктах питания, как молоко, мясо, яйца, фрукты.

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства зависит от четкой государственной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночно ориентированного аграрного сектора экономики и решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные; организация заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и др. вопросов, связанных с налоговой политикой, страхованием и упорядочением земельного законодательства.

В настоящее время слабо ещё развиты кредитная система, система страхования, экспортная инфраструктура, системы информационной и консультационной службы для сельского хозяйства. Решение проблем тесно связано с развитием институтов в агропродовольственном комплексе.

Возможно, в результате проведения в жизнь «национального проекта», ряд проблем будет исключен.

На территории поселения расположены несколько сельхозтоваропроизводителей. На перспективу в Успенском сельском поселении наметилась тенденция увеличения площадей для размещения объектов сельскохозяйственного назначения. Дальнейшее развитие сельскохозяйственного и промышленного  производства Успенского сельского поселения будет неразрывно связано с развитием инфраструктуры.

Жилой фонд

Общая площадь существующего жилищного фонда Успенского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 12,6 тыс.кв.м.

В жилищном фонде района присутствует индивидуальный жилой фонд.

В среднем по району обеспеченность жильем на одного жителя составляет 20,9 кв.м общей площади жилья.

Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения.

| Наименование населенных пунктов | Многоэтажный жилой фонд всего |  |  | Индивидуальный жилой фонд всего |  | Средняя обеспеченность жилым фондом м²/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во домов | этажность | м²общей площади | кол-во домов | м² общей площади |  |
| Всего | - | - | - | 255 | 12624 | 20,9 |
| село Пол-Успенье (адм.центр) | - | - | - | 54 | 2700 | 18,2 |
| д.Бахтинка | - | - | - | - | - | - |
| д.Золотухино | - | - | - | 19 | 950 | 23,7 |
| д.Зверево-Бакулино | - | - | - | 58 | 2900 | 17,7 |
| д.Ивановка | - | - | - | 3 | 136 | 45,0 |
| д.Коровенка | - | - | - | 1 | 34 | 34,0 |
| п.Кавказ | - | - | - | 9 | 450 | 23,7 |
| д.Короткое | - | - | - | 5 | 146 | 29,2 |
| д.Пушкино | - | - | - | 5 | 128 | 35,0 |
| д.Пречистенка | - | - | - | 13 | 780 | 16,3 |
| д.Подлесное | - | - | - | 25 | 1250 | 21,2 |
| д.Рахманово | - | - | - | 19 | 950 | 33,9 |
| д.Соловьевка | - | - | - | 8 | 400 | 25,0 |
| с.Успенье | - | - | - | 26 | 1300 | 24,1 |
| д.Чермашенские Выселки | - | - | - | 10 | 500 | 29,4 |

Территории для нового жилого строительства в границах населенных пунктов  достаточны, поэтому нет необходимости расширения границ населенных пунктов.

Прогнозная оценка объемов нового жилищного строительства

на проектные сроки

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выполняется в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 года №858 с внесением изменений.

На период 2012-2020 гг. (1-я очередь строительства) объем нового строительства ориентировочно определен в размере 8 тыс.м² или в среднем за год около 1 тыс.м². При этом жилищная обеспеченность к 2020 году может составить – 34,1 м²/чел.

В последующий период 2020-2030 гг (до расчетного срока) новое жилищное строительство не предусмотрено.

При размещении такого объема жилого строительства нет необходимости изменения границы населенных пунктов.	Потребность в новых территориях для застройки, прежде всего, обусловлена выполнением комплексного решения жилищных проблем в поселении и повышения уровня доступности жилья.

Объекты муниципальной собственности района,

расположенные на территории Успенского сельского поселения

| № п/п | Наименование юридического лица, которому предоставлен земельный участок |  | Местонахождение |  | Площадь, кв.м. |  | Правоустанавливающие документы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1. | МОУ «ПолУспенская средняя школа» |  | с.Пол-Успенье |  | 31000 |  | Свидетельство 57 АА 48898 от 13 августа 2007 года |  |
| 2. | МДО «ПолУспенский детский сад» |  | с.Пол-Успенье |  | 2534 |  | Свидетельство 57 АА 619925 от 11 ноября 2008 года |  |
| 3. | МОУ «Зверево-Бакулинская средняя школа» |  | д.Зверево-Бакулино |  | 10900 |  | Свидетельство 57 АА 370231 от 29 марта 2006 года |  |
|  |  | МДО «Зверево-Бакулинский детский сад» |  | д.Зверево-Бакулино |  | 3198 |  | Свидетельство 57 АА 370387 от апреля 2006 года |

Характеристика социальной структуры Успенского  поселения

Зона общественно – деловой застройки

Образование

МОУ «ПолУспенская средняя общеобразовательная школа» (с.Пол-Успенье);

Система образования Успенского сельского поселения представлена

- МОУ «Зверево-Бакулинская средняя общеобразовательная школа» (с.Зверево-Бакулино).

МДО «ПолУспенский детский сад»;

Дошкольное образование сегодня – это

- МДО «Зверево-Бакулинский детский сад».

| Наименование объекта, местоположение | Этажность | Площадь застройки, м² | Мощность |  | Год ввода | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |  |
| Пол-Успенская средняя школа, с.Успенье | 2 | 2104,7 | 108 | 20 | 1997 | 18% 2007 |
| Зверево-Бакулинская средняя школа, с.Зверево-Бакулино | 1 | 527,1 | 58 | 22 | 1975 | 26% 2006 |
| Зверево-Бакулинский детский сад с.Зверево-Бакулино | 1 | 443,1 | 30 | 10 | 1986 | 30% 2006 |
| Пол-Успенский детский сад с.Пол-Успенье | 1 | 250 | 22 | 10 | 1988 | 20% 2008 |

Демографический спад, повлиял на развитие учреждений общего образование, т.е. численность обучающихся в школах уменьшается.  Тенденция сокращения контингента обучаемых наметилась с 1997 года и продолжается по настоящее время.

Ежегодное сокращение контингента учащихся приводит к малой наполняемости классов.

Сегодня в общеобразовательных школах поселения имеются условия для проведения уроков информатики и других учебных дисциплин. Это позволяет успешно развивать процесс обучения в школе.

Из-за отсутствия финансирования государственного содержания и развития детских дошкольных учреждений,  резкого снижения рождаемости  потребность в детских дошкольных учреждениях снизилась.

Анализ учреждений образования выявил необходимость проведения следующих мероприятий:

- поддержание зданий и материальной части учреждений в должном состоянии, за счет их ремонта и реконструкции;

- оснащение их инженерным оборудованием;

- потребность образовательных учреждений в совершенствовании материально-технической базы, в том числе оснащение школ мебелью.

Здравоохранение

Здравоохранение Успенского сельского поселения представлено двумя фельдшерско-акушерскими пунктами:  в с.Пол-Успенье и с.Зверево-Бакулино.

| Наименование объекта, местоположение | Этажность | Общая площадь м² | Мощность | Год ввода | Год проведения капитального ремонта | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | проектная | фактическая |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Рахмановский ФАП, с.Зверево-Бакулино | 1 | 75,2 | 20 | 10 | 1996 | - | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Успенский ФАП, с.Пол-Успенье | 1 | 55,7 | 20 | 14 | 1963 | капремонт 2006 | 100 |

Одной из негативных сторон снижения уровня и качества жизни населения сельского поселения является ухудшение показателей здоровья граждан, в том числе в связи со снижением качества и доступности медицинской помощи. Демографическая ситуация является одой из  основных  медико-социальных проблем на протяжении многих лет.

Основными проблемами в сфере здравоохранения поселения являются:

- Высокий уровень населения с заболеваниями, высокая смертность населения

- Кадровый дефицит врачей;

- Изношенность материально-технической базы;

Анализ учреждений здравоохранения выявил необходимость проведения следующих мероприятий:

- проведение диспанзеризации населения;

- улучшение материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов;

- предоставление медицинской помощи высокого качества и доступности.

Культура

Главной целью отрасли культуры на территории Успенского сельского поселения является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.

В 2011 году на территории Успенского сельского поселения свою деятельность осуществляло сельский Дом культуры в с.Пол-Успенье и сельский Дом культуры в с.Зверево-Бакулино с библиотеками.

| Наименование объекта, местоположение | Этажность | Площадь застройки, м² | Мощность | Год ввода, тип объекта | Год проведения капитального ремонта | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Успенский СДК, с.Пол-Успенье | 1 | 420 | 200 | 1971 (типовое) | - | 72,7 |
| СДК, с.Зверево-Бакулино | 1 | 420 | 200 | 1972 (типовое) | - | 77,6 |
| Успенская сельская библиотека, с.Пол-Успенье | 1 | 35 | 66977 | 1971 (приспособленное в СДК) | - | 80,1 |
| Сельская библиотека с.Зверево-Бакулино | 1 | 38 | 8152 | 1972 ((приспособленное СДК) | - | 79 |

Основными проблемами в сфере культуры поселения являются:

- сельские Дома культуры по своему техническому состоянию и материальному  обеспечению не отвечают современным требованиям.

Анализ учреждений культуры выявил необходимость проведения следующих мероприятий:

- сохранение культурного наследия и устойчивое развитие сферы культуры поселения;

- повышение роли культуры в воспитании молодежи и организации свободного времени населения;

- развитие материально-технической базы.

Сфера услуг и торговля

Потенциал развития  сферы услуг и торговли недостаточно высок, это 2 предприятия торговли в с.Зверево-Бакулино и одно предприятие торговли расположено в с.Пол-Успенье. В других населенных пунктах магазины отсутствуют, в этих населенных пунктах работает выездная автолавка.

Зоны объектов почтовой связи

На территории поселения размещены 2 филиала «Почта России» в с.Пол-Успенье и д.Зверево-Бакулино.

Население поселения обеспечено лишь основными объектами социально – бытовой инфраструктуры.

Зоны специального назначения

Кладбища

ТБО

На территории Успенского сельского поселения размещено 3 кладбища общей площадью 3,4 га, в том числе на территории населенных пунктов в юго-западной части с.Пол-Успенье площадью 1,4 га.

На территории Успенского сельского поселения отсутствуют участки компостирования твердых бытовых отходов. Администрация поселения заключила договор с МУЖКП Краснозоренского района на вывоз  твердых бытовых отходов на полигон ТБО п.Красная Заря.

Скотомогильники

На территории Успенского сельского поселения отсутствуют скотомогильники. Населением поселения и сельскохозяйственными предприятиями заключен договор с ОАО «Орловский  ВетСанутильзавод по производству мясо-костной муки» на вывоз трупов животных.

Зона рекреационного назначения

Ландшафтно-рекреационные условия поселения благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наличие лесных массивов и прудов является предпосылкой для развития инфраструктуры отдыха.

Южнее с.Пол-Успенье  на левом  берегу пруда на реке Малая Чернава  размещается зона сезонного отдыха населения, требующая благоустройства, обеспечивающее охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Однако, в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса района и поселения и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

2.4. Историко-культурный потенциал

На территории Успенского сельского поселения находится значительное количество памятников истории.

Для сельского поселения памятники, безусловно, представляют большую ценность.

Список объектов культурного наследия Успенского сельского поселения

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение | Датировка | №, дата решения, постановления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |

| 1. | Успенская церковь | с. Пол-Успенье | 2-я пол. XIX в. | Решение малого Совета Областного Совета народных депутатов от 6.07.93 г. №81-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. | Братская могила советских воинов | с.Успенье в центре | 1941 г. | Пост.главы адм. №33 от 27.01.87. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Могила коммисара продотряда Ченцова А.Д. | д.Подлесное, на старом кладбище | 1822-1918 гг | не учтена |
| 4. | Братская могила советских воинов | д.Подлесное, на старом кладбище | 1942 | Пост. обл.совета №13/241-ОС от21.01.03. |
| 5. | Стела погибшим воинам землякам | с.Пол-Успенье, возле школы |  | не учтен |
| 6. | Памятный знак | с.Короткое |  | не учтен |

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008  №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Земельный участок в границах территории объекта культурного наследия относится к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В связи с тем, что в настоящее время проект зон охраны объектов культурного наследия Успенского поселения отсутствует, пунктом 5 статьи 12 закона Орловской области от 06 апреля 2004 год № 391-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры, расположенных на территории Орловской области» установлено, что до утверждения в установленном порядке границы охранной зоны объекта культурного наследия, охранной зоной считается территория вокруг памятника, ограниченного в плане от его границ двойной высотой памятника, но не менее пяти метров от видимой границы памятника или его местоположения».

Оценка Градостроительного потенциала территорий

Оценка градостроительного потенциала территории Успенского сельского поселения произведена под функции капитального строительства (градостроительный потенциал территории) с учетом задач и возможностей реализации рекреационных функций, а также необходимости осуществления природоохранной деятельности. В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса поселения

| Градостроительный потенциал | Зона с особыми условиями использования территории | Рекомендуемые функции и режимы использования |
| --- | --- | --- |
| отсутствует | 1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | Запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02 |
| низкий | санитарно-защитные зоны, придорожные полосы | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство ( с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03) |
| пониженный | водоохранные зоны | запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТБО |
| высокий | экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования | в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством |

Развитие агрокомплексов в опорных центрах сельского расселения ограничено требованием по соблюдению режима  санитарно-защитных зон предприятий, в пределах которых не должна размещаться жилая застройка. Объекты сельскохозяйственного производства предпочтительно развивать в районе небольших населенных пунктов.

Выводы комплексной оценки

Комплексная оценка территории выявила наличие значительных потенциальных резервов развития и усовершенствования планировочной структуры и функционального зонирования территории Успенского сельского поселения, а также ряд серьезных ограничений при дальнейшем ее освоении.

Результатом комплексной оценки стали рекомендации по наиболее благоприятным территориям для градостроительного освоения: жилого, промышленного и рекреационного использования.

В результате анализа территории определились следующие зоны:

- полного запрещения строительства;

- зоны с разрешенным строительством объектов только для нужд сельского хозяйства;

- зоны рекреационного использования;

- территории, где при условии вывода земель сельхозназначения в установленном порядке, возможна градостроительная деятельность;

В сельскохозяйственном отношении территория сельского поселения полностью освоена. Освоение площадок предполагается постепенным, в зависимости от развития обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой, возможности изменения в структуре землепользования, реальной потребности в данной территории и интересов  со стороны инвесторов.

3. Функциональное зонирование территории

Выполненное зонирование территории Успенского сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и градостроительную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно- защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, прудов и каналов; месторождения полезных ископаемых; придорожные полосы автомагистралей. Вышеуказанные зоны установлены, как для существующих градостроительных элементов, так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в границах поселения:

- жилые - с застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

- общественные, включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения, административных, культурно-досуговых, торговых и других объектов;

- перспективного развития селитебной зоны;

- производственные, включающие территории производственных IV-V класса опасности, коммунально-складских предприятий;

- рекреационные, включая зону сезонного отдыха населения;

- зона сельскохозяйственного использования, включающие земли сельскохозяйственных угодий и объектов сельскохозяйственного назначения;

- зоны инженерной инфраструктуры - отдельных объектов;

- зона объектов специального назначения – кладбища;

- зона объектов культурного наследия, включающая памятники истории.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранные зоны рек, ручьев и формируемых на их базе прудов (50 м), установленные с целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты водных объектов;

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения;

- зона водных объектов.

На основании комплексной  оценки территории сельского поселения и с учётом планировочной структуры настоящим проектом предлагается назначить ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон.

4. Охрана окружающей среды

Экологическая ситуация

Экологическая ситуация в Успенском  сельском поселении, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории населенных пунктов размещены производственные предприятия IV - V класса вредности с СЗЗ 50 – 100 м, но они не  представляют большой опасности для окружающей среды.

Основными источниками загрязнения окружающей среды сельского поселения являются:

по почвам и воде одновременно – кладбища, производственные объекты, склады горюче-смазочных материалов, объекты сельскохозяйственного назначения

по шуму, атмосферному воздуху и почве  – автомобильные дороги, трубопроводный транспорт.

Загрязнение воды и почвы

Существующее положение в поселении по водоотведению неудовлетворительное. Канализационная сеть отсутствует. В населенных пунктах объекты общественно-деловой  и жилой зоны пользуются автономными выгребными емкостями

Состояние ТБО

На территории  поселения по признакам происхождения и по классу опасности образуются отходы 5 класса опасности.

В Успенском сельском  поселении нет ни одной площадки для компостирования твердых бытовых отходов или временного хранения твердых бытовых отходов. Сбором, утилизацией и захоронением твердых бытовых отходов на территории района занимается МУЖКП п.Красная Заря.

Состояние скотомогильников

Согласно информации главного государственного ветеринарного инспектора, на территории сельского поселения  отсутствует скотомогильник.

Состояние кладбищ

На территории Успенского сельского поселения размещено 3 кладбища (с.Пол-Успенье, д.Рахманово, д.Зверево-Бакулино) общей площадью 3,4 га, в том числе в границах населенных пунктов: с.Пол-Успенье в юго-западной части на площади 1,4 га. Кладбища в с.Пол-Успенье и д.Зверево-Бакулино и д.Рахманово не оказывают негативного воздействия на селитебную зону. Необходимо расширение кладбищ в с.Пол-Успенье и д.Зверево-Бакулино и д.Рахманово

Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

В Успенском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным и трубопроводным транспортом. Автомобильный и трубопроводный транспорт являются приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха – 85%, шум – 49,5%.

Рост транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды

Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.

За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3%. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

В придорожных полосах запрещается производить строительные, монтажные работы без письменного согласия предприятий транспорта, вести рубки леса и нарушать растительный покров.

Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы ее развития. автомобильных дорог IV  категории – 50 м., V технической категории 25 м.

Трубопроводный транспорт

По территории Успенского  поселения от ГРС «Красная Заря» к населенным пунктам проходит газопровод среднего давления.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными и железными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций

По территории сельского поселения проложены распределительные  газопроводы к населенным пунктам поселения

Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

использование сточных вод для удобрения почв;

Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:

-проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

-выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

-организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

-отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;

-совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);

-разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории Успенского сельского поселения устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особое внимание, зоны санитарной охраны.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г №74 –ФЗ, установлены  водоохранные зоны для рек или ручьев протяженностью:

до 10 км – в размере - 50 м;

от 10 км до 50 км в размере – 100 м;

от 50 км и более в размере – 200 м.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006г.  №74 – ФЗ  на территории сельского поселения установлены  водоохранные зоны реки Большая Чернава, Малая Чернава,  – 100 м, ручьев, прудов – 50 м,

Ширина прибрежной защитной полосы  устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006г.  №74 – ФЗ  водоохранная зона водохранилища с акваторией менее 0.5 км² устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В водоохранной зоне рек запрещаются:

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения  отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам, имеющих твердое покрытие;

распашка земель;

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн.

Санитарно-защитная зона – 100 м кладбища;

В границах водоохранных  зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательство в области охраны окружающей среды.

Согласно санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.2.1.1.1200-03  « Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74 (Регистрационный номер  №10995) установлены:

- Санитарно – защитная зона – 300 м  для гаражей  и парку по ремонту, технологическому обслуживанию  и хранению автомобилей и техники;

- Санитарно – защитная зона  - 100 м АЗС и складов горюче – смазочных материалов и сельскохозяйственной техники;

- Санитарно – защитная зона – 50 м хранилищ зерна;

- Санитарно-защитная зона – 50-100 м производственных объектов IV-V класса вредности;

- Санитарно-защитная зона – 50-100 м объектов сельскохозяйственного назначения.

перемещать, ломать  опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.  №578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Поста- новлением  Правительства РФ от 20.11.2000 года №878, установлены охранные зоны вдоль газораспределительных сетей  по 7 м от оси газопровода с каждой стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки; устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые  или закрытые источники огня.

применение удобрений и ядохимикатов;

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160, охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна:

- 35 кВ – 15 м;

- 6-10 кВ– 10 м.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно –питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.1110-02». (Регистрационный номер №3399)  зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30 метров.

В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтраций, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно эпидемиологической надежности.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

ЗСО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению. На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно эпидемиологической надежности.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химического загрязнения, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии:

-в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо проведение крупномасштабного экологического обследования территории с целью определения параметров хозяйственной емкости экосистем;

-отдать приоритет развитию и ужесточению экологического контроля за деятельностью производств, с целью недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду;

-совершенствование правовой нормативной базы рационального использования природных ресурсов и охраны природы, включая определение фиксированного процента отчислений от прибыли и капиталовложений предприятий на выполнение природоохранных и природо восстановительных мероприятий, а также определение порядка ускоренной амортизации основных производственных фондов природоохранного назначения;

-реализация мероприятий по устранению ущербов нанесенных окружающей природной среде в результате допущенных ранее ошибок при размещении, строительстве и эксплуатации промышленных предприятий и объектов, а также снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду до уровней соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем;

установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения предусматривают:

Охрана и рациональное использование почв

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных  скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

- использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов.

Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав.

Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова из за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами:

- - улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- - возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;

- - замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- - для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дачных и садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

- строительство полигонов ТБО и скотомогильников оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями;

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Вопросы переработки и захоронения токсичных промышленных отходов стоят особо остро, так как в Успенском  районе отсутствует специализированный полигон по их утилизации.

Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТБО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:

- численность и плотность населения;

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- состояние и перспектива развития жилой застройки;

- экономические возможности.

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% это органические отходы, которые можно превратить в компост.

Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование.

Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Отбор наиболее ценного вторичного сырья, предшествует дальнейшей утилизации ТБО.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.

После сортировки полезные и возможные к повторному использованию компоненты отправляются на пункты переработки, а остальная масса отходов подлежит утилизации на полигонах ТБО.

Медицинские отходы

Производственные отходы.

В целях предотвращения биологического загрязнения экосистем необходима организация комплексной системы сбора, хранения, обеззараживания и утилизации отходов лечебно профилактических учреждений класса Б, В.

Особо охраняемые природные территории

В составе отходов производственных объектов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2 ТП – отходы» токсичные.

В целом экологическое состояние территории сельского  поселения оценивается как относительно благополучное. Радиационный фон близок к уровню естественного гамма - фона.

Система особо охраняемых природных территорий представляет собой территориальное сочетание функционально и территориально взаимодополняющих друг друга охраняемых территорий, организованных с учетом ландшафтной структуры района и взаимодействий с различными формами хозяйственной деятельности. Их конечной целью является обеспечение условий устойчивого социально - экономического развития, сохранение и улучшение средо- и ресурсо воспроизводящих функций ландшафтов, биологического разнообразия.

На территории Успенского сельского поселения расположен памятник природы  регионального значения «Дикое поле». Памятник расположен в 0,9 км южнее д.Рахманово и занимает территорию 3,0 га.

Памятник природы представляет собой сохранившийся участок степной растительности, по всей площади которого разбросаны обломки гранита и песчаника, принесенного сюда ледником. Величина отдельных камней более 1 м. На территории памятника сохранились редкие виды степных растений.  Это астра ромашковая, василек русский, воробейник лекарственный, шпажник черепитчатый и многие другие. Значение памятника природы: 1. Региональное; 2. Охрана генофонда, научное, природоохранное, учебное.

Генеральным планом изменение границы памятника природы не предусматривается

# 5.  Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

# 5.1. Факторы риска возникновения природных  чрезвычайных ситуаций

На территории Успенского сельского поселения опасных природных явлений не наблюдалось.

# 5.1.1. Метереологические и опасные агрометереологические явления

Изменение уровня грунтовых вод на территории сельского поселения может быть вызвано природными процессами и привести к подтоплению населенных пунктов, переувлажнению сельскохозяйственных земель, росту заболоченности территории.

# 5.1.2. Гидрологические явления

# Опасность изменения уровня грунтовых вод (подтопление территории)

Опасности подтопления в период весеннего паводка подвергается территория п.Кавказ (1 жилой дом с населением 1 чел.)

# 5.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

5.2.1. Угрозы химической опасности

На территории Успенского сельского поселения отсутствуют предприятия, использующие в своем производственном цикле опасные химические вещества.

5.2.2. Радиационная опасность

На территории Успенского сельского поселения радиационно-опасных объектов нет. Сильное радиоактивное загрязнение территории поселения возможно при авариях на Курской или Нововоронежской атомных электроподстанциях.

5.2.3. Потенциальные опасности в промышленности

На территории Успенского сельского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты.

5.3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия  по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ» и Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» в целях оперативного решения задач по спасению людей, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных при возникновении крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий при чрезвычайных ситуациях в мирное время и военное время» создана комиссия ВМР, штаб ГО и ЧС.

Деятельность районного звена ГО и ЧС включает планирование, подготовку и осуществление мероприятий по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Основными мероприятиями районного звена ГО и ЧС являются:

- провести корректировку планов действий сил и средств при чрезвычайных ситуациях, обеспечить усиленный вариант несения службы личного состава органов внутренних дел, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

-обеспечить координацию деятельности администраций сельских поселений, организаций, задействованных в спасательных операциях;

- осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

Средствам массовой информации, совместно с отделом ВМР, ГО и ЧС администрации района, организовать опубликование материалов по освещению паводковой обстановки в районе и давать информацию для населения о правилах поведения  в лесных массивах в пожароопасный период.

Для обеспечения общественного порядка привлекается ОВД по Краснозоренскому району

Последовательное осуществление плана гражданской обороны позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Ближайшая пожарная часть ПЧ-34 размещается в п.Красная Заря.

Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны в п.Красная Заря соответствует условиям, определенным «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенных пунктах поселения не превышает - 20 минут.

В удаленных населенных пунктах проектом предлагается организация добровольных пожарных  дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

На  объектах предусматривается система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

5.3.1. Расселение

Обеспеченность населения существующими ЗС ГО

- в д.Зверево-Бакулино расположены защитные сооружения гражданской обороны:

в здании магазина противорадиационное укрытие П-5 инв.№486-58 вместимостью

200 чел.;

- в здании детского сада противорадиационное укрытие П-4 инв.№0487-58 вместимостью 430 человек;

- в здании СДК противорадиационное укрытие П-5 инв.№0488-58 вместимостью 500 человек;

- в здании столовой  противорадиационное укрытие П-5 инв.№0489-58 вместимостью 500 человек.

5.3.2. Инженерные коммуникации

1. Силами оповещения о возможной ЧС осуществить через сеть проводного радиовещания, телевидения и телефонную сеть общего пользования.

2. Провести мероприятия по защите источников водоснабжения (артскважины, водонапорные башни, колодцы, родники) от радиактивных веществ, отравляющих веществ и бактериальных (биологических) средств в «особый» период и при авариях согласно ГОСТ 27488.2-87.

5.3.3. Медицицинское обслуживание

На территории поселения расположены 2 объекта оказания первой медицинской помощи: в с.Пол-Успенье фельдшерско-акушерский пункт и в с.Зверево-Бакулино.

ЧАСТЬ II.   6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА УСПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

6.1. Планировочное развитие территории поселения

Жилая зона

## Проектные предложения по территориальному развитию планируемой территории выполнены на основе комплексной оценки пригодности территории под размещение трех основных функций: жилой, включая общественно-деловую, производственной и рекреационной при соблюдении санитарных и противопожарных разрывов.

## Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

## Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.

1-я очередь строительства (2011-2020гг)

Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

1. Предусматривается жилое строительство в  северо-восточной части д.Зверево-Бакулино на площади 17,3 га,

На территории поселения сохраняется существующая сеть автодорог, которая дополняется ремонтом автомобильных дорог с твердым покрытием.

Ремонт автодорог местного значения

Мероприятия на I этап (2012-2020г)

1. Предусматривается ремонт автодороги регионального значения «Ливны- Красная Заря»-с.Пол-Успенье протяженностью 6,4 км.

Асфальтирование улично-дорожной сети

Мероприятия на II этап (2020-2030г)

В целях повышения уровня жизни сельчан, на перспективу намечаются мероприятия по развитию улично-дорожной сети.

- Проектом предусматривается асфальтирование  улично-дорожной сети в д.Зверево-Бакулино улиц: ул.Молодежная, ул.Цветочная, ул.Солнечная протяженностью 1,2 км;

- Проектом предусматривается асфальтирование  улично-дорожной сети в с.Пол-Успенье: ул.Молодежная, ул.Зеленая, ул.Полевая протяженностью 2,0 км.

Развитие инженерной  инфраструктуры

Водоснабжение

Мероприятия на II этап (2020-2030г)

Проектом предусматривается плановая замена  водопроводной сети и водонапорных башен.

Зона специального назначения

Кладбища

Мероприятия на I этап (2012-2020г)

1. Проектом предусматривается расширение кладбища, расположенного в юго-западной части  с.Пол-Успенье в юго-восточном  направлении площадью 0,9 га.

Мероприятия на II этап (2020-2030г)

1. Проектом предусматривается расширение кладбища, расположенного севернее с.Рахманово в северном  направлении площадью 1,1 га.

Зоны рекреационного назначения

Мероприятия на II этап (2020-2030г)

В сфере организации культуры и отдыха следует акцентировать внимание на пропаганде здорового образа жизни, ограничений негативного влияния досуговых учреждений на общество, на популяризацию спортивных мероприятий и спортивного образа жизни.

Мероприятия по организации охраны и использования памятников истории (объектов культурного наследия)

Проектом предусматриваются мероприятия по благоустройству инфраструктуры сезонного отдыха населения, расположенной южнее с.Пол-Успенье  на левом  берегу пруда на реке Малая Чернава.

Однако, в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса сельского поселения и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам, проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

В связи с тем, что в настоящее время проект зон охраны объектов культурного наследия Успенского поселения отсутствует, пунктом 5 статьи 12 закона Орловской области от 06 апреля 2004 год № 391-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры, расположенных на территории Орловской области» установлено, что до утверждения в установленном порядке границы охранной зоны объекта культурного наследия, охранной зоной считается территория вокруг памятника, ограниченного в плане от его границ двойной высотой памятника, но не менее пяти метров от видимой границы памятника или его местоположения».

Предусматривается разработать проект охранных зон объектов культурного наследия.

Облесение санитарно-защитной зоны

Основными планировочными задачами по восстановлению и созданию озеленённого природного комплекса сельского поселения и его населённых пунктов являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся природных ландшафтов;

- сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки в поселении;

- создание благоустроенных рекреационных зон поселения;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территорий населенных пунктов, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природно-экологического каркаса территории поселения.

Мероприятия на II этап (2020-2030гг)

Поскольку  в сложившейся структуре территории сельского поселения, озеленённые пространства и участки ценного природного ландшафта занимают незначительные площади, генеральным планом решаются задачи их расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природно-экологический каркас.

В черте населенных пунктов предложена организация озеленённых санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки.

Санитарно- защитные зоны предприятий должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками - породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами - для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

Проектом генерального плана предусматривается озеленение санитарно-защитной зоны объектов сельскохозяйственного назначения, оказывающих негативное влияние на селитебную зону и  расположенных:

1. Юго-восточнее и западнее д.Зверево-Бакулино;

2. Западнее д.Пречистенка;

3. Северо-восточнее д.Золотухино;

4. В северо-западной части с.Пол-Успенье.Проектом генерального плана предусматривается озеленение санитарно-защитной зоны производственного объекта  (колбасного цеха) в с.Пол-Успенье.

7. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе по категориям земель: | га | 9650 | 9650 | 9650 |
| 1. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 8286 | 8286 | 8285 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе: | га | 998 | 998 | 998 |
| 2.1 | с. Пол-Успенье (адм.центр) | га | 135 | 109 | 109 |
| 2.2 | д.Бахтинка | га | 6 | 4 | 4 |
| 2.3 | д.Золотухино | га | 45 | 32 | 32 |
| 2.4 | д.Зверево-Бакулино | га | 132 | 107 | 107 |
| 2.5. | д.Ивановка | га | 36 | 26 | 26 |
| 2.6. | д.Коровенка | га | 27 | 20 | 20 |
| 2.7 | п.Кавказ | га | 71 | 52 | 52 |
| 2.8 | д.Короткое | га | 62 | 45 | 45 |
| 2.9 | д.Пушкино | га | 46 | 33 | 33 |
| 2.10 | д.Пречистенка | га | 26 | 26 | 26 |
| 2.11 | д.Подлесное | га | 78 | 28 | 28 |
| 2.12 | д.Рахманово | га | 88 | 64 | 64 |
| 2.13 | д.Соловьевка | га | 60 | 45 | 45 |
| 2.14 | с.Успенье | га | 153 | 115 | 115 |
| 2.15 | д.Чермашенские Выселки | га | 31 |  |  |
| 3. | Площадь земель промышленности и другого специального назначения | га | 36 | 36 | 37 |
| 4. | Площадь земель лесного фонда | га | 330 | 330 | 330 |
| 5. | Площадь земель водного фонда | га | - | - | - |
| 6. | Площадь земель запаса | га | - | - | - |
| II. Население |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения | тыс.чел. | 604 | 620 | 650 |
| 2. | Плотность населения в пределах территорий, вовлеченных в градостроительную деятельность | чел./га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилищный фонд, всего в том числе: | тыс.м2 общ. площ. | 12,6 | 20,6 | 20,6 |
| 2. | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: | тыс.м2/% | - | 8,0 | - |
| 3. | - индивидуальная застройка с участками | тыс.м2/% | - | 8,0 | - |
| 4. | - малоэтажная застройка многоквартирными домами | тыс.м2/% | - | - | - |
| 5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 20,9 | 34,1 | 34,1 |
| 6. | Количество участков нового индивидуального строительства | единиц |  | 80 | - |

| IV. Социальное и культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | объект |  | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Общеобразовательная школа | объект |  | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Сельский Дом культуры | объект |  | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект |  | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Магазины всех типов | объект |  | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Отделение связи | объект |  | 2 | 2 | 2 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог регионального значения | км |  | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог местного значения | км |  | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 3 | Протяженность улично-дорожной сети | км |  | 25,2 | 27,7 | 27,7 |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог | км |  | - | 5,9 | - |
| 5 | Асфальтирование улиц | км |  | - | - | 3,2 |
| VI. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопотребление – всего | м3/ сут |  | 82 | 82 | 82 |
| 2 | Скважины | объект |  | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Среднесуточное водопотребле- ние на 1 человека | л/сут. |  | 135 | 135 | 135 |
| VII. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Очистные сооружения | объект | - |  | - | - |
| VIII. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельные | объект | 2 |  | 2 | 2 |
| 2. | Протяженность тепловых сетей | км | - |  | - | - |
| IX. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность газопровода среднего давления | км | 18 |  | 18 | 18 |
| 2. | ШРП | объект | 13 |  | 13 | 13 |
| X.Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность линий электропередачи 35 кВ | км | 10,1 |  | 10,1 | 10,1 |
| 2. | Протяженность линий электропередачи 10 кВ | км | 34,1 |  | 34,1 | 34,1 |
| ХI. Связь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АТСК | объект | 2 |  | 2 | 2 |
| 2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 33 |  | 33 | 33 |
| ХII. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Санкционированные свалки | ед. | - |  | - | - |
| 2. | Скотомогильники | ед./м² | - |  | - | - |
| ХIII. Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация зоны отдыха | га | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Лесопарк | га | - |  | - | - |
| ХIV. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее количество кладбищ | объект/ га | 3/3,4 |  | 3/4,4 | 3/5,4 |