ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Часть I. Введение

Генеральный план Покровского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области разработан в 2011-2012 году специалистами ООО «Альянс» г.Пенза.

Заказчиком на проведение работ является Администрация Покровского сельского поселения, (муниципальный контракт № 1 от 26 августа 2011 г.).

Графическая и текстовая часть Генерального плана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации и технического задания на проектирование и отвечает действующим нормам и правилам.

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Областной закон  Орловской области «О градостроительной деятельности в Орловской области»  № 853 – ЗС от 14 января 2008 г.;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74- ФЗ;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. № Пр-582, пункт 9-б;

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции  Постановлений Правительства РФ от 27.05.2005 №335, от 03.10.2006 № 600, от 07.11.2008 №821;

- Федеральный закон от 22 июля 2008года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Свод правил по проектированию и строительству СП 11-112-2001, утвержденных приказом МЧС РФ от 29 октября 2001 г. N 471 ДСП.

Цели, задачи и мероприятия Генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2025 года, областных и федеральных целевых программ.

Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- Правила установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.  Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160;

- Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 г. № 9;

- Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением Правительства  РФ от 20.11.2000 г. № 878;

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03  (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74, регистрационный № 10995) (с изменениями от 10.04.2008 г).

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный номер 3399).

Методической и технологической основой проведения работ послужили:

- Техническое задание на проведение работ, утвержденное Главой администрации Покровского сельского поселения;

- Топографические  материалы и карты на электронном и бумажном носителях в масштабах: (1:25 000 на территорию сельского поселения, 1:5000 на территорию населенных пунктов сельского поселения);

- Архивные топографические и землеустроительные материалы;

- Ранее выполненная и утвержденная градостроительная документация;

- Схема территориального планирования Орловской области, институт Урбанистики          г.Санкт-Петербург, 2008 г.;

 Схема территориального планирования Краснозоренского района Орловской об

ласти, разработанная ЗАО «Надир» г. Орел 2011 год;

- Стратегия развития Краснозоренского района на период до 2020 года;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 года № 492;

- Нормативы градостроительного проектирования Орловской области. Утверждены Постановлением №250 от 01.08.2011 г.

При разработке проекта Генерального плана территории Покровского сельского поселения в процессе выполнения подготовительных работ произведен сбор исходной информации, отражающей современное состояние природной, социальной среды, развитие транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории.

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения Генерального плана на расчётный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды; учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

Схема расположения Покровского сельского поселения

в границах муниципального Краснозоренского района

2. Анализ состояния и перспектив развития территории  Успенского

сельского поселения Краснозоренского района Орловской области

2.1. Общие сведения о Покровском сельском поселении

Покровское сельское поселение расположено в юго-западной части  Краснозоренского района. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг 17,1 км и с запада на восток 19,2 км.

Границы Покровского сельского поселения утверждены Законом Орловской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Краснозоренский район» и муниципальных образований в его составе»

Территория поселения граничит:

- на севере – с землями Верховского района Орловской  области и  Краснозоренского  сельского поселения Краснозоренского района Орловской области;

- на востоке – с землями Россошенского и Успенского сельских поселений Краснозоренского района Орловской области

- на юге – с землями Ливенского района Орловской области;

- на западе — с землями Верховского района Орловской области

Общая протяженность границ составляет  141,6 км.

На территории Покровского сельского поселения расположены 8 населенных пункта: д.Протасово – 161 чел; д.Карпово – 67 чел.; д.Березовка – 17 чел., д.Кукуй  – 0 чел., с.Медвежье– 186 чел., с.Покровское – 203 чел., д.Сойминово– 11 чел., с.Щербачи – 53 чел.

Административным центром сельского поселения  является деревня Протасово.

Расстояние от границы Покровского сельского поселения до областного центра г. Орел – 150 км, до ближайшей железнодорожной станции Красная Заря 20 км. Связь осуществляется по автомобильной дороге  категории 4-й технической категории. Особенность неблизкого расположения относительно крупных городов определяет статус поселения.

2.2. Природно-ресурсный потенциал  Покровского сельского поселения

Климатический и агроклиматический потенциал

Покровское сельское поселение расположено в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон.

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января – минус 9,7ºС. Ноябрь, декабрь и январь являются пасмурными месяцами. Первые заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта.

Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, разрушается в начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя температура самого теплого месяца – июля  +18, +19ºС. Среднегодовая температура воздуха по данным многолетних наблюдений +4,9ºС.

Преобладающим в течение всего года, особенно в летний период, является континентальный воздух умеренных широт или полярный воздух. На территории района преобладает ветер западного, юго-западного и южного направлений.

В течение года преобладают слабые ветры (до 5м/сек). Повторяемость сильных ветров невелика: от 2-5 дней в защищенных местах, до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

За год выпадает умеренное количество осадков- в среднем от 490 - до 590 мм.

Однако, ввиду частых колебаний годовых осадков и большого испарения в весенние и летние месяцы, сильной изрезанности территории оврагами и балками и наличия макропористых грунтов, наблюдается дефицит влаги. Тем не менее, количество осадков достаточно для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур.

Выводы:

- Местоположение Покровского сельского поселения обусловливает умеренно-континентальный климат с умеренно тёплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

- Территория поселения относится к зоне достаточного увлажнения.

Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.

Рельеф

Территория Покровского поселения расположена в центре Среднерусской возвышенности. По рельефу территория Покровского поселения представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную густой сетью оврагов и долинами рек и ручьев.

Овраги – распространенные формы рельефа разных размеров. Развиты склоновые и верховые овраги, реже донные (в днищах балок). Местами овраги и балки залесены.

На территории Покровского сельского поселения проявляются эрозионные процессы (овражная эрозия), склоновые процессы, заболачивание.

В широтном и меридиональном направлениях территорию поселения рассекают балки: верх Багрянцево, верх Роскошный, верх Кустовский (восточная часть), верх Кривец  (центральная часть), овраг без названия западнее с.Покровское, овраг без названия северо-западнее д.Сойминово  (западная часть).

В целом, по условиям рельефа территория сельского поселения пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами

Выводы

Несмотря на то, что территория поселения в значительной степени расчленена овражно-балочной сетью, в целом, по условиям рельефа почвы пригодны для механизированной обработки и при правильном их использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур.

Территорию поселения можно считать благоприятной для промышленного и гражданского строительства.

Природно-сырьевые ресурсы

На территории Покровского сельского поселения отсутствуют места разработок и  месторождения полезных ископаемых

Почвенные ресурсы

Почвенный покров разнообразен, что определяется различными условиями почвообразования, так как территория находится в переходной зоне от степи к лесостепи.

Наибольшее распространение имеет выщелоченный чернозем (45%). Значительная площадь занята серыми, светло-серыми, темно-серыми почвами (15%). На долю оподзоленного чернозема, занимающего в генетическом отношении промежуточное место между лесными и выщелоченным черноземом приходится 29%.

Механический состав почв в этой зоне так же однообразен – средне- и тяжелосуглинистый и редко глинистый.

Остальные почвенные разности имеют небольшое распространение.

По условиям образования почв территория поселения относится к центральной зоне, среднее значение бонитета  почв пашни которой составляет 76 баллов.

Растительные ресурсы

Покровское сельское поселение расположено в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон.

Необыкновенно богат и разнообразен растительный мир Покровского  поселения.  Многообразие растительности определяется географическим положением поселения

В растительных сообществах наибольшее распространение имеет семейство сложноцветных. Второе место занимают злаки, третье розоцветные. Наибольшее экономическое  значение имеют злаки и бобовые, среди которых немало кормовых, медоносных и лекарственных растений.

Степная растительность сохранилась главным образом в местах малодоступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов.  В их составе преобладает разнотравье.

Луговая растительность сохранилась по склонам балок, на лесных полянах и в поймах рек. На территории поселения распространена болотная растительность, представленная типичными растениями низинных болот.

Растительный покров представлен разнотравными и разнотравно-мелкозлаковыми лугами.  В их травостое, наряду с мятликом луговым, полевицей обыкновенной, овсяницы луговой,  лисохвоста лугового, тысячелистника, ежи сборной, манжетки обыкновенной, встречаются клевера:  луговой и средний, хвощ полевой.

Водные ресурсы

Главными водными артериями на территории поселения является река Любовша, река Большая Чернава,  река Платовка, река Медвежка, а также  9 прудов общей площадью зеркала  11 га.

Протекающие по территории поселения реки имеют глубину от 0,4 до 3 метров и ширину от 1 до 10 метров. Средняя скорость течения рек колеблется в пределах от 0, до 0,8 м/сек. Все реки поселения относятся к бассейну реки Дон.

Река Любовша пересекает северо-западную часть поселения, протекает с севера на юг, ее  протяженность  11,0 км.

По юго-восточной границе поселения протекает река Большая Чернава с севера на юг протяженностью 6,8 км.

В восточной части с.Медвежье берет свое начало река Медвежка (правый приток реки Большая Чернава) протяженностью 2,6 км.

В северо-западной части поселения протекает река Плотавка (правый приток реки Любовша) протяженностью 2,9 км.

Питание рек и ручьев происходит за счет грунтовых вод и атмосферных осадков.

| № п/п | Наименование рек | Среднее время |  | Продолжительность паводков в днях | Средняя площадь подтопления кв.км. | Качество воды | Возможность хозяйственного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | замерзания | вскрытия |  |  |  |  |
| 1 | река Большая Чернава | 25/XI | 28/III | - | - | Хор. | Можно использовать для хозяйственных нужд. |
| 2 | река Любовша | 25/XI | 28/III | 1-5 | - | Хор. |  |
| 3 | река Плотавка | 25/XI | 28/III | - | - | Хор. |  |
| 4 | река Медвежка | 25/XI | 28/III | - | - | Хор. |  |

Подземные воды

Покровское поселение располагает значительными ресурсами подземных вод, на которых базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Основным источником водоснабжения населенных пунктов поселения являются подземные вод коренных пород – водоносные комплексы верхнедевонских отложений: елецко верхнефаменского и ливенско-воронежского, залегающих на глубине соответственно до 40 метров и от 50 до 100 метров.

Водоносные горизонты на водоразделах перекрыты мощной толщей четвертичных супесчано-суглинистых осадков, что обеспечивает защиту горизонта от поверхностного загрязнения.

Истощения водоносного горизонта не наблюдается.

Учитывая тесную связь подземных вод с поверхностными, а также значительное влияние поверхностных загрязнителей на качество подземных вод, природоохранные мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения должны решаться одновременно с проблемами охраны окружающей среды в целом.

Централизованное водоснабжение составляет около 80% от общего объема водопотребления подземных вод в поселении.

Лесные ресурсы

Покровское поселение расположено в центральной части Среднерусской возвышенности на стыке восточноевропейской хвойно-широколиственной подзоны лесной зоны, восточноевропейской широколиственной и восточноевропейской лесостепной (подзона северных луговых степей).

Леса представлены, в основном, небольшими обособленными лесными участками, расположенными на территории неравномерно. Основные лесные массивы расположены в северо- западной части поселения.

На территории Покровского  сельского поселения распространены широколиственные леса, с преобладанием дуба чешуйчатого, произрастающего вместе с кленом остролистным, ясенем обыкновенным, вязом, липой мелколистной.

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере лесных отношений по Орловской области является областное Управление лесами. В его ведении находятся леса, расположенные на землях лесного фонда – 1004 га. в том леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций.	Территориальной единицей управления в области использования охраны, защиты, воспроизводства лесов является лесничество. Лесничества осуществляют реализацию лесохозяйственных регламентов в участковых лесничествах.

По своему целевому назначению леса района отнесены к защитным, выполняющим разнообразные функции: почвозащитные и средообразующие (противоэрозионные леса).

Назначение защитных лесов - сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Рубки ухода в условиях лесничества, являются одним из основных лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений, повышению технических качеств выращиваемой древесины, получения дополнительной древесины, которая в естественных условиях произрастания поступает в отпад.

Конечной целью рубок спелых, перестойных лесных насаждений должно быть обеспечение непрерывного, не истощительного и рационального использования лесных ресурсов. В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Леса Покровского  поселения расположены также среди земель сельхозформирований. В связи с этим возрастает роль лесов для защиты сельскохозяйственных культур от неблагоприятных природных воздействий и их почвозащитная роль от водной и ветровой эрозии.

Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнения. Составной частью леса являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. Неоценимое благотворное влияние по восстановлению и поддержанию  здоровья человека оказывает лесотерапия.

Животный мир поселения

На территории поселения обитают разновидности млекопитающих животных, в том числе грызунов 22 вида, хищные, летучие мыши, насекомоядных, копытные. В водоемах встречаются виды рыб: судак, лещ, окунь, щука, карп и другие.

Водно-болотный комплекс отличается своеобразным видовым составом растений и животных. Характерны утка-кряква, чирки, свистунок, тряскунок, широконоска, красноголовый нырок, шилохвост, свиязь, чернеть, серый гусь, краснозобая казарка, турухтан, золотистая ржанка, зулки, большой улит, щеголь, гаршнеп, дупель, бекас, травник, поручейник.

В лесах обитают змеи - гадюка и медянка, ящерица прыткая веретеницы. 
 Из млекопитающих открытых просторов встречаются суслик крапчатый, хомяк обыкновенный, тушканчик.

Из мелких грызунов живут полевая мышь, мышь-малютка, полевка обыкновенная и другие. Эти грызуны также приносят большой вред сельскому хозяйству, особенно посевам озимых.

Повсеместно обитает лисица. Она уничтожает большое количество грызунов и многих вредных насекомых.

Типичным животным открытых мест является заяц-русак.

На территории поселения в открытых местах обитает степной хорь. Он уничтожает сусликов и в этом отношении является полезным животным.

Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Общая площадь в административных границах Покровского сельского поселения составляет 14,0 тыс га.

Наличие и распределение земельного фонда Покровского сельского поселения

по категориям земель

| Наименование показателей | Общая площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 11969 | 85,3 |
| 2. Земли населенных пунктов | 1023 | 7,3 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики | 34 | 0,2 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |  |
| 5. Земли лесного фонда | 1004 | 7,2 |
| 6. Земли водного фонда | - | - |
| Итого земель в границах сельского поселения | 14030 | 100 |

Из общей площади территории сельского поселения 85,5% занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Земли населенных пунктов составляют 1023 га (7,3%).

Категория земель промышленности, транспорта, связи, энергетики подразделяются на земли, занятые землями железнодорожного и автомобильного транспорта и прочими несельскохозяйственными предприятиями. Таких земель в поселении 34 га (0,2%).Они используются соответствующими организациями для осуществления их деятельности.

Земли  лесного фонда  на территории сельского поселения составляют 1004 га (7,2%).

Выводы оценки ресурсного потенциала

Естественные ресурсы района размещения Покровского сельского поселения благоприятны для сельскохозяйственного производства и проживания. Способствует этому, прежде всего, умеренный климат, наличие плодородных почв.

Расположенные территории поселения в транспортной доступности крупных городов, существующие предприятия играют немалую роль в обеспечении рабочими местами для населения, проживающего в поселении, укреплении бюджета поселения, а также решении проблем жилищного и культурно-бытового строительства.

В целях обеспечения экономического регулирования земельных отношений и приведения их в соответствие с современным состоянием рыночных отношений, в настоящее время предусмотрен переход к налогообложению земельных участков в зависимости от его кадастровой стоимости, что вызовет увеличение доходов в бюджет всех уровней.

При этом, в соответствии со статьей № 79 Земельного кодекса РФ «Об особенностях использования сельскохозяйственных угодий» сельскохозяйственные угодья – это пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Изъятие, в том числе путем выкупа сельскохозяйственных угодий, кадастровая стоимость которых превышает свой средне-районный уровень, допускается только в исключительных случаях, связанных с выполнением международных обязательств РФ, обеспечением обороны и безопасности государства, разработкой месторождений полезных ископаемых, содержанием объектов культурного наследия РФ, строительством и содержанием объектов культурно-бытового, социального, образовательного назначения, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, связи и других подобных сооружений при отсутствии других вариантов возможного размещения.

2.3. Сложившаяся градостроительная ситуация

и экономический потенциал

Планировочная структура поселения

Планировочная структура сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Основными планировочными осями являются: автодорога регионального значения «Ливны-Красная Заря» - Протасово-Карпово-Щербачи, проходящая по территории поселения в центральной её части, разделяющая территорию поселения в широтном  направлении, а также река Любовша и река Большая Чернава. На планировочную структуру территории поселения большое влияние оказывают: автодороги местного значения и многочисленные балки, рельеф местности, ручьи и запруды, газораспределительные сети.

На территории Покровского сельского поселения расположено 8 населенных пунктов. Вдоль одной из главных планировочных осей – автодороги регионального значения «Ливны-Красная Заря» - Протасово-Карпово-Щербачи сформировался центр сельского поселения д.Протасово и примыкающая  к нему деревня Карпово. Вдоль одной из больших рек Любовша и автодороги регионального значения «Хомутово-Красная Заря»-Покровское разместились 3 населенных пункта: с.Покровское, д.Сойминово, д.Березовка. В юго-восточной части поселения на р.Медвежка сформировалась с.Медвежье, к которому подходит региональная автодорога. Большая часть территории поселения используется в сельскохозяйственных целях (выращивание зерновых культур), но не имеет четко выраженной планировочной структуры из-за сложного рельефа. Часть территории, расположенная в отрогах балок  используется как выгон.

На территории поселения имеются многочисленные просёлочные дороги и полезащитные лесные полосы.

Населённые пункты

деревня Протасово

Административным центром Покровского сельского поселения является деревня Протасово, расположенная в центральной части поселения. Население деревни составляет 161 чел., площадь – 99,6 га, количество домов 58.

Общепоселковая общественная зона сформировалась в центральной части деревни по ул.Центральная. Кроме того, отдельными участками общественных зданий на территории села расположены несколько магазинов, Дом ветеранов, административное здание поселения, административное здание сельскохозяйственного предприятия.

Жилая застройка представлена усадебными индивидуальными домами.

Кроме того, в границах деревни расположены объекты сельскохозяйственного назначения: зерновые склады, ГСМ, территория бывшей животноводческой фермы.

Въезд в населенный пункт осуществляется с северной   стороны от региональной автодороги

В западной части населённого пункта имеются свободные от застройки земли с/х использования – эта территория предлагается для развития селитебной территории деревни Протасово.

Благоустройство территории недостаточно развито: улица Центральная  требует    ремонта асфальтированного покрытия проезжих частей; улица Свердлова требует щебенчатого покрытия проезжей части.

Система инженерного обеспечения относительно развита. Водоснабжение осуществляется от 2-х артскважин. Качество воды удовлетворительное. Застройка деревни не имеет централизованной канализации.

Электроснабжение осуществляется от 3-х трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Газоснабжением охвачен весь населенный пункт, обеспечивается одним ГРПШ.

Теплоснабжение осуществляется  от индивидуальных АОГВ.

Деревня Карпово

Деревня Карпово  расположена в центральной части территории поселения восточнее административного центра поселения и имеющая общую западную границу.

Население деревни составляет 67 чел., площадь – 72,6 га, количество домов 30.

Въезд на территорию деревни осуществляется с севера с автодороги регионального значения и от д.Протасово. Общественно-деловая застройка отсутствует. Деревня находится в пешеходной доступности от административного центра поселения.

Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами. Благоустроенной рекреационной зоны в населенном пункте нет.

Благоустройство территории неразвитое, ул.Свердлова требует ремонта  асфальтированного покрытия проезжей части, а ул.Полевая требует щебенчатого покрытия.

Система инженерного обеспечения  недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от 3-х артскважин, расположенных в северо-западной части деревни.

Населенный пункт не имеет централизованного канализования. Электроснабжение – от 3-х трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ.

Теплоснабжение – от индивидуальных АОГВ.

Населенный пункт газифицирован и телефонизирован.

Село Покровское

Село Покровское  расположено в северо-западной  части территории поселения, северо-западнее д.Протасово, на берегу р.Любовша, протекающей с севера на юг. Население села составляет 203 чел., площадь – 311,2 га, количество домов 104.

Въезд на территорию села осуществляется с севера от районного центра по региональной  автодороге асфальто-бетонного покрытия.

Из общественных зданий в населенном пункте размещается Покровская средняя школа, детский сад, сельский Дом культуры, библиотека, ФАП, почта и магазин. Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами. В западной части населённого пункта имеются свободные от застройки земли с/х использования – эта территория предлагается для развития селитебной территории села Покровское.

Населенный пункт с севера на юг пересекает р.Любовша. Благоустройство территории недостаточно развитое. Улица Первомайская и часть ул.Новая имеют асфальтированное покрытие проезжих частей.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от 2-х артскважин, расположенных в северо-западной и юго-западной части села.

Населенный пункт не имеет централизованного канализования. Электроснабжение осуществляется от 5-ти трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ, теплоснабжение – от индивидуальных АОГВ.

Населенный пункт газифицирован и телефонизирован.

Село Медвежье

Село Медвежье  расположено в юго-восточной части территории поселения, юго-восточнее  д.Протасово. Население села составляет 186 чел., площадь – 303,8 га., количество домов 88.

Въезд на территорию села осуществляется с севера  с региональной автодороги.

Из общественных зданий в населенном пункте размещается основная общеобразовательная школа, сельский Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, почта, магазин. Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами. Благоустройство территории неразвитое, улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих частей.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от 2-х артскважин, расположенных в юго-западной и в северо-восточной части села.

Населенный пункт не имеет централизованного канализования. Электроснабжение осуществляется от пяти трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ, теплоснабжение – от индивидуальных АОГВ. Газовое снабжение села осуществляется от одного ГРПШ.

село Щербачи

Село Щербачи расположено в юго-западной части территории поселения, западнее деревни Протасово. Население села составляет 53 чел., площадь – 98,7 га, количество домов 38.

Въезд на территорию села осуществляется с востока по автодороге регионального значения.

Из общественных зданий в населенном пункте размещается только магазин. Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами.

В восточной части села расположен памятник архитектуры – Покровская церковь.

Благоустройство территории неразвитое, на протяжении 0,8 км по улице проложены железобетонные плиты,  остальная часть улицы не имеет асфальтированного покрытия проезжих частей.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от 1-ой артскважины, расположенной в восточной части села.

Населенный пункт не имеет централизованного канализования. Электроснабжение – от одной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, теплоснабжение – от индивидуальных АОГВ.

Газовое снабжение села осуществляется от одного ГШРП.

Деревня Березовка

Деревня Березовка расположена в северо-западной части территории поселения северо-западнее деревни Протасово. Население деревни составляет 17 чел., площадь – 34,8 га, количество домов 11.

Въезд на территорию деревни осуществляется с юго-запада с региональной асфальтированной автодороги «Хомутово-Красная Заря»-В.Любовша»-Покровское.

Общественные здания в населенном пункте отсутствуют. Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами.

Благоустройство территории недостаточно развитое, улицы не имеют асфальтированное покрытие проезжих частей.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от одной артскважины, расположенной западнее деревни.

Населенный пункт не имеет централизованного канализования. Электроснабжение – от одной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ. Деревня не газифицирована.

Деревня Сойминово

Деревня Сойминово расположена в северо-западной  части территории поселения северо-западнее  деревни Протасово. Население деревни составляет 11 чел., площадь – 51,0 га, количество домов 11.

Въезд на территорию деревни осуществляется с запада с региональной автодороги.

Общественные здания в населенном пункте отсутствуют. Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами.

Благоустройство территории неразвитое, улица не имеет твердого  покрытия проезжей части.

Система инженерного обеспечения малоразвита.

Водоснабжение осуществляется от артезианской артскважины, расположенной западнее деревни.

Населенный пункт не имеет централизованного канализования. Электроснабжение – от одной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ. Централизованное газоснабжение деревни отсутствует.

Деревня Кукуй

Деревня Кукуй расположена в юго-восточной части территории поселения, восточнее деревни Протасово. Население деревни отсутствует, количество домов 5. Въезд на территорию деревни осуществляется с запада по грунтовой автодороге.

Общественные здания в населенном пункте отсутствуют. Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами.

Система инженерного обеспечения неразвита.

Электроснабжение – от одной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ. Деревня не газифицирована, отсутствует централизованное водоснабжение.

Существующая численность населения и

расселение в границах Покровского сельского поселения

На территории Покровского сельского поселения расположены  восемь населенных пунктов. Численность населения сельского поселения на 01.01.2011 года составляет 698 человек, в том числе в  трудоспособном возрасте 360  человек.

| № п/п | Название населенных пунктов | 2010 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь населенных пунктов | количество домов | численность населения | структура % |
| 1. | деревня Протасово (адм.центр) | 99,6 | 58 | 161 | 23,1 |
| 2. | деревня Карпово | 72,6 | 30 | 67 | 9,6 |
| 3. | деревня Березовка | 34,8 | 11 | 17 | 2,4 |
| 4. | деревня Кукуй | 51,8 | 5 | - | - |
| 5. | село Медвежье | 303,8 | 88 | 186 | 26,6 |
| 6. | село Покровское | 311,2 | 104 | 203 | 29,1 |
| 7. | деревня Сойминово | 51,0 | 11 | 11 | 1,6 |
| 8. | село Щербачи | 98,7 | 38 | 53 | 7,6 |
|  | Итого по поселению: | 1023.5 | 345 | 698 | 100 |

Население и демографический потенциал

Демография

| Показатели | на 01.01.2007 | на 01.01.2008 | на 01.01.2009 | на 01.01.2010 | на 01.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 870 | 803 | 751 | 724 | 698 |
| Население в возрасте моложе трудоспособного | 100 | 90 | 71 | 68 | 65 |
| Население в трудоспособном возрасте | 481 | 421 | 410 | 380 | 360 |
| Старше трудоспособного | 289 | 292 | 270 | 276 | 273 |
| Число семей и одиноких жителей | 350 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Число родившихся | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| Число умерших | 20 | 24 | 16 | 19 | 17 |
| Естественный прирост | -17 | -20 | -14 | -16 | -7 |

Трудовые ресурсы Покровского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Существующее положение | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Трудовые ресурсы (население в трудоспособном возрасте + работающие пенсионеры) | 370 | 100 |
| 1 | Сельское хозяйство – всего, в том числе: | 51 | 13,8 |
| 1.1 | Сельскохозяйственные предприятия | 20 | 5,4 |
| 1.2. | КФХ | 14 | 3,8 |
| 1.3. | ЛПХ | 17 | 4,6 |
| 2 | Промышленность | - | - |
| 3 | Малое предпринимательство | 1 | 0,3 |
| 4 | Лесное хозяйство | - | - |
| 5 | Предприятия торговли | 3 | 0,8 |
| 6 | Здравоохранение | 6 | 1,6 |
| 7 | Образование | 60 | 16,2 |
| 8 | Культурно-бытовое обслуживание | 7 | 1,9 |
| 9 | Административные учреждения | 6 | 1,6 |
| 10 | Дом ветеранов | 15 | 4,1 |
|  | Итого занятых трудовой деятельностью: | 149 | 40,3 |
| II | Работающие в других регионах | 80 | 21,6 |
| III | Имеющие статус безработного | 2 | 0,5 |
| IV | Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры | 50 | 13,5 |
| V | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства | 27 | 7,3 |
| VI | Не занятые трудовой деятельностью | 62 | 16,8 |

Выводы

1. В сельском поселении наблюдается устойчивая депопуляция населения сельского поселения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости в 2-4 раза, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения сельского поселения, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной  проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест;

Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское хозяйство, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельского поселения является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Промышленность

Общая характеристика современного уровня развития производственных предприятий

Промышленные предприятия на территории поселения отсутствуют.

Для ликвидации отставания в  отрасли необходимо обеспечить приток инвестиций в объемах, позволяющих переломить сложившуюся ситуацию  и  обеспечить рост производства за  счет совершенствования  технической базы  предприятий, внедрения низкозатратных и конкурентоспособных технологий. Специфика производственных предприятий  должна быть основана на использовании местной сырьевой базы. Развитие промышленности в поселении зависит от участия частных предпринимателей.

Стабильная и эффективная работа промышленного комплекса на основе роста объемов производства и повышения уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции позволит обеспечить рост налогооблагаемой базы и расширит рынки сбыта продукции.

Для размещения малых предприятий производственной специализации, требующих незначительных производственных площадей, могут использоваться территории сельскохозяйственных предприятий, которые в настоящее время используются недостаточно эффективно или тех предприятий (животноводческих ферм и комплексов), которые размещены вблизи жилой застройки сел и деревень и их развитие ограничено требованиями санитарно-эпидемиологических норм по соблюдению санитарно-защитных зон.

Сельское хозяйство

Основной отраслью поселения является сельское хозяйство.

По природно-климатическим и экономическим условиям   Покровское сельское поселение относится к юго-восточной зоне. Здесь преобладают высокоплодородные черноземные и темно-серые лесные почвы, имеющие бонитет почв сельскохозяйственных угодий, в среднем, 88 баллов. В целом природно-климатические и экономические условия позволяют возделывать здесь зерновые и зернобобовые культуры, картофель, овощи, сахарную свеклу, масличные и кормовые культуры, заниматься молочно-мясным животноводством, свиноводством, птицеводством.

Покровское поселение расположено в зоне относительно рискованного земледелия природно-климатические условия в районе благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур, однако результаты сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере зависят от складывающихся агрометеорологических условий.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 11969 га.

На 01.01.2010 г. на территории Покровского  поселения работают сельскохозяйственные предприятия: ФЗАО ООЗК «Краснозоренское» и ООО «Агроюг.

Основные сельскохозяйственные культуры -  зерно.

Производство основных  видов сельскохозяйственной продукции  за 2011 год

| № п/п | Наименование с/х продукции | Производство валовой продукции, тонн |
| --- | --- | --- |
|  | Пшеница | 1000 |
|  | Ячмень | 4000 |
|  | Рожь | 694 |

Кроме того, на территории поселения организованы и работают 14 крестьянско-фермерских хозяйств.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество главы крестьянского хозяйства | Общая площадь, га | Пашня | Сенокосы | Пастбища |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ермолова В.И. | 111 | 101 | - | 10 |
| 2 | Самарев Н.В. | 101 | 99 | - | 2 |
| 3 | Кондратов Н.А. | 127 | 125 | - | 2 |
| 4 | Ермолова Н.П. | 7 | 7 | - | - |
| 5 | Адоньев Н. | 32 | 31 | - | 1 |
| 6 | Васильев П.М. | 246 | 225 | - | 21 |
| 7 | Карлин И.А. | 50 | 49 | - | 1 |
| 8 | Воронин В.И. | 61 | 57 | 3 | 1 |
| 9 | Добриков Г.А. | 41 | 41 | - | - |
| 10 | Карпачев Г.И. | 144 | 144 | - | - |
| 11 | Фетисов А.А. | 112 | 112 | - | 5 |
| 12 | Хахонин В.А. | 140 | 135 | - | - |
| 13 | Косалапов В.Н. | 20 | 20 | - | - |
| 14 | Теряев Н.В. | 70 | 70 | - | - |
|  | Итого | 1312 | 1216 | 3 | 43 |

Поголовье сельскохозяйственных животных у сельскохозяйственных предприятий отсутствует.

Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству поселения специализироваться на производстве зерна, мяса свиней, крупного рогатого скота, птицы, молока.

Основными причинами спада производства  в животноводстве является ликвидация поголовья КРС, снижение численности сельского населения, низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию и существующие проблемы  по её сбыту.

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы; производством молока занимается население населенных пунктов:

| Населенные пункты | Поголовье с/х животных в личном подсобном хозяйстве на 01.01.2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС в т.ч. коровы | Свиньи | Овцы, козы | Кролики | Лошади | Птицы | Пчелосемьи |
| д.Протасово (адм.центр) | 30/10 | 47 | 1010 | 22 | - | 813 | 37 |
| д.Карпово | 14/3 | 25 | 8 | 11 | 1 | 326 | 13 |
| д.Березовка | 2/2 | 3 |  |  |  | 145 | 6 |
| д.Кукуй | - | - | - | - | - | - | - |
| с.Медвежье | 51/33 | 66 | 19 | 2 | 10 | 1253 | 61 |
| с.Покровское | 33/21 | 39 | 15 | 10 | 4 | 815 | 9 |
| д.Сойминово | 2/2 | 4 | 4 | 10 | 1 | 115 | - |
| с.Щербачи | 10/8 | 19 | 13 | 15 | 4 | 333 | 24 |
| Итого | 142/79 | 203 | 1069 | 70 | 20 | 3800 | 150 |

Выводы

Покровское сельское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания. На самом деле, потенциальные  возможности поселения позволяют увеличить производство сельскохозяйственной продукции, но решение проблем, стоящих перед сельским хозяйством, зависит от положений дел в стране.

Важно отметить, что промышленность в поселении отсутствует, и она не является основным видом деятельности поселения. Организация промышленного производства  зависит от  совершенствования законодательной базы и проведения реформ, которые  дали бы возможность и стимулировали бы организацию промышленного производства за счет собственных и заемных средств, а так же привели бы к притоку частных инвестиций.

Отмечается недостаток рабочих мест на территории поселения и часть населения выезжает на работу в соседние районы и области, большая же часть трудоспособного населения занимается личным подсобным хозяйством.

Транспортно-инженерная инфраструктура

Транспортная сеть

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории Покровского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом.

Железнодорожный транспорт

На территории Покровского сельского поселения железная дорога отсутствует. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского и грузового сообщения – ст.Красная Заря, расстояние до которой 20 км.

Автомобильный транспорт

В транспортную инфраструктуру Покровского сельского поселения входят автомобильные дороги, соединяющие Покровское поселение  с областным центром, соседними регионами, соседними районами и сельскими администрациями (регионального значения); автодороги местного значения.

Перечень региональных автодорог в Покровском сельском поселении

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км | Техническая категория автодорог | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Ливны-Красная Заря»-Протасово-Карпово-Щербачи | 8,8 | 4 | асфальтобетон |
| 2. | Волчанка-Медвежье | 4,0 | 5 | асфальтобетон |
| 3. | «Хомутово-Красная Заря»-В.Любовша»-Покровское | 5,1 | 4 | асфальтобетон |
|  | Итого | 17,9 |  |  |

Перечень автодорог местного значения в Покровском  поселении

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Волчанка-Медвежье»-Кукуй | 2,4 | грунт |
| 2. | Протасово-Покровское | 6,9 | грунт |
| 3. | «Карпово-Медвежье» | 2,0 | грунт |
|  | Итого | 11,3 |  |

Проходимые в любое время года только региональные автодороги, имеющие асфальтовое покрытие. Покровское поселение, вследствие этого, имеет относительно благоприятные условия для осуществления внешних связей. Транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности и сельского поселения необходимыми ресурсами.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть в населенных пунктах проложена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

| № п/п | Населенные пункты | Наименование улиц | Протяжен ность, км | Состояние улично-дорожной сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Протасово | ул.Центральная ул. Свердлова | 1,6 1,1 | асфальтирована, требует ремонта асфальтирована, требует ремонта |
| 2 | с.Покровское | ул.Ленина ул.Новая ул.8-ое Марта ул.Первомайская ул.Фрунзе | 2,9 1,0 1,9 2,0 1,9 | щебень, грунтовая асфальтир., грунтовая; ремонт, щебенч.покр. грунтовая асфальтирована грунтовая |
| 3 | д.Карпово | ул.Солнечная ул.Полевая | 0,6 1,1 | асфальтирована, требует ремонта грунт, проект щебенчатое покрытие |
| 4 | с.Медвежье | ул.Толстовка ул.Новая ул.Добрикова ул.Фермерская | 3,2 1,6 2,0 1,6 | грунт, проект щебенчатое покрытие грунт, проект щебенчатое покрытие грунт, проект щебенчатое покрытие грунт, проект щебенчатое покрытие |
| 5 | с.Щербачи | ул.Щербачевская | 3,9 | ж/б плиты, грунт, проект щебенчатое покрытие к кладбищу |
| 6 | д.Сойминово | ул.Сойминовская | 1,7 | грунтовая |
| 7 | д.Березовка | ул.Березовская | 1,3 | грунтовая |
| 8 | д.Кукуй | ул.Кукуевская | 2,1 | грунтовая |
|  | Итого |  | 31,5 |  |

Выводы

Сельское поселение имеет достаточно выгодное территориальное положение. Сложившийся в нем транспортный комплекс играет важную роль в осуществлении межрегиональных грузовых и пассажирских связей. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием  достаточно высокая 174 км/1000 км². В планировочном отношении сеть дорожных транспортных коммуникаций нуждается в более выраженных кольцевых и дублирующих радиальных связях. Многие участки сети и дорожные искусственные сооружения требуют капитального ремонта, строительства  и реконструкции.

Инженерная инфраструктура

Территория сельского поселения достаточно обеспечена инженерными коммуникациями, обеспечивающими населенные пункты Покровского сельского поселения.

Газоснабжение  населенных пунктов

Обслуживанием распределительных сетей газификации поселения, занимается ОАО «ОРЕЛОБЛГАЗ». Подача газа потребителям  в Покровском  поселении осуществляется через 6 ГРПШ. Суммарный нормативный расход газа в поселении составляет  553,8 м³/час, в том числе на отопление и горячее водоснабжение 469,66 м³/час.

Современное состояние системы газоснабжения поселения

| № п/п | Название населенных пунктов | Количество ГРПШ | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по поселению | 6 | 26,5 |
| 1. | д.Протасово (адм.центр) | 1 | 3154 |
| 2. | д. Карпово | 1 | 2000 |
| 3. | д.Березовка | - | - |
| 4. | д.Кукуй | - | - |
| 5. | с.Медвежье | 1 | 9379 |
| 6. | с.Покровское | 2 | 9700 |
| 7. | д.Сойминово | - | - |
| 8. | с.Щербачи | 1 | 2284 |

Газоснабжение Покровского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Газ от АГРС п.Красная Заря по распределительным газопроводам давлением  1,2 и 0,6 Мпа поступает на ГРПШ населенных пунктов (Протасово, Карпово, Щербачи и от АГРС п.Хомутово Новодеревеньковского района на ГРПШ населенного  пункта с.Покровское.

Населенные пункты: д.Березовка, д.Сойминово и д.Кукуй не газифицированы. Население в данных населенных пунктах небольшое и имеет тенденцию к уменьшению количества населения, поэтому не имеет смысла их газифицировать.

Выводы

Реализация мероприятий по газификации поселения позволила:

- довести уровень газификации поселения до 90%. Дальнейшее развитие газификации населенных пунктов позволит получить высокий и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и обеспечится устойчивое сохранение окружающей среды.

Водоснабжение

Источниками централизованного водоснабжения Покровского сельского поселения являются ресурсы поверхностных и подземных вод.

Основные водопотребители – население, организации, предприятия.

Протяженность водопроводной сети на территории Покровского  поселения – 24,2 км. Основные источники водоснабжения – это 8 артезианских скважин. Качество воды – удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПин 2.14.1074-01. Водопотребление на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды составляет 40,3 м³/сут.

Сведения о водопроводных сетях

| № п/п | Название населенных пунктов | Население, чел. | Водозаборы кол-во | Протяженность водопроводной сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д.Протасово (адм.центр) | 161 | 1 | 3,9 |
|  | д.Карпово | 67 | - | 1,9 |
|  | д.Березовка | 17 | 1 | 1,2 |
|  | д.Кукуй | - | - | - |
|  | с.Медвежье | 186 | 2 | 11,1 |
|  | с.Покровское | 203 | 2 | 1,5 |
|  | д.Сойминово | 11 | 1 | 1,9 |
|  | с.Щербачи | 53 | 1 | 2,7 |
|  | Итого | 698 | 8 | 24,2 |

Кроме вышеперечисленных артскважин,  в поселении расположены 3 заброшенные скважины из-за ликвидации животноводческих ферм.

Централизованное водоснабжение отсутствует в д.Кукуй. В этом населенном пункте отсутствует проживающее население.

Поселение обладает достаточными ресурсами питьевых подземных вод, в основном, отвечающих по качественным показателям установленных нормативов. Основной водозабор из водоносных горизонтов осуществляется в более густонаселенных пунктах.

Для обеспечения поселения качественной питьевой водой, требуется реконструкция водонапорных башен, водопроводных сетей, строительство новых; обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений, провести тампонирование нерабочих скважин.

Водоотведение

Сведения о канализационных сетях

Водоотведение

На территории Покровского сельского поселения централизованное водоотведение отсутствует. Административные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы автономными емкостями. Норма сброса сточных вод в поселении составляет 161,74 м³.

Электроснабжение

Орловская энергосистема входит в состав ОАО «МРСК Центра», ОАО «Орелэнерго».

Электроснабжение поселения осуществляется через  подстанции 35/10 кВ «Красная Заря». По территории поселения проходят линии электропередачи: ВЛ 10 кВ общей протяженностью 32,8 км; процент износа  75%.

Система электроснабжения сельского поселения обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии. Электронагрузка  потребителей в поселении составляет 170,81 квт.

Техническое состояние электрических сетей  сельского поселения удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. В дальнейшем  необходимо проводить плановую реконструкцию линии электропередачи и трансформаторные подстанции.

| № п/п | Мощность подстанции | Физический износ % | Место нахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | 75 | д.Протасово, школа |
| 2 | 250 | 75 | д.Протасово, ферма |
| 3 | 250 | 75 | д.Протасово, территория тока |
| 4 | 63 | 75 | д.Протасово, южнее фермы |
| 5 | 63 | 75 | д.Карпово ( территория бывшей школы) |
| 6 | 160 | 75 | с.Щербачи (центр села) |
| 7 | 100 | 75 | с.Покровское, ул. Ленина (артскважина) |
| 8 | 60 | 75 | с.Покровское, ул.Фрунзе |
| 9 | 63 | 75 | д.Березовка |
| 10 | 160 | 75 | д.Сойминово |
| 11 | 63 | 75 | с.Медвежье, в северо-восточной части села (территория бывшей фермы) |
| 12 | 63 | 75 | с.Медвежье, в северной части села (территория бывшей фермы) |
| 13 | 63 | 75 | с.Медвежье, севернее села |
| 14 | 63 | 75 | с.Медвежье, ул.Толстовка |
| 15 | 63 | 75 | с.Медвежье, ул.Добрикова |
| 16 | 63 | 75 | с.Медвежье, южная часть села (артскважина) |
| 17 | 15 | 75 | д.Протасово, мастерские |
| 18 | 220 | 75 | с.Покровское ул.8-е Марта |
| 19 | 160 | 75 | с.Покровское, ул.Новая |
| 20 | 63 | 75 | с.Покровское, восточнее села (артскважина) |
| 21 | 63 | 75 | с.Покровское, восточнее села (территория объектов с/х назначения) |
| 22 | 63 | 75 | с.Покровское, восточнее села (территория объектов с/х назначения) |
| 23 | 63 | 75 | д.Кукуй (территория бывшей фермы) |

Связь

Связь – часть производственной и социальной инфраструктуры поселения, предназначенная для удовлетворения нужд граждан, органов управления,  юридических лиц в услугах электрической и почтовой связи.

В настоящее время население, органы управления и предприятия на территории Покровского  поселения обеспечиваются услугами связи и информатизации. Оператором телефонной связи является Орловский филиал ОАО «Ростелеком».

На территории Покровского  поселения действуют 3 АТСК: в д.Протасово (количество обслуживаемых номеров 33), с.Покровское (количество обслуживаемых номеров 36),  с.Медвежье (количество обслуживаемых номеров 31). Во всех жилых населенных пунктах установлены таксофоны.

Характеристика систем связи

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Население,чел | Обеспеченность связью (кол-во номеров) | Таксофоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Протасово (адм.центр) | 161 | 27 | 1 |
|  | д.Карпово | 67 | 3 | 1 |
|  | д.Березовка | 17 | - | 1 |
|  | д.Кукуй | - | - | - |
|  | с.Медвежье | 186 | 31 | 2 |
|  | с.Покровское | 203 | 36 | 2 |
|  | д.Сойминово | 11 | - | 1 |
|  | с.Щербачи | 53 | 3 | 1 |
|  | Итого | 698 | 100 | 9 |

В поселении действует сотовая связь всех операторов. В Покровском поселении только одна организация – Управление Федеральной почтовой связи – оказывает услуги почтовой связи населению и предприятиям.

Все населенные пункты охвачены почтовой связью, в поселении имеется 3 почтовых отделения.

Выводы

В поселении достаточно развит широкий спектр предоставления услуг связи, телекоммуникаций, телевещания.

Основными задачами развития средств связи,  телекоммуникаций должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой связи;

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

Теплоснабжение

Обеспечение теплом сельских поселений Покровского  поселения осуществляется от индивидуальных источников теплоты (ИИТ), работающих на природном газе

Децентрализованное теплоснабжение на основе ИИТ обеспечивает расход топлива, на 10% меньший, чем при централизованном теплоснабжении от котельных за счет исключения потерь в тепловых сетях.

На территории Покровского  поселения в границах населенных пунктов действует   котельных. Мощность источников 12,8 Гкал./час, отпущено населению 4,3 Гкал.   Общая протяженность тепловых  сетей составляет 2,5 км, из них нуждаются в ремонте 0,6 км.

Основными проблемами в системе теплоснабжения поселения является значительный физический и моральный износ теплоисточников, массовое старение оборудования источников, значительная часть которого отработала расчетные сроки и требует замены.

Выводы по градостроительной ситуации

и экономическому потенциалу.

В ранее приведенных разделах выполнен систематический анализ территории по следующим факторам:

- современное градостроительное состояние территории;

- агроклиматические условия;

- оценка сельскохозяйственных земель;

- оценка промышленного потенциала;

- анализ социально-экономического потенциала и перспективы развития экономики;

- оценка транспортной и инженерной инфраструктур;

- инженерно-строительные условия.

Градостроительная ситуация весьма благоприятна для развития Покровского сельского поселения:

- в  отношении территориального развития как административного центра – д.Протасово, так и развития остальных населённых пунктов на землях сельского поселения;

- в части развития жилых зон;

- есть возможность формирования благоприятной рекреационной зоны;

- динамично развивается транспортная инфраструктура;

- в отношении возможности увеличения расходов воды и мощности энергоносителей.

Покровское сельское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако, уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не полностью удовлетворяет потребности населения поселения в таких продуктах питания, как молоко, мясо, яйца, фрукты.

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства зависит от четкой государственной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночно ориентированного аграрного сектора экономики и решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные; организация заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и др. вопросов, связанных с налоговой политикой, страхованием и упорядочением земельного законодательства.

В настоящее время слабо ещё развиты кредитная система, система страхования, экспортная инфраструктура, системы информационной и консультационной службы для сельского хозяйства. Решение проблем тесно связано с развитием институтов в агропродовольственном комплексе.

Возможно, в результате проведения в жизнь «национального проекта», ряд проблем будет исключен.

На территории поселения расположены несколько сельхозтоваропроизводителей сельхозпродукции. На перспективу в Покровском сельском поселении наметилась тенденция увеличения площадей для размещения объектов сельскохозяйственного назначения. Дальнейшее развитие сельскохозяйственного и промышленного  производства Покровского сельского поселения будет неразрывно связано с развитием инфраструктуры.

Жилой фонд

Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения.

| Наименование населенных пунктов | Многоэтажный жилой фонд всего |  |  | Индивидуальный жилой фонд всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во домов | этажность | м²общей площади | кол-во домов | м² общей площади |
| Всего | - | - | - | 345 | 18400 |
| д.Протасово (адм.центр) | - | - | - | 58 | 3074 |
| д. Карпово | - | - | - | 30 | 1620 |
| д.Березовка | - | - | - | 11 | 583 |
| д.Кукуй | - | - | - | 5 | 261 |
| с.Медвежье | - | - | - | 88 | 4752 |
| с.Покровское | - | - | - | 103 | 5513 |
| д.Сойминово | - | - | - | 11 | 583 |
| с.Щербачи | - | - | - | 38 | 2014 |

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выполняется в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 года №858.

Территории для нового жилого строительства в границах населенных пунктов  достаточны, поэтому нет необходимости расширения границ населенных пунктов.

Положением земельных отношений  в Краснозоренском районе №10 от 22 апреля 2011 года установлен максимальный и минимальный размер земельных участков предоставления гражданам в собственность из муниципальных земель:

для ведения личного подсобного хозяйства:

-минимальный размер 0,20 га.

-максимальный размер 0,50 га.

Объекты муниципальной собственности района, расположенные на территории Покровского  поселения

| №№ |  | Наименование юридического лица, которому предоставлен земельный участок | Местонахождение |  | Площадь, кв.м |  | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1. |  | МОУ «Медвеженская основная общеобразовательная школа» | Орловская область, Краснозоренский район, с.Медвежье |  | 4988 |  | Свидетельство государственной регистрации серии 57 АА №370273 от 05 апреля 2006 года |
| 2. |  | МОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа» | Орловская область, Краснозоренский район, с.Покровское |  | 19678 |  | Свидетельство государственной регистрации серии 57 АА №871527 от 29 октября 2009 года |
| 3. |  | МОУ «Протасовская средняя общеобразовательная школа» | Орловская область, Краснозоренский район, с.Протасово |  | 16489 |  | Свидетельство государственной регистрации серии 57 АА №370302 от 10 апреля 2006 года |
| 4. |  | Здание котельной | Орловская область, Краснозоренский район, с.Покровское, ул.Ленина, д.4 |  | 32,3 |  | Свидетельство государственной регистрации серии 57 АА №370302 от 10 апреля 2006 года |
| 5. | Административное здание (почта) |  | Орловская область, Краснозоренский район, д.Протасово | 23,9 |  | Свидетельство государственной регистрации серии 57 АА №134047 от 10 апреля 2006 года |  |

Характеристика социальной структуры Покровского  поселения

Зона общественно – деловой застройки

Образование

Система образования Покровского сельского поселения представлена:

- МОУ Протасовская средняя общеобразовательная школа (д.Протасово)–17 учащихся ;

- МОУ Покровская средняя общеобразовательная школа (с.Покровское)- 23 учащихся;

- МОУ Медвеженская основная общеобразовательная школа (с.Медвежье) – 23 учащихся.

| Наименование объекта, местоположение | Этажность | Площадь застройки, м² | Мощность |  | Год ввода | Год проведения капитального ремонта | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |  |  |
| Протасовская средняя школа д.Протасово | 2 | 1185,1 | 108 | 17 | 1989 | - | 16% 2006 |
| Покровская средняя школа, с.Покровское | 1 | 745,4 | 180 | 23 | 1917 | - | 28,7% 2009 |
| Медвеженская основная школа, с.Медвежье | 1 | 388,6 | 50 | 23 | 1987 | - | 43% 2006 |

Из за снижения рождаемости детей исчезла необходимость использования детских учреждений.

Одним из основных направлений в «Образовании» является укрепление материально- технической базы образовательных учреждений.

Территориально образовательные учреждения распределены  в соответствии с численностью населения. Важнейшим достижением в переходном периоде является сохранение существовавшей сети образовательных учреждений.

Важнейшей проблемой развития образования –оптимизация сети образовательных учреждений в связи с малокомплектностью  значительного числа школ из-за резкого сокращения количества учащихся.

Здравоохранение

Здравоохранение Покровского сельского поселения представлено тремя фельдшерско-акушерскими пунктами:  д.Протасово, с.Покровское, с.Медвежье.

| Наименование объекта, местоположение | Этажность | Общая площадь м² | Мощность |  | Год ввода | Год проведения капитального ремонта | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |  |  |
| Протасовский ФАП, д.Протасово | 1 | 50,4 | 20 | 10 | 1977 | - | 26 |
| Покровский ФАП, с.Покровское | 1 | 59,0 | 20 | 9 | 1985 | - | 92 |
| Медвеженский ФАП, с.Медвежье | 1 | 22,3 | 20 | 11 | 1962 | - | 100 |

Одной из негативных сторон снижения уровня и качества жизни населения сельского поселения является ухудшение показателей здоровья граждан, в том числе в связи со снижением качества и доступности медицинской помощи. Демографическая ситуация является одой из  основных  медико-социальных проблем на протяжении многих лет.

Основными проблемами в сфере здравоохранения поселения являются:

- Высокий уровень населения с заболеваниями, высокая смертность населения

- Кадровый дефицит врачей;

- Изношенность материально-технической базы;

Анализ учреждений здравоохранения выявил необходимость проведения следующих мероприятий:

- проведение диспансеризации населения;

- улучшение материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов;

- предоставление медицинской помощи высокого качества и доступности.

Культура

Главной целью отрасли культуры на территории Покровского сельского поселения является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.

В 2010 году на территории Покровского сельского поселения свою деятельность 2 сельских Дома культуры с библиотеками в д.Протасово и с.Покровское.

| Наименование объекта, местоположение | Этажность | Площадь застройки, м² | Мощность | Год ввода, тип объекта | Год проведения капитального ремонта | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покровский СДК, с.Покровское | 2 | 567 | 200 | 1977 (типовое) | - | 70 |
| Протасовский СДК, д.Протасово | 2 | 320 | 200 | 1973 (типовое) | - | 70 |
| Покровская сельская библиотека, с.Покровское | 1 | 60 | 11558 | 1979 (приспособленное в СДК) | - | 64 |
| Протасовская сельская библиотека д.Протасово | 1 | 66 | 7204 | 1973 (приспособленное СДК) | - | 67 |

Основными проблемами в сфере культуры поселения являются:

- сельские Дома культуры по своему техническому состоянию и материальному  обеспечению не отвечают современным требованиям.

Анализ учреждений культуры выявил необходимость проведения следующих мероприятий:

- сохранение культурного наследия и устойчивое развитие сферы культуры поселения;

- повышение роли культуры в воспитании молодежи и организации свободного времени населения;

- развитие материально-технической базы.

Сфера услуг и торговля

Потенциал развития  сферы услуг и торговли недостаточно высок, это 3 предприятия торговли: в д.Протасово 1 магазин площадью 20 м², с.Покровское 1 магазин площадью 45 м²  и одно предприятие торговли расположено в с.Медвежье площадью 20 м²,. В других населенных пунктах магазины отсутствуют, в этих населенных пунктах работает выездная автолавка.

Зоны объектов почтовой связи

В Покровском поселении только одна организация – Управление Федеральной почтовой связи – оказывает услуги почтовой связи населению и предприятиям.

Все населенные пункты охвачены почтовой связью, на территории поселения размещены 3 филиала «Почта России» в д.Протасово,  с.Покровское, с.Медвежье.

Зоны специального назначения

Кладбища

На территории Покровского сельского поселения размещены 4 кладбища общей площадью 5,7 га. Все они расположены на территории населенных пунктов:

1. В юго-западной части с.Покровское площадью 1,3 га;

2. В юго-западной части с.Щербачи площадью 2,7 га;

3. В северной части с.Медвежье 2 кладбища: 1,1 га и 0,6 га.

Участки сбора и накопления твердых бытовых отходов

На территории Покровского сельского поселения отсутствуют участки сбора и временного накопления твердых бытовых отходов

Администрация поселения заключила договор с МУЖКП Краснозоренского района на вывоз  твердых бытовых отходов на полигон ТБО п.Красная Заря.

Скотомогильники

На территории Покровского сельского поселения отсутствуют скотомогильники как действующие,  так и находящиеся в стадии консервации. Поголовье скота у с/х предприятий отсутствует. ОАО «Орловский  ВетСанутильзавод по производству мясо-костной муки» занимается вывозом трупов животных согласно договору.

Зона рекреационного назначения

Ландшафтно-рекреационные условия поселения благоприятны для развития рекреационной деятельности. Рассматриваемая территория обладает рекреационным потенциалом, нереализованным и нерегулируемым на сегодняшний день, что является предпосылкой для развития инфраструктуры отдыха. Места сезонного отдыха населения (пляжи) носят стихийный характер.

Проектом предусмотреть нереализованные варианты размещения зоны отдыха.

Однако, в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса района и поселения и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

2.4. Историко-культурный потенциал.

На территории Покровского сельского поселения находится значительное количество памятников культурного наследия, которые включают в себя памятники архитектуры и истории.

Список объектов культурного наследия Покровского сельского поселения

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение | Датировка | №, дата решения, постановления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Памятники архитектуры |  |  |  |  |
| 1. | Покровская церковь | с. Щербачи | 2-я пол. XIX в. | Решение малого Совета Областного Совета народных депутатов от 6.07.93 г. №81-7 |
| Памятники истории |  |  |  |  |
| 2. | Братская могила советских воинов | с.Покровское на кладбище | 1942 –1943гг. | Решение.главы адм. №33 от 27.01.87. |
| 3. | Братская могила советских воинов | с.Медвежье, на кладбище | 1942 –1943гг. | Решение облисполкома№33 от 27.01.87. |
| 4. | Мемориальный комплекс памяти погибшим воинам в годы ВОВ | д.Протасово, ул.Центральная | 1942 –1943гг. |  |

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008  №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Земельный участок в границах территории объекта культурного наследия относится к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В связи с тем, что в настоящее время проект зон охраны объектов культурного наследия Покровского поселения отсутствует, пунктом 5 статьи 12 закона Орловской области от 06 апреля 2004 год № 391-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры, расположенных на территории Орловской области» установлено, что до утверждения в установленном порядке границы охранной зоны объекта культурного наследия, охранной зоной считается территория вокруг памятника, ограниченного в плане от его границ двойной высотой памятника, но не менее пяти метров от видимой границы памятника или его местоположения».

Оценка Градостроительного потенциала территорий

Оценка градостроительного потенциала территории Покровского сельского поселения произведена под функции капитального строительства (градостроительный потенциал территории) с учетом задач и возможностей реализации рекреационных функций, а также необходимости осуществления природоохранной деятельности. В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса поселения

| Градостроительный потенциал | Зона с особыми условиями использования территории | Рекомендуемые функции и режимы использования |
| --- | --- | --- |
| отсутствует | 1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | Запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02 |
| низкий | санитарно-защитные зоны, придорожные полосы | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство ( с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03) |
| пониженный | водоохранные зоны | запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, полигонов ТБО |
| высокий | экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования | в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством |

Выводы комплексной оценки

Комплексная оценка территории выявила наличие значительных потенциальных резервов развития и усовершенствования планировочной структуры и функционального зонирования территории Покровского сельского поселения, а также ряд серьезных ограничений при дальнейшем ее освоении.

Результатом комплексной оценки стали рекомендации по наиболее благоприятным территориям для градостроительного освоения: жилого, рекреационного использования.

В результате анализа территории определились следующие зоны:

- полного запрещения строительства;

- зоны с разрешенным строительством объектов только для нужд сельского хозяйства;

- зоны рекреационного использования;

В сельскохозяйственном отношении территория сельского поселения полностью освоена. Освоение площадок предполагается постепенным, в зависимости от развития обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой, возможности изменения в структуре землепользования, реальной потребности в данной территории и интересов  со стороны инвесторов.

3. Функциональное зонирование территории

Выполненное зонирование территории Покровского сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и градостроительную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно- защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, прудов; месторождения полезных ископаемых; придорожные полосы автомагистралей. Вышеуказанные зоны установлены, как для существующих градостроительных элементов, так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в границах поселения:

- жилые - с застройкой малоэтажными и индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

- общественные, включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-досуговых, торговых и других объектов;

- перспективного развития селитебной зоны;

- рекреационные, включающие общепоселковые парки и скверы, лесопарковое озеленение и зоны отдыха;

- зона сельскохозяйственного использования, включающие земли сельскохозяйственных угодий и объектов сельскохозяйственного назначения;

- зоны инженерной инфраструктуры - отдельных объектов;

- зона объектов специального назначения - кладбищ;

- зона объектов культурного наследия, включающая памятники истории.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранные зоны рек, ручьев и формируемых на их базе прудов (50 м), установленные с целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты водных объектов;

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения;

- охранная зона водных объектов.

На основании комплексной  оценки территории сельского поселения и с учётом планировочной структуры настоящим проектом предлагается назначить ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон.

4. Экологическая ситуация и охрана окружающей среды

Экологическая ситуация

Экологическая ситуация в Покровском  сельском поселении, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории населенных пунктов размещены объекты сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 50 – 300 м, но они не  представляют большой опасности для окружающей среды.

Основными источниками загрязнения окружающей среды сельского поселения являются:

по почвам и воде одновременно – свалки, кладбища, производственные объекты, склады горюче-смазочных материалов;

по шуму, атмосферному воздуху и почве  – автомобильные дороги, трубопроводный транспорт ( распределительные газопроводы)

Загрязнение воды и почвы

Существующее положение в поселении по водоотведению неудовлетворительное. Канализационная сеть обслуживает только административные здания с.Тросна. В других населенных пунктах объекты производственной и жилой зоны пользуются автономными выгребными емкостями

Состояние участков сбора и временного накопления твердых бытовых отходов

На территории Покровского сельского поселения отсутствуют участки сбора и временного накопления твердых бытовых отходов

Администрация поселения заключила договор с МУЖКП Краснозоренского района на вывоз  твердых бытовых отходов на полигон ТБО п.Красная Заря.

Состояние скотомогильников

На территории Покровского сельского поселения отсутствуют скотомогильники как действующие,  так и находящиеся в стадии консервации. Поголовье скота у с/х предприятий отсутствует. ОАО «Орловский  ВетСанутильзавод по производству мясо-костной муки» занимается вывозом трупов животных согласно договору.

Состояние кладбищ

На территории Покровского сельского поселения размещены 4 кладбища общей площадью 5,7 га. Все они расположены на территории населенных пунктов:

1. В юго-западной части с.Покровское площадью 1,3 га;

2. В юго-западной части с.Щербачи площадью 2,7 га;

3. В северной части с.Медвежье 2 кладбища: 1,1 га и 0,6 га.

Кладбище, расположенное  на территории с.Покровское,  оказывает негативное воздействие на селитебную зону. Проектом необходимо предусмотреть мероприятия по снижению негативного влияния.

Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

В Покровском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным и трубопроводным транспортом. Автомобильный и трубопроводный транспорт являются приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Автомобильный транспорт

Рост транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды

Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.

Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха – 85%, шум – 49,5%.

За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3%. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы ее развития. Ширина для федеральной автодороги II технической категории – 75 м, автомобильных дорог III- IV  категории – 50 м.

В придорожных полосах запрещается производить строительные, монтажные работы без письменного согласия предприятий транспорта, вести рубки леса и нарушать растительный покров.

Трубопроводный транспорт

По территории Покровского  поселения  проходят  распределительные газопроводы среднего давления.

Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций

По территории сельского поселения проложены распределительные  газопроводы к населенным пунктам поселения

Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:

-проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

-выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

-организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

-отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;

-совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);

-разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

Охрана окружающей среды

Особо охраняемые природные территории

На территории Покровского сельского поселения расположен Государственный природный биологический заказник «Краснозоренский» на площади 4,4 тыс.га и «Государственный запасной охотничий фонд» площади 1,9 тыс.га имеющие особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса Краснозоренского района и Орловской области. Основной целью образования заказника является сохранение, воспроизводство и восстановление численности охотничье-промысловых видов животных, среды их обитания, сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание экологического равновесия природных комплексов. Основным видом для реакклиматизации на данной территории является кабан, заяц.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории Покровского сельского поселения устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особое внимание, зоны санитарной охраны.

По разработанному генеральному плану территории поселения границы особо охраняемых природных территорий не изменяются.

Водоохранные и охранные территории

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г №74 –ФЗ, установлены  водоохранные зоны для рек или ручьев протяженностью:

до 10 км – в размере - 50 м;

от 10 км до 50 км в размере – 100 м;

от 50 км и более в размере – 200 м.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006г.  №74 – ФЗ  на территории сельского поселения установлены  водоохранные зоны реки Большая Чернава, Любовша,  – 100 м, р.Плотавка, р.Медвежка, ручьев, прудов– 50 м,

Ширина прибрежной защитной полосы  устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006г.  №74 – ФЗ  водоохранная зона водохранилища с акваторией менее 0.5 км² устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В водоохранной зоне рек запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения  отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам, имеющих твердое покрытие;

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных  зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательство в области охраны окружающей среды.

Согласно санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.2.1.1.1200-03  « Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74 (Регистрационный номер  №10995) установлены:

- Санитарно-защитная зона – 100 м сельского кладбища;

- Санитарно – защитная зона – 300 м  для гаражей  и парку по ремонту, технологическому обслуживанию  и хранению автомобилей и техники;

- Санитарно – защитная зона  - 100 м АЗС и складов горюче – смазочных материалов и сельскохозяйственной техники;

- Санитарно – защитная зона – 50 м хранилищ зерна;

- Санитарно – защитная зона – 100 м склады и открытые места разгрузки зерна;

- Санитарно-– защитная зона – 50-300 м объектов сельскохозяйственного назначения.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.  №578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны.

Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992г. №9, для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих  газ по 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

- перемещать, ломать  опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки;

устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Поста- новлением Правительства РФ от 20.11.2000 года №878, установлены охранные зоны вдоль газораспределительных сетей  по 5 м от оси газопровода с каждой стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

- перемещать, ломать  опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки; устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые  или закрытые источники огня.

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160, охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна:

-  6-10 кВ– 10 м.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно –питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.1110-02». (Регистрационный номер №3399)  зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30 метров.

В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтраций, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно эпидемиологической надежности.

ЗСО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению. На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно эпидемиологической надежности.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химического загрязнения, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии:

-в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо проведение крупномасштабного экологического обследования территории с целью определения параметров хозяйственной емкости экосистем;

-отдать приоритет развитию и ужесточению экологического контроля за деятельностью производств, с целью недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду;

-совершенствование правовой нормативной базы рационального использования природных ресурсов и охраны природы, включая определение фиксированного процента отчислений от прибыли и капиталовложений предприятий на выполнение природоохранных и природо восстановительных мероприятий, а также определение порядка ускоренной амортизации основных производственных фондов природоохранного назначения;

-реализация мероприятий по устранению ущербов нанесенных окружающей природной среде в результате допущенных ранее ошибок при размещении, строительстве и эксплуатации промышленных предприятий и объектов, а также снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду до уровней соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем;

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

- прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных  скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

Охрана и рациональное использование почв

Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав.

Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова из за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами:

- - улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- - возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;

- - замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- - для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дачных и садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТБО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:

- численность и плотность населения;

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- состояние и перспектива развития жилой застройки;

- экономические возможности.

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

- - строительство полигонов ТБО и скотомогильников оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями;

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% это органические отходы, которые можно превратить в компост.

Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование.

Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Отбор наиболее ценного вторичного сырья, предшествует дальнейшей утилизации ТБО.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.

После сортировки полезные и возможные к повторному использованию компоненты отправляются на пункты переработки, а остальная масса отходов подлежит утилизации на полигонах ТБО.

Медицинские отходы

В целях предотвращения биологического загрязнения экосистем необходима организация комплексной системы сбора, хранения, обеззараживания и утилизации отходов лечебно профилактических учреждений класса Б, В.

Производственные отходы.

В составе отходов производственных объектов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2 ТП – отходы» токсичные.

В целом экологическое состояние территории сельского  поселения оценивается как относительно благополучное. Радиационный фон близок к уровню естественного гамма - фона.

5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

5.1. Основные факторы риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций

5.1.1. Природные  чрезвычайные ситуации

В районе Покровского сельского поселения опасных природных явлений не наблюдалось.

5.1.2.Опасные гидрологические явления и процессы

Гидрологическими явлениями, опасное проявление которых может вызвать на территории Покровского  поселения развитие чрезвычайной ситуации являются:

# Опасность изменения уровня грунтовых вод (подтопление территории)

Изменение уровня грунтовых вод на территории сельского поселения может быть вызвано природными процессами  и привести к подтоплению населенных пунктов, переувлажнению сельскохозяйственных земель, росту заболоченности территории.

Опасности подтопления в период весеннего паводка подвергается территория с.Покровское (1 жилой дом с населением 1 чел.)

Вероятная периодичность появления экстремальных уровней грунтовых вод составляет 8 лет.

5.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

5.2.1. Угрозы химической опасности

На территории Покровского сельского поселения отсутствуют предприятия, использующие в своем производственном цикле опасные химические вещества.

5.2.2. Радиационная опасность

На территории Покровского сельского поселения радиационно-опасных объектов нет. Сильное радиоактивное загрязнение территории поселения возможно при авариях на Курской или Нововоронежской атомных электроподстанциях.

5.2.3. Потенциальные опасности в промышленности

На территории Покровского сельского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты.

5.3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ» и Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» в целях оперативного решения задач по спасению людей, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных при возникновении крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий при чрезвычайных ситуациях в мирное время и военное время» создана комиссия ВМР, штаб ГО и ЧС.

Деятельность районного звена ГО и ЧС включает планирование, подготовку и осуществление мероприятий по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Основными мероприятиями районного звена ГО и ЧС являются:

-обеспечить координацию деятельности администраций сельских поселений, организаций, задействованных в спасательных операциях;

- провести корректировку планов действий сил и средств при чрезвычайных ситуациях, обеспечить усиленный вариант несения службы личного состава органов внутренних дел, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

- осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

Средствам массовой информации, совместно с отделом ВМР, ГО и ЧС администрации района, организовать опубликование материалов по освещению паводковой обстановки в районе и давать информацию для населения о правилах поведения  в лесных массивах в пожароопасный период.

Для обеспечения общественного порядка привлекается ОВД по Краснозоренскому району

Последовательное осуществление плана гражданской обороны позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Ближайшая пожарная часть ПЧ-34 размещается в п.Красная Заря. Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны в п.Красная Заря соответствует условиям, определенным «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенных пунктах поселения не превышает - 20 минут.

В удаленных населенных пунктах проектом предлагается организация добровольных пожарных  дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

На  объектах предусматривается система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

5.3.1.Расселение

Размещение сборно-эвакуационных пунктов

Ближайших приемно-эвакуационных пунктов нет.

Обеспеченность населения существующими ЗС ГО

- в школе д.Протасово расположено защитное сооружение гражданской обороны:

противорадиационное укрытие П-4 инв.№0481-58 вместимостью 410 чел.;

5.3.2. Инженерные коммуникации

1. Провести мероприятия по защите источников водоснабжения  от радиоактивных веществ, отравляющих веществ и бактериальных (биологических) средств в «особый» период и при авариях согласно ГОСТ 27488.2-87.

2. Схему оповещения о возможной ЧС осуществить через сеть проводного радиовещания, телевидения и телефонную сеть общего пользования.

5.3.3. Медицицинское обслуживание

На территории поселения расположены 3 объекта оказания первой медицинской помощи (фельдшерско-акушерские пункты): в д.Протасово, в с.Покровское, в с.Медвежье.

ЧАСТЬ II.   6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

6.1. Планировочное развитие территории  сельского поселения

## Проектные предложения по территориальному развитию планируемой территории выполнены на основе комплексной оценки пригодности территории под размещение трех основных функций: жилой, включая общественно-деловую, производственной и рекреационной при соблюдении санитарных и противопожарных разрывов.

## Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

## Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.

Жилая зона

Мероприятия на I этап (2012-2020гг)

Предусматривается

1. Жилое строительство в  северо-западной части д.Протасово на площади 11,6 га.

2. Жилое строительство в  северо-западной части с.Покровское на площади 1,8 га.

Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

На территории поселения сохраняется существующая сеть автодорог, которая дополняется созданием сети автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских поселений, а также опорной сетью дорог, реконструкция транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и строительство новых.

Улично-дорожная инфраструктура

В целях повышения уровня жизни сельчан, на перспективу намечаются мероприятия по развитию улично-дорожной сети.

Мероприятия на II этап (2020-2030гг)

Ремонт асфальтированного покрытия улично-дорожной сети

1. ул.Центральная д.Протасово протяженностью 1,6 км;

2. ул.Свердлова д.Протасово протяженностью 1,1 км;

3. ул.Новая  с.Покровское протяженностью 1,0 км;

Щебенчатое покрытие улично-дорожной сети

1. ул.Полевая  д.Карпово протяженностью 1,1 км;

2. ул.Ленина (часть) с.Покровское протяженностью 0,2 км;

3. ул.Новая (часть) с.Покровское протяженностью 0,7 км;

4. ул.Толстовка с.Медвежье протяженностью 3,2 км;

5. ул.Добрикова с.Медвежье протяженностью 2,0 км;

6. ул.Фермерская с.Медвежье протяженностью 1,6 км;

7. подъездной автодороги к кладбищу с.Щербачи протяженностью 0,8 км.

Инженерные сооружения

1.Строительство моста через р.Медвежка на ул.Добрикова с.Медвежье;

2.Строительство водопропускного сооружения через р.Медвежка на ул.Фермерская с.Медвежье.

Объекты инженерной  инфраструктуры

Сотовая связь

Мероприятия на I этап (2012-2020гг)

Предусматривается установка вышки сотовой связи «Мегафон» западнее  с.Покровское.

Газоснабжение

1. Планируется строительство газопровода низкого давления в с.Щербачи протяженностью 0,4 км.

Водоснабжение

Мероприятия на II этап (2020-2030гг)

1. д.Протасово – замена водонапорной башни;

2. д.Березовка - замена водопровода;

3. д.Протасово, с.Медвежье, с.Щербачи, д.Карпово, д.Сойминово, с.Покровское

водопровод требует ремонта;

4. Тампонаж артезианской скважины в с.Щербачи.

Зона специального назначения

Мероприятия на II этап (2020-2030гг)

Проектом предусматривается расширение кладбища:

1. с.Медвежье  на север площадью 0,4 га;

2. с.Щербаково на запад  площадью 1,3 га.

Зоны рекреационного назначения

В сфере организации культуры и отдыха следует акцентировать внимание на пропаганде здорового образа жизни, на популяризацию спортивных мероприятий и спортивного образа жизни. Места сезонного отдыха населения (пляжи) носят стихийный характер.

Проектом предусматриваются мероприятия по развитию инфраструктуры отдыха населения:

Мероприятия на II этап (2020-2030гг)

1. Планируется разбивка парка культуры и отдыха на площади 0,6 га в д.Протасово  по ул.Центральная.

2. Планируется очистка пруда площадью 1,3 га в с.Щербачи.

Мероприятия по организации охраны и использования памятников истории

(объектов культурного наследия)

В связи с тем, что в настоящее время проект зон охраны объектов культурного наследия Покровского поселения отсутствует, пунктом 5 статьи 12 закона Орловской области от 06 апреля 2004 год № 391-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры, расположенных на территории Орловской области» установлено, что до утверждения в установленном порядке границы охранной зоны объекта культурного наследия, охранной зоной считается территория вокруг памятника, ограниченного в плане от его границ двойной высотой памятника, но не менее пяти метров от видимой границы памятника или его местоположения».

Предусматривается разработать проект охранных зон объектов культурного наследия.

Облесение санитарно-защитной зоны

Основными планировочными задачами по восстановлению и созданию озеленённого природного комплекса сельского поселения и его населённых пунктов являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся природных ландшафтов;

- сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки в поселении;

- создание благоустроенных рекреационных зон поселения;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территорий населенных пунктов, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природно-экологического каркаса территории поселения.

Поскольку  в сложившейся структуре территории сельского поселения, озеленённые пространства и участки ценного природного ландшафта занимают незначительные площади, генеральным планом решаются задачи их расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природно-экологический каркас.

В черте населенных пунктов предложена организация озеленённых санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки.

Санитарно- защитные зоны предприятий должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками - породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами - для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природно-экологического каркаса должны приблизить его к эколого-градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания.

Мероприятия на II этап (2020-2030гг)

Проектом генерального плана предусматривается озеленение санитарно-защитной зоны объектов сельскохозяйственного назначения и кладбища, оказывающих негативное влияние на селитебную зону и  расположенных:

1. Территория для складов и открытых мест разгрузки зерна в северо-западной части д.Протасово на площади 0,8 га;

2. Территория для зерновых складов КФХ в центральной части д.Протасово на площади 0,3 га.

3. Территория кладбища  в юго-западной части с.Покровское на площади 0,8 га.

7. Основные технико-экономические показатели

| № п/п |  | Наименование показателей | Ед. изм. |  | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Современное состояние | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе по категориям земель: | га |  | 14030 | 14030 | 14030 |
| 1. |  | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га |  | 11969 | 11969 | 11969 |
| 2. |  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе: | га |  | 1023 | 1023 | 1023 |
| 2.1 |  | д.Протасово (адм.центр) | га |  | 99 | 99 | 99 |
| 2.2 |  | д.Карпово | га |  | 72 | 72 | 72 |
| 2.3 |  | д.Березовка | га |  | 35 | 35 | 35 |
| 2.4 |  | д.Кукуй | га |  | 52 | 52 | 52 |
| 2.5. |  | с.Медвежье | га |  | 304 | 304 | 304 |
| 2.6. |  | с.Покровское | га |  | 311 | 311 | 311 |
| 2.7 |  | д.Сойминово | га |  | 51 | 51 | 51 |
| 2.8 |  | с.Щербачи | га |  | 99 | 99 | 99 |
| 3. |  | Площадь земель промышленности и другого специального назначения | га |  | 34 | 34 | 34 |
| 4. |  | Площадь земель лесного фонда | га |  | 1004 | 1004 | 1004 |
| 5. |  | Площадь земель водного фонда | га |  | - | - | - |
| 6. |  | Площадь земель запаса | га |  | - | - | - |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Численность населения | тыс.чел. |  | 698 |  |  |
| 2. |  | Плотность населения в пределах территорий, вовлеченных в градостроительную деятельность | чел./га |  | 2,7 |  |  |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Жилищный фонд, всего в том числе: |  | тыс.м2 общ. площ. | 18,4 | 24,6 | 24,6 |
| 2. |  | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: |  | тыс.м2/% | - | 6,2/100 | - |
| 3. |  | - индивидуальная застройка с участками |  | тыс.м2/% | - | 6,2/100 | - |
| 4. |  | - малоэтажная застройка многоквартирными домами |  | тыс.м2/% | - | - | - |
| 5. |  | Средняя обеспеченность населения общей площадью |  | м2/чел. | 26,4 | 35,2 | 35,2 |
| 6. |  | Количество участков нового индивидуального строительства |  | единиц | - | 62 | - |
| IV. Социальное и культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение |  |  | объект | - | - | - |
| 2 | Общеобразовательная школа |  |  | объект | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Внешкольные учреждения |  |  | объект | - | - | - |
| 4 | Больница |  |  | объект | - | - | - |
| 5 | Поликлиника |  |  | объект | - | - | - |

| 6 | Сельский Дом культуры |  |  | объект |  | 2 |  | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Фельдшерско-акушерский пункт |  |  | объект |  | 3 |  | 3 | 3 |
| 8 | Аптека |  |  | объект |  | - |  | - | - |
| 9 | Детско-юношеская спортивная школа |  |  | объект |  | - |  | - | - |
| 10 | Магазины всех типов |  |  | объект |  | 3 |  | 3 | 3 |
| 12 | Отделение милиции |  |  | объект |  | - |  | - | - |
| 13 | Отделение банка |  |  | объект |  | - |  | - | - |
| 14 | Отделение связи |  |  | объект |  | 2 |  | 2 | 2 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Протяженность автомобильных дорог федерального значения |  | км |  | - |  | - | - |
| 2 |  | Протяженность автомобильных дорог регионального значения |  | км |  | 17,9 |  | 17,9 | 17,9 |
| 2.1. |  | в том числе с твердым покрытием |  | км |  | 17,9 |  | 17,9 | 17,9 |
| 3 |  | Протяженность автомобильных дорог местного значения |  | км |  | 11,3 |  | 11,3 | 11,3 |
| 3.1 |  | в том числе с твердым покрытием |  | км |  | - |  | - | - |
| 4 |  | Протяженность улично-дорожной сети |  | км |  | 31,5 |  | 31,5 | 31,5 |
|  |  | в том числе с твердым покрытием |  | км |  | 9,0 |  | 9,0 | 18,6 |
| VI. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Водопотребление – всего |  | тыс.м3/ сут |  |  | 361,2 | 361,2 | 361,2 |
| 2 |  | Скважины |  | объект |  |  | 8 | 8 | 8 |
| 3 |  | Протяженность водопровода |  | км |  |  | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 4 |  | Среднесуточное водопотребле- ние на 1 человека |  | л/сут. |  |  | 85 | 85 | 85 |
| VII. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Очистные сооружения |  | объект | - |  |  | - | - |
| VIII. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Котельные |  | объект | - |  |  | - | - |
| IX. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Протяженность газопровода высокого давления |  | км | 34,6 |  |  | 34,6 | 34,6 |
| 2. |  | АГРС |  | объект | - |  |  | - | - |
| 3. |  | ГРП |  | объект | - |  |  | - | - |
| 4 |  | ГРПШ |  | объект | 8 |  |  | 8 | 8 |
| X.Электроснабжение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Протяженность линий электропередачи 35кВ | км |  | - |  |  | - | - |
| 2. |  | Протяженность линий электропередачи 10 кВ | км |  | 32,8 |  |  | 32,8 | 32,8 |
| ХI. Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | АТСК | объект |  | 3 |  |  | 3 | 3 |
| 2. |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей |  | 30 |  |  | 30 | 30 |
| ХII. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Санкционированные свалки | ед. |  | - |  |  | - | - |
| 2. |  | Скотомогильники | ед./м² |  | - |  |  | - | - |
| ХIII. Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация зоны отдыха | га |  | - |  |  | - | - |
| 2 |  | Лесопарк | га |  | - |  |  | - | 0,6 |
| ХIV. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Общее количество кладбищ | объект/ га |  | 4/5,7 |  |  | 4/11,2 | 4/11,2 |