ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

ЧАСТЬ I. Введение

Генеральный план Труновского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области разработан в 2011-2012 году специалистами ООО «Альянс» г.Пенза.

Заказчиком на проведение работ является Администрация Труновского сельского поселения, (муниципальный контракт № 1 от 30 августа 2011 г.).

Графическая и текстовая часть Генерального плана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации и технического задания на проектирование и отвечает действующим нормам и правилам.

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Областной закон  Орловской области «О градостроительной деятельности в Орловской области»  № 853 – ЗС от 14 января 2008 г.;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74- ФЗ;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. № Пр-582, пункт 9-б;

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции  Постановлений Правительства РФ от 27.05.2005 №335, от 03.10.2006 № 600, от 07.11.2008 №821;

- Федеральный закон от 22 июля 2008года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Цели, задачи и мероприятия Генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2025 года, областных и федеральных целевых программ.

Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- Правила установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.  Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160;

- Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 г. № 9;

- Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением Правительства  РФ от 20.11.2000 г. № 878;

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03  (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74, регистрационный № 10995) (с изменениями от 10.04.2008 г).

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный номер 3399).

Методической и технологической основой проведения работ послужили:

- Техническое задание на проведение работ, утвержденное Главой администрации Труновского сельского поселения;

- Топографические  материалы и карты на электронном и бумажном носителях в масштабах: (1:25 000 на территорию сельского поселения, 1:5000 на территорию населенных пунктов сельского поселения);

- Архивные топографические и землеустроительные материалы;

- Ранее выполненная и утвержденная градостроительная документация;

- Схема территориального планирования Орловской области, институт Урбанистики          г.Санкт-Петербург, 2008 г.;

 Схема территориального планирования Краснозоренского района Орловской области   разработанная ;

- Стратегия развития Краснозоренского района на период до 2020 года;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 года № 492;

- Нормативы градостроительного проектирования Орловской области. Утверждены Постановлением №250 от 01.08.2011 г.

При разработке проекта Генерального плана территории Труновского сельского поселения в процессе выполнения подготовительных работ произведен сбор исходной информации, отражающей современное состояние природной, социальной среды, развитие транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории.

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения Генерального плана на расчётный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды; учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

Схема расположения Труновского сельского поселения

в границах муниципального Краснозоренского района

2. Анализ состояния и перспектив развития территории  Труновского

сельского поселения Краснозоренского района Орловской области

2.1. Общие сведения о Труновском сельском поселении

Труновское сельское поселение расположено в северо-восточной части  Краснозоренского района. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг 20,0 км и с запада на восток 13,2 км.

Границы Труновского сельского поселения утверждены Законом Орловской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Краснозоренский район» и муниципальных образований в его составе»

Территория поселения граничит:

- на севере – с землями Новодеревеньковского и Ливенского районов Орловской области;

- на востоке – с землями Ливенского районов Орловской области;

- на юге – с землями Успенского и Россошенского сельских поселений Краснозоренского района Орловской области;

- на западе — с землями Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области.

Общая протяженность границ составляет 76 км.

На территории Труновского сельского поселения расположены 9 населенных пунктов: п.Ключики – 455 чел., с.Малиново – 515 чел; д.Труново – 206 чел., д.Будские – 10 чел., п.Вольный– 12 чел., д.Рахмановка – 3 чел., д.Брусенцово– 2 чел., п.Юры– 1 чел., д.Крапивенка – 0 чел.

Административным центром сельского поселения  является поселок Ключики.

В юго-восточной части территории сельского поселения проходит  железная дорога и автодорога регионального значения « Красная Заря - Измалково» IV технической категории.

Расстояние от границы Труновского сельского поселения до областного центра г. Орел – 148 км, до ближайшей железнодорожной станции пассажирского значения Красная Заря 18 км, до ближайшей железнодорожной станции местного значения Шатилово 2 км Связь осуществляется по региональной автомобильной дороге IV технической категории «Красная Заря-Измалково» - Ключики

Особенность неблизкого расположения относительно крупных городов определяет статус поселения.

2.2. Природно-ресурсный потенциал  Труновского сельского поселения

Климатический и агроклиматический потенциал

Труновское сельское поселение расположено в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон.

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января – минус 9,7ºС. Ноябрь, декабрь и январь являются пасмурными месяцами. Первые заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта.

Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, разрушается в начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя температура самого теплого месяца – июля  +18, +19ºС. Среднегодовая температура воздуха по данным многолетних наблюдений +4,9ºС.

Преобладающим в течение всего года, особенно в летний период, является континентальный воздух умеренных широт или полярный воздух. На территории района преобладает ветер западного, юго-западного и южного направлений.

В течение года преобладают слабые ветры (до 5м/сек). Повторяемость сильных ветров невелика: от 2-5 дней в защищенных местах, до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

За год выпадает умеренное количество осадков- в среднем от 490 - до 590 мм.

Однако, ввиду частых колебаний годовых осадков и большого испарения в весенние и летние месяцы, сильной изрезанности территории оврагами и балками и наличия макропористых грунтов, наблюдается дефицит влаги. Тем не менее, количество осадков достаточно для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур.

Выводы:

- Местоположение Труновского сельского поселения обусловливает умеренно-континентальный климат с умеренно тёплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

- Территория поселения относится к зоне достаточного увлажнения.

Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.

Рельеф

Территория Труновского поселения расположена в центре Среднерусской возвышенности. По рельефу территория Труновского поселения представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную густой сетью оврагов и долинами рек и ручьев.

Овраги – распространенные формы рельефа разных размеров. Развиты склоновые и верховые овраги, реже донные (в днищах балок). Местами овраги и балки залесены.

На территории Труновского сельского поселения проявляются эрозионные процессы (овражная эрозия), склоновые процессы.

В широтном и меридиональном направлениях территорию поселения рассекают балки: Прямой Верх, Большой Верх (северная часть), Платоновка (западная  часть), Осиновый Верх (восточная часть), Средний Верх (юго-восточная  часть), Боковая (южная часть).

В целом, по условиям рельефа территория сельского поселения пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами

Выводы

Несмотря на то, что территория поселения в значительной степени расчленена овражно-балочной сетью, в целом, по условиям рельефа почвы пригодны для механизированной обработки и при правильном их использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур.

Территорию поселения можно считать благоприятной для промышленного и гражданского строительства.

Природно-сырьевые ресурсы

Территория Труновского сельского поселения относительно небогата полезными ископаемыми. Западнее с.Малиново разрабатывается карьер (в стадии оформления) по добыче песка и севернее с.Малиново разрабатывается карьер по добыче щебня для строительных работ.

Почвенные ресурсы

Почвенный покров разнообразен, что определяется различными условиями почвообразования, так как территория находится в переходной зоне от степи к лесостепи.

Наибольшее распространение имеет выщелоченный чернозем (45%). Значительная площадь занята серыми, светло-серыми, темно-серыми почвами (15%). На долю оподзоленного чернозема, занимающего в генетическом отношении промежуточное место между лесными и выщелоченным черноземом приходится 29%.

Механический состав почв в этой зоне так же однообразен – средне- и тяжелосуглинистый и редко глинистый.

Остальные почвенные разности имеют небольшое распространение.

По условиям образования почв территория поселения относится к центральной зоне, среднее значение бонитета  почв пашни которой составляет 76 баллов.

Растительные ресурсы

Труновское сельское поселение расположено в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон.

Необыкновенно богат и разнообразен растительный мир Труновского сельского поселения.  Многообразие растительности определяется географическим положением поселения

В растительных сообществах наибольшее распространение имеет семейство сложноцветных. Второе место занимают злаки, третье розоцветные. Наибольшее экономическое  значение имеют злаки и бобовые, среди которых немало кормовых, медоносных и лекарственных растений.

Степная растительность сохранилась главным образом в местах малодоступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов.  В их составе преобладает разнотравье.

Луговая растительность сохранилась по склонам балок, на лесных полянах и в поймах рек. На территории поселения распространена болотная растительность, представленная типичными растениями низинных болот.

Растительный покров представлен разнотравными и разнотравно-мелкозлаковыми лугами.  В их травостое, наряду с мятликом луговым, полевицей обыкновенной, овсяницы луговой,  лисохвоста лугового, тысячелистника, ежи сборной, манжетки обыкновенной, встречаются клевера:  луговой и средний, хвощ полевой.

Водные ресурсы

Главными водными артериями на территории поселения являются река Сухой Семенек и  многочисленные ручьи и также 18 прудов общей площадью зеркала 22 га.

Река Сухой Семенек  (правый приток реки Большая Чернава) берет свое начало в восточной части с.Малиново и протекает на юг. Протяженность реки на территории поселения составляет 2,5 км

Подземные воды

Труновское поселение располагает значительными ресурсами подземных вод, на которых базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Основным источником водоснабжения населенных пунктов поселения являются подземные воды коренных пород – водоносные комплексы верхнедевонских отложений: елецко верхнефаменского и ливенско-воронежского, залегающих на глубине соответственно до 40 метров и от 50 до 100 метров.

Водоносные горизонты на водоразделах перекрыты мощной толщей четвертичных супесчано-суглинистых осадков, что обеспечивает защиту горизонта от поверхностного загрязнения.

Истощения водоносного горизонта не наблюдается.

Учитывая тесную связь подземных вод с поверхностными, а также значительное влияние поверхностных загрязнителей на качество подземных вод, природоохранные мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения должны решаться одновременно с проблемами охраны окружающей среды в целом.

Централизованное водоснабжение составляет около 80% от общего объема водопотребления подземных вод в поселении.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Данные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Основные данные эксплуатируемого водного горизонта: |  |  |  |  |
| 1. | Глубина залегания | м | 50-120 | В зависимости от абсолютных отметок устья скважин |
| 2. | Статический уровень | м | 30-70 |  |
| 3. | Мощность водовмещающих пород | м | 1-70 | В зависимости от мощности от насоса и трещиноватостиизвестняков |
| 4. | Дебет | м³/ч | 0,5-300 |  |
| 5. | Сухой остаток | мг/л | 260-244 |  |
| 6. | Карбонатная жесткость | мг/экв. | 1,6-160 |  |
| Б. Подземные воды пригодны для питьевых и технических целей. Шахтными колодцами используются поверхностные (грунтовые) воды, скважинами- подземные горизонты. |  |  |  |  |

Лесные ресурсы

Труновское поселение расположено в центральной части Среднерусской возвышенности на стыке восточноевропейской хвойно-широколиственной подзоны лесной зоны, восточноевропейской широколиственной и восточноевропейской лесостепной (подзона северных луговых степей).

Леса представлены, в основном, небольшими обособленными лесными участками, расположенными на территории неравномерно. Основные лесные массивы расположены в восточной части поселения.

На территории Труновского сельского поселения распространены широколиственные леса, с преобладанием дуба чешуйчатого, произрастающего вместе с кленом остролистным, ясенем обыкновенным, вязом, липой мелколистной.

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере лесных отношений по Орловской области является областное Управление лесами. В его ведении находятся леса, расположенные на землях лесного фонда – 392 га.

Территориальной единицей управления в области использования охраны, защиты, воспроизводства лесов является лесничество. Лесничества осуществляют реализацию лесохозяйственных регламентов в участковых лесничествах.

По своему целевому назначению леса района отнесены к защитным, выполняющим разнообразные функции: почвозащитные и средообразующие (противоэрозионные леса).

Назначение защитных лесов - сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Рубки ухода в условиях лесничества, являются одним из основных лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений, повышению технических качеств выращиваемой древесины, получения дополнительной древесины, которая в естественных условиях произрастания поступает в отпад.

Конечной целью рубок спелых, перестойных лесных насаждений должно быть обеспечение непрерывного, не истощительного и рационального использования лесных ресурсов. В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Леса Труновского  поселения расположены также среди земель сельхозформирований. В связи с этим возрастает роль лесов для защиты сельскохозяйственных культур от неблагоприятных природных воздействий и их почвозащитная роль от водной и ветровой эрозии.

Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнения. Составной частью леса являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. Неоценимое благотворное влияние по восстановлению и поддержанию  здоровья человека оказывает лесотерапия.

Животный мир поселения

На территории поселения обитают разновидности млекопитающих животных, в том числе грызунов 22 вида, хищных—13, летучих мышей—8, насекомоядных—8, копытных. В водоемах встречаются виды рыб: лещ, окунь, щука, карп и другие.

Водно-болотный комплекс отличается своеобразным видовым составом растений и животных. Характерны утка-кряква, чирки, свистунок, тряскунок, широконоска, красноголовый нырок, шилохвост, свиязь, чернеть.

В лесах обитают змеи - гадюка и медянка, ящерица прыткая веретеницы. 
 Из млекопитающих открытых просторов встречаются суслик крапчатый, хомяк обыкновенный, тушканчик.

Из мелких грызунов живут полевая мышь, мышь-малютка, полевка обыкновенная и другие. Эти грызуны также приносят большой вред сельскому хозяйству, особенно посевам озимых.

Повсеместно обитает лисица. Она уничтожает большое количество грызунов и многих вредных насекомых.

Типичным животным открытых мест является заяц-русак.

На территории поселения в открытых местах обитает степной хорь. Он уничтожает сусликов и в этом отношении является полезным животным.

Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Общая площадь в административных границах Труновского сельского поселения составляет 11,4 тыс га.

Наличие и распределение земельного фонда Труновского сельского поселения

по категориям земель

| Наименование показателей | Общая площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 10019 | 87,7 |
| 2. Земли населенных пунктов | 911 | 8,0 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики | 98 | 0,9 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | 392 | 3,4 |
| 6. Земли водного фонда | - | - |
| Итого земель в границах сельского поселения | 11420 | 100 |

Из общей площади территории сельского поселения 87,7% занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Земли населенных пунктов составляют 911 га (8,0%).

Категория земель промышленности, транспорта, связи, энергетики подразделяются на земли, занятые землями железнодорожного и автомобильного транспорта и прочими несельскохозяйственными предприятиями. Таких земель в поселении 98 га (0,9%).Они используются соответствующими организациями для осуществления их деятельности.

Земли  лесного фонда  на территории сельского поселения составляют 392 га (3,4%).

Выводы оценки ресурсного потенциала

Естественные ресурсы района размещения Труновского сельского поселения благоприятны для сельскохозяйственного производства и проживания. Способствует этому, прежде всего, умеренный климат, наличие плодородных почв.

Расположенные территории поселения в транспортной доступности крупных городов, существующие предприятия играют немалую роль в обеспечении рабочими местами для населения, проживающего в поселении, укреплении бюджета поселения, а также решении проблем жилищного и культурно-бытового строительства.

В целях обеспечения экономического регулирования земельных отношений и приведения их в соответствие с современным состоянием рыночных отношений, в настоящее время предусмотрен переход к налогообложению земельных участков в зависимости от его кадастровой стоимости, что вызовет увеличение доходов в бюджет всех уровней.

При этом, в соответствии со статьей № 79 Земельного кодекса РФ «Об особенностях использования сельскохозяйственных угодий» сельскохозяйственные угодья – это пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Изъятие, в том числе путем выкупа сельскохозяйственных угодий, кадастровая стоимость которых превышает свой средне-районный уровень, допускается только в исключительных случаях, связанных с выполнением международных обязательств РФ, обеспечением обороны и безопасности государства, разработкой месторождений полезных ископаемых, содержанием объектов культурного наследия РФ, строительством и содержанием объектов культурно-бытового, социального, образовательного назначения, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, связи и других подобных сооружений при отсутствии других вариантов возможного размещения.

2.3. Сложившаяся градостроительная ситуация

и экономический потенциал

Планировочная структура поселения

Планировочная структура сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Основными планировочными осями являются: железная дорога широтного сообщения, автодорога регионального значения «Красная Заря-Измалково», проходящая по территории поселения в южной её части, разделяющая территорию поселения в меридиональном направлении.

На планировочную структуру территории поселения большое влияние оказывают: и многочисленные балки, рельеф местности, ручьи и запруды, магистральные нефтепроводы и распределительные сети.

На территории Труновского сельского поселения расположено 9 населенных пункта. Вдоль одной из главных планировочных осей – автодороги регионального значения «Красная Заря-Измалково» сформировалось село Малиново. Вдоль автодороги регионального значения «Красная Заря-Измалково»-Ключики» сформировался поселок Ключики – центр Труновского сельского поселения и примыкающая  к нему деревня Труново с западной границы; поселок Юры и деревня Будские. Севернее поселка Ключики расположились деревни: Брусенцово и Рахмановка; северо-западнее  деревня Крапивенка; юго-восточнее поселок Вольный.

Большая часть территории поселения используется в сельскохозяйственных целях (выращивание зерновых культур), но не имеет четко выраженной планировочной структуры из-за сложного рельефа. Часть территории, расположенная в отрогах балок  используется как выгон.

На территории поселения имеются многочисленные просёлочные дороги и полезащитные лесные полосы.

Населённые пункты

Поселок Ключики

Административным центром Труновского сельского поселения является поселок Ключики, расположенный в северной части поселения. Население поселка составляет 455 чел., площадь – 487 га, количество домов 212.

Общепоселковая общественная зона сформировалась в виде одного единого центра в центральной части поселка. Кроме того, отдельными участками общественных зданий на территории поселка расположены: средняя школа, ФАП, почта. Жилая застройка представлена индивидуальными усадебными домами и малоэтажной жилой застройкой (три 2-х этажных жилых дома)

Производственная зона сложилась в восточной части населенного пункта, это завод по изготовлению  спирта, мельница и пилорама.

Въезд в населенный пункт осуществляется с южной  стороны.

В южной и северной частях поселка имеются свободные от застройки земли с/х использования и освободившаяся территория жилой застройки – эта территория предлагается для развития селитебной территории п.Ключики.

Благоустройство территории недостаточно развито: улицы без покрытия: часть ул.Лесная, часть ул.Заводская, пер.Заводской требуют   щебенчатого  покрытия проезжих частей; въезд в школу требует  ремонта асфальтированного покрытия.

Система инженерного обеспечения достаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от 2-х артскважин. Качество воды удовлетворительное. Централизованная канализация обслуживает только 4 малоэтажных дома по ул.Школьная. Электроснабжение осуществляется от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, обеспечивается 3-мя ГРПШ.

Теплоснабжение обеспечивается локальными котельными (школа и церковь) и от индивидуальных АОГВ. Село телефонизировано.

Село Малиново

Село Малиново  расположено в юго-восточной части территории поселения, юго-восточнее п.Ключики. Население села составляет 515 чел., площадь – 471 га, количество домов 235.

Въезд на территорию села осуществляется с южной стороны с автодороги регионального значения «Красная Заря-Измалково»-Малиново.

Общественная зона имеет 2 четких композиционных ядра: по ул.Парковая, где расположены сельский Дом культуры, административное здание с/х предприятия, ФАП, почта, магазин и по ул.Луговая, где расположены детский сад, средняя школа, памятник архитектуры - Церковь Вознесения Господня.

Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами. В центре села размещается парк – зеленая зона отдыха площадью 2,2 га.

Благоустройство территории развитое, все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих частей.

Система инженерного обеспечения  недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от 3-х артскважин, расположенных в северо-западной части деревни.

Населенный пункт не имеет централизованного канализования. Электроснабжение – от 3-х трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ.

Теплоснабжение – от индивидуальных АОГВ.

Населенный пункт газифицирован и телефонизирован.

Деревня Труново

Деревня Труново  расположена в северо-западной части территории поселения, северо-западнее п.Ключики и имеющая общую восточную границу с административным центром поселения. Население деревни составляет 206 чел., площадь – 139,0 га, количество домов 235.

Въезд на территорию деревни осуществляется с юго-восточной стороны от региональной автодороги  «Измалково-Красная Заря»- Ключики-Труново

Из общественных зданий в населенном пункте размещается только магазин. Жилая застройка сформирована индивидуальными усадебными жилыми домами. Восточнее  деревни на берегу пруда расположена рекреационная зона (место сезонного отдыха населения).

Благоустройство территории недостаточно развитое, улицы не имеют асфальтированное покрытие проезжих частей.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от 2-х артскважин, расположенных в южной и северо- западной частях деревни.

Населенный пункт не имеет централизованного канализования. Электроснабжение – от 2-х трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ.

Теплоснабжение – от индивидуальных АОГВ.

Населенный пункт газифицирован ( 1 ГРПШ в южной части деревни)  и телефонизирован.

Поселок Вольный

Поселок Вольный   расположен в восточной  части территории поселения, юго- восточнее п.Ключики. Население деревни составляет 12 чел., площадь – 38,0 га, количество домов 13.

Въезд на территорию поселка осуществляется с юго-запада с подъездной автодороги местного значения.

Общественные здания в населенном пункте отсутствуют. Жилая застройка сформирована индивидуальными  усадебными жилыми домами.

Благоустройство территории в поселке отсутствует: улица не имеет асфальтированного покрытия проезжей части.

Инженерное обеспечение поселка практически отсутствует.

Населенный пункт не имеет централизованного водоснабжения, газоснабжения. Электроснабжение осуществляется от  одной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ.

Деревня Будские

Деревня Будские расположена в центральной  части территории поселения, южнее  п.Ключики. Население деревни составляет 10 чел., площадь – 45,4 га, количество домов 10.

Деревню с юга на север пересекает региональная автодорога «Измалково-Красная Заря» - Ключики.

Общественные здания в населенном пункте отсутствуют. Жилая застройка сформирована индивидуальными усадебными жилыми домами.

Благоустройство территории в деревне отсутствует: улица не имеет асфальтированного покрытия проезжей части.

Инженерное обеспечение деревни практически отсутствует.

Населенный пункт не имеет централизованного водоснабжения, газоснабжения. Электроснабжение осуществляется от  одной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ.

Деревня Рахмановка

Деревня Рахмановка расположена в северной части территории поселения севернее административного центра поселения. Население деревни составляет 3 чел., площадь – 27,9 га, количество домов 2.

Въезд на территорию деревни осуществляется с северо-востока с автодороги местного значения.

Общественные здания в населенном пункте отсутствуют. Жилая застройка сформирована индивидуальными усадебными жилыми домами.

Благоустройство территории в деревне отсутствует: улица не имеет асфальтированного покрытия проезжей части.

Инженерное обеспечение деревни практически отсутствует.

В деревне Рахмановка водопровод не функционирует, газоснабжение отсутствует. Электроснабжение осуществляется от  одной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ.

Поселок Юры

Поселок Юры расположен в южной части территории поселения южнее административного центра поселения. Население деревни составляет 1 чел., площадь – 27,7 га, количество домов 1.

Поселок с юга на север пересекает региональная автодорога «Измалково-Красная Заря» - Ключики.

Общественные здания в населенном пункте отсутствуют. Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами.

Инженерное обеспечение поселка практически отсутствует.

Населенный пункт не имеет централизованного водоснабжения, газоснабжения. Электроснабжение осуществляется от  одной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ.

Деревня Крапивенка

Деревня Крапивенка расположена в северо-западной части  территории поселения, северо-западнее административного центра поселения. Население в д.Крапивенка отсутствует. В деревне отсутствует инженерная инфраструктура.  В настоящее время готовятся документы на исключение из учетных данных административно-территориального устройства Орловской области деревни Крапивенка Труновского сельского поселения Краснозоренского района.

Существующая численность населения и

расселение в границах Труновского сельского поселения

На территории Труновского сельского поселения расположено  девять населенных пунктов. Численность населения сельского поселения на 01.01.2011 года составляет 1204 человек, в том числе трудоспособного 717 человек.

| Название населенных пунктов | 2010 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь населенных пунктов | количество хозяйств | численность населения | структура % |
| п.Ключики (адм.центр) | 101,1 | 212 | 455 | 37,8 |
| д.Будские | 45,4 | 10 | 10 | 0,8 |
| д.Брусенцово | 19,0 | 2 | 2 | 0,2 |
| п.Вольный | 38,0 | 13 | 12 | 1,0 |
| д.Крапивенка | 41,7 | - | - | - |
| с.Малиново | 471,0 | 235 | 515 | 42,8 |
| д.Рахмановка | 27,9 | 2 | 3 | 0,2 |
| д.Труново | 139,0 | 78 | 206 | 17,1 |
| п.Юры | 27,7 | 1 | 1 | 0,1 |
| Итого по поселению: | 910,8 | 553 | 1204 | 100 |

Население и демографический потенциал

Демография

| Показатели | на 01.01.2007г | на 01.01.2008г | на 01.01.2009г | на 01.01.2010г | на 01.01.2011г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 1252 | 1246 | 1231 | 1243 | 1204 |
| Население в возрасте моложе трудоспособного | 218 | 210 | 185 | 193 | 193 |
| Население в трудоспособном возрасте | 688 | 679 | 717 | 731 | 717 |
| Старше трудоспособного | 346 | 357 | 327 | 319 | 294 |
| Число семей и одиноких жителей | 33 | 31 | 31 | 31 | 29 |
| Число родившихся | 9 | 8 | 22 | 13 | 5 |
| Число умерших | 20 | 22 | 13 | 18 | 21 |
| Естественная убыль населения | -11 | -14 | +9 | -5 | -16 |

Данные таблицы свидетельствуют о том, что Труновское поселение является достаточно привлекательным с точки зрения проживания. Данные таблицы показывают, что убыль населения хоть и имеет место, но в небольшом количестве. Старение сельского поселения сказывается на смертности жителей поселения. Показатели, характеризующие демографический кризис поселения, такие как естественный прирост населения (-), говорят о естественной убыли населения.

В д.Крапивенка, д.Брусенцово и  д.Рахмановка проживающее население отсутствует. В настоящее время готовятся документы на исключение из учетных данных административно-территориального устройства Орловской области деревни Крапивенка Труновского сельского поселения Краснозоренского района.

Трудовые ресурсы Труновского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Существующее положение | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Трудовые ресурсы | 717 | 100 |
| 1 | Сельское хозяйство | 185 | 25,8 |
| 2 | Промышленность | 90 | 12,6 |
| 3 | ЛПХ | 110 | 15,3 |
| 4 | Малое предпринимательство | - | - |
| 5 | Лесное хозяйство | - | - |
| 6 | Предприятия торговли | 8 | 1,1 |
| 7 | Здравоохранение | 4 | 0,6 |
| 8 | Образование | 20 | 2,8 |
| 9 | Культурно-бытовое обслуживание | 7 | 1,0 |
| 10 | Административные учреждения | 6 | 0,8 |
|  | Итого занятых трудовой деятельностью: | 430 | 60,0 |
| II | Работающие в других регионах | 100 | 13,9 |
| III | Имеющие статус безработного | - | - |
| IV | Не занятые трудовой деятельностью | 114 | 15,9 |
| V | Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры | 25 | 3,5 |
| VI | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства | 48 | 6,7 |

Выводы

1. В сельском поселении наблюдается депопуляция населения сельского поселения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости в 1,5-3 раза, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения сельского поселения, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной  проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест;

Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское хозяйство, промышленность, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельского поселения является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Промышленность

Общая характеристика современного уровня развития производственных предприятий

Промышленный сектор Труновского  поселения представлен предприятием ООО «Статус» - по производству спирта п.Ключики, пилорамой в п.Ключики и с.Малиново, мельницей в п.Ключики и с.Малиново, асфальто-бетонным заводом в с.Малиново.

Вид производимой продукции – производство спирта, лесоперерабатывающая, асфальтобетонная, мучная  и комбикормовая продукция.

Характерной особенностью промышленных предприятий поселения является ориентированность на использование местной сырьевой базы.

Важным отличием  промышленности поселения на современном этапе является относительно невысокий уровень загрузки производственных мощностей. Одной из причин низкого уровня использования основных фондов является значительный моральный и физический износ машин и оборудования, не позволяющий выпускать конкурентоспособную продукцию.

Для ликвидации отставания в  отрасли необходимо обеспечить приток инвестиций в объемах, позволяющих переломить сложившуюся ситуацию  и  обеспечить рост производства за  счет совершенствования  технической базы  предприятий, внедрения низкозатратных и конкурентоспособных технологий, применения современных видов фасовки и упаковки продукции, расширения видов услуг, способствующих продвижению товаров на рынок.

Стабильная и эффективная работа промышленного комплекса на основе роста объемов производства и повышения уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции позволит обеспечить рост налогооблагаемой базы и расширит рынки сбыта продукции.

Анализ показателей промышленности в Труновском  поселении дает основание предположить, что промышленное производство в поселении развивается поступательными темпами. Организации поселения наращивают объемы производства, увеличивают рынки сбыта продукции, вкладывают инвестиции в развитие собственных производств. Но, вместе с тем  потенциал развития промышленного производства в поселении еще не раскрыт.

Необходимо проводить работу по привлечению инвестиций для реконструкции и модернизации производственных предприятий.

Сельское хозяйство

Основной отраслью поселения является сельское хозяйство.

По природно-климатическим и экономическим условиям   Труновское сельское поселение относится к юго-восточной зоне. Здесь преобладают высокоплодородные черноземные и темно-серые лесные почвы, имеющие бонитет почв сельскохозяйственных угодий, в среднем, 88 баллов. В целом природно-климатические и экономические условия позволяют возделывать здесь зерновые и зернобобовые культуры, картофель, овощи, масличные и кормовые культуры, заниматься молочно-мясным животноводством, свиноводством, птицеводством.

Труновское поселение расположено в зоне относительно рискованного земледелия природно-климатические условия в районе благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур, однако результаты сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере зависят от складывающихся агрометеорологических условий.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 10019 га.

На 01.01.2010 г. на территории Труновского сельского  поселения работают сельскохозяйственные предприятия: ТНВ «Малиновское» и ООО «Вико.

Основные сельскохозяйственные культуры -  зерно.

Кроме того, на территории поселения организованы и работают 4 крестьянско-фермерских хозяйства.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество главы крестьянского хозяйства | Общая площадь, га | Пашня | Многолетние насаждения | Пастбища |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Добриков А.Н. | 43 | 36 | 3 | 4 |
| 2 | ИП Овсянников Н.П. | 357 | 357 | - | - |
| 3 | ИП Верховцев Ю.С. | 1187 | 1133 | 6 | 48 |
| 4 | ИП Овсянников А.И. | 199 | 193 | - | 6 |
|  | Итого | 1786 | 1719 | 9 | 58 |

Производство основных  видов сельскохозяйственной продукции  за 2011 год

| № п/п | Наименование с/х продукции | Производство валовой продукции тн. |
| --- | --- | --- |
|  | Зерно |  |
|  | Пшеница | 27174 |
|  | Рожь | 800 |
|  | Ячмень | 18339 |
|  | Горох | 6300 |
|  | Овес | 2500 |
|  | Гречиха | 3300 |
|  | Просо | 380 |
|  | Вика | 200 |

Животноводство является наиболее проблемной отраслью сельского хозяйства поселения. С 1990 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилось. Производство животноводческой продукции (особенно мяса) было убыточно и стало смещаться к мелкотоварному, где преобладает ручной труд и отсталые технологии. Требуется закупка племенного скота.

Наличие сельскохозяйственных животных с/ предприятий и ИП

в границах Труновского сельского поселения

| Виды с/х животных | Наименование сельскохозяйственных предприятий, ИП |  |  | Прогноз на 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТНТ «Малиновское» | ООО «Вико» | ИП Верховцев |  |
| КРС, в том числе | 450 | 650 | 200 | 800 |
| коровы | 200 | 300 | 100 | 400 |
| молодняк | 250 | 350 | 100 | 400 |
| Свиньи | 100 | 200 | 100 | 500 |
| Лошади | 30 | 40 | 10 | 100 |

Наличие сельскохозяйственных животных у населения

в границах Труновского сельского поселения

| Населенные пункты | Поголовье с/х животных в личном подсобном хозяйстве на 01.01.2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС в т.ч. коровы | Свиньи | Овцы, козы | Кролики | Лошади | Птицы | Пчелосемьи |
| п.Ключики (адм.центр) | 111/55 | 64 | 11 | - | 14 | 55 | 80 |
| д.Будские | - | - | 8 | - | - | 15 | - |
| д.Брусенцово | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Вольный | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| д.Крапивенка | - | - | - | - | - | - | - |
| с.Малиново | 66/61 | 6 | 6 | - | 12 | 1171 | 30 |
| д.Рахмановка | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Труново | 86/34 | 87 | 27 | 21 | 3 | 940 | 40 |
| п.Юры | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 268/159 | 96 | 50 | 21 | 29 | 2181 | 154 |

Животноводство является наиболее проблемной отраслью сельского хозяйства района. С 1990 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилось. Производство животноводческой продукции (особенно мяса) было убыточно и стало смещаться к мелкотоварному, где преобладает ручной труд и отсталые технологии. Требуется закупка племенного скота.

Однако роль мясного и молочного скотоводства в последние годы в личных подсобных хозяйствах  возросла многократно. Для многих жителей поселения оно стало не только главным источником доходов и продуктов питания, но и основным местом работы. Согласно Гражданскому и земельному  кодексам РФ и закону «о личном подсобном хозяйстве» (1998г.) им установлены равные права с хозяйствами других форм собственности.

Владелец личного подсобного хозяйства теперь не имеет ограничений в количестве коров, доильных установок, различной техники, производственных помещений, что превращает  личные подсобные хозяйства в важнейший сектор экономики. В настоящее время более половины животноводческой продукции производится в личных подсобных хозяйствах. Основными направлениями животноводства являются молочное и мясное скотоводство, а также свиноводство и птицеводство.

В условиях перехода к рынку сельское хозяйство оказалось не защищенным, убыточным (особенно мясное животноводство).

Выводы

Труновское сельское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания. На самом деле, потенциальные  возможности поселения позволяют увеличить производство сельскохозяйственной продукции, но решение проблем, стоящих перед сельским хозяйством, зависит от положений дел в стране.

Важно отметить, что промышленность представлена очень слабо, и она не является основным видом деятельности поселения. Их дальнейшее развитие  зависит от  совершенствования законодательной базы и проведения реформ, которые  дали бы возможность и стимулировали проведение реконструкции самими предприятиями за счет собственных и заемных средств, а так же привели бы к притоку частных инвестиций.

Отмечается недостаток рабочих мест на территории поселения и часть население выезжает на работу в соседние населенных пункты, большая же часть трудоспособного населения занимается личным подсобным хозяйством.

Транспортно-инженерная инфраструктура

Транспортная инфраструктура

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории Труновского сельского поселения осуществляются железнодорожным и  автомобильным транспортом.

Железнодорожный транспорт

На территории Труновского сельского поселения проходит железная дорога протяженностью 3,1 км. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского и грузового сообщения – ст.Красная Заря, расстояние до которой 18 км. Железная дорога входит в состав широтного железнодорожного направления Брянск-Липецк с отводом на Ливны.

Ближайшая железнодорожная станция местного значения Шатилово расположена в 2 км от с.Малиново.

Автомобильный транспорт

В транспортную инфраструктуру Труновского сельского поселения входят автомобильные дороги, соединяющие Труновское сельское поселение с районным центром, соседними регионами, соседними районами и сельскими администрациями (регионального значения); автодороги местного значения.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги:

Перечень региональных автодорог в Труновском сельском  поселении

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км | Техническая категория автодорог | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Красная Заря- Измалково» | 5,0 | 4 |  |
| 2. | «Красная Заря- Измалково» - Малиново | 3,1 | 4 | асфальтобетон |
| 3. | «Красная Заря- Измалково» - Ключики | 4,6 | 4 | асфальтобетон |
| 4. | «Ключики-Труново» | 2,0 | 4 | асфальтобетон |
|  | Итого | 14,7 |  |  |

Перечень автодорог местного значения в Труновском  сельском поселении

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Красная Заря- Измалково» - Труново-Ключики | 5,8 | асфальтовое |
| 2. | «Малиново-Вольный» | 5,1 | грунт |
| 3. | «Красная Заря- Измалково» - Ключики»- п.Вольный | 1,1 | грунт |
| 4. | «Красная Заря- Измалково» - Ключики»- д.Брусенцево | 3,4 | грунт |
| 5. | д.Труново-д.Крапивенка | 2,7 | грунт |
| 6. | Брусенцево-Рахмановка | 1,3 | грунт |
|  | Итого | 19,4 |  |

Не все автодороги  проходимы в любое время года. Однако, Труновское поселение, имеет относительно  благоприятные условия для осуществления внешних связей.

Выводы

Сельское поселение имеет достаточно выгодное территориальное положение. Сложившийся в нем транспортный комплекс играет важную роль в осуществлении межрегиональных грузовых и пассажирских связей. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием  достаточно высокая 152км/1000км². В планировочном отношении сеть дорожных транспортных коммуникаций нуждается в более выраженных кольцевых и дублирующих радиальных связях. Многие участки сети требуют капитального ремонта, строительства  и реконструкции.

Инженерная инфраструктура

Территория сельского поселения достаточно насыщена инженерными коммуникациями, носящими, как транзитный характер, так и обеспечивающими населенные пункты и промышленные зоны Труновского сельского поселения.

Трубопроводный транспорт

По территории Труновского сельского поселения проходит магистральный нефтепровод Орел-Липецк протяженностью 8,9 км.

Газоснабжение  населенных пунктов

Газоснабжение Труновского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Газ по распределительным газопроводам давлением  1,2 и 0,6 Мпа поступает на ГРПШ населенных пунктов откуда газопроводами среднего и низкого давления подаётся непосредственно потребителям.

Обслуживанием распределительных сетей газификации поселения, занимается ОАО «ОРЕЛОБЛГАЗ». Подача газа потребителям  в Труновском  поселении осуществляется через 7 ГРПШ.

Современное состояние системы газоснабжения поселения

| № п/п | Название населенных пунктов | Число негазифицированных населенных пунктов | Количество, ШРП Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по поселению | 3 | 8 |
|  | п.Ключики (адм.центр) |  | 2 ШРП: ул.Простор, д.47, ул.Лесная, 11а |
|  | д.Будские | негазиф |  |
|  | д.Брусенцово | негазиф |  |
|  | п.Вольный | негазиф |  |
|  | д.Крапивенка | негазифицир |  |
|  | с.Малиново |  | ул.8 Марта, д.2, парк, ул.Водяное, 2 |
|  | д.Рахмановка | негазиф |  |
|  | д.Труново |  | 2 ШРП: ул.Хабричная, 1, ул.Центральная,д.23 |
|  | п.Юры | негазиф |  |

Нормативное потребление газа составляет 746,07 (м³/час), в том числе расход газа на отопление и ГВС 582,36 (м³/час).

Населенные пункты: д.Будские, д.Брусенцово, п.Вольный, д.Крапивенка, п.Юры, д.Рахмановка не газифицированы. Население в данных населенных пунктах небольшое и имеет тенденцию к уменьшению количества населения, поэтому не имеет смысла их газифицировать.

Выводы

Реализация мероприятий по газификации поселения позволила:

- довести уровень газификации поселения до 90%;

Водоснабжение

Источниками централизованного водоснабжения Труновского поселения являются ресурсы поверхностных и подземных вод.

Основные водопотребители – население, организации, предприятия.

Протяженность водопроводной сети на территории Труновского  поселения – 39,6 км. Основные источники водоснабжения – это 12 артезианских скважин. Качество воды – удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПин 2.14.1074-01. Нормативное водопотребление  на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды составляет 373,6 м³/сут.

Сведения о водопроводных сетях

| № п/п | Название населенных пунктов | Население, чел. | Водозаборы кол-во | Протяженность водопроводной сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п.Ключики (адм.центр) | 455 | 4 | 11,6 |
|  | д.Будские | 10 | 1 | - |
|  | д.Брусенцово | 2 | - | - |
|  | п.Вольный | 12 | 1 | - |
|  | д.Крапивенка | - | - | - |
|  | с.Малиново | 515 | 2 | 16,6 |
|  | д.Рахмановка | 3 | 1 | 1,6 (не функционирует) |
|  | д.Труново | 206 | 2 | 9,8 |
|  | п.Юры | 1 | колодцы | - |
|  | Итого | 1204 | 11 | 39,6 |

Централизованное водоснабжение отсутствует в 5-ти населенных пунктах: д.Брусенцово, д.Крапивенка, д.Рахмановка, п.Юры, д.Будские.

Поселение обладает достаточными ресурсами питьевых подземных вод, в основном, отвечающих по качественным показателям установленных нормативов. Основной водозабор из водоносных горизонтов осуществляется в более густонаселенных пунктах. Около 30 % скважин заброшены из-за ликвидации животноводческих ферм.

Для обеспечения поселения качественной питьевой водой, требуется реконструкция водонапорных башен, водопроводных сетей, строительство новых; обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений, провести тампонирование нерабочих скважин.

Водоотведение

Сведения о канализационных сетях

На территории Труновского  поселения очистка сточных вод включает канализационную сеть с выводом на поля фильтрации. Канализационная сеть обслуживает малоэтажные жилые дома. Протяженность канализационных сетей составляет 0,8 км. Норма сброса сточных вод составляет 316,30 м³.

Административные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы автономными емкостями. Севернее завода по изготовлению спирта, расположенного в п.Ключики, размещены пруды-отстойники.

Выводы

Техническое состояние сооружений канализации характеризуется как неудовлетворительное.

Канализационные сети  и очистные сооружения, в основном, находятся в ветхом состоянии, поэтому  необходима полная замена канализационных сетей, а также важной проблемой остается недостаток мощности систем водоотведения и очистных сооружений.

Электроснабжение

Орловская энергосистема входит в состав ОАО «МРСК Центра», филиал ОАО «Орелэнерго».

Электроснабжение поселения осуществляется через  подстанции ПС 35/10кВ, расположенной в п.Красная Заря.

По территории поселения проходят линии электропередачи: ВЛ 500 кВ в северной части поселения протяженностью 11,9 км, ВЛ 10 кВ общей протяженностью 27,6 км; процент износа  50%. Количество трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ- 26, нагрузка составляет 355,26 квт.

Система электроснабжения сельского поселения обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей  сельского поселения удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. По проекту необходимо наметить плановую реконструкцию ЛЭП и ТП

Современное состояние электрических трансформаторных подстанций

| № подстанции | Мощность, квт | Физический износ |  | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИДЕР 27 |  |  |  |  |
| 1 | 30 | 50 |  | д.Зеленая Роща – летний лагерь |
| 2 | 63 | 50 |  | д.Труново, ул.Центральная, д.1 |
| 3 | 100 | 50 |  | п.Ключики, ул.Школьная 2-х этажные дома |
| 4 | 160 | 50 |  | п.Ключики, Мехток, сушилка |
| 5 | 100 | 50 |  | п.Ключики, ул.Простор |
| 6 | 63 | 50 |  | н.Ключики-МТМ, арочные фермы |
| 7 | 160 | 50 |  | п.Ключики, ул.Лесная, МТМ |
| 8 | 160 | 50 |  | п.Ключики, ул.Лесная, СДК, мельница |
| 9 | 100 | 50 |  | п.Ключики, ул.Заводская(жиклер) |
| 10 | 160 | 50 |  | д.Труново, школа |
| 11 | 100 | 50 |  | д.Труново, ул.Центральная 23 (магазин) |
| 12 | 160 | 50 |  | д.Труново, МТМ, мехток,фермы |
| 16 | 2*400 | 50 |  | п.Ключики, ООО «Чистые ключи» спиртзавод |
| ФИДЕР 22 |  |  |  |  |
| 8 | 25 | 50 | п.Юры (Щиголев) |  |
| 9 | 40 | 50 | д.Будские, ул.Дачная,3 |  |
| 10 | 60 | 50 | п.Вольный, ул.Победы,7 |  |
| 19 | 25 | 50 | п.Юры, Билайн |  |
| 11 | 63 | 50 | с.Малиново, выгон |  |
| 12 | 160 | 50 | с.Малиново, МТМ, башня |  |
| 13 | 250 | 50 | с.Малиново,фермы |  |
| 14 | 100 | 50 | с.Малиново, пилорама, ул.Центральная |  |
| 15 | 160 | 50 | с.Малиново, ул.Центральная, (д.сад, школа, церковь) |  |
| 16 | 63 | 50 | с.Малиново, ул.8-е Марта |  |
| 17 | 160 | 50 | с.Малиново, ул.Сенная |  |
| 18 | 250 | 50 | с.Малиново, ул.Центральная (МТМ, мехток,, водокачка) |  |

В д.Крапивенка отсутствует электроснабжение. Ввиду отсутствия проживающего населения планируется ликвидация д.Крапивенка.

Связь

Связь – часть производственной и социальной инфраструктуры поселения, предназначенная для удовлетворения нужд граждан, органов управления,  юридических лиц в услугах электрической и почтовой связи.

В настоящее время население, органы управления и предприятия на территории Труновского  поселения обеспечиваются услугами связи и информатизации. Оператором телефонной связи является Орловский филиал ОАО «Ростелеком».

На территории Труновского  поселения действуют 2 АТС: в п.Ключики (количество обслуживаемых номеров 80, с.Малиново аналоговая (количество обслуживаемых 47 номеров). Перспектива –переход на цифровые АТС-100, АТС-200.

Таксофоны установлены в с.Малиново, д.Будские, д.Труново, п.Ключики, п.Вольный.

В поселении действует сотовая связь всех операторов. В южной части п.Юры установлена станция сотовой связи «Билайн».

В Труновском поселении только одна организация – Управление Федеральной почтовой связи – оказывает услуги почтовой связи населению и предприятиям.

Все населенные пункты охвачены почтовой связью, в поселении имеется 2 почтовых отделения: в п.Ключики, в с.Малиново.

Характеристика систем связи

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Население,чел | Обеспеченность связью (кол-во номеров) | Таксофоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Ключики (адм.центр) | 455 | 80 | 2 таксофона |
| 2. | д.Будские | 10 | - | таксофон |
| 3. | д.Брусенцово | 2 | - | - |
| 4. | п.Вольный | 12 | - | таксофон |
| 5. | д.Крапивенка | - | - | - |
| 6. | с.Малиново | 515 | 47 | таксофон |
| 7. | д.Рахмановка | 3 | - | - |
| 8. | д.Труново | 206 | - | таксофон |
| 9. | п.Юры | 1 | - | - |
|  | Итого | 1204 | 127 |  |

Выводы

В поселении достаточно развит широкий спектр предоставления услуг связи, телекоммуникаций, телевещания.

Основными задачами развития средств связи,  телекоммуникаций должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой связи;

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

Теплоснабжение

Обеспечение теплом населенных пунктов Труновского  поселения осуществляется от районных и ведомственных локальных котельных.

На территории Труновского  поселения в с.Малиново действует  одна локальная котельная Малиновской средней школы  и другая котельная обслуживает церковь.

В административных зданиях, в зданиях по социальному обслуживанию населения имеются индивидуальные источники теплоты (ИИТ), работающих на природном газе. Эти источники выполняются в виде наземной контейнерной или крышной котельной модульного типа. Децентрализованное теплоснабжение на основе ИИТ обеспечивает расход топлива, на 10% меньший, чем при централизованном теплоснабжении от котельных за счет исключения потерь в тепловых сетях.

Основными проблемами в системе теплоснабжения поселения является значительный физический и моральный износ теплоисточников, массовое старение оборудования источников, значительная часть которого отработала расчетные сроки и требует замены.

Выводы по градостроительной ситуации

и экономическому потенциалу.

В ранее приведенных разделах выполнен систематический анализ территории по следующим факторам:

- современное градостроительное состояние территории;

- агроклиматические условия;

- оценка сельскохозяйственных земель;

- оценка промышленного потенциала;

- анализ социально-экономического потенциала и перспективы развития экономики;

- оценка транспортной и инженерной инфраструктур;

- инженерно-строительные условия.

Градостроительная ситуация весьма благоприятна для развития Труновского сельского поселения:

- в  отношении территориального развития как административного центра – п.Ключики, так и развития остальных населённых пунктов на землях сельского поселения;

- в части развития жилых зон;

- есть возможность формирования благоприятной рекреационной зоны;

- динамично развивается транспортная инфраструктура;

- в отношении возможности увеличения расходов воды и мощности энергоносителей.

Труновское сельское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако, уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не полностью удовлетворяет потребности населения поселения в таких продуктах питания, как молоко, мясо, яйца, фрукты.

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства зависит от четкой государственной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночно ориентированного аграрного сектора экономики и решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные; организация заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и др. вопросов, связанных с налоговой политикой, страхованием и упорядочением земельного законодательства.

В настоящее время слабо ещё развиты кредитная система, система страхования, экспортная инфраструктура, системы информационной и консультационной службы для сельского хозяйства. Решение проблем тесно связано с развитием институтов в агропродовольственном комплексе.

Возможно, в результате проведения в жизнь «национального проекта», ряд проблем будет исключен.

На территории поселения расположены несколько сельхозтоваропроизводителей сельхозпродукции. На перспективу в Труновском сельском поселении наметилась тенденция увеличения площадей для размещения объектов сельскохозяйственного назначения. Дальнейшее развитие сельскохозяйственного и промышленного  производства Труновского сельского поселения будет неразрывно связано с развитием инфраструктуры.

Жилой фонд

Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения.

| Наименование населенных пунктов | Малоэтажный жилой фонд всего |  |  | Индивидуальный жилой фонд всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во домов | этажность | м²общей площади | кол-во домов | м² общей площади |
| Всего | 3 | 2 | 1365 | 520 | 34145 |
| п.Ключики | 3 | 2 | 1365 | 191 | 12415 |
| д.Будские | - | - | - | 10 | 550 |
| д.Брусенцово | - | - | - | 2 | 100 |
| п.Вольный | - | - | - | 11 | 605 |
| д.Крапивенка | - | - | - | - | - |
| с.Малиново | - | - | - | 235 | 15275 |
| д.Рахмановка | - | - | - | 2 | 80 |
| д.Труново | - | - | - | 78 | 5070 |
| п.Юры | - | - | - | 1 | 50 |

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выполняется в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 года №858.

Территории для нового жилого строительства в границах населенных пунктов  достаточны, поэтому нет необходимости расширения границ населенных пунктов.

Территории для нового жилого строительства в границах населенных пунктов  достаточны, поэтому нет необходимости расширения границ населенных пунктов.

Положением земельных отношений  в Краснозоренском районе №10 от 22 апреля 2011 года установлен максимальный и минимальный размер земельных участков предоставления гражданам в собственность из муниципальных земель:

для ведения личного подсобного хозяйства:

-минимальный размер 0,20 га.

-максимальный размер 0,50 га.

Объекты муниципальной собственности района, расположенные на территории Труновского сельского поселения

| №№ | Наименование юридического лица, которому предоставлен земельный участок | Местонахождение | Площадь, кв.м | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МОУ «Труновская средняя общеобразовательная школа» | Орловская область Краснозоренский район п.Ключики | 46000 | Свидетельство серии 57 АА №370274 от 05 апреля 2006 года |
| 2 | МДОУ «Ключиковский детский сад | Орловская область Краснозоренский район п.Ключики | 1045 | Свидетельство серии 57 АА №370323 от 10 апреля 2006 года |
| 3 | МДОУ Детский сад | Орловская область Краснозоренский район с.Малиново | 1419 | Свидетельство серии 57 АА №432917 от 25 декабря 2006 года |
| 4 | МОУ Малиновская основная общеобразовательная школа | Орловская область Краснозоренский район с.Малиново | 2,6 | Свидетельство серии 57 АА №432917 от 25 декабря 2006 года |
| 5 | Здание котельной | Орловская область Краснозоренский район с.Малиново, ул.Центральная, д.28 | 43,1 | Свидетельство 57 АБ №171313 01 августа 2011 года |

Характеристика социальной структуры Труновского  поселения

Зона общественно – деловой застройки

Образование

Система образования Труновского сельского поселения представлена

- МОУ «Труновская средняя общеобразовательная школа» (п.Ключики).

- МОУ «Малиновская основная общеобразовательная школа» (с.Малиново).

Дошкольное образование сегодня – это

- МДОУ «Ключиковский детский сад»

- МДОУ «Малиновский детский сад»

| Наименование объекта, местоположение | Этажность | Площадь застройки, м² | Мощность |  | Год ввода | Год проведения капитального ремонта | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |  |  |
| Труновская средняя школа, д.Труново | 2 | 856 | 120 | 79 | 1981 | 2004 | 30%, 03.2006. |
| Малиновская средняя школа, с.Малиново | 1 | 1453,35 | 150 | 59 | 1967 | 2005 | 31% 2006 |
| Малиновский детский сад | 1 | 295,5 | 15 | 20 | 1987 | - | 15%, 10.11.2006 |
| Ключиковский детский сад с.Ключики | 1 | 90 | 15 | 18 | 1960 | - | 37%, 20.02.2006 |

Здравоохранение

Здравоохранение Труновского сельского поселения представлено двумя Фельдшерско-акушерскими пунктами в п.Ключики, с.Малиново.

Одной из негативных сторон снижения уровня и качества жизни населения сельского поселения является ухудшение показателей здоровья граждан, в том числе в связи со снижением качества и доступности медицинской помощи. Растет объем платных медицинских услуг на душу населения в сопоставимых ценах, при этом снижается доступность медицинских услуг для населения с низкими доходами.

| Наименование объекта, местоположение | Этажность | Площадь застройки, м² | Мощность |  | Год ввода | Год проведения капитального ремонта | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |  |  |
| Малиновский ФАП, с.Малиново | 1 | 38,4 | 20 | 14 | 1980 | - | 19 |
| Труновский ФАП, п.Ключики | 1 | 51,7 | 20 | 29 | 1985 | - | 88 |

Культура

Главной целью отрасли культуры на территории Труновского сельского поселения является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.

В 2011 году на территории Труновского сельского поселения свою деятельность осуществляло два сельских Дома культуры в с.Ключики и с.Малиново с библиотеками.

| Наименование объекта, местоположение | Этажность | Площадь застройки, м² | Мощность | Год ввода, тип объекта | Год проведения капитального ремонта | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малиновский СДК, с.Малиново | 1 | 115 | 100 | 1980 (приспособленное) | - | 8 |
| Ключиковский СДК, с.Ключики | 1 | 420 | 150 | 1972 (типовое) | - | - |
| Малиновская сельская библиотека, с.Малиново | 1 | 35 | 6950 | 1982 (приспособленное) | - | 33 |
| Труновская сельская библиотека | 1 | 40 | 7494 | 1961 ((приспособленное СДК) | - | - |

Физическая культура и спорт

Потенциал развития спортивного комплекса на территории Труновского сельского поселения невысок: это спортивные залы при общеобразовательных школах, одна  спортивная площадка в п.Ключики.

Сфера услуг и торговля

Потенциал развития  сферы услуг и торговли недостаточно высок, это 3 предприятия торговли: п.Ключики, д.Труново, с.Малиново.  В других населенных пунктах магазины отсутствуют, в этих населенных пунктах работает выездная автолавка.

Зоны объектов почтовой связи

На территории поселения размещены 2 филиала «Почта России» в п.Ключики и с.Малиново.

Население поселения практически обеспечено объектами социально – бытовой инфраструктуры.

Зоны специального назначения

Кладбища

На территории Труновского сельского поселения, в восточной части с.Малиново размещено одно действующее кладбище площадью 2,6 га, в том числе на территории населенных пунктов 2,6 га. Территория существующего кладбища недостаточна, поэтому проектом генерального плана необходимо запланировать расширение кладбища.

Участки для сбора и временного накопления твердых бытовых отходов

На территории Труновского сельского поселения  отсутствуют площадки  для временного хранения твердых бытовых отходов. Администрация поселения заключила договор с МУЖКП Краснозоренского района на вывоз  твердых бытовых отходов на участок для  компостирования твердых бытовых отходов п.Красная Заря.

Проектом предусмотреть строительство площадки для сбора и временного накопления твердых бытовых отходов.

Скотомогильники

На территории Труновского поселения в 1,4 км западнее с.Малиново  размещается  скотомогильник, находящийся в стадии консервации. Населением поселения и сельскохозяйственными предприятиями заключен договор с ОАО «Орловский  ВетСанутильзавод по производству мясо-костной муки» на вывоз трупов животных.

Зона рекреационного назначения

Ландшафтно-рекреационные условия поселения благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наличие лесных массивов и прудов является предпосылкой для развития инфраструктуры отдыха.

В центре села Малиново размещается парк-зеленая  зона отдыха сельчан площадью 2,2 га.

Северо-западнее п.Ключики площадью 0,2 га и в восточной части  с.Труново площадью 0,1 га на территориях правых стороны прудов размещается зона сезонного отдыха населения, требующая благоустройства, обеспечивающее охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Правая прибрежная территория пруда на р.Сухой Семенек благоприятна для развития рекреационной деятельности. Проектом предусмотреть использование этой территории для организации зоны отдыха с капитальными строениями, строительство которых необходимо производить строго за пределами водоохранной зоны пруда и которые должны быть  оборудованы сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

2.4. Историко-культурный потенциал.

На территории Труновского сельского поселения находится значительное количество памятников архитектуры и  истории.

Для сельского поселения памятники, безусловно, представляют большую ценность как образцы строительного искусства народа, его истории.

Список объектов культурного наследия Краснозоренского поселения

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение | Датировка | №, дата решения, постановления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Памятники архитектуры |  |  |  |  |
| 1. | Церковь Вознесения Господня | с. Малиново | 3-я четверть XVIII в. | Решение малого Совета Областного Совета народных депутатов от 6.07.93 г. №81-7 |
| Памятники истории |  |  |  |  |
| 1. | Братская могила советских воинов | Труновский с/с, п.Ключики, возле ДК | 1941 г. | Постановление главы адм. №61 от 13.02.92 г. |
| 2. | Сквер памяти | Труновский с/с, п.Ключики, северная часть |  |  |
| 3. | Братская могила советских воинов | Труновский с/с, п.Вольный юго-восточная часть |  |  |
| 4. | Братская могила советских воинов | Труновский с/с, с. Малиново кладбище |  |  |
| 5. | Памятник воинам ВОВ | с.Малиново |  |  |

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008  №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Земельный участок в границах территории объекта культурного наследия относится к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В связи с тем, что в настоящее время проект зон охраны объектов культурного наследия Труновского поселения отсутствует, пунктом 5 статьи 12 закона Орловской области от 06 апреля 2004 год № 391-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры, расположенных на территории Орловской области» установлено, что до утверждения в установленном порядке границы охранной зоны объекта культурного наследия, охранной зоной считается территория вокруг памятника, ограниченного в плане от его границ двойной высотой памятника, но не менее пяти метров от видимой границы памятника или его местоположения».

Оценка Градостроительного потенциала территорий

Оценка градостроительного потенциала территории Труновского сельского поселения произведена под функции капитального строительства (градостроительный потенциал территории) с учетом задач и возможностей реализации рекреационных функций, а также необходимости осуществления природоохранной деятельности. В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса поселения

| Градостроительный потенциал | Зона с особыми условиями использования территории | Рекомендуемые функции и режимы использования |
| --- | --- | --- |
| отсутствует | 1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | Запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02 |
| низкий | санитарно-защитные зоны, придорожные полосы | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство ( с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03) |
| пониженный | водоохранные зоны | запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТБО |
| высокий | экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования | в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством |

Выводы комплексной оценки

Комплексная оценка территории выявила наличие значительных потенциальных резервов развития и усовершенствования планировочной структуры и функционального зонирования территории Труновского сельского поселения, а также ряд серьезных ограничений при дальнейшем ее освоении.

Результатом комплексной оценки стали рекомендации по наиболее благоприятным территориям для градостроительного освоения: жилого, промышленного и рекреационного использования.

В результате анализа территории определились следующие зоны:

- полного запрещения строительства;

- зоны с разрешенным строительством объектов только для нужд сельского хозяйства;

- зоны рекреационного использования;

- территории, где при условии вывода земель сельхозназначения в установленном порядке, возможна градостроительная деятельность;

В сельскохозяйственном отношении территория сельского поселения полностью освоена. Освоение площадок предполагается постепенным, в зависимости от развития обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой, возможности изменения в структуре землепользования, реальной потребности в данной территории и интересов  со стороны инвесторов.

3. Функциональное зонирование территории

Выполненное зонирование территории Труновского сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и градостроительную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно- защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, прудов и каналов; месторождения полезных ископаемых; придорожные полосы автомагистралей. Вышеуказанные зоны установлены, как для существующих градостроительных элементов, так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в границах поселения:

- жилые - с застройкой малоэтажными и индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

- общественные, включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-досуговых, торговых и других объектов;

- перспективного развития селитебной зоны;

- производственные, включающие территории промышленных, коммунально-складских предприятий;

- рекреационные, включающие общепоселковые парки и скверы, лесопарковое озеленение и зоны отдыха;

- зона сельскохозяйственного использования, включающие земли сельскохозяйственных угодий и объектов сельскохозяйственного назначения;

- зоны инженерной инфраструктуры - отдельных объектов;

- зона объектов специального назначения - кладбищ, свалки ТБО, скотомогильников;

- зона объектов культурного наследия, включающая памятники истории.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранные зоны рек, ручьев и формируемых на их базе прудов (50 м), установленные с целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты водных объектов;

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения;

- зона водных объектов.

На основании комплексной  оценки территории сельского поселения и с учётом планировочной структуры настоящим проектом предлагается назначить ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон.

4. Экологическая ситуация и охрана окружающей среды

Экологическая ситуация

Экологическая ситуация в Труновском  сельском поселении, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории населенных пунктов размещены производственные предприятия II - V класса вредности с СЗЗ 50 – 300 м, но они не  представляют большой опасности для окружающей среды.

Основными источниками загрязнения окружающей среды сельского поселения являются:

по почвам и воде одновременно – водоотведение, свалки, кладбища, производственные объекты, склады горюче-смазочных материалов;

по шуму, атмосферному воздуху и почве  – железная дорога, автомобильные дороги, трубопроводный транспорт (магистральный нефтепровод, газопроводы)

Загрязнение воды и почвы

Водоотведение

Существующее положение в поселении по водоотведению неудовлетворительное. Канализационная сеть обслуживает только малоэтажные дома в поселке Ключики. В зоне общественно-деловой и индивидуальной застройки пользуются автономными выгребными емкостями.

Кладбища

На территории Труновского сельского поселения, в восточной части с.Малиново размещено одно действующее кладбище площадью 2,6 га, в том числе на территории населенных пунктов 2,6 га. Кладбище оказывает негативное влияние на селитебную зону с.Малиново. Проектом предусмотреть мероприятия по снижению негативного влияния кладбища.

Отходы производства и потребления

На территории Труновского сельского поселения по признакам происхождения  и по классу опасности образуются отходы 5 класса вредности.

На территории Труновского сельского поселения  отсутствуют участки  для временного хранения твердых бытовых отходов. Администрация поселений заключила договор с МУЖКП Краснозоренского района на вывоз  твердых бытовых отходов на участок для  компостирования твердых бытовых отходов п.Красная Заря. Проектом предусмотреть строительство участка для сбора и временного накопления твердых бытовых отходов.

Скотомогильники

На территории Труновского поселения в 1,4 км западнее с.Малиново  размещается  скотомогильник, находящийся в стадии консервации. Скотомогильник обозначен на местности и оканавлен. Населением поселения и сельскохозяйственными предприятиями заключен договор с ОАО «Орловский  ВетСанутильзавод по производству мясо-костной муки» на вывоз трупов животных.

Радиационная обстановка

Труновское сельское поселение (с.Малиново) считается со льготным социально-экономическим статусом. Радиационная обстановка на территории поселения имеет тенденции к стабилизации. Средняя годовая эффективная доза по предварительным расчетам не достигает 1 мЗВ.

Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

В Труновском поселении транспортная отрасль представлена железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом. Автомобильный и трубопроводный транспорт являются приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Автомобильный транспорт

Рост транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды

Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.

Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха – 85%, шум – 49,5%.

За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3%. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы ее развития. Ширина для федеральной автодороги II технической категории – 75 м, автомобильных дорог III- IV  категории – 50 м.

В придорожных полосах запрещается производить строительные, монтажные работы без письменного согласия предприятий транспорта, вести рубки леса и нарушать растительный покров.

Железнодорожный транспорт

Охранная зона установлена для железной дороги шириной 100 м от оси крайнего железнодорожного пути по обе стороны. Загрязнение вдоль железнодорожного полотна прослеживается на расстоянии 200-300 м по обе стороны. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, склады. Не менее 50% площади охранной зоны должно быть озеленено. Запрещается производить строительные, монтажные и горные работы без письменного согласия предприятий железной дороги, вести рубку леса, нарушать растительный покров и размещать жилую застройку. Недопустимо в этих зонах использование земель  ни  для  каких сельскохозяйственных целей.

Трубопроводный транспорт

По территории сельского поселения проложены распределительные  газопроводы к населенным пунктам поселения

Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными и железными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций

Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:

-проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

-выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

-организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

-отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;

-совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);

-разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

Охрана окружающей среды

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории Труновского сельского поселения устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особое внимание, зоны санитарной охраны.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г №74 –ФЗ, установлены  водоохранные зоны для рек или ручьев протяженностью:

до 10 км – в размере - 50 м;

от 10 км до 50 км в размере – 100 м;

от 50 км и более в размере – 200 м.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006г.  №74 – ФЗ  на территории сельского поселения установлены  водоохранные зоны реки Сухой Семенек – 50 м, ручьев, прудов – 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы  устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006г.  №74 – ФЗ  водоохранная зона водохранилища с акваторией менее 0.5 км² устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В водоохранной зоне рек запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения  отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам, имеющих твердое покрытие;

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных  зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательство в области охраны окружающей среды.

Согласно санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.2.1.1.1200-03  « Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74 (Регистрационный номер  №10995) установлены:

- Санитарно-защитная зона – 100 м кладбища;

- Санитарно – защитная зона – 300 м  для гаражей  и парку по ремонту, технологическому обслуживанию  и хранению автомобилей и техники;

- Санитарно – защитная зона  - 100 м АЗС и складов горюче – смазочных материалов и сельскохозяйственной техники;

- Санитарно – защитная зона – 50 м хранилищ зерна;

- Санитарно – защитная зона – 100 м лесопильное производство;

- Санитарно – защитная зона – 100 м карьеры, предприятия по добыче песка, гравия;

- Санитарно – защитная зона – 500 м участка для сбора и временного накопления  твердых бытовых отходов;

- Санитарно – защитная зона–100 м предприятия по производству пищевого спирта;

- Санитарно – защитная зона –500 м предприятия по производству асфальтобетона;

- Санитарно-защитная зона – 1000 м скотомогильника с захоронением в ямах;

- Санитарно-защитная зона – 300 м газораспределительной станции магистрального газопровода;

- Санитарно-защитная зона 50-300 м объектов сельскохозяйственного назначения

- . Санитарно-защитная зона 100 м полей фильтрации и отстойников спиртзавода.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.  №578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны.

Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992г. №9, для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих  нефть по 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

- перемещать, ломать  опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки;

устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Поста- новлением  Правительства РФ от 20.11.2000 года №878, установлены охранные зоны вдоль газораспределительных сетей  по 7 м от оси газопровода с каждой стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

- перемещать, ломать  опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки; устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые  или закрытые источники огня.

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160, охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна:

- 500 кВ – 30 м;

- 6-10 кВ– 10 м.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно –питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.1110-02». (Регистрационный номер №3399)  зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30 метров.

В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтраций, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно эпидемиологической надежности.

ЗСО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению. На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно эпидемиологической надежности.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химического загрязнения, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии:

-в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо проведение крупномасштабного экологического обследования территории с целью определения параметров хозяйственной емкости экосистем;

-отдать приоритет развитию и ужесточению экологического контроля за деятельностью производств, с целью недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду;

-совершенствование правовой нормативной базы рационального использования природных ресурсов и охраны природы, включая определение фиксированного процента отчислений от прибыли и капиталовложений предприятий на выполнение природоохранных и природо восстановительных мероприятий, а также определение порядка ускоренной амортизации основных производственных фондов природоохранного назначения;

-реализация мероприятий по устранению ущербов нанесенных окружающей природной среде в результате допущенных ранее ошибок при размещении, строительстве и эксплуатации промышленных предприятий и объектов, а также снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду до уровней соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем;

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

- прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных  скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

Охрана и рациональное использование почв

Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав.

Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова из за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами:

- - улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- - возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;

- - замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- - для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дачных и садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Вопросы переработки и захоронения токсичных промышленных отходов стоят особо остро, так как в Краснозоренском  районе отсутствует специализированный полигон по их утилизации.

Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТБО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:

- численность и плотность населения;

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- состояние и перспектива развития жилой застройки;

- экономические возможности.

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

- - строительство полигонов ТБО и скотомогильников оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями;

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% это органические отходы, которые можно превратить в компост.

Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование.

Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Отбор наиболее ценного вторичного сырья, предшествует дальнейшей утилизации ТБО.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.

После сортировки полезные и возможные к повторному использованию компоненты отправляются на пункты переработки, а остальная масса отходов подлежит утилизации на полигонах ТБО.

Медицинские отходы

В целях предотвращения биологического загрязнения экосистем необходима организация комплексной системы сбора, хранения, обеззараживания и утилизации отходов лечебно профилактических учреждений класса Б, В.

Производственные отходы.

В составе отходов производственных объектов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2 ТП – отходы» токсичные.

В целом экологическое состояние территории сельского  поселения оценивается как относительно благополучное. Радиационный фон близок к уровню естественного гамма - фона.

Особо охраняемые природные территории

На территории Труновского сельского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории.

# 5. Основные факторы риска  возникновения чрезвычайных ситуаций

# природного и техногенного характера

# Факторы риска возникновения природных  чрезвычайных ситуаций

Природные  чрезвычайные ситуации

В районе Труновского сельского поселения опасных природных явлений не наблюдалось.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций  техногенного характера

Угрозы химической опасности

1. На территории Труновского сельского поселения отсутствуют предприятия, использующие в своем производственном цикле опасные химические вещества.

2. Возможное химическое заражение при аварии во время  транспортировки АХОВ на железной дороге  500 м.

Радиационная опасность

На территории Труновского сельского поселения в районе с.Малиново расположена зона радиационного загрязнения по цезию –137, 1-5 Кюри /кв.км.

На территории Труновского сельского поселения радиационно-опасных объектов нет. Сильное радиоактивное загрязнение территории поселения возможно при авариях на Курской или Нововоронежской атомных электроподстанциях.

Потенциальные опасности в промышленности

На территории Труновского сельского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты.

5.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера.

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ» и Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» в целях оперативного решения задач по спасению людей, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных при возникновении крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий при чрезвычайных ситуациях в мирное время и военное время» создана комиссия ВМР, штаб ГО и ЧС.

Деятельность районного звена ГО и ЧС включает планирование, подготовку и осуществление мероприятий по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Основными мероприятиями районного звена ГО и ЧС являются:

-обеспечить координацию деятельности администраций сельских поселений, организаций, задействованных в спасательных операциях;

- провести корректировку планов действий сил и средств при чрезвычайных ситуациях, обеспечить усиленный вариант несения службы личного состава органов внутренних дел, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

- осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

Средствам массовой информации, совместно с отделом ВМР, ГО и ЧС администрации района, организовать опубликование материалов по освещению паводковой обстановки в районе и давать информацию для населения о правилах поведения  в лесных массивах в пожароопасный период.

Для обеспечения общественного порядка привлекается ОВД по Краснозоренскому муниципальному району

Последовательное осуществление плана гражданской обороны позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций.

На территории Труновского  поселения  в п.Красная Заря размещается пожарная часть ПЧ-34.

Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны в населенных пунктах не соответствует условию, определенному  «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенных пунктах поселения не должно  превышать - 20 минут.  В поселке Ключики на территории завода по изготовлению спирта необходимо проектом Генерального плана предусматривается  строительство пожарного ДЕПО на 1 пожарную машину.

В более удаленных населенных пунктах проектом предлагается организация добровольных пожарных  дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

На объектах предусматривается система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Расселение

Обеспеченность населения существующими ЗС ГО

Ближайших ЗС ГО нет.

Размещение сборно-эвакуационных или приемно-эвакуационных пунктов

Ближайших приемно-эвакуационных пунктов нет.

Инженерные коммуникации

1. Провести мероприятия по защите источников водоснабжения (артскважины, водонапорные башни, колодцы, родники) от радиоактивных веществ, отравляющих веществ и бактериальных (биологических) средств в «особый» период и при авариях.

Медицицинское обслуживание

На территории поселения расположены 2 объекта оказания первой медицинской помощи (фельдшерско-акушерские пункты): в п.Ключики, в с.Малиново.

ЧАСТЬ II.   6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТРУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

6.1. Планировочное развитие территории поселения

## Проектные предложения по территориальному развитию планируемой территории выполнены на основе комплексной оценки пригодности территории под размещение трех основных функций: жилой, включая общественно-деловую, производственной и рекреационной при соблюдении санитарных и противопожарных разрывов.

## Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

## Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.

Жилая зона

Мероприятия на I этап (2012-2020г). 1-я очередь строительства

1. Жилое строительство южная часть поселка Ключики по улице Простор на 6-ти участках на площади 0,6 га, 0,9 га, 0,9 га, 1,0 га, 0,7 га, 1,0 га;

2. Жилое строительство северо-западная часть села Малиново на площади 18,0 га по улице Карьерная.

3. Строительство индивидуальных гаражей в п.Ключики по ул.Школьная на площади 0,2 га.

Мероприятия на II этап (2020-2030г) 2-я очередь строительства

1. Жилое строительство северо-восточная часть поселка Ключики на площади 6,9 га,

2. Жилое строительство северо-восточная часть села Малиново на площади 18,1 га по улице Карьерная.

Общественно- деловая зона

Мероприятия на II этап (2020-2030г)

1. Строительство культурно-оздоровительного центра с бассейном в с.Малиново в центральной части села на площади 1,5 га.

Производственная зона

Мероприятия на I этап (2012-2020г).

1. Строительство пожарного ДЕПО на спиртзаводе п.Ключики.

Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

На территории поселения сохраняется существующая сеть автодорог, которая дополняется созданием сети автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских поселений, а также опорной сетью дорог, реконструкция транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и строительство новых.

Строительство автодорог местного значения

Мероприятия на I этап ( 2012-2020 г.)

1. Подъездная автодорога к объектам сельскохозяйственного назначения ИП Овсянникова Н.П. протяженностью 1,7 км;

Ремонт автодорог местного значения

Мероприятия на II этап (2020-2030гг)

1. а/д «Красная Заря –Измалково»- Ключики - Труново - протяженностью 5,8 км,

Щебенчатое покрытие дорожной сети

Мероприятия на II этап (2020-2030гг)

1. Автодорога Ключики- до а/д на Ефремов протяженностью 2,5 км,

Инженерные сооружения

Мероприятия на II этап (2020-2030г)

1. Предусматривается восстановление плотины в центральной части с.Труново.

Улично-дорожная инфраструктура

В целях повышения уровня жизни сельчан, на перспективу намечаются мероприятия по развитию улично-дорожной сети.

Мероприятия на I этап (2012-2020гг)

Ремонт асфальтированного покрытия улично-дорожной сети

1. подъезда к школе п.Ключики  протяженностью 0,1 км;

2. ул.Простор п.Ключики протяженностью 2,2 км;

Мероприятия на II этап (2020-2030гг)

Асфальтированное покрытие улично-дорожной сети

1. ул.Карьерная  с.Малиново протяженностью 1,0 км;

2. ул.Молодежная д.Труново протяженностью 0,9 км;

Щебенчатое покрытие улично-дорожной сети

1. пер.Заводской п.Ключики протяженностью 0,5 км;

2.ул.Лесная п.Ключики протяженностью 0,5 км;

3. ул.Поповская  с.Малиново протяженностью 1,3 км;

4. . ул.8-ое Марта  с.Малиново протяженностью 1,0 км;

5. ул.Фермерская, ул. Карьерная д.Труново протяженностью 0,6 км;

6. ул.Семеновская д.Труново протяженностью 0,5 км;

7. ул.Хабричная д.Труново протяженностью 0,5 км.

Зона специального назначения

Расширение кладбища

Мероприятия на I этап (2010-2020г).

1. Предусматривается расширение кладбища в с.Малиново в западном  направлении площадью 0,8 га.

Мероприятия на II этап (2020-2030г)

1. Предусматривается строительство площадки для сбора  и накопления твердых бытовых отходов в 500 м южнее с.Труново на площади 2 га.

Объекты инженерной  инфраструктуры

Водоснабжение

Мероприятия на II этап (2020-2030г)

1. Строительство водопровода  к планируемому жилому  строительству по ул. Карьерная с.Малиново протяженностью 2,0 км.

Газоснабжение

Мероприятия на IIэтап (2020-2030г)

1. Строительство газопровода   к планируемому жилому  строительству по ул. Карьерная с.Малиново протяженностью 2,0 км.

Зоны рекреационного назначения

В сфере организации культуры и отдыха следует акцентировать внимание на пропаганде здорового образа жизни, ограничений негативного влияния досуговых учреждений на общество, на популяризацию спортивных мероприятий и спортивного образа жизни.

Проектом предусматриваются мероприятия по развитию инфраструктуры отдыха населения:

Мероприятия на Iэтап (2012-2020г)

1. Планируется строительство зоны отдыха населения с капитальными строениями на площади 2 га восточнее с.Малиново на левом  берегу пруда на р.Сухой Семенек;

Мероприятия на IIэтап (2020-2030г)

Проектом предусматриваются мероприятия по благоустройству инфраструктуры сезонного отдыха населения:

1. расположенной северо-западнее п.Ключики на территории правой стороны пруда площадью 0,2 га;

2. расположенной  в восточной части  с.Труново на территории правой стороны пруда площадью 0,1га.

Однако, в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса сельского поселения и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам, проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

Мероприятия по организации охраны и использования памятников

архитектуры и  истории (объектов культурного наследия)

В связи с тем, что в настоящее время проект зон охраны объектов культурного наследия Труновского поселения отсутствует, пунктом 5 статьи 12 закона Орловской области от 06 апреля 2004 год № 391-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры, расположенных на территории Орловской области» установлено, что до утверждения в установленном порядке границы охранной зоны объекта культурного наследия, охранной зоной считается территория вокруг памятника, ограниченного в плане от его границ двойной высотой памятника, но не менее пяти метров от видимой границы памятника или его местоположения».

Предусматривается разработать проект охранных зон объектов культурного наследия.

Облесение санитарно-защитной зоны

Основными планировочными задачами по восстановлению и созданию озеленённого природного комплекса сельского поселения и его населённых пунктов являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся природных ландшафтов;

- сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки в поселении;

- создание благоустроенных рекреационных зон поселения;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территорий населенных пунктов, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природно-экологического каркаса территории поселения.

Поскольку  в сложившейся структуре территории сельского поселения, озеленённые пространства и участки ценного природного ландшафта занимают незначительные площади, генеральным планом решаются задачи их расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природно-экологический каркас.

В черте населенных пунктов предложена организация озеленённых санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки.

Санитарно- защитные зоны предприятий должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками - породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами - для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природно-экологического каркаса должны приблизить его к эколого-градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания.

Мероприятия на II этап (2020-2030гг)

Проектом генерального плана предусматривается озеленение санитарно-защитной зоны производственных объектов, объектов сельскохозяйственного назначения и кладбища, оказывающих негативное влияние на селитебную зону и  расположенных:

1. Территория предприятия по производству  спирта п.Ключики на площади 1,1 га;

2. Территория объектов сельскохозяйственного назначения (МТМ, ГСМ) юго-

восточнее п.Ключики на площади 1,8 га;

3. Территория кладбища  в восточной части с.Малиново на площади 1,1 га.

4. Территория объектов сельскохозяйственного назначения (молочная ферма) южная

часть с.Малиново  на площади 1,5 га;

5. Территория объектов сельскохозяйственного назначения (МТМ) западнее

с.Малиново  на площади 1,3 га;

6. Территория объектов сельскохозяйственного назначения ИП Верховцев Ю.С.

северная часть с.Труново  на площади 1,7 га;

7. Территория объектов сельскохозяйственного назначения ИП Овсянников Н.П..

северная часть с.Труново  на площади 1,4 га.

7. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние |  | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе по категориям земель: | га | 11420 |  | 11420 | 11420 |
| 1. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 10019 |  | 10019 | 10019 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе: | га | 911 |  | 911 | 911 |
| 2.1 | п.Ключики | га | 101 |  | 101 | 101 |
| 2.2 | с.Малиново | га | 471 |  | 471 | 471 |
| 2.3 | д.Труново | га | 139 |  | 139 | 139 |
| 2.4 | п.Вольный | га | 38 |  | 38 | 38 |
| 2.5. | д.Рахмановка | га | 28 |  | 28 | 28 |
| 2.6. | п.Юры | га | 28 |  | 28 | 28 |
| 2.7 | д.Будские | га | 45 |  | 45 | 45 |
| 2.8 | д.Брусенцово | га | 19 |  | 19 | 19 |
| 2.9. | д.Крапивенка | га | 42 |  | 42 | 42 |
| 3. | Площадь земель промышленности и другого специального назначения | га | 98 |  | 98 | 98 |
| 4. | Площадь земель лесного фонда | га | 392 |  | 392 | 392 |
| 5. | Площадь земель водного фонда | га | - |  | - | - |
| 6. | Площадь земель запаса | га | - |  | - | - |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения | тыс.чел. |  | 1204 | 1230 | 1280 |
| 2. | Плотность населения в пределах территорий, вовлеченных в градостроительную деятельность | чел./га |  | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилищный фонд, всего в том числе: | тыс.м2 общ. площ. |  | 35,5 | 45,5 | 56,5 |
| 2. | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: | тыс.м2/% |  | - | 10,0/22,0 | 11,0/28,5 |
| 3. | - индивидуальная застройка с участками | тыс.м2/% |  | - | 10,0/22,0 | 11,0/19,5 |
| 4. | - малоэтажная застройка многоквартирными домами | тыс.м2/% |  | - | - | - |
| 5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. |  | 29,5 | 37,0 | 44,1 |
| 6. | Количество участков нового индивидуального строительства | единиц |  | - | 100 | 110 |
| IV. Социальное и культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | объект |  | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Общеобразовательная школа | объект |  | 2 | 2 | 2 |

| 3 | Культурно-оздоровительный центр с бассейном | объект |  | - | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Магазины всех типов | объект |  | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Сельский Дом культуры | объект |  | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект |  | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Отделение связи | объект |  | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Баня | объект |  | 1 | 1 | 1 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог федерального значения | км |  | - | - | - |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог регионального значения | км |  | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог местного значения | км |  | 19,4 | 21,1 | 21,1 |
| VI. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважины | объект |  | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Протяженность водопровода | км |  | 39,6 | 40,6 | 41,6 |
| VII. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поля фильтрации | объект | 1 |  | 1 | 1 |
| 2. | Отстойники | объект | 1 |  | 1 | 1 |
| 3. | Протяженность канализационных сетей | км | 0,8 |  | 0,8 | 0,8 |
| VIII. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельные | объект | 3 |  | 3 | 3 |
| 2. | Протяженность тепловых сетей | км | - |  | - | - |
| IX. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГРПШ | объект | 7 |  | 7 | 7 |
| X.Электроснабжение. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность линий электропередачи ВЛ500 кВ | км | 11,9 |  | 11,9 | 11,9 |
| 2. | Протяженность линий электропередачи ВЛ10 кВ | км | 27,6 |  | 27,6 | 27,6 |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | объект | 26 |  | 26 | 26 |
| ХI. Связь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АТСК | объект | 2 |  | 2 | 2 |
| 2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 127 |  | 127 | 300 |
| ХII. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Санкционированные свалки | ед/га | - |  | - | 1/ 2,0 |
| 2. | Скотомогильники | ед./м² | 1/600 |  | 1/600 | 1/600 |
| ХIII. Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация зоны отдыха | га | 0,3 |  | 0,3 | 2,3 |
| 2 | Благоустройство | га | - |  | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Лесопарк | га | 2,2 |  | 2,2 | 2,2 |
| 4 | Озеленение санитарно-защитной зоны | га | - |  | - | 9,9 |
| ХIV. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее количество кладбищ | объект/ га | 1/2,6 |  | 1/3,4 | 1/3,4 |