302028, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 34

тел/факс (4862) 43-69-54

ИНН 5753035900, КПП 575301001, к/с 30101810500000000702

р/с 40702810140000002220 в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Орел    БИК 045402702

Закрытое акционерное общество

«НАДИР»

СХЕМА  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ 
КРАСНОЗОРЕНСКОГО  РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Утверждена решением

Краснозоренского районного Совета народных депутатов

от 28 октября 2011 года №38

Положения о территориальном планировании

Утверждаемая часть

Заказчик: Администрация муниципального образования «Краснозоренский район Орловской области»

| Генеральный директор | М.В. Родштейн |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | А.А. Герасин |

Орел

2011

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв № |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования Краснозоренского района Орловской области |  |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании |  |  |
| 2 | Карты территориального планирования (картографический материал) |  |  |
| 2.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района | 1:25000 |  |
| 2.2 | Карта границ населенных пунктов | 1:25000 |  |
| 2.3 | Карта функциональных зон | 1:25000 |  |
| Обосновывающие материалы к проекту схемы территориального планирования муниципального района |  |  |  |
| 3 | Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Краснозоренского муниципального района Орловской области (часть 1 и часть 2) |  |  |
| 4 | Карты по обоснованию проекта схемы территориального планирования Краснозоренского района Орловской области (картографический материал) |  |  |
| 4.1 | Карта положения Краснозоренского района в Орловской области | 1:200000 |  |
| 4.2 | Карта комплексной оценки территории | 1:25000 |  |
| 4.3 | Карта расселения населения | 1:25000 |  |
| 4.4 | Карта транспортной доступности населения | 1:25000 |  |
| 5 | Электронная версия проекта - CD диск |  |  |

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1.1. СОДЕРЖАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЙОНА	5

1.2. СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	7

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9

2. ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	9

2.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ	9

2.2. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	10

3.1.РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА	10

3.1.1. Инвестиционные площадки по разработке месторождений и перспективных участков общераспространенных полезных ископаемых	10

3.2. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	11

3.3. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	12

3.3.1. Водоснабжение	12

3.3.2. Перечень планируемых мероприятий по улучшению водоснабжения населения по отдельным поселениям	13

3.3.3. Водоотведение	13

3.3.4. Перечень планируемых мероприятий по улучшению водоотведения по отдельным поселениям.	14

3.3.5. Теплоснабжение	14

3.3.6. Перечень планируемых мероприятий по улучшению теплоснабжения по отдельным поселениям	15

3.3.7. Газоснабжение	15

3.3.8. Перечень планируемых мероприятий по улучшению газоснабжения населения по отдельным поселениям	17

3.3.9. Электроснабжение	17

3.3.10. Связь	19

3.3.11. Перечень планируемых мероприятий по улучшению средств связи	19

3.4. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	21

3.4.1. Инвестиционные площадки для жилищного строительства	21

3.5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	23

3.5.1. Образование	23

3.5.2. Здравоохранение	24

3.5.3. Культурно - досуговая деятельность и спорт	26

3.5.4. Предприятия торговли, общественного питания	27

3.5.5. Предприятия  общественного питания	28

3.6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ	28

С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	28

3.6.1. Мероприятия по охране окружающей среды	28

3.6.2. Территории с особыми условиями использования	30

3.6.3. Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	32

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	33

3.6.4. Зоны охраны объектов культурного наследия	36

3.7. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	37

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	37

3.7.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и воздействия их последствий	37

3.7.2. Основные факторы риска возниконовения ЧС природного характера	41

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. СОДЕРЖАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЙОНА

Целью разработки схемы территориального планирования Краснозоренского муниципального района является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов местного самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления поселений, входящих в его состав, установление требований и ограничений по использованию межселенных территорий муниципального района для осуществления градостроительной деятельности.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Орловской области, Краснозоренского муниципального района и сельских поселений, входящих в его состав.

Содержание схемы территориального планирования муниципального района

(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)

1. Схема территориального планирования муниципального района содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального района;

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях;

4) карту функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в схеме территориального планирования муниципального района, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования поселения, межселенной территории, населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), а также сведения о планируемых для размещения в указанных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

3. На указанных в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи картах соответственно отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района, относящиеся к следующим областям:

а) электро- и газоснабжение поселений;

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

в) образование;

г) здравоохранение;

д) физическая культура и массовый спорт;

е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях;

3) границы и описание функциональных зон, установленных на межселенных территориях, с указанием планируемых для размещения в этих зонах объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и (или) местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

4. К схеме территориального планирования муниципального района прилагаются материалы по ее обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

5. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования муниципального района в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие соответствующей территории;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на межселенных территориях объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) перечень земельных участков, расположенных на межселенных территориях и включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межселенных территориях в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

- 1.2. СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно статье 1 Устава Краснозоренского муниципального района:

1. Краснозоренский район - часть территории Орловской области Российской Федерации, которая является самоуправляемой административно-территориальной единицей области, представляет собой совокупность объединенных общей территорией сельских поселений, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, имеется муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления.

2. Муниципальное образование Краснозоренский район наделено статусом муниципального района в соответствии с Законом Орловской области от 12 августа 2004 года N 417-ОЗ.

3. Территорию Краснозоренского района, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, определяет граница муниципального образования - граница Краснозоренского района.

4. Граница Краснозоренского района установлена на основании Закона 12 августа 2004 года N 417-ОЗ «ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ О СТАТУСЕ, ГРАНИЦАХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРАХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЗОРЕНСКОГО РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

.

5. В состав Краснозоренского района входят следующие сельские поселения: Краснозоренское, Россошенское, Труновское, Успенское и Покровское.

1. На территории Краснозоренского сельского поселения расположены следующие населенные пункты: п. Красная Заря, с. Орево, с. Верхняя Любовша, д. Карасевка, д. Каменка, п. Мартыновка, д. Новая Заря, д. Павловка.

2. На территории Покровского сельского поселения расположены следующие населенные пункты: д. Протасово, д. Березовка, д. Карпово, д. Кукуй, с. Медвежье, с. Покровкое, д. Сойминово, с. Щербачи.

3. На территории Успенского сельского поселения расположены следующие населенные пункты: с. Пол-Успенье, д. Бахтинка, д. Зверево-Бакулино, д. Золотухино, д. Ивановка, п. Кавказ, д. Коровенка,  д. Короткое, д. Пречистенка, д. Пушкино, д. Подлесное, д. Рахманово, д. Соловьевка, с. Успенье, д. Чермашенские-Выселки.

4. На территории Труновского сельского поселения расположены следующие населенные пункты: п. Ключики, д. Будские, д. Брусенцево, п. Вольный, д. Крапивенка, с. Малиново, д. Рахмановка, д. Труново, п. Юры.

5. На территории Россошенского сельского поселения расположены следующие населенные пункты: п. Россошенский, д. Бегичево, с. Большая Чернава, д. Горки, д. Гриневка, д. Давыдово, д. Дунаевка, д. Зыбино, п. Калиновка, с. Кривец, с. Россошное, д. Танеевка, с. Шатилово

Всего в районе насчитывается 53 населённых пунктов. Административным центром района является п. Красная Заря. Муниципальную власть осуществляет Краснозоренский районный Совет депутатов и администрация района, образуемые в соответствии с Уставом Краснозоренского района.

Население района на сегодня насчитывает 7580 человека, в том числе экономически активного – 4030 человек. Плотность населения 11,76 человек на 1 кв. км. (при среднеобластном показателе – 12,2 чел/км2). Средний размер населенного пункта 137.2 человека.

Ежемесячная заработная плата в районе составляет 10435 рублей, в области – 14943 рубля.

- 1.3. ПЕРЕЧЕНЬ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая территория муниципального образования (га) | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Земли населенных пунктов (га) | Земли сельскохозяйственного назначения (га) | Земли промышленности (га) | Земли природопользования (лесные насаждения (га) |
| 1. | Краснозоренское | 12420 | 1228,51 | 10752,90 | 8,32 | 514,00 |
| 2. | Покровское | 14030 | 980,12 | 12170,98 | - | 955,40 |
| 3. | Россошенское | 17440 | 1322,61 | 14990,07 | - | 1187,02 |
| 4. | Труновское | 11420 | 910,86 | 9973,16 | - | 595,59 |
| 5. | Успенское | 9650 | 727,54 | 8514,68 | - | 446,88 |
|  | ИТОГО: | 53780 | 5169,64 | 56401,79 | 8,32 | 3698,89 |

- 2. ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

- 2.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Краснозоренский район имеет сельскохозяйственную ориентацию. Таковым он останется и на перспективу. Но для привлечения инвесторов необходимо создавать соответствующую инфраструктуру – трудовые ресурсы, фонд земель, дороги, инженерные сети, благоприятную законодательную базу. В данном проекте предусмотрено выделение инвестиционных площадок для производственного освоения, добычи полезных ископаемых и развития рекреационных услуг.

- 2.2. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Краснозоренский район находится на востоке Орловской области.  Протяженность района с севера на юг - 31,5км, с запада на восток – 34,8км. Территория района в пределах установленных административных границ составляет 650км2, что составляет 2,6% территории Орловской области.  Климат умеренно континентальный, рельеф территории района весьма холмистый. В состав района входят территории 5 сельских поселений, в которых расположены 53 населенных пунктов с численностью населения 7580 чел.

Районный центр – пос. Красная Заря находясь в 130 км от г. Орла обладает довольно выгодным транспортно-географическим положением, районный центр имеет железнодорожные выходы на Тулу, Брянск, Курск, Липецк, Воронеж  и т.д. П. Красная заря является довольно крупным железнодорожным узлом, который обслуживает не только свой район, но и выполняет транспортные функции для смежных территорий и осуществляет грузо-пассажиро-поток.

Краснозоренский район граничит со следующими районами:

- на севере – с Новодеревеньковским районом;

- на западе – с Верховским районом;

- на юге – с Ливенским районом;

- на востоке – с Измалковским районом Орловской области.

К основным аспектам совершенствования планировочной структуры района отнесены:

- выделение площадок для малоэтажного жилищного строительства во всех сельских поселениях района;

- совершенствование системы размещения объектов социально – культурного назначения;

- выделение перспективных площадок для размещения промышленных и производственно - складских объектов, агропроизводственных комплексов, туристско - рекреационных объектов, объектов обслуживания транспортной инфраструктуры, придорожного сервиса;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии со схемой территориального планирования Орловской области;

- развитие систем инженерного обеспечения населенных пунктов;

- обеспечение экологического благополучия территории.

- 3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

- 3.1.РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

Площадки для размещения новых производственных объектов формируются в пределах ареалов, наиболее насыщенных транспортной и инженерной инфраструктурой:

- производственно - складские территории с объектами обслуживания транспорта и придорожного сервиса вдоль автомагистралей Ливны – Кр. Заря, Залегощь - Верховье – Хомутово – Кр. Заря.

- логистический комплекс севернее п. Красная Заря;

- агропроизводственная деятельность концентрируется на площадках, выделенных вблизи сел Орево, Верхняя Любовша, Покровское, Шатилово, Малиново и др.

3.1.1. Инвестиционные площадки по разработке месторождений и перспективных участков общераспространенных полезных ископаемых

Добыча общераспространенных полезных ископаемых является, с одной стороны, хорошим подспорьем для администраций сельских поселений и населения района при осуществлении строительства жилья, дорог, инженерных сооружений. Для этого существуют разработанные карьеры глины, песка, известняка.

С другой стороны, на территории района имеются разведанные месторождения полезных ископаемых, которые нуждаются в значительных вложениях для начала их промышленного и коммерческого освоения.

- 3.2. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В число мер, направленных на совершенствование транспортной инфраструктуры Краснозоренского района следует включить:

- приведение технических параметров существующих автомобильных дорог регионального и местного значения к заявленным категориям в соответствие с принятыми  государственными стандартами по всем параметрическим характеристикам;

- приведение состояния внутренней улично-дорожной сети населенных пунктов в соответствие с принятыми  государственными стандартами по всем параметрическим характеристикам;

- увеличение транспортной доступности и связанности сельских населенных пунктов между собой через сеть автомобильных дорог;

- создание эффективной системы придорожного сервиса;

- создание эффективной системы механизированной уборки улиц и дорог в зимний период.

В соответствии со Схемой территориального планирования Орловской области на территории Краснозоренского района предусмотрены следующие мероприятия:

- Реконструкция участков а/д:

- Ливны – Красная Заря (22,7 км, III-IV категории);

- Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря (до границы с Липецкой областью) (11,6 км, III-IV категории);

- с. Покровское – с. Щербачи (6,6 км III-IV категории)

2. Строительсвто Северного обхода п. Красная Заря (9,5 км, III-IV категории).

- 3.3. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.3.1. Водоснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Современное состояние и прогноз водопотребления населением на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды в разрезе сельских поселений

| № | Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2011, чел. | Нормативное водопотреб-ление, м3/сут | Прогноз водопотребления, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2031 год |
| 1 | Краснозоренское с/п | 3096 | 1 009,30 | 1088,30 | 1131,09 |
| 2 | Покровское с/п | 586 | 191,04 | 205,99 | 214,09 |
| 3 | Россошенское с/п | 2201 | 717,53 | 773,69 | 804,11 |
| 4 | Труновское с/п | 1146 | 373,60 | 402,84 | 418,68 |
| 5 | Успенское с/п | 551 | 179,63 | 193,69 | 201,30 |
| Всего по району |  | 7580 | 2 471,10 | 2664,51 | 2769,27 |

Проектные предложения

- необходимы мероприятия по строительству и реконструкции существующих водозаборов, а также по модернизации существующих и строительству новых водопроводов;

- необходима организация водоподготовки на системах централизованного питьевого водоснабжения населенных пунктов с целью снижения содержания железа в питьевой воде (строительство станций обезжелезивания), организация централизованных систем питьевого водоснабжения в населенных пунктах;

- сельскохозяйственные предприятия и объекты животноводства могут быть обеспечены подземными водами;

- на промышленных предприятиях требуется внедрение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии, сокращения водопотребления на единицу продукции;.

- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, установка квартирных счетчиков воды позволит снизить объемы водопотребления на 20– 30%.

3.3.2. Перечень планируемых мероприятий по улучшению водоснабжения населения по отдельным поселениям

| № | Сельское поселение | Мероприятия капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краснозоренское с/п | Реконструкция существующих сетей и сооружений. Строительство кольцевого водопровода в с. Введенка – 2.3 км. |
| 2 | Покровское с/п | Реконструкция существующих сетей и сооружений. Строительство станции обезжелезивания. |
| 3 | Россошенское с/п | Реконструкция существующих сетей и сооружений. Строительство арт.скважин и водонапорной башни. |
| 4 | Труновское с/п | Реконструкция существующих сетей и сооружений. Строительство станции обезжелезивания. Строительство арт.скважин и водонапорной башни. |
| 5 | Успенское с/п | Строительство арт.скважины и водонапорной башни. Реконструкция существующих сетей и сооружений. Строительство станции обезжелезивания |

3.3.3. Водоотведение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Современное состояние и прогноз канализационных стоков в разрезе сельских поселений

| № | Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2011, чел. | Нормативное значение канализационных сбросов, м3/сут | Прогноз канализационных сбросов, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2031 год |
| 1 | Краснозоренское с/п | 3096 | 854,50 | 921,38 | 957,61 |
| 2 | Покровское с/п | 586 | 161,74 | 174,40 | 181,25 |
| 3 | Россошенское с/п | 2201 | 607,48 | 655,02 | 680,78 |
| 4 | Труновское с/п | 1146 | 316,30 | 341,05 | 354,46 |
| 5 | Успенское с/п | 551 | 152,08 | 163,98 | 170,43 |
| Всего по району |  | 7580 | 2092,1 | 2255,83 | 2344,53 |

Проектные предложения

С целью сокращения сброса в водоемы района неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

- реконструкцию существующих и строительство новых очистных сооружений;

- необходимы мероприятия по модернизации существующих и строительству новых уличных канализационных сетей;

- из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозиться на специально оборудованные сооружения – сливные станции. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

3.3.4. Перечень планируемых мероприятий по улучшению водоотведения по отдельным поселениям.

| № | Сельское поселение | Мероприятия капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краснозоренское с/п | Строительство локальных очистных сооружений и сетей канализации в п. Красная заря, д. В. Любовша, с. Орево |
| 2 | Покровское с/п | Строительство локальных очистных сооружений и сетей канализации в д. Протасово, с. Покровское, д. Карпово. |
| 3 | Россошенское с/п | Строительство канализационной насосной станции и сетей канализации в п. Россошенский |
| 4 | Труновское с/п | Строительство локальных очистных сооружений и сетей канализации в п. Ключики, с. Малиново, д. Труново |
| 5 | Успенское с/п | Строительство локальных очистных сооружений. Строительство сетей канализации в с. Пол-Успенье, д. Зверево-Бакулино |

3.3.5. Теплоснабжение

В связи с тем, что на перспективу в районе предполагается незначительное увеличение численности населения, основной задачей теплоснабжающих организаций района является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

Существующее положение

Теплоснабжение населенных пунктов Краснозоренского района обеспечивается децентрализовано – от мелких котельных, теплоисточников при школах, детских садах. Все котельные работают на природном газе.

Характеристика централизованной системы теплоснабжения в разрезе сельских поселений

| № | Сельское поселение | Тепловые и паровые сети |  | Число источников теплоснаб-жения, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Всего, км | Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении нуждающихся в замене, км (%) |  |
| 1 | Краснозоренское с/п | 2,3 | - | 26 |
| 2 | Покровское с/п | - | - | - |
| 3 | Россошенское с/п | - | - | 6 |
| 4 | Труновское с/п | 0,1 | - | 8 |
| 5 | Успенское с/п | - | - | 6 |
| Всего по району |  | 2.4 | - | 46 |

3.3.6. Перечень планируемых мероприятий по улучшению теплоснабжения по отдельным поселениям

- дальнейшее развитие теплоснабжения района базируется на программе технического перевооружения и строительства новых элементов всей структуры теплового хозяйства;

- необходима модернизация существующих и строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, технологий и материалов;

- строительство новых и реконструкция действующих теплоисточников, что улучшит теплоснабжение малых поселков и деревень района, обеспечит теплоэнергией строящиеся объекты сельского хозяйства района;

- использование при строительстве новых и реконструкции существующих теплосетей - труб с высокоэффективной теплоизоляцией в пенополиуретане с дистанционным контролем за состоянием изоляции.

3.3.7. Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Существующее положение

В системе газоснабжения используется природный газ и, частично, сжиженный (на бытовые нужды населения).

В настоящее время на территории района нагазифицированными остаются 15 населенных пунктов.

Потребителями газа являются:

- индивидуальная усадебная застройка и многоэтажная жилая застройка;

- предприятия непроизводственной сферы: торговли, бытового обслуживания;

- предприятия транспорта, связи и агропромышленного корпуса;

- котельные объектов социальной сферы и жилфонда;

Уровень газификации природным газом составляет 74,6 %.

Характеристика системы газоснабжения, а также современное состояние потребления сетевого газа населением Краснозоренского района в разрезе сельских поселений представлены в таблице ниже.

Современное состояние и прогноз потребления газа населением в разрезе сельских поселений

| № | Сельское поселение | Нормативное потребление газа, м3/час |  | Прогноз потребления газа, м3/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 2031 год |  |
|  |  | Суммар-ный расход газа | В т.ч. расход газа на отопление и ГВС | Суммар-ный расход газа | В т.ч. расход газа на отопление и ГВС | Суммар-ный расход газа | В т.ч. расход газа на отопление и ГВС |
| 1 | Краснозоренское с/п | 2 634,14 | 2 191,85 | 2441,93 | 2051,22 | 2537,94 | 2157,25 |
| 2 | Покровское с/п | 553,38 | 469,66 | 462,20 | 392,87 | 480,37 | 408,31 |
| 3 | Россошенское с/п | 1 557,79 | 1 243,36 | 1736,01 | 1458,24 | 1804,27 | 1533,63 |
| 4 | Труновское с/п | 746,07 | 582,36 | 903,89 | 768,30 | 939,43 | 789,12 |
| 5 | Успенское с/п | 629,31 | 550,60 | 434,59 | 369,40 | 451,68 | 383,93 |
| Всего по району |  | 6120,69 | 5037,83 | 5978,62 | 5040,03 | 6213,69 | 5272,24 |

Газовые сети в Краснозоренского районе Орловской области были построены относительно недавно и существенных изъянов не имеют.

Новое строительство предполагает дальнейшее развитие инфраструктуры всего газового хозяйства.

Направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля его использования для индивидуальной застройки и на нужды общественных, административных зданий.

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения Краснозоренского района и улучшения социальных условий проживания сельского населения необходимо поэтапное решение следующих задач:

- строительство межпоселковых сетей и подача газа в сельские населенные пункты, еще не имеющие централизованного газоснабжения;

- строительство внутрипоселковых сетей и газификация жилых домов, котельных, объектов социально-производственного назначения;

- выполнение программы энергосбережения.

Развитие газификации населенных пунктов района позволит получить высокий социальный и экономический  эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и обеспечится устойчивое сохранение окружающей среды.

3.3.8. Перечень планируемых мероприятий по улучшению газоснабжения населения по отдельным поселениям

| № | Сельское поселение | Мероприятия капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краснозоренское с/п | Газификация жилых кварталов. Ремонт и реконструкция существующих сетей. |
| 2 | Покровское с/п | Ремонт и реконструкция существующих сетей. |
| 3 | Россошенское с/п | Газификация жилых кварталов. Ремонт и реконструкция существующих сетей. |
| 4 | Труновское с/п | Ремонт и реконструкция существующих сетей. |
| 5 | Успенское с/п | Ремонт и реконструкция существующих сетей. |

3.3.9. Электроснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94 и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проектные предложения

Электроснабжение Краснозоренского района Орловской области осуществляется от системы ОАО «Орелоблэнерго». Населенные пункты Краснозоренского района электрофицированы на 100 %.

Загрузка трансформаторов на подстанциях Краснозоренского района составляет 30-73%. Подстанции района имеют износ оборудования 80-90% и требуют модернизации.

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения сельского поселения электроэнергией.

Основными мероприятиями по снижению технических потерь являются:

- – отключение трансформаторов в режиме малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами;

- – замена трансформаторов на меньший габарит при стабильно низком коэффициенте загрузки;

- – отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой;

- – замена проводов на перегруженных линиях 35 кВ;

- – снижение расходов на собственные нужды подстанций 110 кВ;

Определение нагрузок

Электрические нагрузки потребителей района на перспективу определены в соответствии с прогнозом их роста. Удельная нагрузка по Краснозоренскому району составляет 0,31 кВт на человека. Среднегодовой прирост нагрузок на 1 очередь принят 2,5%, на расчётный срок – 2%. В соответствии с этим общая удельная нагрузка составит: на 1 очередь - 0,39 кВт на человека, на расчётный срок – 0,46 кВт на человека. Результаты подсчета в зависимости от численности населения на 1 очередь и расчётный срок приведены в нижеследующей таблице.

Современное состояние и прогнозируемые электрические нагрузки потребителей Краснозоренского района в разрезе сельских поселений

| № | Сельское поселение | Современное состояние |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  | Мощность существую-щих трансформа-торов 110-35 кВ, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числен-ность населения,чел. | Нагрузка, КВт. | Числен-ность населения,чел. | Нагрузка, КВт. | Числен-ность населения,чел. | Нагрузка, КВт. |  |
| 1 | Краснозоренское с/п | 3096 | 959,76 | 3338 | 1301,82 | 3470 | 1596,2 | - |
| 2 | Покровское с/п | 586 | 181,66 | 632 | 246,48 | 657 | 302,22 | - |
| 3 | Россошенское с/п | 2201 | 682,31 | 2373 | 925,47 | 2467 | 1134,82 | - |
| 4 | Труновское с/п | 1146 | 355,26 | 1236 | 482,04 | 1284 | 590,64 | - |
| 5 | Успенское с/п | 551 | 170,81 | 594 | 231,66 | 617 | 283,82 |  |
| Всего по поселению |  | 7580 | 2349,8 | 8173 | 3187,47 | 19792 | 9104,32 |  |

Существующих мощностей в Краснозоренском районе поселении достаточно для дальнейшего динамичного развития региона.

Электроснабжение потребителей промышленного и сельскохозяйственного комплексов Краснозоренского района на перспективу будет обеспечиваться от существующих и проектируемых сетей и подстанций.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в населённых пунктах района наряду с реконструкцией сетей потребуется строительства сетей 10 - 0,4кВ и подстанций напряжением 10\0,4кВ.

Следует отметить, что 90% трансформаторных подстанций превышает нормативно допустимый срок службы силового электрооборудования – 25 лет.  Рекомендуется произвести комплексную замену силовых трансформаторов и силового электрооборудования.

Большая часть трансформаторных подстанций имеет низкий коэффициент нагрузки, что ведет к увеличению потерь холостого хода трансформатора. Загрузка подстанций составляет 30-73%, что позволяет подключать к ним дополнительные нагрузки. Необходимо произвести частичную замену трансформаторов с низким коэффициентом использования (≤50%).

Рекомендуется производить замену масляных трансформаторов на трансформаторы сухого исполнения

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения  потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4 - 10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

В связи со значительным износом необходима реконструкция существующих подстанций 110 и 35 кВ района с заменой устаревшего оборудования на новое.

3.3.10. Связь

Существующее положение

Основным оператором фиксированной телефонной связи на территории района является ОАО «ЦентрТелеком». В услуги местной телефонной связи входит использование таксофонов и средств коллективного доступа  переговорных пунктов. Междугородняя связь осуществляется посредством волоконно-оптических линий связи.

На территории Краснозоренского района в последние годы успешно развивается мобильная (сотовая) связь. Услуги мобильной (сотовой) телефонной связи оказывают три оператора сотовой связи: ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн), ОАО «МТС» и ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон). Практически вся территория района находится в зоне действия сотовых компаний. На территории района размещены вышки различных операторов сотовой связи.

В настоящее время на территории Краснозоренского района по эфиру распространяется девять общефедеральных телевизионных программ: «ОРТ», «РТР», «ТВЦ», «НТВ», «Культура», «СТС», «REN TV», «ТНТ», «7ТВ». Кроме того имеется возможность приема спутникового телевидения.

Обеспечение населения телефонной, сотовой связью, а также доступом в Интернет остается на низком уровне и требует дальнейшего развития.

3.3.11. Перечень планируемых мероприятий по улучшению средств связи

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле - радиовещания является:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет»;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания, транслируемых на территории района, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района;

- развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счет приема спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.

Возможности по трансляции большего (по сравнению с сегодняшним днем) количества телерадиопрограмм, а также доступа в сеть Интернет (в том числе и без наличия компьютера) будут способствовать более полному обеспечению конституционных прав граждан на получение современной и достоверной информации. Жители района смогут получать различные инфокоммуникационные услуги.

- 3.4. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Развитие малоэтажного жилищного строительства предлагается во всех сельских поселениях района. Большинство предлагаемых площадок обеспечено электроснабжением, водоснабжением и газоснабжением. Расположение участков, предназначенных для жилищного строительства, показано на карте границ населенных  пунктов, расположенных на межселенных территориях.

Их целесообразно перевести в категорию земель населенных пунктов и, соответственно, необходимо включить в границы тех сел и деревень, к которым такие территории непосредственно примыкают. Уточнение площади и границ выделенных зон застройки, а также определение назначения конкретных участков в пределах зон застройки является компетенцией генеральных планов поселений.

3.4.1. Инвестиционные площадки для жилищного строительства

На территории Краснозоренского района имеются и частично реализуются несколько крупных инвестиционных проектов.

Земельные участки, предлагаемые к освоению в целях жилищного строительства на первую очередь:

- Земельный участок является государственной неразграниеченной собственностью,

правообладатель - администрация Краснозоренского района.

Земельный участок расположен в п. Красная Заря, количество жителей - 1922 чел., крупных предприятии не имеется.

Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 57:21:001 02 08:16, расположенный по адресу: Орловская область, Краснозоренский район,

Краенозоренский сельсовет, п. Красная Заря.

Основные параметры:

Площадь участка - 152750 кв.м.

Предполагаемый тип возводимого жилья - малоэтажное

Обеспеченность инженерной инфраструктурой:

Расстояние до газопровода - 200 м.

Расстояние до водопровода - 200 м.

Расстояние до сетей электроснабжения - 50 м.

Расстояние до автомобильной дороги - 60 м.

Обеспеченность социальной инфраструктурой:

Расстояние до детского сада - 160 м.

Расстояние до школы - 300 м.

Расстояние до больницы - 250 м.

Расстояние до дома быта - 400 м.

- Земельный участок является государственной неразграниеченной собственностью, правообладатель - администрация Краснозоренского района,

Земельный участок расположен в п. Россошенский, количество жителей - 690 чел., крупных предприятий не имеется.

Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 57:21:012 01 01:275, расположенный по адресу: Орловская область, Краснозоренский район, Россошенский сельсовет, п. Россошенский.

Основные параметры:

Площадь участка - 79986 кв.м

Предполагаемый тип возводимого жилья - малоэтажное

Обеспеченность инженерной инфраструктурой:

Расстояние до газопровода - 100 м.

Расстояние до водопровода - 100 м.

Расстояние до сетей электроснабжения - 40 м.

Расстояние до автомобильной дороги - 80 м.

Обеспеченность социальной инфраструктурой:

Расстояние до детского сада -150 м.

Расстояние до школы - 400 м.

Расстояние до больницы - 450 м.

Расстояние до дома быта - 100 м.

Характеристика строящихся и запланированных объектов капитального

строительства

| № п/п | Наименова-ние объекта капитального строительства | Статус объекта капитального строительства | Местоположе-ние (населенный пункт, улица) | Мощность (кв. м) | Год ввода объекта в эксплуата-цию | Основание (документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Торговый павильон, ул. Калинина д.27 | торговый павильон | п. Красная Заря, ул. Калинина, д.27 | 76,5 | 2011г. | Технический паспорт БТИ 25.04.2011г. |
|  | Жилой дом | жилой дом | п. Красная Заря, ул. Швецова | 140,5 | 2011г. | ПСД находится в стадии разработки |
|  | Жилой дом | жилой дом | п. Красная Заря, ул. Швецова | 140,5 | 2012г. | ПСД находится в стадии разработки |
|  | Жилой дом | жилой дом | п. Красная Заря, ул. Швецова | 140,5 | 2013г. | ПСД находится в стадии разработки |
|  | Жилой дом | жилой дом | п. Красная Заря, ул. Швецова | 140,5 | 2014г. | ПСД находится в стадии разработки |
|  | Жилой дом | жилой дом | п. Красная Заря, ул. Швецова | 140,5 | 2015г. | ПСД находится в стадии разработки |

На расчетный срок Схемой территориального планирования Краснозоренского района предусматривается выделение участков под индивидуальное жилое строительство с включением этих участков в границы населенного пункта. Такие участки предусмотрены в следующих сельских поселениях:

Труновское с/п:

д. Труново – 5,5 Га

п. Ключики – 136,84 Га

д. Будские – 9,65 Га

п. Вольный – 21,24 Га

Краснозоренское с/п:

д. Павловка – 23,21 Га

с. Верхняя Любовша – 65,41 Га

с. Орево – 73,8 Га

с. Малиново – 35,53 Га

Успенское с/п:

с. Пол-Успенье – 15,32 Га

с. Успенье – 8,24 Га

д. Зверево-Бакулино – 77,54 Га

Покровское с/п:

с. Покровское – 8,9 Га

д. Карпово – 18,7 Га

- 3.5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

3.5.1. Образование

Дошкольные детские учреждения

Система образования района представлена 8 дошкольными образовательными учреждениями, в которых воспитывается 176 детей,

Проектная мощность дошкольных детских учреждений района составляет  254 места. Фактически детсады посещают 176 детей. Заполняемость МДОУ составляет 70,9%. Нехватка мест в детсадах не наблюдается.

Общеобразовательные школьные учреждения

В районе расположены 11 общеобразовательных учреждений с фактической численностью учащихся 748 человек. Проектная численность существующих общеобразовательных школ – 1864 мест.

Заполняемость школ составляет 40,1%. Резерв мест – 1116 человек.

Свободные места имеются во всех школах, это вызвано низкой численностью контингента лиц школьного возраста. В ближайшие годы численность контингента учащихся школ будет сокращаться, в дальнейшем возможен новый рост численности, связанный с повышением рождаемости, которое наблюдается в последние годы.

В случае временной невостребованности отдельных учреждений в качестве школ их здания можно использовать для других нужд. В ряде муниципальных районов закрываемые школы используются для размещения дошкольных учреждений, библиотек или иных муниципальных учреждений путем соответствующей перестройки и переоборудования, отдельных частей здания.

В перспективе, до 2031 г., при условии увеличения спроса со стороны населения на услуги дошкольного образования до уровня 75 % обеспеченности от численности детей в возрасте 1 - 6 лет в большинстве сельских поселений района потребуется создание дошкольных групп при существующих школах, часть начальных школ - детских садов будет целесообразно полностью отдать дошкольникам.

Мероприятия по обеспечению населения района услугами дошкольного и общего образования могут рассматриваться только в едином комплексе и с учетом межпоселенческих связей.

Учреждения дополнительного образования

На 1.01.2011г. в районе имеется  детско - юношеской спортивная школа (ДЮСШ) в п. Красная Заря. Площадь застройки 261,6м2. Численность занимающихся – 275 человек. Из них дети до 14 лет. – 200человек; дети от 15 до 30лет – 75человек.

На 2021 г. потребуется около 215 мест в системе дополнительного образования и 410 мест в ДЮСШ, на 2031 г. – соответственно 300 и 575 мест.

Кроме того, вероятна корректировка федерального норматива в сторону увеличения. Поэтому предлагается размещение новых учреждений в с. Орево. В частности имеется необходимость в строительстве спортивного комплекса, который возмет на себя часть нагрузки по досугу молодежи и населения в целом.

Таким образом, целесообразно постепенное формирование новых комплексных центров дополнительного образования и спортивной подготовки детей, что позволит сделать соответствующие услуги доступными для большинства школьников района. Их создание будет связано со строительством специальных зданий и сооружений.

Формирование в районе ряда рекреационных зон, имеющих в своем составе отдельные спортивные объекты, создает предпосылки для комплексирования и может существенно облегчить задачу организации спортивных занятий для детей, с другой стороны возникает возможность создания более равномерной нагрузки на спортивные сооружения и рационального их использования.

Детальная проработка мероприятий по развитию всех видов образования должна быть составной частью разрабатываемых в дальнейшем программ социально-экономического развития района, что позволит уточнять и конкретизировать мероприятия в зависимости от реально складывающейся в районе социально-демографической ситуации.

3.5.2. Здравоохранение

В соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» обеспеченность населения больничными койками должна составлять не менее 8,89 коек на тысячу человек. «Социальные нормативы и нормы» дают норму 13,47 коек на тысячу жителей. Таким образом, полное обеспечение  района стационарной помощью на 1.01.2011г возможно при наличии в больницах суммарно от 67 до 103 коек, на 1.01.2021г от 68 до 104 коек, а на 1.01.2031г. от 74 до 111 коек.

«Социальные нормативы и нормы» рассчитаны с учетом пониженного спроса населения на медицинские услуги, который имел место в период реформ 1990 - х гг. На каждые 10 тыс. населения необходимо иметь 41 врача и 114,3 единицы среднего медицинского персонала. Таким образом на 1.01.2011г необходимо иметь 31 врача и 86,6 единицы среднего медицинского персонала; на 1.01.2021г. – 32 врача и 87,8 единицы среднего медицинского персонала, а на 1.01.2031г – 34 врача и 94,2 единицы среднего медицинского персонала.

Систему здравоохранения района можно назвать достаточно развитой. На территории района находятся 14 учреждений здравоохранения. В том числе:

- МУЗ п.Красная Заря ЦРБ с поликлиникой;

- Фельдшерско - акушерские пункты – 12 шт.

Озабоченность вызывает состояние медицинского обслуживание на селе. Большинство медицинских пунктов расположено в приспособленных помещениях. На их реконструкцию необходимы большие капитальные вложения.

Сеть учреждений можно признать достаточной для обеспечения базовых потребностей населения, при этом в последние 2-3 года наметилось улучшение материального обеспечения здравоохранения, а соответственно и повышение качества здравоохранения. Услуги более высокого уровня жители района получают в г. Орле.

Основными проблемами в этой области являются: недостаточное эффективное использование ЦРБ коечного фонда, дефицит кадров, недостаточно развита материально-техническая база, необходимость капитального ремонта здания больницы и газификация ФАПов.

Проектные предложения

Необходима реконструкция:

- ЦРБ в п. Красная Заря имеет износ 100%;

- Бегичевский ФАП, д. Бегичево имеет износ 100%;

- Чернавский ФАП, с. Лески имеет износ 100%;

- Оревский ФАП, с. Орево имеет износ 100%;

- Медвеженский ФАП, с. Медвежье имеет износ 100%;

- Успенский ФАП, с. Успенье имеет износ 100%;

- Шатиловский ФАП, с. Шатилово имеет износ 100%.

Показатели обеспеченности населения района услугами медицинских учреждений можно считать социально приемлемыми при учете специализированных областных учреждений. Такая ситуация является типичной для муниципальных районов, представляющих собой только сельскую местность.

С учетом стратегических положений «Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2021 г.» участковые больницы района могут рассматриваться, прежде всего, в качестве учреждений, в структуре работы которых в перспективе будут преобладать функции по организации «восстановительного лечения (долечивания), реабилитации и медицинского ухода».

Мероприятия по созданию сети таких учреждений (отделений) предусматриваются указанной «Концепцией» на период 2010-2015 гг. С учетом такой переориентации Краснозоренский район может претендовать на увеличение коечного фонда существующих больниц, в т.ч. путем увеличения количества коек дневного пребывания, а также на создание реабилитационного дневного стационара на востоке района.

3.5.3. Культурно - досуговая деятельность и спорт

Организация досуга является одним факторов, определяющих качество жизни населения. Наличие в полном объеме услуг данной культурно-досуговой сферы может быть дополнительным стимулом для закрепления населения на территории, в первую очередь, - для закрепления молодежи. Рассматриваемые ниже вопросы относятся к сфере компетенции органов местного самоуправления поселений и должны подробно рассматриваться в генеральных планах поселений.

Клубы

В целях оценки существующего положения с обеспеченностью населения услугами учреждений клубного типа можно воспользоваться СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», согласно которому норматив обеспеченности местами в клубах или учреждениях клубного типа составляет для сельских населенных пунктов людностью от 200 до 1000 жителей – по 500 - 300 зрительских мест на 1 тыс. жителей, от 1 до 2 тыс. чел. – по 300 - 230 мест на 1 тыс. жителей.

На 1.01.2011г. В районе имеется 14 сельских домов культуры, проектная мощность которых составляет 2500 человек, а фактическая 2285 человек. Исходя из этого район обеспечен СДК на 109,4%.

Поскольку на расчетный срок прогнозируется повышение количества жителей, необходимы мероприятия по реконструкции и расширении площадей существующих сдк, в частности:

- Муниципальное учреждение Межпоселенческий дом культуры п. Красная Заря, ул. Ленина 9, имеет износ 81,6% - необходима реконструкция;

- Верхне-любовшенский СДК 	с. Верхняя-Любовша, имеет износ 71,0% - необходима реконструкция;

- Покровский СДК с. Покровское, имеет износ 70,2% - необходима реконструкция;

- Россошенский СДК п. Россошенский, имеет износ 73% - необходима реконструкция;

- Успенский СДК	с. Успенье, имеет износ 72,7% - необходима реконструкция;

- Рахмановский СДК д. Зверево-Бакулино, имеет износ 77,6% - необходима реконструкция;

- Шатиловский СДК с. Шатилово, имеет износ 95% - необходима реконструкция;

Библиотеки, музеи.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений норматив обеспеченности библиотечными фондами для сельских населенных пунктов и их групп людностью 1 тыс. человек составляет 7,5 тыс. единиц хранения, людностью 2 тыс. – по 6 тыс. единиц на тысячу населения. В расчете на центральную библиотеку системы расселения (районная библиотека) предусматривается не менее 4,5 тыс. экз. на каждую тысячу населения.

В настоящее время в библиотечных фондах района хранится 177,2 тысяч единиц хранения при нормативно необходимых 86,6 тысячах, что составляет 204%.

Население района достаточно хорошо обеспечено книжным фондом. В большинстве поселений этот показатель соответствует нормативу или превышает его.

Несмотря на формальный избыток литературы, сельские библиотеки района должны пополняться новыми изданиями. Периферийные поселения, для которых характерно наличие значительных избыточных книжных фондов, хуже обеспечены другими видами досуга. Поэтому существующую сеть библиотечных учреждений района необходимо сохранять и поддерживать. Необходим своевременный капитальный ремонт помещений, находящихся в плохом техническом состоянии, переоснащение оборудования, подключение к Интернету.

Согласно долгосрочной целевой программы «развития отрасли культуры Краснозоренского района на 2011-2015гг», необходимо на первую очередь завершить строительство историко-краеведческого музея Краснозоренского района.

Спортивные объекты

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» рекомендует в районе, с населением, аналогичным населению Краснозоренского района, иметь: 606,4 кв.м. спортивных залов, 190 кв.м. водного зеркала крытых бассейнов.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

На 1.01.2011г площадь спортивных залов составляет 1860 м2. Что является более чем приемлемо. На расчетный срок необходимо 660 м2. Однако на первую очередь необходимо строительсво одного спортивного комплекса, это будет способствовать развитию досуга населения.  Что касается плавательных бассейнов, то к 2021 году необходимо построить один, площадью водного зеркала 190 кв. м. в п. Красная Заря.

3.5.4. Предприятия торговли, общественного питания

Рост емкости предприятий торговли и общественного питания предполагается за счет частного бизнеса (сетевые магазины, развитие малого предпринимательства и т.д.). Предпосылки для этого создаются благодаря удачному транспортному положению района.

В генеральных планах поселений, которые следуют после проекта схемы территориального планирования, следует предусматривать резервирование участков для возможного строительства торговых комплексов, рассчитанных на обслуживание проезжающих и местного населения. Инвестиционные площадки с развитием инфраструктуры придорожного сервиса (размещение пунктов общественного питания, авторемонтных пунктов и автозаправочных станций) предлагаются вблизи автомагистралей Ливны – Кр. Заря, Залегощь - Верховье – Хомутово – Кр. Заря.

3.5.5. Предприятия  общественного питания

По нормам району положено иметь  304 рабочих места на  предприятиях  общественного питания. На 2021г необходимо иметь 308 рабочих места, а на 2031г – 330 рабочих мест.

Вопрос размещения и емкости новых  кафе, баров, ресторанов и столовых является предметом частного и корпоративного предпринимательства.

- 3.6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

- С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.6.1. Мероприятия по охране окружающей среды

Защите и охране на территории Краснозоренского района подлежат как геологическая среда, так и воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Для охраны почв:

- организовать более широкую сеть мониторинга, фиксирующего изменения, происходящие в геологической среде (оползни, просадки, эрозия, подтопление, карст), с тем, чтобы своевременно принять адекватные  меры по защите территории от опасных геологических процессов;

- для обеспечения безопасности строительства провести предшествующую ему инженерную подготовку территории и защиту от опасных геологических процессов;

- для улучшения состояния почв необходимо проведение планомерных работ по специально разработанной программе улучшения агрохимического состояния пахотных земель;

- в местах загрязнения почв нефтепродуктами и тяжёлыми металлами необходимо провести специальные мероприятия по их очистке. В целях предотвращения аварийных ситуаций и исключения попадания нефтепродуктов в почву необходимо капитально отремонтировать ёмкости для их хранения.

Для охраны поверхностных вод необходимо:

- создать комплексы по очистке сточных вод, учитывающих специфику их состава (устанавливать их в непосредственной близости к источнику загрязнения);

- оборудовать все водосборные и сбросные сооружения аппаратурой для учета забираемых и сбрасываемых вод;

- организовать очистку ливневых стоков;

- создать в местах сброса крупных сельскохозяйственных комплексов и ферм очистные сооружения для очистки от азота аммония, пестицидов и нитритов;

- создать у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов и  пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов;

- внедрять в промышленность малоотходное производство, максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы водоснабжения;

- реконструировать и модернизировать очистные сооружения на крупных производственных предприятиях, внедряя прогрессивные технологии;

- усовершенствовать  ирригационную  систему, путём  создания закрытых распределительных каналов и применения принципа капельного орошения, резко сокращающего забор воды для орошения.

Для охраны подземных вод необходимо:

- создать  зоны санитарной охраны II и III поясов источников питьевого водоснабжения;

- создать очистные сооружения централизованной канализации;

- затампонировать все бездействующие скважины;

- отрегулировать объём используемой подземной питьевой воды на технические нужды;

- расширить и сгустить наблюдательную сеть за состоянием подземных вод.

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- организовать посты государственной службы наблюдения в населённых пунктах;

- увеличить численность как стационарных, так и передвижных постов, добиться полной укомплектованности ими в регионе;

- организовать автоматизированную систему контроля выбросов и сбросов наиболее опасных веществ на территории района;

- повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер предприятиями загрязнителями и обеспечить ими все предприятия-загрязнители;

- организовать контроль и сертификацию автомобильной техники, отвечающей экологическим стандартам «Евро 2» и «Евро 3»;

- обеспечить переоборудование автотранспорта для работы на газовом топливе;

- предусмотреть единый подход к разработке экологических программ для всех служб, участвующих в мониторинге окружающей среды;

- оборудование автозаправочных станций системами  закольцовки паров бензина.

Для санитарной очистки территории:

- ликвидация несанкционированных свалок путем вывоза отходов на санкционированные полигоны;

- выполнение мероприятий по приведению сибиреязвенных скотомогильников в соответствие с ветеринарными правилами (оканавливание, огораживание, установка шлагбаумов).

3.6.2. Территории с особыми условиями использования

Водоохранные зоны

В соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04. 2006 № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов Ивановского муниципального района. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Размеры водоохранных зон водных объектов и регламенты их использования принимаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ:

Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность участков рек, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| от истока до 10 км | 50 |
| от10 км до 50 км | 100 |
| от 50 км и более | 200 |

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

Для озер и прудов с площадью акватории не менее 0,5 км2 водоохранные зоны составляют 50 м.

Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от крутизны склонов, прилегающих территорий, а для участков водоемов, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение   200 м.

Размер прибрежной защитной полосы

| Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- |
| Обратный и нулевой уклон | 30 |
| До 30 | 40 |
| 30 и более | 50 |

Для отображения водоохранных зон (ВЗ), прибрежных защитных полос (ПЗП) на схемах был использован нормативно правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

В пределах водоохранных зон запрещается:

– проведение авиационно химических работ;

– размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

– складирование навоза и мусора;

– заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

– проведение рубок главного пользования;

– строительство новых и расширение действующих промышленных и сельско хозяйственных объектов;

– проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

распашка земель; применение удобрений; складирование отвалов размываемых грунтов; выпас и организация летних лагерей скота; установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово - огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство; движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

3.6.3. Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Охранные зоны электрических сетей

По территории района проходят линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 35 кВ, 110 кВ. В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160. , охранные зоны для них устанавливаются на расстоянии  от крайних проводов:

15 м – для ЛЭП напряжением 35 кВ;

20 м – для ЛЭП напряжением 110 кВ;

Охранные  зоны магистральных трубопроводов

По территории района проходят магистральный нефтепровод «Дружба».

На территории района расположены газораспределительные станции АГРС «Красная Заря».

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04 92  № 9  охранные зоны составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ и нефть –  в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефтепродукты, нефть –  в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг газораспределительных, компрессорных и нефтеперекачивающих станций -   в   виде   участка   земли, ограниченного  замкнутой  линией,  отстоящей  от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Охранные зоны объектов газораспределительной сети

По территории района проходят газораспределительные газопроводы высокого давления.

Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствие со  СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов инженерной инфраструктуры

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются в соответствии с нормами СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для газораспределительных станций (ГРС) санитарно защитные зоны  устанавливаются в размере 300 м;

Для магистральных газопроводов, транспортирующих  природный газ, устанавливаются санитарные разрывы размером 100, 150, 200, 350 метров в зависимости от диаметра труб;

Для магистральных нефтепроводов устанавливаются санитарные разрывы размером 200 метров.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов транспортной инфраструктуры

По территории Краснозоренского района проходят автомобильные дороги Iб, II и III технической категории, также в соответствии с проектными решениями на территории района планируется строительство автомобильных дорог  II технической категории. Автомобильные дороги I, II и III технической категории, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СНиП 2.05.02 85. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СНиП 2.05.02 85 и СНиП 2.07.01 89: до жилой застройки не менее 100 м, до садоводческих товариществ не менее 50 м.

От автозаправочных станций (при условии оборудования АЗС системами закольцовки паров бензина), станций технического обслуживания, моек автомобилей санитарно защитные зоны устанавливаются в размере 50 метров  в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 03.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Санитарно эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (зарегистрированы в Минюсте РФ 24.04.02, регистрационный № 3399).

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно эпидемиологической надежности.

ЗСО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно эпидемиологической надежности.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по предотвращению загрязнения территории поясов ЗСО поверхностного источника водоснабжения

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

На территории первого пояса ЗСО запрещается:

– все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

–  посадка высокоствольных деревьев;

–  спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Во втором поясе ЗСО поверхностного источника водоснабжения запрещается:

– загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

– размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения источников водоснабжения;

– отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

– расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

– рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностного источника водоснабжения допускаются:

– добыча песка, гравия, донноуглубительные работы в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе на 1км выше в сторону от водозабора;

– использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации;

– использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

В пределах второго и третьего поясов ЗСО подлежит выполнению:

– выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

– выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора;

– регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

–  обозначение границ второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп столбами со специальными знаками установленного образца. Знак изготавливается и устанавливается распоряжением местных органов исполнительной власти и сдается владельцу земли под расписку и охрану.

На территории третьего пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения предусматриваются следующие санитарные мероприятия:

– запрещение  отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

– добыча песка, гравия, донноуглубительные работы в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе на 1км выше в сторону от водозабора;

– использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

3.6.4. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории района пока нет разработанных проектов зон охраны  объектов культурного наследия.

Зоны охраны объектов культурного наследия - специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразного использования.

Зоны охраны устанавливаются вокруг недвижимых памятников истории и культуры, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы - исторические центры населенных пунктов, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения, произведения садово-паркового и ландшафтного искусства, памятные места, связанные с историческими событиями, памятники археологии, произведения монументального искусства.

Проекты зон охраны с границами охранных зон должны быть разработаны на каждый объект культурного наследия. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют: охранная зона памятника, зона регулирования застройки, зона охраняемого ландшафта.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника, как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

- 3.7. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

3.7.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и воздействия их последствий

Анализ состояния природно - техногенной безопасности на территории Краснозоренского района выявил ряд техногенных источников опасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций (ЧС). ЧС техногенного характера – это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на нефте - и газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Для территории Краснозоренского района Орловской области наиболее характерны следующие виды опасных природных явлений и процессов:

Метеорологические и опасные агрометеорологические явления:

Ураганные ветры со скоростями 30м/с и более на территории района наблюдаются 1-2 раза за столетие. Сильные ветры, включая шквалы, со скоростью 24м/с и более наблюдаются почти ежегодно.

Опасные гидрологические явления:

Территория района подвергается воздействию опасных гидрологических явлений (наводнений) каждые 8-12 лет. В период весеннего половодья уровень воды в реках Любовша, Оревка и М.Чернава может повышаться на 4 м. В связи с этим опасности подтопления подвергается 4 населенных пункта, 8 жилых домов с населением 12 человек.

Оценка опасностей в техносфере:

Радиационная опасность

На территории Краснозоренского района Орловской области радиационно-опасных объектов нет. Прямое радиоактивное загрязнение территории района возможно при авариях на Курской или Нововоронежской атомных электростанциях.

Угрозы химической опасности

На территории Краснозоренского района Орловской области находится 1 предприятие, использующее в своем производственном цикле опасные химические вещества - ООО производственный комплекс «Пищпродэкспо».

Потенциальные опасности в промышленности

Наибольшую опасность в промышленности представляют взрывопожароопасные объекты.

Обобщенные сведения о потенциально опасных объектах представлены ниже

Характеристика зон подтопления Краснозоренского района

| № п/п | Наименование районов (городов) | Река | Максимальный уровень подъема воды (м) | Пло-щадь затопле-ния (км2) | Количество подтапливаемых |  | Населения в зоне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Населен-ных пунктов | Домов / предпри-ятий | Подтопле-ния (чел) |
| 1 | Краснозоренский | Любовша, Оревка, М. Чернава | 4.0 | 2.7 | 4 | 8 | 12 |

Населенные пункты Краснозоренского района, попадающие в зоны подтопления

| № п/п | Наименование населенного пункта | Река | Уровень подъема/воды (м.) | Площадь затопления (кв. км.) | Количество подтапливаемых домов (шт.) | Количество попадающих в зону человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснозоренский район |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Покровское | Любовша | 4,0 | 0,5 | 1 | 1 |
| 2 | д.Кривец | Любовша | 4,0 | 0,3 | 2 | 3 |
| 3 | с.Орево | Оревка | 1,0 | 1,2 | 4 | 7 |
| 4 | п.Кавказ | м.Чернава | 1,5 | 0,7 | 1 | 1 |

Перечень потенциально опасных объектов Краснозоренского района Орловской области

| № п/п | Наименование предприятия, организации, ведомственная принадлежность. | Адрес почтовый/ юридический | Наименование и количество хранимых, транспортируемых, перерабатываемых опасных веществ, т. | Условия хранения опасных веществ | Вид опасности с указанием вида производства | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Химически, опасные объекты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО производственный комплекс «Пищпродэкспо» (маслозавод) | 303650, Краснозорен-ский р-н, п. Красная Заря, ул. Маслозавод-ская 11а | Аммиак до 0.15 т | Сжиженый газ | XOO | 5 |

Отходы производства и потребления.

На территории Краснозоренского района по признакам происхождения и по классу опасности образуются отходы – 5 класса опасности.

На территории Краснозоренского района имеются один полигон ТБО:

Земельный участок площадью 2,5 га, выделенный под строительство специально оборудованного сооружения (участка компостирования твердых бытовых отходов), предназначенного для размещения твердых бытовых отходов IV и V классов опасности, располагается на выработанном глиняном карьере бывшего кирпичного завода в 2,0 км с севера от пос. Красная Заря.

с запада от планируемого объекта -200м проходит автодорога Красная Заря - Орел, далее территория бывшего кирпичного завода;

с севера, востока и юга прилегают земли сельхозназначения (необрабатываемые), заросшие травой и кустарниками. Зеленых насаждений, подлежащих вырубке, нет. Заболоченность отсутствует.

Промышленный объект является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека и в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств относится ко 2-ому классу опасности - п.2, раздел 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями №1, №2).

Так для установления санитарно- защитной зоны в зависимости от характеристики выбросов -п.3.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями №1, №2) основным фактором является химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки.

По морфологическому составу ТБО нет данных.

Количество утилизированных (пеработанных) отходов 6168 тыс. тон в год.

Санитарно-защитные зоны.

Промышленных предприятий, относящих к 1-5 классу вредности согласно СанПиН 2.2.2/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» расположенных на территории районе -1,из них:

- (маслозавод)- п.7.1.12. класс 5 СЗЗ-50 м.

Сведения о наличии зон неблагополучных для проживания населения по санитарно - эпидемиологическим и медицинским показателям.

Характеристика и оценка размещения складов минеральных удобрений и ядохимикатов.

В районе строительство складов ядохимикатов не велось с 1990 г. Типовых складов нет. СанПиН 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохймикатов».

Радиационная обстановка. Результаты наблюдений за радиационной обстановкой.

Краснозоренский район с 1987 года считается районом с льготным социально - экономическим статусом. Радиационная обстановка на территории района, как в области в целом, имеет тенденцию к стабилизации. Превышение основных дозовых пределов в 2007-2009 г.г. на территории района не отмечено. Ни в одном из населенных пунктов средняя годовая эффективная доза, по предварительным расчетам не достигает 1 мЗВ В 2010 г. планируется продолжить работу по измерению радиационного фона в населенных пунктах, а также по доставке проб пищевых продуктов и объектов внешней среды в закрепленные лаборатории, в том числе и от частного сектора.

Пожарная обстановка.

Характеристика пожарных частей

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения (адрес) | Мощность (количество пожарных автомобилей) |  | Характеристика объекта |  | год ввода, степень износа, % | Площадь объекта, М2 | Дата послед-него ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Проект | Мате-риал стен | Тип конст-рукций |  |  |  |
| 1 | ПЧ-24 | П. Красная Заря | 3 |  | камень |  | 1965 | 150 |  |

1 .Численность населения составляет 7580 чел.

2.Имеется 18 защитных сооружения (ПРУ) в мирное время эксплуатируется как подвальное помещение.

На основании СНиП 2.07.01-89 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  наблюдается недостаток пожарных частей. В связи с этим необходимо строительство новых пожарных частей.

К числу взрыво - и пожароопасных объектов (ВПО) относится также газораспределительные станции АГРС «Красная Заря».

Возможные ЧС на взрывоопасных объектах не выходят за границы локальных и местных чрезвычайных ситуаций.

Магистральные трубопроводы, транспортирующие природный газ и нефтепроводы представляют также достаточно высокую химическую опасность для населения и территорий района. Практически на всех трубопроводах транспортируемый продукт содержит аварийно химически опасные вещества: сероводород и меркаптан.

Гидротехнические сооружения

На территории района имеются гидротехнические сооружения (плотины прудов), которые при неблагоприятных погодных условиях могут быть разрушены, а накопившийся в прудах объем воды нанести ущерб нижележащим населенным пунктам.

Чрезвычайные ситуации, связанные с перевозкой опасных грузов автомобильным транспортом

Указанные ЧС могут возникнуть на следующих направлениях: Москва – Воронеж, Тербуны – Липецк.

Потенциально опасных радиационных объектов на территории Краснозоренского района нет.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых, в основном, являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

3.7.2. Основные факторы риска возникновения ЧС природного характера

На территории Краснозоренского района существуют  следующие природные процессы и явления:

- опасные экзогенные геологические процессы и явления (оползни, образования карстовых пустот),  наибольшую опасность из которых представляют оползни;

- метеорологические природные опасности (шквалы, ураганы, градобития, смерчи, катастрофические ливни, грозы, метели, снегопады и др.).

Повторяемость обильных снегопадов отмечается один раз в 2 - 10 лет. Максимальный прирост снега за снегопад составляет 20 - 25 см. Выпадение такого количества снега за сутки вызывает серьезные затруднения в работе автомобильного транспорта и создает предпосылки к возникновению ЧС.

Повторяемость интенсивных метелей один раз за 4 - 5 лет. Интенсивные метели оказывают, главным образом, парализующее воздействие на работу автомобильного, транспорта.

Сильные морозы представляют значительную опасность, особенно для коммунальных служб. Наиболее опасны устойчивые многодневные морозы, случающиеся реже, чем однодневные. Они возможны в среднем один раз десятилетие.

Засухи, возникающие в периоды длительных высоких положительных температур воздуха и отсутствия осадков. Повторяемость засух один раз в десятилетие.

Сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи, ливневые дожди и т.д., а также износ коммуникаций и оборудования и нарушение технологической дисциплины могут повлечь аварии на коммунальных сетях с нарушением нормальной жизнедеятельности населенных пунктов и функционирования объектов экономики.

Лесные и торфяные пожары

Краснозоренский район имеет на своей площади различные типы лесов, преимущественно смешанного типа. В случае возникновения массовых лесных и торфяных пожаров потери среди людей и сельскохозяйственных животных моловероятны. Материальный ущерб будет зависеть от площади распространения очага пожара. Крупные лесные и торфяные пожары можно отнести к территориальным ЧС.

Природные очаги инфекционных заболеваний

В Краснозоренском районе имеется 8  скотомогильников

При нарушении целостности  скотомогильников,  имеющихся в районе, могут возникнуть очаги сибирской язвы.

Необходимо предусмотреть  строительство одного современного  скотомогильника для захоронения павших животных.

Анализ риска аварий и природных явлений на территории  района является составной частью управления безопасностью, определяет ограничения по использованию территорией.